ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT” DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CÁTEDRA DE QUÍMICA

QUÍMICA Y MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

SEGUNDO LITORAL

TALLER DE CONTAMINACIÓN MARINA

Objetivos:

- Aplicar conceptos de contaminación, contaminación marina y formas de remediar la contaminación.

- Analizar casos prácticos e incidentes reales.

- Indicar la o las lecciones aprendidas.

Instrucciones para desarrollar el Taller:

- Se sorteará el tema a analizar.

- Sigan los pasos y respondan las preguntas que se indican en el punto 4.

- Revisen la rúbrica del trabajo.

- Pasos / preguntas:

- Realicen la descripción del caso indicando: fecha, lugar y circunstancias en las que ocurrió, insumos involucrados y sus características.

- ¿Qué tipo de contaminación es según la extensión de la fuente?.

- ¿Cuál es el daño que se está causando al ambiente?. Fundamente su respuesta apoyándose con lo aprendido en clases.

- Si es posible remediar este daño, ¿de qué manera se podría hacer?. Explique la metodología y pasos a seguir.

- ¿Cómo se podría evitar lo sucedido?: propongan procedimientos a seguir según lo que han aprendido e investigado.

- Indiquen la o las lecciones aprendidas.

CONCEPTOS BÁSICOS:

- Contaminación: es la introducción de sustancias nocivas o formas de energía en el medio ambiente, alterando negativamente sus condiciones naturales. Provoca graves problemas en la salud humana, la flora y la fauna, siendo en gran medida el resultado de actividades humanas como la industria, el transporte y el consumo desmedido.

Las manifestaciones más importantes se dividen en diferentes tipos:

Atmosférica (del aire): Causada por emisiones de gases tóxicos y material particulado de vehículos, fábricas y quema de combustibles. En entornos urbanos incrementa el riesgo de problemas respiratorios, asma y enfermedades cardíacas.

Hídrica (del agua): Generada por el vertido de químicos, plásticos y desechos industriales o biológicos en ríos, lagos y océanos, destruyendo ecosistemas acuáticos.

Del suelo: Ocurre por el uso de pesticidas en la agricultura y la acumulación de basura, lo que reduce la fertilidad de la tierra.

Otras formas: Incluye la contaminación acústica (ruido excesivo), lumínica y visual.

Contaminación según la extensión de la fuente

Los tipos de contaminación anteriores, además, pueden ser evaluados según la fuente de la que proceden:

Contaminación puntual. Aquella que presenta en un punto contaminante identificable y único.

Contaminación lineal. La que se produce a lo largo de una línea, como la acústica o la química.

Contaminación difusa. No tiene un punto de origen determinado. El contaminante se ha distribuido por una zona y se desplaza por la tierra, el agua o el aire y no permanece en un solo lugar.

En nuestro caso, nos enfocaremos en la contaminación hídrica y específicamente en la contaminación marina.

La contaminación marina es la degradación de los ecosistemas oceánicos provocada por la introducción de desechos, químicos y energía, donde aproximadamente el 80% de los contaminantes terrestres llegan al mar a través de ríos, escorrentías y alcantarillas. Actualmente, la acumulación de residuos plásticos y la alteración química representan amenazas críticas para la biodiversidad planetaria.

Principales causas de la contaminación marina:

Residuos plásticos y microplásticos: Cerca de 11 millones de toneladas de plástico entran a los océanos anualmente. Los residuos se fragmentan en partículas menores a 5 mm ingresando directamente en la cadena alimenticia.

Eutrofización por escorrentía agrícola: Los fertilizantes cargados de nitrógeno y fósforo llegan al mar generando un crecimiento descontrolado de algas. Al descomponerse, agotan el oxígeno del agua y crean vastas "zonas muertas" estériles.

Vertidos químicos e industriales: Metales pesados (como el mercurio), plaguicidas y detergentes urbanos se acumulan en los tejidos de las especies marinas, provocando fallas reproductivas y mutaciones.

Derrames de hidrocarburos: Los accidentes petroleros y el lavado de tanques de buques bloquean el paso de la luz solar, envenenan la fauna superficial y destruyen los hábitats costeros.

Control de derrames de combustibles en el mar:

Los derrames de petróleo y combustible en el mar se controlan mediante una estrategia de respuesta rápida que combina contención física, recuperación mecánica y tratamientos químicos. El método elegido depende del tipo de hidrocarburo, el clima y la distancia de la costa.

Métodos Principales de Control

- Barreras de contención: Flotadores inflables que cercan el combustible en la superficie. Evitan que la mancha se extienda o llegue a las playas.

- Skimmers (desnatadores): Maquinaria marina que succiona el combustible flotante desde la superficie. Lo separa del agua y lo bombea a tanques de almacenamiento.

- Dispersantes químicos: Detergentes especiales que rompen el combustible en microgotas. Esto acelera su dilución y su descomposición por bacterias naturales.

- Quema in situ: Combustión controlada del combustible directamente en el agua. Requiere que la mancha sea gruesa y que el viento no lleve el humo hacia zonas pobladas.

- Biorremediación: Introducción de bacterias u hongos que se alimentan de hidrocarburos. Se usa principalmente en la etapa final de limpieza en playas y costas.

Fases de la Emergencia

- Evaluación: Uso de satélites y drones para medir el tamaño y rumbo de la mancha.

- Contención: Despliegue de barcos especializados para rodear el vertido con barreras.

- Recuperación: Succión del contaminante y limpieza manual de la fauna y rocas afectadas.

Control de derrame o caída de insumos químicos en el mar:

El control de derrames de insumos químicos peligrosos —conocidos internacionalmente como Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (SNPP)— es radicalmente distinto al del petróleo.

Mientras el combustible flota, los ácidos y compuestos tóxicos pueden disolverse, hundirse o evaporarse instantáneamente, lo que exige protocolos químicos específicos para proteger la vida humana y marina.

Clasificación del Comportamiento Químico (Sistema SEAGUE)

Antes de actuar, los equipos de emergencia clasifican la sustancia según cómo reacciona al entrar en contacto con el agua de mar:

- Gases y Evaporables (G): Sustancias que forman nubes tóxicas sobre el agua (ej. cloro líquido o amoníaco). Se controla evacuando la zona a favor del viento y usando cortinas de agua nebulizada para abatir los gases.

- Flotantes (F): Químicos que no se mezclan con el agua y tienen menor densidad (ej. ciertos solventes). Se contienen con barreras especiales resistentes a químicos y se absorben.

- Disolventes (D): Ácidos fuertes (como el ácido sulfúrico) que se mezclan por completo con el mar. Son los más difíciles de recuperar y requieren neutralización química in situ.

- Fundibles / Hundibles (S): Compuestos densos que caen directamente al fondo marino (ej. ciertos pesticidas o metales pesados). Se controlan mediante dragado de precisión o sellado del lecho marino.

Métodos Técnicos de Control y Mitigación

- Neutralización Química: Para el derrame de ácidos, se esparcen agentes alcalinos (como el bicarbonato de sodio o la calcona) desde embarcaciones equipadas para equilibrar el pH del agua y detener la corrosión del ecosistema.

- Agentes Absorbentes Especializados: A diferencia del petróleo, los químicos requieren paños y barreras de polipropileno tratado, diseñados específicamente para absorber ácidos o bases fuertes sin disolverse ni generar reacciones exotérmicas (calor extremo).

- Precipitación y Dispersión Controlada: En algunos casos de toxicidad localizada, se aplican compuestos que reaccionan con el contaminante para transformarlo en un sólido inerte que cae al fondo (precipitado) donde puede ser extraído o monitoreado.

Protocolo de Seguridad en Chile (DIRECTEMAR)

En Chile, debido a la alta actividad minera e industrial, el transporte marítimo de sustancias como el ácido sulfúrico está estrictamente regulado por el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y fiscalizado por la Armada:

- Zonas de Exclusión Inmediata: Ante un derrame químico, DIRECTEMAR establece un perímetro de aislamiento absoluto. Ninguna embarcación puede acercarse debido al riesgo de explosión, quemaduras o inhalación de gases mortales.

- Uso de Trajes de Encapsulamiento (Hazmat): El personal naval o las brigadas portuarias no utilizan uniformes comunes; intervienen con trajes autónomos de Nivel A (totalmente herméticos y resistentes a químicos).

- Monitoreo con Sensores de pH y Gases: Se despliegan boyas autónomas y drones con sensores químicos para medir la expansión de la pluma de contaminación bajo el agua y la toxicidad del aire en tiempo real.

IMPORTANTE, NO OLVIDEMOS CONSIDERAR:

En el caso de nuestro país:

Puertos Chilenos con Mayor Movimiento de Químicos

El flujo de sustancias químicas y mercancías peligrosas en Chile está estrechamente ligado a la actividad minera e industrial. Los puntos de mayor concentración son:

- Puerto de Mejillones (Región de Antofagasta): Es el principal nodo logístico para la minería del norte grande. Lidera la recepción y descarga de ácido sulfúrico, amoníaco y nitrato de amonio, insumos críticos para la lixiviación del cobre y la fabricación de explosivos.

- Complejo Industrial y Portuario de Quintero-Puchuncaví (Región de Valparaíso): Cuenta con terminales especializadas (como Oxiquim y Copec) destinadas al almacenamiento y distribución de combustibles, solventes químicos, gases licuados y productos petroquímicos.

- Puerto de San Vicente / Talcahuano (Región del Biobío): Concentra el movimiento de compuestos químicos destinados a la industria de celulosa, forestal y siderúrgica del sur del país, además de la manipulación de soda cáustica y resinas.

Impacto Biológico de los Químicos en la Fauna Marina

La descarga de ácidos o compuestos tóxicos altera de forma inmediata los parámetros fisicoquímicos del agua de mar, generando daños devastadores en la biodiversidad costera:

- Destrucción de Caparazones (Efecto del pH): Los ácidos fuertes reducen drásticamente el pH del agua. Esto disuelve el carbonato de calcio, impidiendo que mariscos, moluscos (como locos y machas) y crustáceos puedan formar o mantener sus conchas, dejándolos expuestos y causando su muerte.

- Asfixia por Quemadura Branquial: En los peces, el contacto directo con ácidos o bases fuertes destruye el tejido epitelial de las branquias. Esto les provoca necrosis interna y les impide absorber el oxígeno del agua, derivando en muertes masivas en pocas horas.

- Bioacumulación de Compuestos Tóxicos: Sustancias como los metales pesados o pesticidas no se diluyen fácilmente. Los organismos filtradores (como los choritos) los absorben y los acumulan en sus tejidos. Al no poder eliminarlos, la toxicidad se transmite a lo largo de toda la cadena alimentaria, afectando a depredadores mayores y, potencialmente, al ser humano.