| ZIPPO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZIPPO | TIPO AMENAZA | CRITERIOS |
| C | PREVENTIVO, FASE ANTIDESIGNACIÓN | ANÁLISIS DE OPINTEL Y/O SITAC QUE INDIQUE PROBABLE ATAQUE MISILERO SOBRE LA FUERZA EN EL CORTO PLAZO (COUNTER TARGETING PHASE) |
| F | AERONAVES DE ALA FIJA O ROTATORIA PORTADORAS DE BOMBAS, ROCKETS O AMETRALLADORAS. | - DETECCIÓN DE A/N BOMBARDERA DENTRO DE LAS 20 MN DEL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA FUERZA. - INTERCEPTACIÓN DE PRF ALTA DE RADAR ASOCIADO A AERONAVE PORTADORA DE BOMBAS, ROCKETS O AMETRALLADORAS. |
| 1 | ATAQUE CON MISILES DE GUIADO HOMING ACTIVO AMENAZA: EXOCET MM-40 EXOCET MM-38 EXOCET AM-39 OTOMAT | - DETECCIÓN DE MAE DE: - RADAR DESIGNADOR DE UNIDAD DE SUPERFICIE HOSTIL DENTRO DEL ALCANCE DE SUS ARMAS. - RADAR DESIGNADOR DE AERONAVE MISILERA (SEASPRAY 7300E, AGAVE) ASOCIADO A CONTACTO AÉREO EVALUADO COMO SH-3D O SUE DENTRO DEL ALCANCE DE SUS ARMAS. - RADAR DE HELICÓPTERO REDESIGNADOR (APS-143C) ASOCIADO A AERONAVE APRECIADA COMO AB-212 DENTRO DE LAS 32 MN DEL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA FUERZA. - RADAR AMENAZA ASOCIADO A EMPLAZAMIENTO DE MISILES EN TIERRA, DENTRO DEL ALCANCE DE SUS ARMAS. - SEEKER DE MISIL. - AERONAVE MISILERA CON PERFIL DE ATAQUE O EFECTUANDO VIRAJE DE ALEJAMIENTO, DENTRO DEL ALCANCE DE SUS ARMAS. - EVIDENCIA POR RADAR O VISUAL (EAM) DE LANZAMIENTO DE MISIL DE GUIADO DE HOMING ACTIVO DESDE UNA FUERZA O AERONAVE ENEMIGA DENTRO DEL ALCANCE DE SUS ARMAS. - DETECCIÓN DE HELICÓPTERO REDESIGNADOR APRECIADO COMO AB-212 DETECTADO DENTRO DE LAS 32 MN DEL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA FUERZA CON VUELO ESTACIONARIO Y ALTURA 1500 PIES. |
| 2 | ATAQUE CON MISILES ANTIRADIACIÓN AMENAZA: AS-11 KILTER | - DETECCIÓN DE CONTACTO AÉREO EN SILENCIO ELECTRÓNICO CERRANDO SOBRE LA FUERZA O UNIDAD CON RUMBO FIJO Y VELOCIDAD SOBRE 1,2 M. - EVIDENCIA DEL LANZAMIENTO DE MISIL DESDE AERONAVE EVALUADA COMO FROGFOOT DENTRO DEL ALCANCE DE SUS ARMAS. NOTA 1: NO DURARÁ MÁS DE 2 MINUTOS. NOTA 2: NO SE PROMULGARÁ A MÁS DE 270 MN DE COSTA. |
| 3 | ATAQUE CON MISIL DE GUIADO IR. AMENAZA: AGM 65 D - MAVERICK | - DETECCIÓN DE HELICÓPTERO APRECIADO COMO SH-2G CON PERFIL DE ATAQUE DENTRO DE LAS 15 MN DEL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA FUERZA. - DETECCIÓN DE BULLA DE RADAR APS-143 ASOCIADO A HELICÓPTERO EVALUADO COMO SH-2G DENTRO DE LAS 13 MN. DEL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA FUERZA. - DETECCIÓN DE HELICÓPTERO SH-2G EFECTUANDO VIRAJE DE ALEJAMIENTO DENTRO DE LAS 10 MN DEL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA FUERZA. - EVIDENCIA DEL LANZAMIENTO DE MISIL DESDE HELICÓPTERO EVALUADO COMO SH-2G DENTRO DE LAS 10 MN DEL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA FUERZA. |
| 4 | ATAQUE CON MISIL DE GUIADO ELCTRO-ÓPTICO AMENAZA: AGM-65B - MAVERICK | - EVIDENCIA DE LANZAMIENTO DE MISIL DESDE HELICÓPTERO APRECIADO COMO SH-2G DENTRO DE LAS 5 MN DEL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA FUERZA. - INTERCEPTACIÓN DE BULLA DE RADAR APS-143 ASOCIADO A HELICÓPTERO APRECIADO COMO SH-2G DENTRO DE LAS 5 MN DEL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA FUERZA. |
| N | AMENAZA NO IDENTIFICADA, DETECTADA TARDÍAMENTE O POP UP | DETECCIÓN DE AERONAVE O MISIL, POR VISUAL O RADAR, SIN EVIDENCIA PREVIA Y QUE NO CUMPLE CON ALGÚN CRITERIO QUE PERMITA SU CLASIFICACIÓN INMEDIATA. |

| DEFENSA ASMD | RUMBO ASMD |
| --- | --- |
| - ES LA DEFENSA QUE PRESENTA UN BUQUE O UNA AGRUPACIÓN ANTE UN ATAQUE MISILERO - INCLUYE LOS PROCEDIMIENTOS DESDE LA NEUTRALIZACIÓN DE PLATAFORMAS LANZADORAS DE MISILES HASTA LA DESTRUCCIÓN O DECEPCIÓN DEL MISIL EN VUELO. - ACCIONES COMPRENDEN: - MEDIDAS PREVENTIVAS DESDE QUE LA FUERZA SE ENCUENTRA EN LA MAR. - ACCIONES DECEPTIVAS ANTES DEL LANZAMIENTO DE MISILES. - REACCIONES DEFENSIVAS POSTERIOR AL LANZAMIENTO DE MISILES. - REACCIONES SE INICIAN CON PALABRA ZIPPO, LO QUE DESENCADENA ACCIONES PREPLANEADAS. | RUMBO Y VELOCIDAD QUE SE ADOPTA PARA OPTIMIZAR EL EMPLEO DE LAS CAPACIDADES SOFTKILL Y HARDKILL DE UN BUQUE Y/O FUERZA NAVAL, OBJETO REPELER UNA AMENAZA MISILERA. LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL CÁLCULO SON: - CONDICIONES DE VIENTO REINANTE* - EJE DE LA AMENAZA MISILERA* - POSICIÓN DE AMENAZAS DISTINTAS A LA MISILERA* - STR - CONFIABILIDAD Y CAPACIDAD REAL DE SISTEMAS DE ARMAS Y PROPULSIÓN* - CAPACIDADES HARDKILL (ARCOS ALFA) - CAPACIDADES SOFTKILL (CHAFF Y JAMMER) - VELOCIDAD DISPONIBLE Y MANIOBRABILIDAD DEL BUQUE.* - TIEMPOS DE CAMBIO DE RUMBO Y VELOCIDAD DEL BUQUE.* - MISIÓN* / OBJETIVO DEL COMANDANTE* PIM Y RBO FZA* / RBO DEL BUQUE* |
| ASMD DE LA FUERZA | ASMD PROPIO |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE AVANCE DE LA FUERZA ANTE UN ATAQUE MISILERO Y AL RUMBO AL CUAL DEBE GOBERNAR EL HVU/MEU. - DEBE CONSIDERAR LA DEFENSA ANTI-MISIL DEL GRUPO O UNIDAD DE TAREA COMO UN TODO. - SIEMPRE SE PROMULGA (HAYA O NO HAYA GRUESO) OBJETO FACILITAR MANTENCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES, PRIVILEGIANDO EL APOYO MUTUO Y LA DEFENSA EN PROFUNDIDAD MIENTRAS LA FUERZA GOBIERNA EN POS DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN. - DEBE CONSIDERAR BANDA DE CASTIGO DEL HVU/MEU. | DIRECCIÓN DE AVANCE QUE ADOPTA CADA UNIDAD ANTE UN ATAQUE MISILERO Y QUE DEBE CONSIDERAR LA RESPONSABILIDAD ASIGNADA DE DEFENSA A OTRAS UNIDADES, EL RUMBO ASMD DE LA FUERZA Y LA AUTODEFENSA. |

| ZONAS AAW |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEZ | COZ | FEZ |
| - ABARCA DESDE LA POSICIÓN DONDE SE ENCUENTRAN LAS UNIDADES CON LRSAM O MRSAM HASTA EL MÁXIMO ALCANCE EFECTIVO DE ÉSTOS. - DICHAS UNIDADES SON RESPONSABLES DE CONTRARRESTAR LA AMENAZA AÉREA. | ZONA UBICADA A CONTINUACIÓN DE LA MEZ. NORMALMENTE SERÁ DE 15 MN EN LA QUE UNA PAC PUEDE INGRESAR, PREVIO AUTORIZACIÓN DEL AAWC, PARA EFECTUAR UNA PERSECUCIÓN EN CALIENTE DE UNA AERONAVE. | ZONA FUERA DE LA MEZ EN LA CUAL LAS AERONAVES AMIGAS O PAC PUEDEN ACTUAR LIBREMENTE PARA IDENTIFICAR, INTERCEPTAR Y DERRIBAR BLANCOS AÉREOS HOSTILES. SU EXTENSIÓN DEPENDE DEL TIPO DE A/N O PAC QUE SE EMPLEE. |

| WATCH ZONE | ZONA DE RESPONSABILIDAD DE DETECCIÓN Y REPORTE DE CONTACTOS AÉREOS DE LA FUERZA CON EL FIN DE OPTIMIZAR TAREAS DENTRO DE ÁREA DE VIGILANCIA. |
| --- | --- |
| ISR (DSI) | - MÍNIMA DISTANCIA A LA CUAL UNA AERONAVE PUEDE ACERCARSE A UNA FUERZA AMIGA SIN HABER SIDO POSITIVAMENTE IDENTIFICADA. - PROPÓSITO ES ASEGURAR QUE NO SEA CONFUNDIDA NI DERRIBADA AL INGRESAR AL ALCANCE DE LAS ARMAS. |
| IFF KILL LINE | - INSTANTE EN EL CUAL LAS A/N PROPIAS DEBEN ENCENDER SU IFF OBJETO FACILIAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN ANTES DE QUE ESTAS INGRESEN A LA DSI (ISR) O APAGARLO CUANDO SON DESTACADAS FUERA DEL ÁREA DE OPERACIONES. - POR LO GENERAL 10 MN DESDE LA DSI. |
| RAP | PANORAMA AÉREO SINTÉTICO CONSTRUIDO EN BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DESDE TODOS LOS SENSORES DE RADAR Y MAE DISPONIBLES. |
| IDCRITS | CONDICIONES, CONDUCTAS O CRITERIOS PREESTABLECIDOS QUE DETERMINARÁN LA CLASIFICACIÓN/IDENTIFICACIÓN DE UN CONTACTO. SE DEFINEN EN EL OPTASK |

| MÉTODO DE COORDINACIÓN DE ARMAS |  |
| --- | --- |
| POR ÁREA | POR ZONA |
| - EL AAWC COORDINA EL EMPLEO DE LOS SAM, PAC’s Y CME DENTRO DE UN MISMO ESPACIO AÉREO. - LAS UNIDADES SE AUTOASIGNAN SUS PROPIOS BLANCOS Y EL AAWC RESUELVE LOS CONFLICTOS, DANDO ÓRDENES DIRECTAS SOBRE BLANCOS ESPECÍFICOS. - ATAQUES INTENSOS TIENDEN A DEGRADAR ESTE TIPO DE COORDINACIÓN. | - EL AAWC COORDINA EL EMPLEO DE MRSAM Y LRSAM, LAS CME Y LAS PAC EN ZONAS SEPARADAS (MEZ-COZ-FEZ) |
| VENTAJAS: LAS ARMAS SON EMPLEADAS AL MÁXIMO DE SUS CAPACIDADES, SATURANDO LAS DEFENSAS DE A/N AMENAZA AL ACTUALEN FORMA COORDINADA SOBRE ELLAS | VENTAJAS: - PERMITE MANTENER MEJOR DEFENSA ANTIAÉREA ANTE PANORAMA DEGRADADO. - BRINDA MAYOR SEGURIDAD A A/N PROPIAS - COORDINACIÓN DE EMPLEO DE LOS MEDIOS ES MÁS SIMPLE |
| DESVENTAJAS: - EXIGE ALTO NIVEL DE ENTRENAMIENTO, ÓPTIMAS COMUNICACIONES Y CONFIABLE SISTEMA DE TRASPASO DE INFORMACIÓN. - MAYOR RIESGO DE BATIR AERONAVES PROPIAS. - RIESGO DE GENERAR SOBREASIGNACIÓN O BAJA ASIGNACIÓN DE ARMAS SOBRE UN BLANCO DETERMINADO. | DESVENTAJAS: EMPLEO DE ARMAS SOBRE A/N AMENAZA NO PERMITE SATURAR SUS DEFENSAS YA QUE PARA EVITAR II.MM. SU USO SE REALIZA EN FORMA SECUENCIAL. |