Problemas de ondas E/M y radares

1.- Su Radar tiene una frecuencia portadora de 3[Ghz] ¿Cuál es la longitud de     onda de la energía E/M transmitida?                                                R: 0,1 mt.

2.- El Período de una Onda E/M es de 4 [µseg], ¿Cuál es su frecuencia?

R: 250 [Khz]

3.- Un radar tiene los siguientes datos característicos:

Frecuencia del Magnetron: 5 [Ghz] ; Altura de antena: 35 mts.

Velocidad de rotación: 30 Rpm.;  Ancho de pulso: 10 [µseg]

PRF: 300 [Hz]     Potencia:3,4 [ Mw].

Se requiere calcular:

- Alcance máximo en condiciones normales de refracción	     R: 24,4 kms.

- Distancia mínima o ciega del radar			R min:1500 mts.

- Distancia máxima no ambigua				Rmax: 500 kms.

- Longitud de onda de la frec. Portadora		R: 0,06 mts.

- Discriminación en distancia				R: 1500 mts.

- ¿Ancho de pulso para discriminar 500mts?		R: 3,3 [µseg]

4.- Ud. se ubica en Juan Fernández y  recibe la orden de instalar una antena en una posición de la isla, que asegure la detección de buques de hasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  49 mts, de Guinda a su alrededor. ¿A qué altura debe instalar la antena ?       R:154 mts.

5.- Características de su Radar: Frecuencia: 10 [Mhz]; Pulso corto: 3 [µseg];  Pulso Medio: 12 [µseg];  Pulso Largo:25 [µseg]; PRF:250 [Hz]; Potencia:19[Kw]

Se pide:

- ¿Qué pulso debe ajustar para detectar contactos a 800 mts del buque?

- Indicar la distancia máxima no ambigua del Radar.  R: 600 KMS

- Indicar la longitud de onda de la onda electromagnética. R: 30 mts.

6.- La guinda de su buque es de 45 mts. y su antena está a 33pies. Un buque mercante que se acerca a su posición le informa haber avistado un posible periscopio hace 30 minutos. Considerando que un periscopio sobresale solo 6 pies fuera del agua, ¿Cuál es la distancia máxima a la que Ud. podría  detectar dicho periscopio con su Radar?    Considere condiciones normales de refracción. 								R: 10 MN