TAREA DE NÁUTICA

El velero

2

1

A

B

INSTRUCCIONES: Seleccionar la alternativa que Ud. crea la correcta justificándola.

SITUACIÓN :Ud. tiene que navegar en un velero con vela mayor y foque, del punto A al punto B. El viento inicial con el que empieza la navegación es la flecha 1. A mitad del trayecto el viento rola en la dirección de la flecha 2.

1.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 1?

a.- Ceñida

b.- Popa

c.- Cuadra o través

d.- Aleta o a un largo

Respuesta: El Viento 1 durante la navegación, del dibujo anterior, viene a barlovento por la

banda de estribor de manera perpendicular a la embarcación ,Con la proa de la embarcación en

dirección al punto B; posición inicial navegando o zarpando desde el punto A

2.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 2?

a.- Ceñida

1

2

3

b.- Aproado

c.- Cuadra o través

d.- Aleta o a un largo

respuesta: El viento 2 durante la navegación vendría eventualmente por una de las amuras a

proa de la embarcación. Esto se debe a que, considerando los antecedentes de la trayectoria del

velero (Navegando desde el punto inicial A hacia B; con rola del viento 1 al viento 2 en la mitad del

trayecto), en ningún caso orientaría su proa directamente hacia el punto B, es decir, para efectos

de la navegación (un comandante con pericia) no permitiría que las velas permanecieran

flameando manteniendo la proa hacia barlovento cuando su destino se encuentra en esa misma

dirección. De manera que, la embarcación llevaría una navegación ceñida al momento de recibir el

viento 2.

3.- ¿Cómo sería la trayectoria del velero desde el punto A al B?

a.- La trayectoria 1 inicialmente y después la trayectoria 3

b.- Sólo la trayectoria 1

c.- La trayectoria 3 inicialmente y después la 2.

d.- La trayectoria 1 inicialmente y después la 2.

Respuesta : La embarcación en un punto inicial A recibiría el viento a barlovento por la banda de

estribor, a la Cuadra. De modo que la manera más eficiente de navegar sería virando a babor y

orzar la embarcación en dirección al viento, a efecto de que el viento a barlovento provenga desde

la aleta de estribor; ubicando la caña a sotavento, llevando la dirección de la proa a babor con tal

de que la dirección del velero mantenga su curso hacía el punto de destino B y aprovechando la

navegación a un largo