“JAMMER PARA LA DEFENSA FRENTE A VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAV) PARA UNIDADES DE LA ESCUADRA NACIONAL”.

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN SISTEMAS NAVALES CON MENCIÓN EN TELECOMUNICACIONES

AUTOR: 			IAN FARÍAS CHÁVEZ

TENIENTE SEGUNDO

PROFESOR GUÍA:              RAUL BASTIDAS HERNÁNDEZ

CAPITÁN DE FRAGATA

2026

ACTA DE APROBACIÓN DE TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN

| NOMBRE DEL ALUMNO: | T2° IAN FARÍAS CHÁVEZ |
| --- | --- |
| CURSO: | 7° TELECOMUNICACIONES |
| FECHA DE APROBACIÓN: | Miércoles 17 de diciembre de 2025 |

- TEMA.

“Jammer para la defensa de Unidades de la Escuadra Nacional frente a vehículos aéreos no tripulados (UAV)”.

- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

El creciente avance en el desarrollo y empleo militar de vehículos aéreos no tripulados (UAV), señalado en “The Military Balance” ((IISS), 2025), evidencia que la Escuadra Nacional de la Armada de Chile presenta una vulnerabilidad relevante frente a posibles ataques de estos. Si bien sus unidades cuentan con armamento y sistemas de defensa antiaérea, actualmente no se cuenta con un sistema especializado diseñado específicamente para enfrentar amenazas UAV.

A esto se suma que la eficacia de los actuales sistemas se ve reducida contra amenazas de menores dimensiones debido a las restricciones inherentes de alcance, precisión y capacidad de detección, lo que refleja la necesidad de incorporar soluciones más efectivas para contrarrestar este tipo de amenazas. Adicionalmente, el uso de misiles para destruir vehículos no tripulados resulta costoso como se menciona en el análisis “Calculating the Cost – Effectiveness of Russia´s Drone Strikes” ((CSIS), 2025) y conlleva un alto riesgo de daño colateral en zonas costeras; por lo que su empleo para neutralizar este tipo de amenazas presenta un costo-beneficio desfavorable.

Esta investigación propondrá una alternativa de Jammer dedicado a la defensa frente a vehículos aéreos no tripulados, para proporcionar una respuesta efectiva, económica y segura, complementando las capacidades existentes de las unidades de la Escuadra Nacional.

- OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN.

- OBJETIVO GENERAL.

Proponer una alternativa de Jammer para la defensa de la Escuadra Nacional frente a vehículos aéreos no tripulados (UAV).

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Describir los sistemas de armas antiaéreos de la Escuadra Nacional.

- Describir la amenaza de vehículos aéreos no tripulados para uso militar.

- Describir las capacidades y funcionamiento de Jammer genérico en la defensa frente a vehículos aéreos no tripulados.

- Determinar brechas y requerimiento para la implementación de un Jammer contra vehículos aéreos no tripulados.

- Analizar y comparar alternativas de Jammer disponibles en el mercado que cumplan con los requerimientos determinado en el objetivo anterior.

- Seleccionar un Jammer para la Escuadra Nacional.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Método científico.

- PROPOSICIÓN DE PROFESOR GUÍA.

Nombre:                 Raúl Bastidas Hernández

Grado:                   Capitán de Fragata

Título profesional:  Ingeniero Naval Electrónico

Repartición:           Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales de la Armada

de Chile

Categoría:              Profesor Militar

Teléfono:                9 7608 3973

- RECURSOS NECESARIOS PREVISTOS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO.

No considerado.

FIRMADO

ESTEBAN HERNÁNDEZ BUSTOS

TENIENTE 1°

JEFE DE ESTUDIOS

FIRMADO

ESTEBAN HERNÁNDEZ BUSTOS

TENIENTE 1°

JEFE DE ESTUDIOS

FIRMADO

IAN FARÍAS CHÁVEZ

TENIENTE 2°

OFICIAL ALUMNO

FIRMADO

IAN FARÍAS CHÁVEZ

TENIENTE 2°

OFICIAL ALUMNO

FIRMADO

JOSE MANUEL PIHÁN CORDERO

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO

FIRMADO

JOSE MANUEL PIHÁN CORDERO

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO

FIRMADO

MIGUEL CORTÉS FERNÁNDEZ

PROFESOR CIVIL

JEFE DE CÁTEDRA

FIRMADO

MIGUEL CORTÉS FERNÁNDEZ

PROFESOR CIVIL

JEFE DE CÁTEDRA

DISTRIBUCIÓN:

- DIVISIÓN DE TITULACIÓN (ARCHIVO).

- JEFE DE ESTUDIOS ESOPER.

- PROFESOR GUÍA.

- OFICIAL ALUMNO.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se ha intensificado considerablemente el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) con fines militares como se evidencia en la Guerra Rusia-Ucrania y se menciona en “The military Balance” ((IISS), 2025), la principal contramedida para los coloquialmente llamados drones son los Jammer inhibidores de UAV, que conforman parte de los sistemas Counter-UAS (sistema de aeronave no tripulada).

En las unidades de combate de la Armada de Chile existe una ausencia de estos sistemas, lo que significa menor disuasión e incluso una degradación en la capacidad de combate en la guerra antiaérea, ya que en Armadas como la de Estados Unidos estos sistemas se integran en la estructura de defensa en capas durante el desarrollo de la guerra antiaérea (Joint Publication 3-01, Countering Air and Missile Threats, 2017), estructura de defensa que también se aplica en al Armada de Chile según la Doctrina General Escuadra.

Considerando lo anterior, la ausencia de sistemas de jammer tiene una consecuencia operativa significativa, ya que implica directamente una disminución en su capacidad militar, la que según la Doctrina Marítima Nacional se menciona lo siguiente:

“La Política de Defensa de Chile es esencialmente conservadora y se basa en la disuasión y la cooperación internacional, lo que obliga a mantener una capacidad militar moderna y eficiente, que haga creíble su voluntad de Empleo (…)” (Doctrina Marítima Nacional, 2009).

Para entender el impacto y como afectan los Jammer en el combate es necesario entender primero el concepto de la guerra antiaérea, lo que será explicado en el primer capítulo de este trabajo.

CAPÍTULO I

GUERRA ANTIAÉREA

1.1 Panorama actual de la guerra antiaérea

La Guerra Antiaérea se caracteriza por su agilidad y rapidez, por lo que es necesario mantener un lenguaje convenido y procedimientos que sinteticen las acciones y permitan una rápida comprensión para todos los involucrados.

Según el Manual de Procedimientos Tácticos, en su capítulo 4, párrafo 4100, los procedimientos y lenguaje en la guerra antiaérea deben abarcar dos grandes áreas de desempeño que son el área interna y externa:

“El área interna abarcará todos aquellos procedimientos propios de cada unidad necesarios para la correcta compilación interna del panorama A/A; como también de aquellos necesarios para la correcta designación y empleo de las armas y sensores. Estos procedimientos son particulares de cada unidad…
Por otra parte, los procedimientos externos de guerra A/A son todos aquellos procedimientos comunes a todas las unidades que tienen como fin una correcta compilación y empleo de las armas A/A a nivel fuerza. Permiten la coordinación y dirección de los medios A/A; como también, la interrelación entre las unidades A/A.”

La estructura de la guerra antiaérea según la Doctrina General de la Escuadra se desarrolla en capas, como se describe en su capítulo 4, párrafo 401, en los apartados b), d), e) y f). En ella, la primera capa cumple la función de interceptar amenazas a gran alcance, la segunda se orienta a la protección del área correspondiente a un grupo de tarea, y la última está destinada a la autodefensa de la unidad. Esta disposición se materializa mediante el empleo de sistemas como los misiles SM-2 para defensa antiaérea de largo alcance, los ESSM y CAMM (Sea Ceptor) para defensa de área local, y la integración de ESSM, NSSM, CAMM y sistemas de artillería en la capa de autodefensa.

Este modelo no corresponde únicamente a la Armada nacional, sino que constituye una doctrina ampliamente utilizada por distintas marinas del mundo, incluidas potencias navales como la Armada de Estados Unidos, la cual organiza su defensa antiaérea siguiendo el mismo concepto de defensa escalonada por capas sucesivas, conocido como “layered defense”. Esto se detalla en el documento doctrinario de la U.S. Navy, lo que se traduce en español como:

“Una defensa en capas debe proporcionar múltiples oportunidades de enfrentamiento, idealmente comenzando a la máxima distancia posible de las fuerzas y áreas amigas, antes de que las aeronaves atacantes liberen sus armas o que las ojivas de misiles puedan desplegarse. Esto incluye la interceptación de aeronaves ISR enemigas, tanto tripuladas como no tripuladas.

La defensa en capas normalmente incluye aeronaves basadas en tierra o en el mar, sistemas de misiles superficie-aire (SAM) de largo y medio alcance, y sistemas SHORAD (incluyendo artillería antiaérea y sistemas de defensa de punto o close-in weapon systems), además de capacidades de perturbación y señuelo (…)”.

(Joint Publication 3-01, Countering Air and Missile Threats, 2017)

Considerando lo mencionado anteriormente y el avance en el desarrollo de los sistemas no tripulados, se han generado nuevos desafíos operacionales que han llevado a replantear la estructura doctrinaria tradicional de la defensa antiaérea. En consecuencia, diversas marinas han debido adaptar sus métodos y capacidades para enfrentar amenazas aéreas caracterizadas por su bajo costo, alta maniobrabilidad y capacidad de ejecutar ataques coordinados. En este contexto, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) sostiene que la proliferación de drones y sistemas aéreos no tripulados está transformando el entorno operacional moderno, obligando a modernizar y rediseñar las arquitecturas tradicionales de defensa aérea y antimisiles ((CSIS), 2023).

Esta situación se intensifica al considerar que la guerra aérea contemporánea ha evolucionado hacia operaciones de carácter persistente y continuo. A diferencia de los conflictos tradicionales, donde las campañas aéreas dependían de una cantidad limitada de aeronaves tripuladas, actualmente el empleo masivo de drones permite mantener ataques prolongados mediante oleadas sucesivas de bajo costo económico y logístico. De esta manera, la guerra antiaérea ha cambiado significativamente su dinámica: ya no se enfrenta exclusivamente a cazas o bombarderos convencionales, sino a amenazas constantes capaces de saturar los sistemas defensivos embarcados.

En numerosos casos, esta realidad ha obligado a utilizar misiles de medio y largo alcance contra blancos considerablemente más económicos, afectando la disponibilidad de armamento y reduciendo la sostenibilidad de la defensa aérea en escenarios prolongados. Frente a este panorama, las distintas fuerzas armadas deben responder a amenazas cada vez más numerosas y accesibles utilizando sistemas concebidos originalmente para interceptar aeronaves convencionales o misiles de alta velocidad.

CAPITULO II

FRAGATAS DE LA ESCUADRA NACIONAL

2.1 Características generales de las fragatas de la Escuadra Nacional.

Las características generales de las fragatas FFG-14 “Almirante Latorre” y FFG-11 “Capitán Prat” se mencionan en la siguiente tabla:

| Procedencia | Australia |
| --- | --- |
| Año | 1992/1993 |
| Eslora | 138 metros. |
| Manga | 14.3 metros. |
| Desplazamiento | 4.267 toneladas. |
| Calado | 7,9 metros. |
| Propulsión | 2 turbinas General Electric LM 2500. 2 APU (Auxiliary propulsion unit). |
| Velocidad máxima | 28 nudos. |

Cuadro 1 “Elaboración propia”
Fuente: Armada de Chile.

Las características generales de las fragatas FF-15 “Almirante Blanco Encalada” y FF-18 “Almirante Riveros” se mencionan en la siguiente tabla:

| Procedencia | Holanda |
| --- | --- |
| Año | 1993/1991 |
| Eslora | 123,72 metros. |
| Manga | 14.37 metros. |
| Desplazamiento | 3.320 toneladas. |
| Calado | 6,3 metros. |
| Propulsión | Sistema Diesel o Gas - CODOG |
| Velocidad máxima | 30 nudos. |

Cuadro 2 “Elaboración propia”
Fuente: Armada de Chile.

Las características generales de la fragata FF-19 “Almirante Williams” se mencionan en la siguiente tabla:

| Procedencia | Inglaterra |
| --- | --- |
| Año | 1986 |
| Eslora | 148,2 metros. |
| Manga | 14.7 metros. |
| Desplazamiento | 4.900 toneladas. |
| Calado | 6,4 metros. |
| Propulsión | Potencia maquinaria 50000 HP |
| Velocidad máxima | 30 nudos. |

Cuadro 3 “Elaboración propia”
Fuente: Armada de Chile.

Las características generales de las fragatas FF-06 “Almirante Condell”, FF-05 “Almirante Cochrane” y FF-07 “Almirante Lynch” se mencionan en la siguiente tabla:

| Procedencia | Reino Unido. |
| --- | --- |
| Año | 1991/1990/1997 |
| Eslora | 131,062 metros. |
| Manga | 16 metros. |
| Desplazamiento | 4.085 toneladas. |
| Calado | 4,51 metros. |
| Propulsión | Sistema Diesel Eléctrico y Gas - CODLAG |
| Velocidad máxima | 28 nudos. |

Cuadro 4 “Elaboración propia”
Fuente: Armada de Chile.

2.2 Roles primarios y secundarios de las fragatas.

Según lo establecido en el Libro General Reservado de la Armada, en Cr-42, Reglamento que establece las informaciones que deben enviarse a la C.J.A. (E.M.G.A.) para que dicho organismo conozca el alistamiento operativo, capacidad bélica, actividades y situación de las unidades navales y aeronavales. Este reglamento modificado por resolución C.J.A. RES N° 4520/2831 Vrs., del 19 de octubre del 2020, determina los roles que deben cumplir las fragatas.

Fragatas Adelaide:

Roles Primarios:

- Defensa antiaérea de área de Grupos de Tareas, como AAWC o Unidades de Tarea.

- Combate de superficie transhorizonte con misiles ASM.

- Combate de superficie con misiles subhorizonte.

- Defensa A/S de un Grupo de Tarea, como ASW o Unidad de Tarea e Acción de superficie con artillería.

Roles Secundarios:

- Bombardeo y fuego de apoyo naval.

- Abordaje y registro de buques.

- Apoyo a catástrofes.

Fragatas Tipo 23.

Roles primarios:

- Defensa A/S de grupo de tarea como ASWC o unidad de tarea.

- Combate de superficie transhorizonte con misiles ASM.

- Combate de superficie con misiles transhorizonte como ASuWC o unidad de tarea.

- Bombardeo y fuego apoyo naval.

- Mango y control de un grupo de tarea.

Roles secundarios:

- Acción de superficie con artillería.

- Abordaje y registro de buques.

- Apoyo de catástrofes.

Fragata Tipo 22:

Roles primarios:

- Combate de superficie transhorizonte con misiles ASM.

- Combare de superficie con misiles transhorizonte como ASUWC o unidad de tarea.

- Defensa antisubmarina de grupo de tarea como ASWC o unidad de tarea.

- Mando y control de un grupo de tarea.

- Acción de superficie con artillería.

Roles secundarios:

- Bombardeo y fuego de apoyo naval.

- Abordaje y registro de buques.

- Apoyo de catástrofes.

Fragatas Tipo M:

Roles primarios:

- Combate superficie transhorizonte con misiles ASM.

- Combate superficie con misiles transhorizonte, como ASuWC o unidad de tarea.

- Defensa A/S de un grupo de tarea como ASWC o unidad de tarea.

- Acción de superficie con artillería.

Roles secundarios:

- Bombardeo y fuego apoyo naval.

- Abordaje y registro de buques.

- Apoyo catástrofres.

2.3 Sensores antiaéreos.

Fragatas Adelaide:

- AN / SPS-49

Radar AN/SPS-49 en palo de proa

Fuente: Cartilla División “X” Fragata Clase Adelaide.

Es un radar de alarma temprana que trabaja en banda “C” (frecuencias entre los 851 y 942 MHz). Puede detectar blancos entre las 3 y 256 millas náuticas.

- Combined Antenna System (CAS) MK.53 mod 2.

Antena CAS MK.53.mod 2.

Fuente: Cartilla Diisión “X” Fragata Clase Adelaide.

Es un radar de control de fuego que utiliza un sistema de antena combinada, teniendo la capacidad de rebusca de corto alcance, pudiendo detectar blancos a baja altura y alta velocidad. Trabaja en banda I y tiene alcance de detección de blancos aéreos hasta las 64 millas náuticas.

- Electro Optical Tracking System (EOTS).

Director EOTS

Fuente: Cartilla División “X” Fragata Clase Adelaide.

Sistema de traqueo electro-óptico, operado desde la Central de Informaciones de Combate (CIC). Permite el proceso de detección, seguimiento, identificación y clasificación de un blanco. Opera a corto y mediano alcance.

- Signal Tracking and Illumination Radar (STIR).

Radar STIR

Fuente: Cartilla División “X” Fragata Clase Adelaide.

Radar de control de fuego encargado del traqueo de blancos y guiado de los misiles SM-2 Block IIIA y ESSM. Está integrado al sistema de control de fuego y tiene un alcance de 128 millas náuticas.

Fragata Tipo 22:

- Radar 967M.

Es un radar aéreo de pulso doppler que trabaja en la banda “D” y con capacidad CCME. Está diseñado para detectar blancos móviles sobre 70 nudos, con elevaciones relativamente grandes. El radar 967M obtiene información de distancia, demarcación y velocidad del blanco alimentando al sistema CACS y en forma secundaria al sistema BARAK. Tiene una máxima distancia de detección de 96 millas aproximadamente, siendo en aviones de combate de hasta 60 millas aproximadamente. El Radar 967 va asociado al computador DBB/CH quien es capaz de mantener la información de traqueo de hasta 40 blancos.

- Radar TAS-50.

Es un radar que trabaja en la banda “E/F”, de media potencia y cuyo empleo es la rebusca y detección de blancos de superficie y blancos aéreos de baja sección transversal de radar, con ángulos de elevación relativamente pequeño. Emplea el mismo arreglo de antena (AZT) que el Radar 967M, en donde ambas antenas se encuentran en un arreglo “back-to-back” (espalda-espalda). La antena se encuentra estabilizada en pitch, roll y azimut.

TAS-50
Fuente: Cartilla División “X” Fragata Tipo M.

- Radar Terma.

Radar  de navegación TERMA proporciona vigilancia de superficie y cobertura del espacio aéreo bajo de corto alcance. Este radar garantiza la detección y el seguimiento de objetivos muy pequeños en entornos extremos y en condiciones climáticas adversas.

Es un radar de compresión de pulsos de la banda X, 2D y totalmente coherente, basado en la tecnología de transmisor de estado solido con funcionalidad digital definida por software, optimizado para garantizar un alto nivel del panorama de superficie. Sus aplicaciones son las siguientes:

- Control de operaciones aéreas.

- Vigilancia de superficie.

- Detección de objetivos pequeños.

- Monitoreo del espacio aéreo bajo.

- Autoprotección del buque.

Radar TERMA
         Fuente: Cartilla División “X” Fragata Tipo M.

- Radar de control de fuego (FCR).

Los Radares de Control de Fuego (FCR: Fire Control Radar) tienen las siguientes características como traqueo del blanco en banda “X” y guiado del misil en banda “Ka”, un FCR puede guiar hasta 2 misiles en forma simultánea sobre un blanco y posee CCME.

FCR
         Fuente: Cartilla División “X” Fragata Tipo M.

- Radar automático de detección de misiles (AMDR).

AMDR se encarga de la detección y traqueo automático de blancos de velocidad entre 0,3 y 3 mach, distribución, priorización y clasificación automática de las amenazas y de transmitir en banda “E/F”.

AMDR
Fuente: Cartilla División “X” Fragata Tipo M.

- Radares 1010/1011 (IFF).

Radar que permite la identificación de aeronaves amigas mediante la interrogación y posterior respuesta de un código conocido. Está compuesto por un interrogador (Radar 1010) y un respondedor (Radar 1011) que trabajan en la banda “D”. La respuesta ante una interrogación es procesada por el Radar 1010 y entregada al CACS para su presentación en pantalla.

- MAE UAA-2.

El equipo MAE permite la detección de emisiones de radares de otras plataformas, entregando su demarcación y otros parámetros específicos. Este sistema tiene receptores que se dividen en 5 bandas de frecuencias, cubriendo desde 1 a 18GHz. Las principales características del UAA-2 son las siguientes:

- BANDA 1: Rango de frecuencia 1 – 2 (GHz).

- BANDA 2: Rango de frecuencia 2 – 4 (GHz).

- BANDA 3: Rango de frecuencia 4 – 7,5 (GHz).

- BANDA 4: Rango de frecuencia 7,5 – 12 (GHz).

- BANDA 5: Rango de frecuencia 12 – 18 (GHz).

Adicionalmente cuenta con una librería de emisores, lo que le permite efectuar auto-análisis de los parámetros interceptados de un emisor desconocido y compararlos con una base de datos de emisores conocidos, presentando hasta 100 posibles soluciones. También cuenta con el sistema “INSIGHT”, el cual es usado para detectar la presencia de hasta 4 emisiones flash.

Fragatas Tipo 23.

- Radar TRS-4D.

El radar TRS-4D de construcción alemana es un radar tridimensional, opera en la banda “G” con procesamiento Doppler. La particularidad del sistema de radar es la incorporación de tecnología AESA, Active Electronically Scanned Array, lo cual permite que cada uno de los módulos de transmisión emita su propio haz de energía en diferentes frecuencias, reduciendo la emisión electromagnética y la posibilidad de ser detectado. El radar posee las siguientes características:

- Tres canales de transmisión (Canal de superficie, aéreo y onda continua), lo cual impide perdidas de contacto por Doppler cero.

- Detección de blancos aéreos y de superficie para el sistema de mando y control del buque.

- Designación de blanco (TI) para el sistema de armas del buque.

- Cuatro canales de espoteo “B-Scope” para bombardeo y/o fuego de apoyo naval.

Radar TRS-4D
Fuente: Cartilla División “X” Fragata Tipo 23.

Posee tres modos de operación:

- Vigilancia: Rango 250 km (Contactos aéreos), rango 40 km (Contactos de superficie) y rotación de antena 4,4 seg.

- Auto-defensa: Rango 140 km (Contactos aéreos), rango 40 km (Contactos superficie) y rotación de antena 2 seg.

- Sectorizado: Rango 250 km (Contactos Aéreos), rango 40 km (Contactos superficie.) y ancho sector hasta +/- 50°.

- Radar IFF.

El radar IFF es un identificador amigo/enemigo (Identification Friend or Foe) el cual utiliza antenas para interrogar y recibir repuestas de unidades que cuenten con mencionado sistema. El sistema interroga a otras unidades (superficies y aéreas) mediante la transmisión de pulsos codificados en una variedad de modos, están transmisiones activan el transpondedor de la unidad receptora que responde según el modo requerido. Las respuestas contienen información sobre la identidad y/o rol de la unidad interrogada. El radar IFF decodifica las respuestas y las presenta en consolas MFW (Multi functional Workstation) del sistema de mando y control CMS-330.

2.4 Sistemas de armas antiaéreos.

Fragatas Adelaide:

- SM-2 Block III-A (RIM-66L2).

SM-2 Block III-A en lanzador GMLS MK-13

Fuente: Cartilla División “X” Fragata Clase Adelaide.

Fabricado por Raytheon Company, es un misil superficie-aire de medio y largo alcance, lanzado desde el sistema GMLS MK-13 Mod 4. Su principal función es la defensa aérea de un área y autodefensa, y de forma secundaria, la neutralización de blancos de superficie. Sus características son las siguientes:

- Alcance máximo: 90 mn – 166 km.

- Alcance mínimo: 2 mn – 3,7 km.

- Techo de vuelo: 65.000 pies – 19,8 km.

- Sistema de guiado: Navegación inercial y Semiactivo en fase terminal.

- Espoleta: Proximidad – impacto.

- Propulsión: Combustible sólido.

- Cabeza de combate: Prefragmentada.

- Dependencia de plataforma lanzadora: Fire and Control.

- Misiles Evolved Sea Sparrow (ESSM RIM-162).

Misiles Evolved Sea Sparrow

Fuente: Cartilla División “X” Fragata Clase Adelaide.

Fabricados por Raytheon Company, es un misil de defensa aérea de medio alcance lanzado desde el sistema VLS Mk41 mod 16. Está diseñado para interceptar amenazas aéreas y de superficie. A continuación, se detallan sus características técnicas:

- Alcance máximo: 27 mn – 50 km.

- Alcance mínimo: 0,5 mn – 0,92 km.

- Techo de vuelo: 25.000 pies.

- Sistema de guiado: Semiactivo.

- Espoleta: Proximidad – impacto.

- Propulsión: Combustible sólido.

- Cabeza de combate: Prefragmentada.

- Cañon Mk 75 Mod 0 76 mm.

Cañon Mk 75 Mod 0 76 mm

Fuente: Cartilla División “X” Fragata Clase Adelaide.

El cañón Mk 75 Mod 0 76 mm, es un sistema de artillería naval que tiene como función la defensa antiaérea, combate de superficie, bombardeo y fuego de apoyo naval.

| Calibre | 76 mm |
| --- | --- |
| Alcance máximo efectivo aéreo | 5.700 yds |
| Alcance máximo efectivo superficie | 16.459 yds |
| Modalidades de tiro | - Ráfaga - Tiro a tiro |
| Cadencia de tiro | 20-40-60 máximo configurable 85 tiros por minuto. |
| Ubicación | Cubierta 02, a popa del Radar C.F. STIR. |

Cuadro 5 “Elaboración propia”
Fuente: Cartilla División “X” Fragata Clase Adelaide.

- Ametralladoras Browning M2 .50 calibre 12,7 mm.

Ametralladoras Browing M2 .50

Fuente: Cartilla División “X” Fragata Clase Adelaide.

Proporcionan protección frente a amenazas asimétricas, lanchas rápidas, aviones de vuelo rasante, y cualquier amenaza que requiera defensa cercana.

| Calibre | 12,7 mm (.50 BMG) |
| --- | --- |
| Alcance máximo aéreo | 1.830 mts |
| Alcance máximo superficie | 3,99 mn – 7,4 km |
| Modalidades de tiro | - Ráfaga - Tiro a tiro |
| Cadencia de tiro | 480- 630 tiros por inute. |
| Arco de fuego | - Montaje de Estribor: R5º- V135º - Montaje de Babor: V5º - R135º |

Cuadro 6 “Elaboración propia”
Fuente: Cartilla División “X” Fragata Clase Adelaide.

Fragata Tipo 22:

- Sistema Barak.

El sistema Barak es un sistema de defensa puntual que emplea misiles de lanzamiento vertical, con sistema de guiado de comando a línea de mira (LOS) y con capacidad para batir aeronaves, bombas guiadas y misiles antisuperficie. Funciona utilizando el radar de vigilancia aérea Radar automático de detección de misiles (AMDR) para detectar las amenazas que se aproximen al buque y dirigir los dos radares de control de fuego (FCR) disponibles, esto le permite adquirir la capacidad de traquear y destruir dos blancos en forma simultánea, logrando una mayor efectividad en un ambiente de múltiples amenazas y una respuesta totalmente automática.

El sistema está compuesto por el computador principal (Main unit), dos lanzadores verticales (VLU), dos consolas de control de fuego (FCC), dos unidades de control del lanzador Barak (BLCU) y el misil Barak-1. La secuencia básica de enfrentamiento para una amenaza comienza con la detección del blanco con el AMDR, que traspasa el track a la main unit, la que junto con otros sensores del buque evalúa el nivel de amenaza y de ser necesario asigna un FCR al blanco. Además, envía la orden a la BLCU para que asigne la VLU correspondiente y el o los misiles a ser lanzados. Cuando el blanco entra en alcance el misil es lanzado y recibe comandos de corrección durante su vuelo hasta lograr la interceptación y destrucción del blanco.

Sistema Barak

Fuente: Cartilla División “X” Fragata Tipo 22.

Las capacidades del sistema con 2 FCR permite enfrentar en forma simultánea 4 misiles, 4 aeronaves y 2 bombas guiadas con una cobertura en 360 grados. Además, el sistema posee las siguientes características:

- Velocidad: 2.0 Mach

- Máxima distancia: Sobre 5,5 millas náuticas / 10 kilómetros.

- Mínima distancia: 550 yardas / 0,5 kilómetros.

- Altura máxima: 16000 pies / 5000 metros.

- Tiempo entre lanzamiento: 1,5 segundos.

- Distancia efectiva antimisil: 4,32 millas náuticas / 8 kilómetros.

- Distancia efectiva antiaérea: 5,5 millas náuticas / 10 kilómetros.

- Ametralladora Oerlikon 20 mm/85 (GAM-B01).

La ametralladora GAM B01 es de rápida reacción, alta velocidad, alta razón de fuego, sin requerir poder externo de alimentación. Su rol es incrementar la capacidad de defensa puntual antiaérea de la unidad, sin embargo, este armamento también tiene capacidad para atacar blancos de superficie.

Para su funcionamiento emplea cajas de munición de las cuales una se encuentra permanentemente instalada bajo el cañón. Sus características principales se detallan a continuación:

- Marca: OERLIKON (Fabricación inglesa).

- Alcance máximo: 7500 yardas / 6800 metros.

- Alcance efectivo: AA 1100 yardas / 1000 metros.

SU 1300 yardas / 1200 metros.

- Razón de fuego: 900 TPM.

- Contenedor de munición: 200 tiros.

- Cañón caliente: 120 tiros.

- Dotación: 3 personas.

Ametralladora Oerlikon

Fuente: Cartilla División “X” Fragata Tipo 22.

- Montaje Otomelara 76/62 mm.

Es la batería principal del buque, de origen italiano, fue diseñado como un montaje antiaéreo, sin embargo, su rol principal a bordo es el de combate artillero de superficie. Puede ser utilizado para defensa antiaérea y antimisil mediante su integración al FCR-1 del Sistema Barak y en caso de emergencia con el director optrónico (DOP).

Sus características generales son las siguientes:

- Calibre: 76/62 mm.

- Alcance antiaéreo: 6500 yardas.

- Alcance: superficie: 14000 yardas.

- Cadencia de fuego: 20 – 40 – 60 tiro no regulado.

Montaje Otomelara 76/62 mm

Fuente: Cartilla División “X” Fragata Tipo 22.

- Maitén-3/CH.

Este sistema de control de fuego permite la dirección del cañón Otomelara 76/62mm, su control, calibración, orden de fuego, registro de video y análisis de parámetros de comportamiento. Tiene 4 modos principales de funcionamiento:

- Video de radar TAS-50, 1007 para tiro de superficie.

- FCR-1 del Sistema Barak	para tiro antiaéreo y superficie.

- Video Director Optrónico (DOP) para tiro de superficie y tiro antiaéreo de emergencia.

- GPS para bombardeo y fuego de apoyo naval.

Fragatas Tipo 23:

- Montaje de 30 mm S30-GM-1.

El buque cuenta con dos montajes simples de 30 mm. Estos montajes corresponden a cañones modernos ligeros. Poseen una capacidad sobre blancos de superficie y aéreos a corta distancia. Su estructura es compacta, de baja superficie reflectora de radar y fácil de lavar en caso de contaminación química. Su control puede ser en forma automática mediante el SCF Maitén-4.5 o controlado en forma local, mediante un joystick y una mira adosada al montaje. Posee estabilización para compensar el movimiento del buque y un sistema de alimentación eléctrica de emergencia, con baterías, que le permite operar durante 30 minutos en caso de pérdida de poder. Su alcance máximo efectivo en superficie es de 3.300 yds. y de 1800 yds. en modo A/A, con una rapidez de fuego en modo lento de 90 tiros por minuto y modo ráfaga de 550- 650 tiros por minuto.

- LAAD (Local Area Air Defence).

Es un sistema de defensa Antiaérea que presenta una cobertura de 360° en un radio de 25 kms., diseñado para batir blancos desde misiles roza olas hasta blancos de gran altura, el cual utiliza misiles modulares denominados CAAM (Common Anti-Air Modular Munitions). 45 de 105 La función principal del sistema es proveer autodefensa contra misiles y aviones maniobrando, pero también puede ser usado como defensa aérea de un grupo de tarea. El sistema LAAD es completamente autónomo, el cual solo requiere de la intervención humana para autorizar el armado y lanzamiento de misiles, esto se realiza desde el panel SCP (System Control Panel) ubicado sobre la consola directora de misiles en la CIC. La evaluación de la amenaza la realiza utilizando el programa TEWA (Threat Evaluation Weapons Assignment), ubicado en la MPU (Main Processor Unit). El sistema LAAD no posee su propio radar de Trackeo, pero utiliza los datos obtenidos del radar Táctico para la designación de blancos, a través del Combat Management System (CMS).

- CAAM (Common Anti-Air Modular Munitions).

El canister almacena el misil Sea Ceptor y solo puede ser utilizado una vez. Está compuesto de un tubo lanzador y una cubierta Frangible.

CAAM

Fuente: Cartilla División “X” Fragata Tipo 23.

Considerando lo mencionado y descrito en el capítulo II respecto a las características, sensores y sistemas de armas antiaéreos de las fragatas de la Escuadra Nacional, se logra el objetivo específico número 1 de este trabajo. A continuación, se detallará respecto a los vehículos aéreos no tripulados (UAV).

CAPITULO III

VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAV)

3.1 Vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV, Unmanned Aerial Vehicles), también conocidos coloquialmente como drones, son aeronaves que operan sin piloto a bordo y son controladas de forma remota o autónoma mediante distintos sistemas. Estos sistemas forman parte de un conjunto mayor denominado sistema de aeronaves no tripuladas (UAS), que se compone de la aeronave (UAV), la estación de control y los enlaces de comunicación.

Los sistemas fundamentales de los UAV corresponden a la estructura principal, alas o rotores, sistema de propulsión, sistema de control de vuelo, carga útil, sistema de comunicación y sistema de navegación. Las alas o rotores se encargan de generar la sustentación de la aeronave, es decir, se encargan de los movimientos de cabeceo, balance y guiñada (movimiento hacia la derecha o izquierda), el sistema de propulsión varía dependiendo de la aeronave, pero puede usar motores eléctricos que son los más comunes o motores de combustión que tienen como ventaja entregar mayor autonomía. El sistema de control de vuelo, conocido como flight controller o cerebro de la aeronave, se encarga de procesar los datos de sensores, ajusta los motores, se encarga de mantener la estabilidad y para esto incluye algoritmos de control, GPS, acelerómetros y giroscopios. La carga útil se refiere a todo el peso que el dron puede transportar adicionalmente a su propia estructura y sistemas básicos de vuelo, esto incluye los distintos tipos de cámaras, sensores, equipos de comunicaciones, dispositivos de medición, carga logística, entre otros.

Otro sistema fundamental es el de las comunicaciones, que es el conjunto de enlaces y equipos que permiten controlar la aeronave y transmitir como recibir información entre el UAV y la estación de control. El sistema de comunicaciones de un UAV se basa en la transmisión de información mediante ondas electromagnéticas, principalmente en forma de señales de radiofrecuencia (RF) y en sistemas de mayor alcance mediante el uso de enlaces satelitales. Estas comunicaciones permiten establecer un enlace continuo entre el UAV y la estación de control asegurando así el envío de comandos como también la recepción de datos en tiempo real.

En cuanto a la radiofrecuencia, la aeronave utiliza un transmisor y una antena para emitir señales en bandas específicas del espectro electromagnético, estas señales lo que hacen es transportar la información digital modulada, que puede incluir instrucciones de comandos, telemetría, video, entre otros. La estación de control cuenta con un receptor que capta estas señales las demodula y luego las interpreta. Al mismo tiempo, la estación puede transmitir información utilizando el mismo principio, este tipo de comunicación suele ser de línea de vista (LOS), ya que la calidad de comunicación depende la presencia o ausencia de obstáculos, la distancia, potencia de transmisión y las características de las antenas utilizadas.

La transmisión RF en UAV modernos emplea técnicas de modulación digital y codificación de canal para mejorar la eficiencia espectral y la robustez frente a interferencias, incluso se usa saltos de frecuencia (FHSS) o espectro ensanchado (DSSS) para reducir aún más la probabilidad de interferencia o interceptación. En sistemas más avanzados, se implementa cifrado de datos.

Por otro lado, cuando se requiere operar a grandes distancias, se utilizan enlaces satelitales (SATCOM), en este caso, la señal no se transmite directamente entre el UAV y la estación en tierra, sino que es enviada primero a un satélite en órbita que generalmente es geoestacionario, el cual actúa como repetidor y la retransmite hacia una estación terrestre remota. Este sistema permite comunicaciones BLOS (Beyond Line Of Sight), es decir, más allá de la línea de vista, lo que es fundamental en operaciones militares o estratégicas de largo alcance.

El uso de comunicaciones satelitales (SATCOM) introduce ciertas características particulares, como una mayor latencia debido a la gran distancia que debe recorrer la señal, lo que puede afectar el control en tiempo real. Sin embargo, ofrece ventajas importantes como cobertura global, mayor estabilidad del enlace y capacidad de operar en entornos donde las comunicaciones directas no son viables.

En conjunto, los sistemas de comunicación de un UAV combinan enlaces RF para operaciones cercanas o tácticas, con enlaces satelitales para misiones de largo alcance, permitiendo mantener un control del vehículo aéreo y la transmisión de información en distintos escenarios.

Sistema de comunicación UAV
      Fuente: Jamming of UAV Remote Control Systems Using Software Defined Radio

3.2 Países limítrofes.

Según lo mencionado anteriormente, los UAV poseen características y capacidades que al ser aplicadas en las Fuerzas Armadas generan un aumento significativo en cuanto a disuasión y capacidad operativa en la guerra aérea. Por lo mismo, es necesario conocer las UAV con los que cuentan los países limítrofes que se detallarán a continuación.

3.2.1 Bolivia.

Bolivia ha incrementado progresivamente sus capacidades en sistemas aéreos no tripulados, incorporando drones tanto para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) como para funciones de carácter ofensivo, inicialmente el empleo de los UAV que poseía estaban enfocado en tareas de monitoreo fronterizo, control territorial, lucha contra actividades ilícitas y apoyo a operaciones de seguridad interna. Sin embargo, Bolivia formalizó la adquisición de drones con capacidad destructiva tras un acuerdo de cooperación con Irán, marcando un cambio significativo en la orientación estratégica de sus sistemas no tripulados, esta incorporación representa una transición desde plataformas exclusivamente orientadas a vigilancia e ISR hacia sistemas con potencial de empleo ofensivo y disuasivo.

- Yuneec H520E.

H520E
Fuente: Yuneec

El Bolivia incorporó el Yuneec H520E de fabricación china con el propósito de fortalecer en tareas de vigilancia, reconocimiento táctico y misiones de búsqueda y rescate. Este UAV es de tipo hexacóptero, diseñado para operaciones profesionales avanzadas y empleo en entornos complejos, además, posee seis rotores, lo que le otorga mayor estabilidad y capacidad de vuelo incluso ante fallas parciales en uno de sus motores, incorpora también sistemas de evitación de obstáculos, navegación de precisión y funciones automáticas de retorno, lo que aumenta su seguridad de operación, además, el dron cuenta con una autonomía aproximada de 28 minutos y un alcance cercano a los 3 kilómetros, pudiendo integrar diferentes tipos de cámaras electroópticas, térmicas y de zoom para operaciones ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). El H520E puede operar en condiciones meteorológicas adversas y soportar fuertes ráfagas de viento, lo que amplía su utilidad en operaciones militares y de apoyo a la seguridad interna, especialmente en zonas fronterizas y áreas de difícil acceso (Yuneec, s.f.).

- Shahed-136.

SHAHED-136
Fuente: Defensa.com

El Shahed-186 corresponde a un vehículo aéreo no tripulado de carácter ofensivo desarrollado por Shahed Aviation Industries en Irán, clasificado dentro de la categoría de munición merodeadora de largo alcance. Dentro de sus capacidades posee un alcance aproximado de 2.500 kilómetros, velocidades cercanas a los 185 km/h y capacidad para transportar una carga explosiva estimada en 50 kilogramos, además, su sistema de navegación combina posicionamiento GPS con navegación inercial, pudiendo además integrar sensores electroópticos e infrarrojos para adquisición de objetivos (Institute for Science and International Security, 2026).

3.1.2 Perú.

Actualmente Perú no cuenta de forma pública con UAV que operen con carga explosiva, sin embargo, si cuenta con vehículos aéreos no tripulados enfocados al reconocimiento y vigilancia.

- UAV Ricuk

.
Ricuk
Fuente: Defensa.com

Ricuk significa observador en Quechua y es un UAV táctico ligero de ala fija que se encuentra operativo en la Fuerza Aérea del Perú (FAP), su desarrollador fue el Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos (CIDEP) de la FAP, lo que implica que es un UAV de desarrollo nacional. Su aplicación típica es para inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Sus características en cuanto al rendimiento de vuelo son una autonomía de 60 hasta 110 minutos de vuelo, con un alcance operativo de 15 kilómetros, una altitud entre los 400 a 500 metros y puede recopilar como también transmitir información hasta los 12 km de su estación de control. En cuanto a sus capacidades de sensores cuenta con cámara electro-óptica (EO), capacidad de captura de video e imagen HD y transmisión en tiempo real (Marchessini, 2020).

- UAV Amaru

Amaru
Fuente: Infodefensa.com

Amaru tiene como designación UAV FAP MK 6, es un vehículo aéreo no tripulado de mayor alcance que Ricuk, también es de ala fija y fue desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Proyecto (CIDEP) en colaboración con la Marina de Guerra del Perú. El UAV Amaru representa la evolución del UAV Ricuk con mayor alcance, autonomía y capacidades ISR. Cuenta con una autonomía de hasta 5 horas de vuelo, un alcance de hasta 50 kilómetros y una altitud de hasta 1000 metros (Infodron, 2017).

Sus características en cuanto a autonomía y control son despegue y aterrizaje programado, sistema autopiloto con navegación programada y operación desde estación de control terrestre (GCS). Además, posee cámaras electro-ópticas (EO), cámaras infrarrojas (IR), lo que permite capacidades como vigilancia diurna y nocturna, transmisión en tiempo real, captura de imágenes y video. Esto lo convierte en un sistema ISR completo, considerando el EO/IR que es estándar militar para vigilancia táctica.

- JOUAV CW-15

JOUAV CW-15
               Fuente: JOUAV

El CW-15 es un vehículo aéreo no tripulado de la empresa JOUAV de procedencia China, que se especializa en UAV VTOL, es decir, drones de despegue y aterrizaje vertical. Este modelo es operado por el Ejercito de Perú y está orientado a tareas de ortografía, topografía, vigilancia fronteriza y evaluación de riesgos de desastre.

Tiene capacidad de cámaras electro-ópticas (EO), térmicas (IR), multiespectrales/hiperespectrales e incluso cuenta con capacidad de incorporar radar. Además, tiene una autonomía de hasta tres horas, altitud máxima de 6.500 metros, velocidad crucero de 61 km/h y puede transportar cargas útiles de 3 kg (JOUAV, s.f.).

3.1.3 Argentina

Argentina ha desarrollado diversos vehículos aéreos no tripulados enfocados principalmente en misiones de vigilancia, reconocimiento y entrenamiento, sin embargo, a diferencia de Perú, si cuenta con UAV que poseen carga explosiva.

- Guardián.

Guardián
Fuente: Infodefensa.com

El UAV Guardián posee un alcance aproximado de 100 kilómetros, autonomía cercana a las 5 horas de vuelo continuo y una velocidad de crucero estimada en 120 km/h. Asimismo, puede transportar una carga útil de hasta 30 kilogramos, permitiendo integrar sensores electroópticos, cámaras térmicas y equipos ISR destinados a misiones de vigilancia, identificación de objetivos y monitoreo táctico (Infodefensa, 2011).

- AR-1A Aukán

AR-1A
           Fuente: Infodefensa.com

El UAV Aukán cumple tareas de vigilancia y reconocimiento, su diseño responde a la necesidad de contar con capacidades ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento). Se caracteriza por ser una plataforma ligera y versátil, capaz de operar con relativa facilidad desde ubicaciones remotas. Sus tareas de reconocimiento pueden ser diurnas o nocturnas en apoyo a fuerzas terrestres o a la comunidad. Su peso máximo al despegue es de 100 kg, tiene un techo operativo de 5.000 pies, autonomía de hasta 5 horas y enlace en tiempo real hasta los 100 km (Mary, 2021).

- AR-1F Búho

AR-1F
Fuente: Argentina.gob.ar

El AR-1F Búho es un vehículo aéreo no tripulado diseñado principalmente para la formación y entrenamiento básico de los operadores, cuenta con una plataforma simple, confiable y de bajo costo que permite adquirir competencias iniciales en pilotaje y operación de UAV. Puede ser operado tanto en modalidad de radio control como en vuelo en primera persona (FPV), lo que facilita la transición progresiva desde el control manual hacia lugares más avanzados de operación remota.

En términos operativos, el AR-1F Búho presenta características adecuadas para instrucción: autonomía de aproximadamente 40 minutos, alcance de hasta 25 km y capacidad de navegación mediante GPS, lo que permite ejecutar vuelos planificados y misiones básicas de forma estable. Estas prestaciones lo convierten en una herramienta eficaz para entrenamiento en navegación, control y familiarización con sistemas UAV, sin estar orientado a misiones de combate, sino al desarrollo de capacidades humanas y técnicas en el ámbito aeronáutico no tripulado (Mary, 2021).

- AR-2E Kuntur

AR-2E
Fuente: Argentina.gob.ar

El AR-2E Kuntur es un vehículo aéreo no tripulado de desarrollo argentino que está diseñado como un UAV táctico de mediano alcance orientado a misiones ISR, el dron contempla una envergadura aproximada de 14 metros y un peso máximo de despegue cercano a los 1.000 kilogramos, características que le permiten operar como un sistema de mayor capacidad respecto a otros UAV desarrollados en Argentina, además, su autonomía es superior a las 17 horas de vuelo continuo y un techo operacional sobre los 15.000 pies, permitiéndole efectuar misiones prolongadas de observación y patrullaje sobre amplias áreas geográficas.

Su diseño considera la integración de hasta 150 kilogramos de carga útil, pudiendo incorporar sensores electroópticos e infrarrojos (EO/IR), radares livianos, equipos de transmisión de datos y eventualmente armamento guiado, ampliando sus capacidades tanto para reconocimiento como para apoyo táctico (Amorelli, 2021).

- AR-2T Vigía.

AR-2T
Fuente: Infodefensa.com

UAV que pertenece a la Clase 2, con un peso máximo de despegue de 300 Kg, además, cuenta con la capacidad de portar un sensor multiespectral, lo que le permite cumplir con una amplia gama de misiones militares y civiles. Posee un largo de 4,1 metros y 6 de envergadura, cuenta con un motor HKS-700E de dos cilindros de 60 HP, lo que le permite desarrollar una velocidad máxima de 210 Km/h, llevar una carga de hasta 50 Kg y una autonomía de 11 horas. Para la navegación incorporará un GPS/INS, con capacidad de despegue y aterrizaje automático y enlace satelital. Con estas características y prestaciones, califica como un UAV Táctico (Mary, 2021).

- Lipán M3.

Lipán M3
Fuente: Infodefensa.com

El Lipán M3 corresponde a un vehículo aéreo no tripulado (UAV) desarrollado íntegramente por el Ejército Argentino para misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia táctica, posee una envergadura aproximada de 4,6 metros, longitud cercana a 3,5 metros y un peso estimado de 60 kilogramos (Amorelli, Puracá Defensa, 2021).

Además, cuenta con una autonomía de vuelo de hasta 5 horas, alcance operativo cercano a los 40 kilómetros y velocidad máxima aproximada de 170 km/h. El sistema puede transportar cargas útiles de hasta 20 kilogramos.

- UVision HERO-120.

Hero-120
Fuente: UVision

El HERO-120 es un UAV con munición desarrollada para misiones de ataque de precisión contra vehículos blindados, posiciones fortificadas y objetivos tácticos de alto valor, su sistema posee una cabeza de combate de aproximadamente 4,5 kg, alcance superior a 60 km y autonomía cercana a una hora de vuelo, permitiéndole permanecer sobre el área de operaciones antes de ejecutar el ataque. Además, integra sensores electroópticos e infrarrojos (EO/IR) para reconocimiento y adquisición de blancos tanto de día como de noche, junto con transmisión de video en tiempo real hacia la estación de control (UVision, s.f.).

- UVision HERO-30.

Hero-30
Fuente: UVision

El HERO-30 corresponde a un UAV ligero con munición desarrollado para neutralizar objetivos de bajo nivel, tales como vehículos livianos, personal y posiciones tácticas expuestas, el sistema incorpora una cabeza de combate antipersonal con una carga explosiva aproximada de 0,5 kg, suficiente para efectuar ataques de precisión con daños colaterales reducidos, además, posee un alcance operativo superior a los 10 kilómetros y una autonomía cercana a los 40 minutos de vuelo, permitiéndole permanecer sobre el área de operaciones antes de comprometer el objetivo (UVision, s.f.).

La plataforma puede operar tanto de forma autónoma mediante rutas programadas como bajo control directo del operador, también integra sensores electroópticos e infrarrojos (EO/IR), lo que le permite realizar reconocimiento, identificación y seguimiento de objetivos en condiciones diurnas y nocturnas.

- Chimango 650.

Chimango 650

Fuente: Aerodyca

El UAV Chimango 650 fue desarrollado por la empresa argentina Aerodyca, corresponde a una plataforma aérea no tripulada orientada a misiones ISR, vigilancia táctica y reconocimiento de largo alcance, posee una envergadura de 6,5 metros, longitud de 3,8 metros y capacidad para transportar hasta 30 kg de carga útil, incluyendo sensores electroópticos, cámaras térmicas y sistemas de transmisión de datos en tiempo real, además, puede alcanzar velocidades cercanas a 220 km/h y mantener autonomías de entre 6 y 10 horas. El UAV puede operar tanto en modo manual como autónomo mediante navegación programada, incorporando sistemas redundantes de seguridad, georreferenciación avanzada y capacidad de operación en ambientes adversos (Aerodyca, s.f.).

Considerando lo mencionado y descrito en el capítulo III respecto al funcionamiento de los UAV, sus características y capacidad de poseer cargas explosivas, facilitan asemejar la amenaza que representan como un sistema de arma, más aún considerando los vehículos aéreos no tripulados que poseen los países limítrofes a Chile, con esto se logra el objetivo específico número 2 de este trabajo. A continuación, se detallará respecto a la contramedida de los UAV.

CAPITULO IV

JAMMER DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS

4.1 Características generales.

El Jammer de UAV es un sistema que interfiere deliberadamente las comunicaciones de señales electromagnéticas y transmisión de datos que el dron necesita para operar, por lo que su función principal es evitar que el dron reciba o envíe señales correctamente. Los Jammer forman parte de las tecnologías Counter-UAS (C-UAS) que son ampliamente utilizadas en protección de infraestructura crítica, instalaciones militares, aeropuertos, eventos masivos y zonas estratégicas frente a amenazas provenientes de aeronaves no tripuladas.

El principio de funcionamiento de un jammer consiste en emitir señales de radiofrecuencia (RF) de alta potencia sobre las bandas utilizadas por el UAV, lo que genera una relación señal/interferencia suficiente para degradar o bloquear el enlace entre el dron y su operador. Las frecuencias más comúnmente afectadas corresponden a 2.4 GHz, 5.8 GHz y bandas GNSS/GPS, utilizadas para telemetría, navegación y transmisión de video en tiempo real. Como consecuencia de la pérdida de comunicación, el UAV puede perder estabilidad operacional, retornar automáticamente a su punto de origen, aterrizar de emergencia o interrumpir completamente su misión. Los sistemas jammer actuales poseen capacidades cada vez más avanzadas gracias al desarrollo de tecnologías SDR (Software Defined Radio), procesamiento digital de señales y análisis espectral inteligente. Esto permite efectuar interferencia selectiva sobre protocolos específicos de comunicación, reduciendo la necesidad de emisiones indiscriminadas y disminuyendo el impacto sobre otros sistemas electrónicos cercanos.

En el ámbito militar, los jammer constituyen uno de los principales medios no cinéticos para contrarrestar amenazas UAV debido a su capacidad de neutralización con bajo costo relativo y menor riesgo de daños colaterales, motivo por el cual su empleo ha aumentado considerablemente en conflictos contemporáneos, particularmente frente al uso masivo de drones comerciales modificados, municiones merodeadoras y UAV ISR, además, pueden integrarse dentro de arquitecturas C-UAS más complejas junto a radares, sensores EO/IR, detectores RF e incluso con sistemas de mando y control, permitiendo desarrollar una defensa aérea multicapa frente a amenazas de baja altitud.

Dependiendo de su diseño y propósito operacional, los jammer pueden presentarse en configuraciones portátiles tipo fusil antidron, sistemas vehiculares, plataformas navales o instalaciones fijas para protección de áreas estratégicas, algunos modelos emplean antenas direccionales para concentrar energía sobre un objetivo específico, mientras otros utilizan emisiones omnidireccionales destinadas a cubrir áreas amplias. Además, existen sistemas híbridos capaces de combinar interferencia RF, spoofing GNSS y ciberataques para incrementar la probabilidad de neutralización del UAV objetivo.

A pesar de su efectividad, los jammer presentan limitaciones técnicas y operacionales. La aparición de drones autónomos, enlaces cifrados, navegación inercial y sistemas anti-jamming ha reducido parcialmente la eficacia de algunos métodos tradicionales de interferencia.

4.2 Funcionamiento.

Un Jammer para vehículos aéreos no tripulados (UAV Jammer) funciona mediante la emisión intencional de señales de radiofrecuencia (RF) de alta potencia sobre las mismas bandas utilizadas por el dron para comunicaciones, navegación y transmisión de datos. El objetivo principal es degradar la relación señal/ruido del enlace entre el UAV y operador hasta impedir que el receptor pueda interpretar correctamente la información recibida. La señal transmitida sobre la frecuencia en uso del UAV significará la pérdida de capacidades esenciales como control remoto, navegación satelital, telemetría, transmisión de video en tiempo real, entre otros.

El proceso inicia en el momento en que un UAV es detectado, ya que el sistema de Jammer analiza la frecuencia portadora, ancho de banda, tipo de modulación y protocolos de comunicación. Esto con el fin de determinar y selección el método de interferencia más eficiente, especialmente para UAV que utilizan salto en frecuencia, protocolos propietarios y espectro disperso (spread spectrum).

Posterior a lo anterior, el Jammer transmite señales RF de alta potencia hacia el UAV o hacia el enlace entre operador y el dron, dependiendo de la información recopilada la interferencia puede ser por frecuencia puntual (spot jamming), barrido de frecuencias (barrage jamming), barrido espectral (sweep jamming) o mediante una interferencia específica al protocolo. El principio del funcionamiento del Jammer es que la señal del jammer sea más potente que la señal legítima recibida por el dron, saturando el receptor RF y evitando la decodificación correcta de comandos o datos.

Finalmente, tras perder el enlace de comunicaciones, el comportamiento del UAV depende de su programación interna, este puede aterrizar automáticamente, quedar suspendido, perder estabilidad, retornar al punto de origen o continuar autónomamente si posee navegación inercial.

4.3 Arquitectura y componentes de un Jammer genérico.

La arquitectura de un jammer genérico para UAV se compone de diversos subsistemas orientados a detectar, procesar e interferir señales de radiofrecuencia, el sistema normalmente integra un módulo generador de interferencia RF, amplificadores de potencia, antenas transmisoras, fuentes de alimentación y una unidad de control central encargada de administrar los modos de operación y frecuencias objetivo.

El generador RF produce señales de interferencia en las bandas utilizadas por los drones, posteriormente, los amplificadores incrementan la potencia de transmisión para extender el alcance efectivo del sistema y las antenas pueden ser omnidireccionales, proporcionando cobertura amplia, o direccionales, permitiendo concentrar energía sobre un objetivo específico y aumentar la eficacia de perturbación, además, los jammer modernos incorporan sensores de detección RF, receptores de análisis espectral y sistemas EO/IR para localizar e identificar UAV antes de activar la interferencia, incluso algunos sistemas avanzados incluyen software de gestión táctica, integración con radares antidrones y capacidades de interferencia inteligente capaces de atacar protocolos específicos de comunicación.

Componentes principales:

- Generador de señales RF.

- Amplificador de potencia.

- Antenas direccionales u omnidireccionales.

- Unidad de control y procesamiento.

- Sistema de alimentación eléctrica.

- Sensores RF y módulos de detección.

- Interfaces de operación y monitoreo.

Arquitectura de Sistema Jammer
          Fuente: Transmission Techniques for Future Global Mobile Systems

4.4 Tipos de Jammer.

Los sistemas Jammer militares contra UAV pueden clasificarse según su formato físico y nivel de portabilidad en tres grandes categorías, estos son los sistemas portátiles tipo arma larga, sistemas estacionarios fijos y sistemas portátiles en formato maletín, esta clasificación permite diferenciar sus capacidades operativas, cobertura, movilidad y aplicaciones tácticas dentro de las operaciones “counter UAS”.

Los jammer portátiles tipo arma larga corresponden a los sistemas antidron más ligeros y móviles empleados actualmente, su diseño posee una apariencia similar a un fusil táctico, incorporando antenas direccionales que permiten concentrar la interferencia electromagnética sobre el UAV, estos sistemas están diseñados para ser operados por un solo operador y generalmente interfieren enlaces de control, transmisión de video y señales de navegación satelital como GPS. Su principal ventaja es la rapidez de despliegue y facilidad de uso en distintos escenarios, sin embargo, poseen limitaciones de alcance y cobertura debido a su menor potencia de transmisión.

Por otra parte, los sistemas estacionarios o fijos corresponden a plataformas de guerra electrónica instaladas permanentemente para la protección de infraestructuras críticas y áreas estratégicas, estos sistemas poseen mayor potencia, cobertura y capacidad de operación continua, ya que normalmente se integran con radares, sensores electroópticos, detección RF y centros de comando y control dentro de arquitecturas C-UAS multicapa. Su función principal es detectar, identificar e interferir drones a mayores distancias. Debido a su alimentación constante y antenas de mayor tamaño, pueden cubrir múltiples bandas simultáneamente y enfrentar amenazas más complejas, incluyendo enjambres de drones, sin embargo, presentan la desventaja de carecer de movilidad táctica y convertirse en objetivos fácilmente localizables.

Finalmente, los sistemas jammer en formato maletín se encuentran en punto medio entre movilidad y capacidad operativa, estos equipos están diseñados para ser transportados fácilmente por uno o dos operadores y desplegados rápidamente. Su estructura compacta permite ocultamiento, transporte discreto y empleo en operaciones donde se requiere mayor potencia que un fusil antidron, pero sin llegar a la complejidad de un sistema fijo, además, generalmente poseen antenas plegables, baterías internas y capacidad multibanda para interferir señales de control, telemetría y navegación satelital. Su principal ventaja es la combinación de portabilidad y autonomía operativa, aunque su cobertura sigue siendo limitada frente a sistemas estacionarios de gran potencia.

Esta clasificación física demuestra cómo los sistemas antidron modernos se adaptan a distintos escenarios operacionales, permitiendo implementar defensas escalonadas según el nivel de amenaza, movilidad requerida y características del entorno táctico.

Considerando lo mencionado y descrito en el capítulo IV respecto al sistema de Jammer contra UAV, sus características, funcionamiento en cuanto a las señales RF, modulación, demodulación, componentes y su variedad de tipos dependiendo del escenario en que se van a operar, se logra el último objetivo específico número 3 referente al marco teórico de este trabajo.

CAPÍTULO V

MARCO METODOLÓGICO

5.1 Enfoque de la Investigación

Existen tres enfoques principales de investigación que son cualitativo, cuantitativo y mixto, estos hacen referencia a la forma en la que se abordará el trabajo a desarrollar. El enfoque cualitativo se refiere a la comprensión de experiencias, procesos y percepciones humanas, por lo que no busca medir variables numéricas, sino interpretar comportamientos, opiniones, entre otros, por lo mismo utiliza técnicas como la entrevista, observación y estudios de caso. Por otro lado el enfoque cuantitativo está orientado a la medición objetiva de variables mediate datos numéricos y análisis estadísticos, por lo que utiliza técnicas como encuestas, mediciones técnicas, registros operacionales y experimentos.

El enfoque mixto combina el cuantitativo y el cualitativo dentro de una investigación con el fin de obtener una comprensión aún más completa del trabajo de estudio integrando datos numéricos con análisis interpretativos.

5.2 Tipo de investigación