PROGRAMAS BASICOS PARA APRENDER ARDUINO

SEGUNDO SEMESTRE 2022.

Prof. Víctor De la Fuente Cornejo.

Nota: Este documento se ha creado siguiendo el mismo formato de presentación que usted encontrará en el Software Arduino al momento de realizar sus programaciones.

- Encender una luz LED

intluzroja=5;  //en esta zona se definen los tipos de variables y los puertos a los cuales estarán asignadas.

voidsetup() {

// En esta zona, se define si el puerto será de entrada o de salida.

// En este caso se define el puerto número 5 como puerto de salida

pinMode (5,OUTPUT);

}

voidloop() {    // En esta zona se escribe el programa que conlleva los diferentes códigos a ejecutar

digitalWrite(luzroja,HIGH);

- Hacer funcionar el motor

Nota: En este caso no es necesario definir variables antes de la zona “voidsetup” de programación.

voidsetup() {

// Se indica que el puerto 3 y 4 corresponden a puertos de salida

pinMode(3,OUTPUT);

pinMode(4,OUTPUT);

}

voidloop() {

digitalWrite(3,HIGH);   // Se da orden de encendido al puerto 3 para que el motor gire en un sentido

delay(5000);            // Se mantiene funcionando el motor durante 5 segundos

digitalWrite(3,LOW);    // Se da orden de detener el motor

delay(3000);            // Se da un tiempo de 3 segundos para que el motor se detenga

digitalWrite(4,HIGH);   // Se da orden de encendido al puerto número 4 para que el motor gire en el otro sentido

delay(5000);          // Se mantiene funcionando el motor durante 5 segundos

digitalWrite(4,LOW); // Se da orden de detener el motor

delay(3000);         // Se da un tiempo de 3 segundos para que el motor se detenga

}

- Semáforo

voidsetup(){

pinMode(5,OUTPUT); //led rojo

pinMode(6,OUTPUT); //led amarillo

pinMode(7,OUTPUT); //led verde

}

voidloop(){

digitalWrite(5, HIGH); // led rojo encendido

digitalWrite(6, LOW);  // led amarillo apagado

digitalWrite(7, LOW);   // led verde apagado

delay(5000);  // mantengo led rojo encendido durante 5 segundos

digitalWrite(7,HIGH); // led verde encendido

digitalWrite(5,LOW);  // apago led rojo

digitalWrite(6,LOW); // mantengo apagado led amarillo

delay(5000);         // mantengo led verde encendido durante 5 segundos

digitalWrite(7,LOW); // apago led verde

digitalWrite(6,HIGH); // enciendo led amarillo

delay(2000); // mantengo led amarillo encendido durante 2 segundos

digitalWrite(5,LOW); // mantengo led rojo apagado

}

- Haciendo funcionar el Buzzer con notas musicales

int sonido=8;  // se define la variable entera sonido y se asigna al puerto número 8

float DO=523.25; // se define variable de tipo flotante DO y se le asigna la frecuencia correspondiente a esanota musical

float RE=587.33; // ídem caso anterior

float MI=659.26; // ídem caso anterior

float FA=698.46; // ídem caso anterior

float SOL=783.99; // ídem caso anterior

float LA=880; // ídem caso anterior

float SI=987.77; // ídem caso anterior

voidsetup() {

pinMode(sonido,OUTPUT);

}

voidloop(){

tone(sonido,DO);

delay(500);

noTone(sonido);

delay(500);

tone(sonido,RE);

delay(500);

noTone(sonido);

delay(500);

tone(sonido,MI);

delay(500);

noTone(sonido);

delay(500);

tone(sonido,FA);

delay(500);

noTone(sonido);

delay(500);

tone(sonido,SOL);

delay(500);

noTone(sonido);

delay(500);

tone(sonido,LA);

delay(500);

noTone(sonido);

delay(500);

tone(sonido,SI);

delay(500);

noTone(sonido);

delay(500);

}

- Motor con luces y sonido

intledrojo=5;

intledverde=6;

int sonido=8;

float DO=523.25;

float LA=880.0;

voidsetup() {

pinMode(5,OUTPUT);  // puerto d5 declarado como puerto de salida, acá está conectado el led rojo.

pinMode(6,OUTPUT);  // puerto d6 declarado como puerto de salida, acá está conectado el led verde.

pinMode(3,OUTPUT); // motor conectado para funcionar como extractor;

pinMode(4,OUTPUT); // motor conectado para funcionar como ventilador;

pinMode(sonido,OUTPUT); // sonido conectado a puerto d8;

}

voidloop() {

digitalWrite(3,HIGH); // motor funcionando y conectado a puertos d3/d4;

digitalWrite(5,HIGH);  // se enciende led rojo

tone(sonido,DO);       // comienza a sonar el buzzer con la frecuencia almacenada en la variable DO.

delay(500);

digitalWrite(5,LOW);

noTone(sonido);

delay(500);

digitalWrite(5,HIGH);

tone(sonido,DO);

delay(500);

digitalWrite(5,LOW);

noTone(sonido);

delay(500);

digitalWrite(5,HIGH);

tone(sonido,DO);

delay(500);

digitalWrite(5,LOW);

noTone(sonido);

delay(500);

digitalWrite(5,HIGH);

tone(sonido,DO);

delay(500);

digitalWrite(5,LOW);

noTone(sonido);

delay(500);

digitalWrite(5,HIGH);

tone(sonido,DO);

delay(500);

digitalWrite(5,LOW);

noTone(sonido);

delay(500);

digitalWrite(3,LOW);

delay(3000);

digitalWrite(6,HIGH);

digitalWrite(4,HIGH);

tone(sonido,LA);

delay(500);

digitalWrite(6,LOW);

noTone(sonido);

delay(500);

digitalWrite(6,HIGH);

tone(sonido, LA);

delay(500);

digitalWrite(6,LOW);

noTone(sonido);

delay(500);

digitalWrite(6,HIGH);

tone(sonido,LA);

delay(500);

digitalWrite(6,LOW);

noTone(sonido);

delay(500);

digitalWrite(6,HIGH);

tone(sonido,LA);

delay(500);

digitalWrite(6,LOW);

noTone(sonido);

delay(500);

digitalWrite(6,HIGH);

tone(sonido,LA);

delay(500);

digitalWrite(6,LOW);

noTone(sonido);

delay(500);

digitalWrite(4,LOW);

delay(3000);

}

- Servo Motor

#include<Servo.h> // cargando la librería del servomotor

Servo servoMotor; // definiendo la variable servoMotor

voidsetup() {

Serial.begin (9600);  // iniciando puerto serial

servoMotor.attach(9); // conectando el servo al puerto digital numero 9

}

voidloop() {

servoMotor.write(0);    // hacemos que el servo se mueva a la posición 0 grados

delay(1000);

servoMotor.write(30);    // hacemos que el servo se mueva a la posición 30 grados

delay(1000);

servoMotor.write(60);    // hacemos que el servo se mueva a la posición 60 grados

delay(1000);

servoMotor.write(90);  // hacemos que el servo se mueva a la posición 90 grados

delay(1000);

servoMotor.write(120);    // hacemos que el servo se mueva a la posición 120 grados

delay(1000);

servoMotor.write(150);    // hacemos que el servo se mueva a la posición 150 grados

delay(1000);

servoMotor.write(180);  // hacemos que el servo se mueva a la posición 180 grados

delay(1000);

}

- Detector de llama

constintpinBuzzer = 8;  //pin del buzzer

constint llama = 2;  //pin del sensor

voidsetup(){

pinMode(llama, INPUT);  //definimos la entrada

pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);  //definimos la salida

}

voidloop(){

bool val = digitalRead (llama) ; // Leemos la señal actual en el sensor

if (val == HIGH) // si valor alto

{

tone(pinBuzzer, 440); //tonos del buzzer

delay(1000);  //tiempo

noTone(pinBuzzer);  //no tono del buzzer

delay(500);  //tiempo

tone(pinBuzzer, 523,300); //tono del buzzer

delay(500);

}

}

- Encender LED con potenciómetro y rango de trabajo

intpot;

int led=9;

voidsetup() {

Serial.begin(9600);    // putyoursetupcodehere, to run once:

pinMode(led,OUTPUT);

}

voidloop() {

pot=analogRead(A3);

Serial.print("lectura análoga: ");

Serial.println(pot);

delay(300);

if(pot>=530 &pot<=600){                    // putyourmaincodehere, to run repeatedly:

digitalWrite(led,HIGH);

}

else{

digitalWrite(led,LOW);

}

}

- Sensor de Humedad

int sensor = A0;

int humedad;

intledrojo = 5;

intbuzzer = 6;

intledverde = 7;

voidsetup() {

Serial.begin (9600);

pinMode (ledrojo,OUTPUT);

pinMode (buzzer, OUTPUT);

pinMode (ledverde,OUTPUT);

}

voidloop() {

int humedad = analogRead(sensor);

Serial.print(  "La Humedad alcanza un valor de:"    );

Serial.println (humedad);

if (humedad>=0 & humedad<=50)

{

digitalWrite (ledverde, LOW);

digitalWrite (ledrojo, HIGH);

tone (buzzer,440);

delay (500);

digitalWrite (ledrojo, LOW);

noTone (buzzer);

delay(500);

}

else {

digitalWrite (ledverde, HIGH);

delay(5000);

}

}

- Servo con Sensor de movimiento

#include<Servo.h>

bytesensormovimiento=3;

byteindicadorverde=6;

bytestate;

intbuzzer=5;

Servo servoMotor; // definiendo la variable servoMotor

voidsetup() {

pinMode (sensormovimiento, INPUT);

pinMode (indicadorverde, OUTPUT);

pinMode (buzzer, OUTPUT);

Serial.begin (9600);  // iniciando puerto serial

servoMotor.attach(9); // conectando el servo al puerto digital numero 9

}

voidloop() {

state= digitalRead (sensormovimiento);

if (state==1){

Serial.print("     alerta, alguien está en el área     ");

servoMotor.write(0);    // hacemos que el servo se mueva a la posición 0 grados

delay(1000);

tone (buzzer, 660);

digitalWrite(indicadorverde,HIGH);

delay(500);

digitalWrite(indicadorverde,LOW);

noTone(buzzer);

delay(500);

tone (buzzer, 660);

digitalWrite(indicadorverde,HIGH);

delay(500);

digitalWrite(indicadorverde,LOW);

noTone(buzzer);

delay(500);

tone (buzzer, 660);

digitalWrite(indicadorverde,HIGH);

delay(500);

digitalWrite(indicadorverde,LOW);

noTone(buzzer);

delay(500);

tone (buzzer, 660);

digitalWrite(indicadorverde,HIGH);

delay(500);

digitalWrite(indicadorverde,LOW);

noTone(buzzer);

delay(500);

servoMotor.write(90);  // hacemos que el servo se mueva a la posición 90 grados

delay(1000);

servoMotor.write(180);  // hacemos que el servo se mueva a la posición 180 grados

delay(1000);

}

elseif(state==0)  {Serial.print("     nadie en el área     ");

delay(500);

}

}