- Pesando el casco en la balanza, porque al ser una maqueta es lo más accesible, pensando en que sea una balanza exacta

- La más aplicable a la vida real es calculando el volumen sumergido para calcular la fuerza de empuje y el desplazamiento, ya que es muy difícil llevar a la práctica subir a un buque de verdad a una balanza, o colocarlo en un recipiente para medir la cantidad de agua que desplaza

- Fuerza de boyantes es igual a densidad del fluido por la aceleración de gravedad y el volumen del fluido desplazado

- Técnicamente si, ya que la fuerza de boyantes es igual a la densidad del fluido por la aceleración de gravedad y el volumen del fluido desplazado

- 1: La suma (resultante) de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero.    2: La suma (resultante) de todos los momentos que actúan en un cuerpo es igual a cero.

- Desplazamiento = (densidad) × (gravedad) × (volumen de agua)

- En equilibrio estático, Desplazamiento = Fuerza de boyantes

- AL FINAL

- Verticalmente – Quilla – (KB/posición vertical – CF/posición centro de flotación desde la quilla)

Transversalmente – Línea de crujía – (TCB/posición transversal de CB – TCF/posición centro de flotación desde línea de crujía)

Longitudinalmente – Cuaderna maestra – (LCB/posición longitudinal de CB – LCF/posición centro de flotación desde cuaderna maestra)

- AL FINAL

- A que siempre estará en el centroide del plano de agua, lo que significa que su ubicación vertical está siempre en el plano del agua

- Cuando la masa que se le agrega a una embarcación hace que supere la densidad del fluido en el que flota, para que sea paralelo la masa debe ser puesta en el centro de flotación.

- En el centro de flotación, ya que es el punto pivote de la nave mientras esta flotando.

Centro de gravedad

Centro de boyantes

Peso

Fuerza de boyantes