Pregunta 1:

Alto=30 m

Diámetro= 100 m

Radio: 50 m

GE: 0,95

Varriba: (pi x r2x h) /3

Varriba: (pi x 502 x 30) / 3

Varriba: 78539,81634 m3

Varriba: 78540 m3

GE= diceberg/dagua dulce

0,95 x 1000 kg/m3 =diceberg

950kg/m3: diceberg

950/1025: 0,926  x100  92,6% hundido

30m 7,4%                   ( 92,6x30)/7,4= x

X  92,6%                          375m : x

Vabajo: (pi x r2 x h) /3

Vabajo: (pi x 502 x 375) / 3

Vabajo: 981747,7042 m3

Vabajo: 981748 m3

Vtotal= vabajo + varriba

V total= 981748 + 78540

Vtotal= 1060288m3

M: vtotal x d

Mtotal: 1060288 x 1025

M total: 1086795200 kg  masa total del iceberg

M total: 1086795,2 ton

Respuesta: la masa total del iceberg es 1086795 ton

Pregunta 2:

a.- V: 4,25 cm3  4,25 x 10-6 m3

dcorcho: 207 kg/m3

GE: dsustancia/Dagua dulce

GE:207/1000

GE: 0,207  x100 = 20,7% hundido

4,25x10-6  100%

X  20,7 %

(20,7% x 4,25 x 10-6)/100= x

8,7975x10-7 m3  volumen corcho sumergido

Respuesta: el volumen del corcho sumergido en agua dulce es 8,7975x10-7m3.

b.- F= peso del agua desplazada

F= total – Fejercida

F= 0,04 N – (8,62 x 10-3) = 0,03 N  respuesta final de la fuerza que se necesita para sumergir completamente el corcho

Total:

m=d x v

M= 1000 kg/m3 x 4,25x10-6m3

M= 4,25x10-3kg

F= m x g = 4,25x10-3 x 9.8

F= 0,04 N

Fejercida:

M= d x v

M= 1000 x (8,8x10-7)

M= 8,8x10-4Kg

F= 8,8x10-4x 9,8

F=8,62x10-3N

Respuesta: se necesitan 0,03 N de fuerza para sumergir completamente el corcho

Pregunta 3:

380 m3 combustible

Dcomb: 515kg/m3

- D:m x v  M: d x v

M: 515 kg/m3 x 380 m3

M: 195700 kg

M: 195,7 ton

Respuesta: 195,7 ton de combustible se transfirieron a la fragata.

- Cal: 1 cm  54 ton            (195,7 ton x 1 cm)/54: X

X   195,7 ton            3,62 cm: x

Respuesta: 3,62 cm será el calado con la carga de combustible

- Cal: 1 cm  13,2 ton          (195,7 ton x 1cm)/13,2:x

X   195,7 ton               14,83 cm: x

Respuesta: 14,83 será el calado con la carga de combustible