Laboratorio de Mediciones y error instrumental

Nombre de los integrantes del grupo:

______________________________

______________________________

______________________________

Fecha: _____________

Introducción

Materiales

- Regla

- Termómetro

- Vaso de precipitado

- Reloj análogo

- Barómetro análogo

- Dinamómetro

- Vernier

1. Lectura de un instrumento análogo (excepto el vernier)

Para cada una de las estaciones de medición:

- Indique la magnitud física que se esta midiendo

- Indique el nombre del instrumento de medida y la unidad de medida

- Determine la apreciación y el error instrumental

- Determine la lectura (mejor estimación) de la cantidad física

- Exprese el resultado de su medición en el formato estándar                              (M=Mmejor±δM)

| Regla | Termómetro | Dinamómetro |
| --- | --- | --- |
| Barómetro análogo | Reloj análogo | Vaso de precipitado |

2. Vernier (También llamado Calibre, pie de metro, pie de rey)

Es un instrumento que nos permite hacer medidas de longitud mucho más precisas que la cinta métrica o regla . En la figura que sigue se muestra un vernier y se indican sus partes.

1.- Mordaza para medición interna

2.- Mordaza para medición externa

3.- Nonio

4.- Tornillo de fijación

5.- Escala graduada de la regla fija

5.- Barra de profundidad

Apreciación del vernier (Av)

El nonio o escala móvil del vernier está destinado a lograr una mejor precisión en la medición que se realiza. Generalmente el nonio está graduado en 10 o 20 divisiones (el de la figura posee 50 divisiones)

La apreciación del vernier se determina por la siguiente relación

Av=Apreciacion de la regla fijaNumero de diviciones del nonio

Ejemplo: Apreciación del vernier de la figura

Av=1 mm50 división=0,02 mm/división

- Determine la apreciación de su vernier y el error instrumental

La lectura del vernier consta de dos partes, una entera dada por la escala fija y otra decimal dada por la escala de nonio.

1.- Colocamos la pieza a medir en la mordaza para mediciones externas.
2.- Desplazamos el nonio hasta ajustarse al tamaño de la pieza.
3.- Tomamos la parte entera en milímetros de la medición mirando la situación del 0 del nonio sobre la línea fija, en el ejemplo 27 mm.
4.- Tomamos la parte decimal de la medición, mirando la línea del nonio que coincide con una división de la regla fija, en el ejemplo 0,75 mm.
5.- La medida será 27,75 mm

- Utilice su vernier para realizar la medición del radio externo, radio interno y profundidad de la pieza que se encuentra en su mesón. Exprese sus respuestas en el formato estándar.

Rinterno = ___________________

Rexterno = ___________________

H = ___________________