Ensayo Prueba 2

1-El S-81 Isaac Perales fue uno de los cuatro sumergibles de la serie S-80, construido por Navantia, un astillero español. Este, debía haber sido entregado el año 2015, pero por problemas de sobrepeso, no pudo cumplir con la fecha. Se estima que para el año 2022 pueda ser entregado a la armada española, si todo sale bien.

El problema de sobrepeso de este buque está relacionado estrechamente con el principio de Arquímedes, que se define como: "Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado" 1. En el caso del sumergible, como el peso es mayor al empuje se hundirá y la probabilidad de que vuelva a subir es casi nula, por la mala distribución de los pesos y cuando le inyecte aire, no funcionará. En este sentido si el buque presenta sobrepeso, es un peligro para la reserva de flotabilidad, que se define como: “el cociente entre el volumen de los tanques principales de lastre y el volumen de desplazamiento”. El mayor problema con las toneladas de más es al dividirlo por el volumen de agua desplazada, la densidad no será menor el agua y por tanto no podrá flotar.

En este sentido, el buque no estaba hecho con las medidas necesarias para que pudiera sumergirse de forma adecuada y que no presentase un peligro a la navegación

Trabajo satisfactorio. De su exposición se asume que el problema aún existe.

Porcentaje logrado 50%

2- El Vasa fue un buque sueco que se hundió por problemas de estabilidad. El buque se escoro en exceso a sotavento y termino con la entrada de agua en su costado y su posterior hundimiento. La razón de esto es que el buque poseía una muy mala distribución de pesos, producto de que se le añadieron cañones de forma desproporcionada y no se tuvo en cuenta la estabilidad del buque. Además, se dice que la obra viva era demasiado pequeña respecto del casco. Si tomamos estos datos y de acuerdo con lo que se mencionó del accidente, el buque claramente poseía un GM negativo y, por lo tanto, no era apto para el zarpe desde el primer momento.

Trabajo satisfactorio. Porcentaje logrado 50%

Bibliografía:

https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Peral_(S-81)

https://es.wikipedia.org/wiki/Vasa