CERTAMEN DE CURSO DE PATRÓN DEPORTIVO DE BAHÍA

CURSO: 1 DEL CICLO 2

NOMBRE: ___________________________________________________	CURSO:____________

Instrucciones: Marque con una / sobre la alternativa que Ud. crea la correcta. En caso de que decida por otra alternativas, marque con una X la eliminada y proceda marcar su otra alternativa.

Cada respuesta correcta es un punto. Las preguntas 43 a la 46 otorgan 2 puntos por respuesta correcta.

Por cada 4 respuestas malas se descuenta 1 buena.

1.-Que entiende por enfachar

a.- Poner la embarcación proa al viento

b.- Poner la embarcación popa al viento

c.- Poner las velas de una embarcación en oreja de burro

d.- Recibir el viento por la cuadra

2.- Para arrendar una moto de agua:

a.- Debo estar en posesión de la licencia de Lancha Deportiva de Bahía como mínimo.

b.- Debo interiorizarme de las medidas de seguridad dispuestas localmente para esa playa.

c.- Debo recibir las instrucciones técnicas de quién las arriende.

d.- Todas las anteriores.

3.- ¿Qué es ceñir?

a.- Navegar hacia la dirección de donde viene el viento

b.- Navegar hacia la dirección donde va el viento.

c.- Girar la embarcación para recibir el viento por la otra banda.

d.- Bajar todas las velas.

4.- El sector de la amura de una embarcación corresponde:

a.- Entre el sector de la proa y popa.

b.- Entre el sector de la popa y la cuadra.

c.- Entre el sector de babor y estribor.

d.- Entre el sector de la proa y la cuadra.

5.- El equipamiento mínimo de seguridad en una embarcación del tipo moto de agua es:

a.- Salvavidas.

b.- Casco.

c.- Salvavidas y casco

d.- Traje de neopreno.

6.- ¿Qué significa navegar a un largo?

a.- Navegar por largo tiempo hacia una misma dirección.

b.- Navegar con todas las velas desplegadas.

c.- Navegar con el viento por una de las aletas.

d.- Navegar con el viento justo por la popa.

7.- ¿Para qué sirve el boom-vang?

a.- Para amarrar la vela al palo.

b.- Para afirmar la caña al timón.

c.- Para indicar la dirección del viento.

d.- Para sujetar la botavara hacia cubierta evitando que se eleve con la fuerza que el viento ejerce sobre la vela.

8.- La embarcación deportiva que zarpa por un período menor a 24 horas y recala en el mismo puerto al de zarpe.

a.- Tiene la obligación de solicitar un “autorización de zarpe” ante la Autoridad Marítima.

b.- No tiene obligación de solicitar un “autorización de zarpe” ante la Autoridad Marítima.

c.- Debe informarse previamente de las medidas de seguridad en su zona de navegación.

d.- b.- y c.- correctos.

9.- ¿Qué es la jarcia móvil o jarcia de labor?

a.- Los alambres o cabos usados para izar y arriar las velas.

b.- Las escotas y sus aparejos.

c.- El boomvang y el traveller.

d.- Todas las anteriores.

10.- Los tripulantes y pasajeros de las embarcaciones de bahía deben llevar salvavidas puesto, cuando:

a.- Sólo las condiciones de mar lo hagan aconsejable.

b.- Lo disponga el Patrón.

c.- En todo momento.

d.- Al zarpar y al recalar.

11.- En playas donde concurren varias actividades deportivas y recreativas náuticas, las embarcaciones motorizadas pueden navegar en:

a.- Dentro de una línea imaginaria paralela a 100 metros de costa.

b.- Fuera de la línea imaginaria paralela a 200 metros de costa.

c.- Entre las líneas imaginarias paralelas a 100 y 200 metros de costa.

d.- A contar una línea imaginaria paralela a 500 metros de costa. las medidas de seguridad en su zona de navegación.

12.- Que se entiende por virar por avante:

a.- Cambiar de rumbo, pasando la proa por la dirección del viento.

b.- Cambiar de rumbo, pasando la popa por la dirección del viento.

c.- Cambiar el rumbo de 180º grados.

d.- Ajustar el rumbo para lograr una mayor velocidad.

13.-Al aproximarse a costa se debe verificar que:

a.- No existan obstáculos fijos ni flotantes en el agua.

b.- Bañistas y otras embarcaciones en mi ruta.

c.- Rompientes y olas de gran tamaño.

d.- Todas las anteriores.

14.- El mar territorial de Chile comprende a:

a.- Desde las líneas de bases rectas hasta una distancia de 12 MN paralela a costa.

b.- Desde las líneas de bases rectas hasta una distancia de 24 MN paralela a costa.

c.- Comprende también las 12 MN alrededor de islas alejadas de costa.

d.- a.- y c.- correctas.

15.- La dirección hacia donde se va el viento, se denomina:

a.- Sotavento.

b.- Barlovento.

c.- Viento aparente.

d.- Viento real.

16.- Como medida de seguridad, operadores de embarcaciones de bahía, deben:

a.- Conocer los peligros en su área de navegación.

b.- Mantener prudente distancia de otras embarcaciones.

c.- Verificar las condiciones meteorológicas previo al zarpe y durante toda la navegación.

d.- Todas las anteriores

17.- El instrumento utilizado para determinar la profundidad donde estamos navegando, se llama:

a.- Ecosonda.

b.- Corredera.

c.- Anemómetro.

d.- Veleta.

18.- Se dice que una embarcación se encuentra escorada cuando:

a.- Cuando el calado de proa es mayor que la de popa.

b.- Cuando el calado de popa es mayor al de proa.

c.- Cuando la línea de crujía se encuentra en una posición vertical.

d.- Cuando se encuentra inclinada transversalmente hacia una banda.

19.- En caso de volcamiento y no puede recuperar la posición de su embarcación, el operador debe:

a.- Nadar inmediatamente hacia costa.

b.- Mantenerse junto a su embarcación.

c.- Si no concurre ayuda pronto, nadar hacia costa aunque esté lejana.

d.- Depende de las condiciones físicas del operador.

20.- El instrumento utilizado para medir la velocidad de desplazamiento de una embarcación, se llama:

a.- Ecosonda.

b.- Corredera.

c.- Anemómetro.

d.- Veleta.

21.- ¿Que es orzar?

a.- Mediante el timón, llevar la proa hacia el viento.

b.- Mediante el timón, alejar la proa desde la dirección de donde viene el viento.

c.- Remar hacia atrás.

d.- Utilizar una quilla móvil para evitar el abatimiento.

22.- Si Ud. aprecia que un tripulante ha recibido un golpe en la cabeza, debe:

a.- Dejar duerma y descanse.

b.- Mover lo menos posible.

c.- Tender con la cabeza mas bajo que los pies.

d.- Desabrigarlo.

23.- El viento aparente es:

a.- La dirección e intensidad del viento respecto al norte de la tierra.

b.- La resultante de combinar el rumbo y la velocidad de la embarcación con el viento verdadero.

c.- La diferencia registrada por la medición del anemómetro y el viento verdadero.

d.- Es la dirección e intensidad del viento respecto a la línea de crujía de la embarcación.

24.- El viento aparente corresponde a:

a.- La resultante del viento real y la velocidad de la embarcación.

b.- La que se percibe con la embarcación detenida.

c.- Corresponde solo al viento generado por la velocidad de la embarcación.

d.- Corresponde solo a la intensidad del viento.

25.- En caso de una hemorragia, se debe:

a.- Aplicar un torniquete directamente en la herida.

b.- Aplicar una compresión (Apósito con vendaje) sobre la herida.

c.- Si tiene un objeto enterrado, sáquelo de inmediato.

d.- Dejar que fluya la sangre.

26.- El viento verdadero es:

a.- La dirección e intensidad del viento respecto al norte de la tierra.

b.- La resultante de combinar el rumbo y la velocidad de la embarcación con el viento verdadero.

c.- La diferencia registrada por la medición del anemómetro y el viento verdadero.

d.- Es la dirección e intensidad del viento respecto a la línea de crujía de la embarcación.

27.- ¿Qué significa navegar a orejas de burro?

a.- Experimentar fuertes balances debido a grandes olas.

b.- Llevar un rumbo errático.

c.- Navegar con una faja de rizos.

d.- Navegar con el viento por la popa y una vela a cada banda.

28.- Si un tripulante presenta signos de hipotermia, debe:

a.- Suministrar alcohol.

b.- Aplicar fricción al cuerpo.

c.- Abrigar convenientemente.

d.- Hacer que haga ejercicios.

29.- Aquel motor que efectúa la admisión y compresión en un solo proceso y la explosión y expulsión en otro, se denomina:

a.- Motor de 4 tiempos.

b.- Motor de alto rendimiento.

c.- Motor de 2 tiempos.

d.- Motor de bajo rendimiento.

30.- Es recomendable en una maniobra de hombre al agua, las siguientes acciones:

a.- Lanzar inmediatamente un salvavidas o picarón dispuesto para ese efecto.

b.- Recoger en lo posible al hombre caído al agua por sotavento.

c.- No perderle de vista durante toda la maniobra.

d.- Todas las anteriores.

31.- Cuando se produce una hipotermia, se provocan los siguientes síntomas en un paciente:

a.- Temblores.

b.- Confusión mental.

c.- Torpeza de movimientos.

d.- Todos los anteriores.

32.- La principal ventaja de un motor diésel, respecto a de uno a gasolina es:

a.- Menor dimensión.

b.- Mayor potencia de trabajo.

c.- Más silencioso.

d.- Mayor rendimiento de combustible.

33.- ¿Qué es arribar?

a.- Acción de izar las velas

b.- Girar en torno a una boya.

c.- Mediante el timón, llevar la proa hacia el viento.

d.- Mediante el timón, alejar la proa desde la dirección de donde viene el viento.

34.- El responsable de la seguridad a bordo de una embarcación deportiva es:

a.- El Capitán o Patrón.

b.- El arrendador de la embarcación.

c. El propietario o armador.

d.- Toda la tripulación.

35.- Aquellos motores que mezclan aceite con gasolina, corresponden a:

a.- Motor de 4 tiempos.

b.- Motor de 2 tiempos.

c.- Motor de ciclo combinado.

d.- Motor de mezcla.

36.- Una de las características del nudo ocho o lazca es:

a.- Unir dos cabos de una misma mena o diámetro.

b.- Unir dos cabos de diferentes mena o diámetro.

c.- Sirve para reforzar un cabo deteriorado.

d.- Evita que el chicote pase por motones o catalinas.

37.- Puede operar una moto de agua, aquellas personas que estén en posesión solo de la siguiente licencia:

a.- Patrón de Lancha Deportiva de Bahía.

b.- Patrón Deportivo de Bahía.

c.- Capitán Deportivo Costero.

d.- Todos los anteriores.

38.- Para verificar que el sistema de enfriamiento de un motor fuera de borda está funcionando posee un testigo, el cual consiste en:

a.- La salida de un humo negro por la pata del motor.

b.- Una alarma sonora.

c.- Un chorro de agua que es expedida en la parte posterior del motor.

d.- Una vibración excesiva.

39.- ¿Qué significa navegar a un largo?

a.- Navegar por largo tiempo hacia una misma dirección.

b.- Navegar con todas las velas desplegadas.

c.- Navegar con el viento por una de las aletas

d.- Navegar con el viento justo por la popa.

40.- Una embarcación del tipo moto de agua debe cumplir con las siguientes normas:

a.- Navegar a una distancia sobre los 200 metros de costa.

b.- Zarpar y recalar perpendicular a costa y a baja velocidad.

c.- No aproximarse a menos de 50 metros de otra embarcación.

d.- Todas las anteriores.

41.- Para el arranque de un motor fuera de borda, la palanca de cambio debe encontrarse en una posición:

a.- Neutra.

b.- Avante.

c.- Atrás.

d.- Dependiente del estado climático.

42.- Las motos de agua disponen de un interruptor de seguridad, el cual va adosado al puño del operador, cuando este interruptor se activa ya sea por una caída al agua o voluntariamente, produce:

a.- Disminución de la velocidad de la moto.

b.- Parada de motor.

c.- Baja de revoluciones del motor.

d.- Motor en relantí.

B

A

Ud. tiene que navegar en un velero con vela mayor y foque, del punto A al punto B. El viento inicial con el que empieza la navegación es la flecha 1. A mitad del trayecto el viento rola en la dirección de la flecha 2.

2

1

43.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 1?

a.- Ceñida

b.- Popa

c.- Cuadra o través

d.- Aleta o a un largo

44.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 2?

a.- Ceñida

b.- Aproado

c.- Cuadra o través

1

2

3

d.- Aleta o a un largo

45.- ¿Cómo sería la trayectoria del velero desde el punto A al B?

a.- La trayectoria 1 inicialmente y después la trayectoria 3

b.- Sólo la trayectoria 1

c.- La trayectoria 2 inicialmente y después la 1.

d.- La trayectoria 1 inicialmente y después la 2.

46.- Si el viento aumenta y el velero se escora fuertemente con

posibilidad de volcamiento, se deberá hacer lo siguiente:

a.- Peso a sotavento, lascar escota de mayor y poner caña a barlovento.

b.- Peso a barlovento, cazar escota de mayor y poner caña a sotavento

c.- Peso a barlovento, lascar escota de mayor y poner caña a sotavento

d.- Peso a barlovento, cazar escota de mayor y poner caña a barlovento