ANÁLISIS DEL RIESGO

| ACTIVIDAD | ZARPE CON AMENAZA FIAC |  | COMEX |  | XXXXX |  | FINEX | XXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | LYNCH – XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE NO-GO | CONDICIONES METEOROLÓGICAS SOBRE CAPACIDAD DEFENDER |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE ABORTO | MISMAS NO-GO | HERIDO |  |  |  |  |  |  |

| FASE | PELIGRO | EVAL INICIAL |  |  | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | RESP | EVAL RESIDUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Medidas para evitar ocurrencia |  |  |  |  |
|  |  | SEV | PROB | EVAL | Medidas mitigación en caso de ocurrencia |  | SEV | PROB | EVAL |
| Ejecución | Hombre al Agua Posibles Causas: Personal FIAC en cubierta Personal de maniobras Personal de RHIB/Defender | III | C | MENOR | - Procedimientos izado y arriado por personal entrenado, contramaestre a cargo y Oficial de Seguridad presente | OF MN | IV | C | DESPREC |
|  |  |  |  |  | - Dotación de botes con sistemas de sujeción, tenida agua y salvavidas | PATRÓN |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Personal FIAC en puestos protegidos | ODG |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mínimo personal en cubierta | ODG |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Botes RHIB con palamenta reglamentaria completa | PATRÓN |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - ODG y team de puente con CPO al día. | ODG |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Embarcaciones en el agua disponibles. | ODG |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Todo el personal de exteriores con salvavidas certificados. | ODG |  |  |  |
|  | Colisión entre buques Posibles Causas: Falla maquinaria Error de procedimiento / maniobra ODG o timonel No cumplimiento RIPA | II | C | MOD | - ODG y team de puente con CPO al día y entrenado | ODG | II | D | MENOR |
|  |  |  |  |  | - Chequeo ODG de cumplimiento órdenes timonel – control máquina | ODG |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Procedimientos de chequeos de bandas antes de caer | ODG |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Empleo no restrictivo de sensores | PWO |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ejercicio diurno | OCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Empleo de personal extra para vigilancia exterior | ODG / FIAC |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Apoyo CIC como Plotting Anti-colisión | PWO |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Conocimiento y cumplimiento RIPA | ODG |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Chequeos Pre-zarpe conformes | OF ING |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mantenimiento de maquinaria al día | OFCARGO |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Buques en condición de maquinaria para maniobra | ODG |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Buques en condición estanca para navegación en cercanías de costa | ODG |  |  |  |
|  | Incidente con RHIB Posibles Causas: Error de maniobra del patrón Error procedimiento del patrón No cumplimiento RIPA Falla maquinaria | III | C | MENOR | - Patrón calificado | ODG | III | D | DESPREC |
|  |  |  |  |  | - Cumplimiento de RIPA entre embarcaciones | PATRÓN |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - RHIB con mantenimiento al día | OCE |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Chequeo previo de los RHIB por parte dotaciones | PATRÓN |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - RHIBs no aproximarán a menos de 100 yds de otras embarcaciones | PATRÓN |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Comunicaciones permanentes Buques-RHIB | ODG / PATRÓN |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Disponibilidad segundo RHIB | OCE |  |  |  |

| SUPERVISIÓN | SEGUNDO COMANDANTE | XXXXX |
| --- | --- | --- |
|  | OFOPER | XXXXX |
| EVALUACIÓN FINAL | MENOR |  |

| VALIDACIÓN | ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
|  | PWO (A) | OFOPER | COMANDANTE |
| FECHA | XXXXX | XXXXX | XXXXX |

| SEVERIDAD |  |  |  |  | PROBABILIDAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL | PERSONAL | SEVERIDAD |  |  | MUY PROBABLE (A) | PROBABLE (B) | POSIBLE (C) | IMPROBABLE (D) |
| Pérdida Material | Muerte | CATASTRÓFICA | I |  | CRÍTICO | CRÍTICO | SERIO | MODERADO |
| Daño Grave | Lesiones Graves | GRAVE | II |  | CRÍTICO | SERIO | MODERADO | MENOR |
| Daño Considerable | Lesiones Leves | TOLERABLE | III |  | SERIO | MODERADO | MENOR | DESPRECIABLE |
| Daño Menor | Mínimo Riesgo | MÍNIMA | IV |  | MODERADO | MENOR | DESPRECIABLE | DESPRECIABLE |

1. Identificar Peligros               2. Evaluar Peligros               3. Tomar Decisión               4. Implementar Controles               5. Supervisar