NÁUTICA

Control de la última clase

FECHA: 15/05/2020

NOMBRE:____________________________________  CURSO:____________

- ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir un cabo para un trabajo seguro?

a.- Resistencia uniforme con superficie lisa y regular.

b.- De bajo costo y desechable

c.- Flexibilidad de acuerdo al uso y durabilidad

d.-  a y b

e.- a y c

- Las jarcias sintéticas más comunes son:

  - Poliamida y polipropileno

  - Poliéster y polietileno

  - Cáñamo y manila

  - a y b

  - a y c

- Algunas de las consideraciones a tener con el cuidado de la jarcia son:

  - Esfuerzos cercanos a ruptura debilita resistencia.

  - Evitar roce en superficie rugosas o aristas agudas. Precintar espías.

  - Esfuerzos cercanos a ruptura debilita resistencia.

  - Evitar las cocas. Aclara tiras. Sacar el descuello

  - Todas son correctas

- El armado de una jarcia de alambres, consiste de los siguientes elementos:

  - Filásticas, cordones y cabo.

  - Hebras, cordones y cabo

  - Hebras, torones y cabo

  - Fibras, cordones y cabo

  - Ninguna de las anteriores

- Las reglas elementales que debe aprender un marino, antes de manipular un cabo son:

  - Saber hacer los nudos más comunes, falcacear los chicotes de un cabo, seguridad de las herramientas y no ubicarse en lugares peligrosos.

  - Saber adujar un cabo, hacer los nudos más comunes, seguridad de las herramientas y no ubicarse en lugares peligrosos.

  - Saber adujar un cabo, falcacear los chicotes de un cabo, tener un cuchillo marinero y seguridad de las herramientas.

  - Tener un cuchillo marinero, seguridad de las herramientas, falcacear los chicotes de un cabo y no ubicarse en lugares peligrosos.

  - Ninguna de las anteriores

- La posición segura del personal que está trabajando con una espía en un molinete es:

  - No ubicarse en el área de maniobra.

  - En la proyección de la dirección de trabajo de la espía.

  - No menos de 2 metros del molinete

  - Todas las anteriores

  - Ninguna de las anteriores

- Los cabos que han sido expuestos a trabajos de tensión por períodos prolongados deben ser:

  - Retirados del lugar y enrollarlo en carrete

  - Retirados del lugar y adujados.

  - Dejarlos en cubierta un tiempo prudente para que recupere su longitud y después enrollarlo en carrete

  - Dejarlos estibados en el pañol de maniobras

  - Efectuar una aduja de presentación en cubierta

- Una espía que se toman vueltas en un molinete para un trabajo de espías, debe tener:

  - Entre 6 y 8 vueltas.

  - Entre 1 y 3 vueltas.

  - Más de 7 vueltas

  - Entre 5 y 7 vueltas

  - Ninguna de las anteriores

- El firme de un cabo es:

  - Falcacear un chicote

  - Un nudo

  - Uno de los chicotes amarrado o sujeto a algo.

  - Forma de adujar un cabo

  - Ninguna de las anteriores

- La jarcia se clasifica en:

  - Jarcia fija y jarcia muerta

  - Jarcia firme y jarcia de labor

  - Jarcia de trabajo y jarcia fija

  - Jarcia muerta y jarcia de labor

  - Ninguna de las anteriores.