leyes de kirchoff: https://www.youtube.com/watch?v=Ni37_i656RI

asignar Z1				asignar Z2

METODO DE LAS CORRIENTES DE MALLA DE KIRCHOFF

800Z1 + 800(Z1 – Z2) +1000Z1 -8 = 0	1000Z2 + 12 + 600Z2 + 800(Z2 –Z1)= 0

2600Z1 -800Z2 = 8				-800Z1 + 2400Z2 = -12

Z1 = 4,44 A/ AMP / AMPERES		Z2 = - 7,5 *10^-3 / 7,5 mA /  7,5 mili Amperes

Voltaje en la resistencia 800 ohms de la malla 1 = V = I*R = 800 *Z1 = 800* 4,44 = 3,552 volts

Voltaje en la resistencia 600 ohms de la malla 2 = (600*7,5)/1000 =  4,5 volts

Voltaje de la resistencia compartida =  800(4,44 + 0,0075) = 3,558 volts

800(-0,0075-4,44) = - 3,558 volts