TAREA DE NÁUTICA

1

1

2

2

El velero

A

A

B

B

INSTRUCCIONES: Seleccionar la alternativa que Ud. crea la correcta justificándola.

SITUACIÓN: Ud. tiene que navegar en un velero con vela mayor y foque, del punto A al punto B. El viento inicial con el que empieza la navegación es la flecha 1. A mitad del trayecto el viento rola en la dirección de la flecha 2.

1.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 1?

a.- Ceñida

b.- Popa

c.- Cuadra o través - El velero parte desde el punto A hacia el punto B. Teniendo en cuenta este desplazamiento, el viento 1 incidiría perpendicularmente en el velero (80°-110°), es por esto que corresponde a una navegación a la cuadra o través.

d.- Aleta o a un largo

2.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 2?

a.- Ceñida  -  Durante el desplazamiento del velero el viento 1 rola en dirección al viento 2, en este momento la embarcación recibe el viento desde el cuadrante frontal (30°-80°)

b.- Aproado

c.- Cuadra o través

d.- Aleta o a un largo

1

2

3

3.- ¿Cómo sería la trayectoria del velero desde el punto A al B?

a.- La trayectoria 1 inicialmente y después la trayectoria 3

b.- Sólo la trayectoria 1

c.- La trayectoria 3 inicialmente y después la 2.

d.- La trayectoria 1 inicialmente y después la 2.

El velero comienza en el punto A, desde allí comienza a navegar con viento a la cuadra o través, es decir a la amura de estribor, esto debido a que comienza a recibir el viento perpendicularmente al plano longitudinal de la embarcación, desde aquí se desplaza diagonalmente, sin tener la proa direccionada directamente hacia el punto B. Luego al rolar, la embarcación comienza recibir el viento en su cuadrante frontal, lo que corresponde a una navegación ceñida, con esto su desplazamiento cambia de ser diagonal a zigzag para evitar que navegue aproado y de esta forma se detenga sin llegar al punto B.