TAREA DE NÁUTICA

1

1

2

2

El velero

A

A

B

B

INSTRUCCIONES: Seleccionar la alternativa que Ud. crea la correcta justificándola.

SITUACIÓN: Ud. tiene que navegar en un velero con vela mayor y foque, del punto A al punto B. El viento inicial con el que empieza la navegación es la flecha 1. A mitad del trayecto el viento rola en la dirección de la flecha 2.

1.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 1?

a.- Ceñida

b.- Popa

c.- Cuadra o través

d.- Aleta o a un largo

R: es a la cuadra, ya que el sentido del viento, al pasar el velero, irá directamente a la cuadra del este, puesto que, al llegar hasta donde está presente la flecha 1, se formará un Angulo de 90° aproximadamente (la navegación a  la cuadra va entre los 80°y 110°) entre el viento y la cuadra del buque, cosa que le permitiría navegar.

1

2

3

2.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 2?

a.- Ceñida

b.- Aproado

c.- Cuadra o través

d.- Aleta o a un largo

R: ya que, al llegar al frente de la flecha número 2, el viento golpeará a la proa del velero( entre los 30° por cada banda aproximadamente), lo que evita que este navegue, siendo una alternativa posible ir ciñendo apretado tomando un movimiento del tipo zigzag, arribando a unos 30° hacía una banda para darle arrancada al velero

3.- ¿Cómo sería la trayectoria del velero desde el punto A al B?

a.- La trayectoria 1 inicialmente y después la trayectoria 3

b.- Sólo la trayectoria 1

c.- La trayectoria 3 inicialmente y después la 2.

d.- La trayectoria 1 inicialmente y después la 2.

R: sería la trayectoria 1 a inicio y posteriormente la 2 ya que en el viento 1 si se puede navegar a una velocidad aceptable en forma recta, y en el viento 2 se representaría de forma más efectiva con la trayectoria 2,  ya que para poder avanzar tendrá que arribar a una de sus bandas para poder recibir de forma efectiva el viento y no estancarse, siendo la trayectoria 2 el método usado por los veleros,  puesto que sería muy difícil navegar a un tipo de zigzag como el que se muestra en la trayectoria 3.