Cadete: Mauricio Trujillo Morales; 010; 1°D

TAREA DE NÁUTICA

1

2

El velero

A

B

INSTRUCCIONES: Seleccionar la alternativa que Ud. crea la correcta justificándola.

SITUACIÓN :Ud. tiene que navegar en un velero con vela mayor y foque, del punto A al punto B. El viento inicial con el que empieza la navegación es la flecha 1. A mitad del trayecto el viento rola en la dirección de la flecha 2.

1.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 1?

a.- Ceñida

b.- Popa

c.- Cuadra o través (El rumbo del viento es por la cuadra “  ya que este es percibido por el costado de babor del velero entre 80° y 110° de él)

d.- Aleta o a un largo

2.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 2?

1

2

3

a.- Ceñida

b.- Aproado (El rumbo del viento es aproado debido a que impacta                                                                                                                    directamente por la proa de la navegación del  velero, esta no podrá                                                  avanzar, y para poder dar avante debe navegar en ceñida apretada.

c.- Cuadra o través

d.- Aleta o a un largo

3.- ¿C cómo sería la trayectoria del velero desde el punto A al B?

a.- La trayectoria 1 inicialmente y después la trayectoria 3

b.- Sólo la trayectoria 1

c.- La trayectoria 3 inicialmente y después la 2.

d.- La trayectoria 1 inicialmente y después la 2.  Al recibir el viento por la cuadra de la embarcación esta seguirá por su track en línea recta como se ve en la imagen 1, después del  cambio del rumbo del viento no podrá navegar de forma recta a su destino por lo que el velero deberá navegar en ceñida apretada y arribar la embarcación en 30°, navegando en Zig-Zag como se observa en la imagen 2