RESPUESTAS LABORATORIO

- Peso del modelo sin equipamiento de inclinación: 10.540k

- Mida el peso de la plomada completa (péndulo completo) y determine centro de gravedad antes de instalar.

Mida la distancia de la quilla del modelo a la cubierta principal y súmele la distancia al cg del péndulo.

Registre el peso y centro de gravedad.

Peso plomada completa: 50 g

D quilla a cubierta principal: 17,5m

D quilla a CG: 14,5 cm

Peso clinometro: 92gr

17,5-14,5: 32,0

cg: 32cm

largo cuerda: 8,8 cm

¡IMPORTANTE! Conocer la altura del centro de gravedad de los pesos y registrar respectivos kg antes de colocar el modelo en el estanque.

Pesos:50g  ; 2cm   , 1 cm   centro de gravedad.

- Complete la siguiente tabla:

| Desplazamiento en condición liviana | 10,540 kg |
| --- | --- |
| Peso de las pesas de inclinación | 50g c/u = 200g total |
| Peso de péndulo | 92 gr |
| Desplazamiento en condición de inclinación | 10,832 kg |

10,540 – 292 = 832

- Con el modelo en condición de inclinación, proceder a llenar la siguiente tabla.

- Con cuidado mueva los 4 pesos para completar la tabla siguiente:

100 g                  10 cm                  1000 g * cm          2,1 cm eb                 13°

100 g                -10cm                   -1000 g*cm         2,4 cm bb                   15°

200 g               10 cm                   2000 g * cm        3 cm eb                        19°

150 g                 10 cm                   1500 g * cm        2,7 cm  eb                   17°

50 g                    10 cm                    500 g * cm         1,6 cm eb                  10°

0 g                       0 cm                     0 g * cm                 0 cm                            0°

50 g                    -10 cm                   -500 g * cm         1,8 cm bb                   11°

200 g                  -10cm                 -2000 g *cm       3 cm bb                    19°

150 g                  -10cm                 -1500 g *cm      2,7 cm bb                     17°

- Utilizando planilla Excel grafique sus resultados del experimento.

Respuesta en el Excel adjunto

- ¿Cuál es la ventaja de usar la “línea de mejor ajuste” para múltiples puntos de datos?

Que al trazar la recta se obtiene un promedio de los puntos y luego obtener el ángulo respecto al eje x

- Complete el diagrama:

∢=tan-1GG1GM

∆B

Fb

G1

B1

- Calcular la Altura Metacéntrica del modelo en su posición inclinada (GM)

Calado medio proa bb 7,5 cm  calado medio proa= 7,55 cm

Calado medio proa eb 7,6 cm  (“””””)

Calado medio popa bb 8 cm  calado medio popa: 8 cm

Calado medio popa eb 8 cm  (“””””””)

Calado medio buque = 7,775 cm  7,775/2,5 = 3,11 inclinación.

3,11*0,41 incl  1,025 cm = km

- Calcular KG inclinado. Asegúrese de escribir la ecuación utilizada.

KMinclinado=KM-GMinclinado

- Corregir el KG inclinado, después de quitar del equipamiento del experimento de inclinación (pesos y péndulo para este caso)

¿Por qué esto es necesario? Para que el buque vuelva a estar en su condición normal (adrizado)

- Escribir la ecuación utilizada y calcule el KG

KGliviano=KGinclinado×∆inclinado-KGwt×Wwt∆inclinado-Wwt

KGliviano=____×10832-0,185×0,210832-0,2

- ¿Es este valor de KG un valor que representa el CG del modelo para esta condición? __________________ ¿Por qué? ________________________________