Pregunta 1

- Fh= Soporte hidrostático

Fh= V * Densidad * Gravedad

Fh = 25m3 * 1025 kg/m3 * 9,8 m/s2

Fh= 251,125 N

- También experimenta soporte hidrostático.

- Desplazamiento = soporte hidrostático +soporte hidrodinámico

40 Ton = 251,125N + soporte hidrodinámico

40 Ton – 251,125N = soporte Hidrodinámico

392,400 N – 251,125N= soporte Hidrodinámico

Soporte hidrodinámico= 141,275 N

- Reducir la velocidad 5 nudos no implica mucho cambio, pero aun así el volumen sumergido aumentaría.

Pregunta 2

- 108 * 30= 3240LT = 3291,9Ton

- 22 ft = 6,7 m

- 44 * 0,2 = 8,8 ft = 2,7 m

- 158 * 0,2 = 31,6 LT/IN =

- 158 * 0,2  LT/ IN = 31,6  LT / IN = 1611,6 Ton/m

- 3291,99 Ton / 1,025 Ton / m3= 3210,8 m3= 113360ft3

- 164 * 0,2 LT/ ft = 32,8 LT / IN = 1672 Ton/m este aumenta, ya que, al haber mayor calado también aumenta el volumen sumergido de la embarcación.

Pregunta 3

- 36,6m * 7,6m * 0,84m= 233,7m3 = V de carga

Peso de carga máxima= 233,7m3 * 1,025 Ton/m3

Pmáx = 239,5 Ton

- 36,6m * 7,6m * 0,64m = 178m3

Peso máx= 178m3 * 1,025 Ton/m3 = 182,47 Ton

- 36,6m * 7,6m * 1,5m = 417,24m3

417,24m3 * 1,025 Ton/m3 = 427,671Ton

Volumen sumergido agua dulce= 427,671Ton / 1,000 Ton/m3 = 427,671 m3

427,671m3/36,6m*7,6m= 1,5375

Calado en agua dulce = 1,5375m

Por lo tanto, el buque no se alcanza a varar en agua dulce.

Pregunta 1

65% = 393,25 LT

KGf= KG(0) * Desplazamiento(0) - KG combustible*W combustible consumido/desplazamiento (0) *Wcombustible consumido

KGf= 18,7 ft * 4020 LT – 5 ft * 393,25 LT / 4020 LT – 393,25 LT

KGf= 20,19 ft

Pregunta 2

- KGf = 5,5m * 3150 Ton + 9m * 25,4 Ton / 3150 Ton + 25,4 Ton

KGf= 5,53 m

G1G2= W*d/desplazamiento

G1G2= 25,3 Ton * 2,5 m / 3150 Ton + 25,4 Ton = 0,02 m

G2- 0 = 0,02m

G2 = 0,02 m

- La condición de estabilidad positiva

(teta)= arctan (1,5/5,53)

(teta) = 15,2° de escora Hacia la banda de estribor

- El lastre se debería instalar a 0,02 m de la línea de crujía hacia la banda de babor a una altura de 2 metros sobre la quilla.

Pregunta 3

- Tg(teta) = GG / GM0 = d * Wh/ desplazamiento * GM0

GM0= d * W/ desplazamiento*tg (teta)

- Con este se determina la altura metacéntrica y el valor de la posición vertical del centro de gravedad.

- El buque debe estar adrizado, al igual que su desplazamiento debe ser en estado de buque vacío, además de condiciones ambientales optimas.

Pregunta 1

- Rango de estabilidad= 90° de escora

Angulo de desvanecimiento de la estabilidad= 85°

Máximo brazo de adrizamiento y Angulo de escora al cual ocurre= 60°de escora

Altura metacéntrica aproximada. GM= 1,5 m

- Es el trabajo que se realiza de forma estática haciendo escorar la nave a través de rango de estabilidad hasta lograr su volcamiento.

GM>0= esto quiere decir que el buque se encuentra en condiciones de estabilidad positiva y en caso de alguna escora este puede volver a adrizarse.

GM=0 el buque se escora y no vuelve a adrizarse porque no tiene momento adrizante.

GM<0= esto quiere decir que hay inestabilidad en el buque y puede volcarse fácilmente debido a una inclinación excesiva.

- La escora permanente es cuando se encuentra inclinado debido a fuerzas dentro de el mismo, como las cargas que lleva y se produce de manera natural, y la estabilidad negativa es cuando el centro de gravedad se encuentra por encima del metacentro y cualquier perturbación externa puede hacer que este se de vuelta de campana.