Tarea 1 de sistemas de propulsión

Juan Pablo Ruiz

3 Litoral

Sistema de ingeniería

22/07/2025

Optimización uso combustible Armada Británica

El texto se trata de las estrategias implementadas por la Armada Británica para reducir u optimizar el uso de combustible en sus buques. A través de revestimientos antiincrustantes de, mejoras hidrodinámicas y el control del desplazamiento, donde se buscará constantemente minimizar la resistencia del avance para reducir el consumo de combustible lo máximo posible. Por último, se menciona como monitorean buques para detectar pérdida de eficiencia y analizan resultados obtenidos en diferentes pruebas.

La necesidad de optimizar el uso de combustible en la Armada Británica surgió de la búsqueda de eficiencia operativa o combate, reducir el costo económico por el constante aumento del precio del combustible y ponerse a la altura con las exigencias medioambientales, por lo anterior se priorizo la mejora del rendimiento energético de sus buques, sobretodo de los que operar por largos periodos de tiempo sin acceso a mantenimiento constantemente. También la acumulación de incrustaciones marinas en la obra viva provocando un aumento de resistencia de avance lo que percuta en un aumento de combustible.

Las medidas optadas para disminuir el consumo de combustibles fueron el revestimiento de antiincrustantes de silicona, gracias a esto se permitió reducir los organismos marinos que se pegaban al casco, monitoreo constantes del casco mediante sensores que detectan la resistencia extra, recubrimientos a las hélices e instalaciones de aletas en popa que mejoran la hidrodinámica y por último el control del desplazamiento del asiento, ya que se detectó que carga mal distribuida afecta directamente el consumo.

Me llamo la atención principalmente la mentalidad futurista e inteligente que tuvo la Armada Británica al desarrollar tecnología no contaminante en los revestimientos remplazando pinturas tóxicas sin perder rendimiento, el hecho de que, al navegar a cierta velocidad, sin necesidad de utilizar buzos que bajaran y de manera manual limpiaran el casco se desprendan los organismos marinos es un enfoque altamente inteligente y práctico.

En el caso de Chile, si bien no cuenta con el mismo poder adquisitivo, nuestra armada enfrenta problemas similares como: restricciones medioambientes crecientes principalmente en canales australes y la Antártica y largas navegaciones que generan incrustaciones.

Las medidas que propongo son el uso de revestimientos antiicrustantes de silicona, ya que estos productos ya están disponibles comercialmente, política de reducción de carga innecesaria al eliminar el peso no esencial podría mejorar el desempeño y la instalación de aletas en popa, debido a su bajo costo y rendimiento.