#### REFERENCIAS

- Standing Orders RNLN.

- BR 2170 (vol. 1) Ship NBCD manual V. 2011.

- MEUS, Ejercicios Control de Averías, R05 “Ejercicio de Incendio Sala de Máquinas en Puerto (HF3).”

- MEUS, Ejercicios Control de Averías, R09 “Ejercicio de Incendio Sala de Máquinas en la Mar (F4).”

#### OBJETIVOS

- Organizar al Buque para atacar en forma rápida y eficiente incendios de alta carga térmica en puerto y en la mar.

- Estandarizar procedimientos del Grupo Principal, Partidas de Contención, Apoyos  y Team de Mando y Control para enfrentar incendios en espacios de máquinas.

#### INFORMACIONES

- Los espacios de máquinas representan un gran peligro en el caso que en ellos se desencadene un incendio y este no logre ser extinguido con las primeras acciones.

- De acuerdo a experiencias obtenidas en Incendios tanto en Unidades Nacionales como extranjeras, se hace indispensable tener una organización clara y delimitada para atacar siniestros de alta carga térmica; definiéndose como tales, todos aquellos que ocurran en espacios de máquinas, que para el caso de las Unidades Tipo “M”, quedan delimitados a: Sala de Máquinas Proa (VMK), Sala de Máquinas Popa (AMK) y Sala Diesel Generadores (DGK).

#### RESPONSABILIDADES

Quienes se señalan, asumirán las siguientes tareas:

- XO:

Será responsabilidad del Segundo Comandante verificar la actualización y correcta ejecución de este Procedimiento.

- DMEO:

# Será el responsable de presentar periódicamente, al 2º Comandante, las actualizaciones correspondientes a la presente SOP, ya sea por cambios en el personal que la componen o por modificaciones que CENTARM determine para el correcto ataque de este tipo de emergencias.

- Oficiales de Guardia en Puerto / DCO:

# Debido a gran magnitud de daños que puedan genera en la unidad y los recursos comprometidos en el ataque a este tipo de emergencias, los Oficiales de Guardia de Puerto / DCO deberán tomar conocimiento de este plan, entrenando permanentemente a sus guardias o SSEP, según corresponda, objeto lograr un óptimo nivel de preparación para enfrentar un incendio de este tipo.

#### EJECUCIÓN

| PRIMERA FASE: ATAQUE CONTINUO Y AGRESIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | ACCIÓN | EJECUTA | OK |
| 1 | REALICE LVA (Loud Vocal Alarm) y CAA (Continuous and Agressive Attack) - DAR NOVEDADES AL RELEVO (PAI). - DAR NOVEDADES AL JEFE DE ESCENA. DIRÍJASE ESCOLTADO AL HQ1 Y DE NOVEDADES AL OOD/DCO - QUÉ SE QUEMA, CLASE DE INCENDIO, PUERTA ABIERTA/CERRADA. - PERSONAL HERIDO Y/O ATRAPADO. - ACCIONES REALIZADAS Y ELEMENTOS UTILIZADOS. DIRÍJASE ESCOLTADO A LA ENFERMERÍA (Por personal designado por OOD/DCO según corresponda) | Personal que descubre siniestro PAI CO2-AFFF |  |
| 2 | EL GUARDIA TC DEBE INFORMAR LA ALARMA POR 1MC (2 VECES): ALARMA DE HUMO (x3) ACTIVACIÓN DE SENSOR DE HUMO EN SALA MÁQUINAS PROA, DPTO 3L15. PAI INVESTIGAR Y REPORTAR a la HQ1. RIESGO ELÉCTRICO EN EL DEPARTAMENTO. | OPERADOR TC |  |
| 3 | ACCIONES A EFECTUAR - CONTROLAR LA HORA DE INICIO DE LA EMERGENCIA. - EFECTUAR CRASH STOP DE VENTILACIÓN E INFORMAR - DEJAR F/S LOS COMPRESORES DE AIRE DE ALTA PRESIÓN. (Departamento listo para efectuar primer disparo de halón) | OPERADOR TC |  |
| 4 | VERIFIQUE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA EN BUSCA DE FOCOS DE HUMO. (Si al cabo de 2 minutos de la alarma de humo no se recibe información, dé la alarma de incendio por 1 MC) EMERGENCIA (x3) INCENDIO (x3) LUGAR AMAGADO SALA MÁQUINAS PROA, DEPARTAMENTO 3L15. SSEP CUBRIR SUS PUESTOS. JEFE DE ESCENA PREPARAR 1ER DISPARO DE HALÓN Y DESCARGA DE FOAM A LA SENTINA (x2) - CRASH STOP EFECTUADO. - PARTIDA DE SERVICIO, PARTIDA DE PROA. - GRUPO CONTENCIÓN FORMA EN TALLER ELÉCTRICO. - DISPONIBLES FORMAN EN HANGAR. - BA CHARGE SE ESTABLECEN EN PARTIDA DE PROA. BA DUMP SE ESTABLECE EN HANGAR. - FOAM DUMP SE ESTABLECE HANGAR. | OPERADOR TC |  |
| 4 | (Se dirige al lobby de acceso máquina de popa (AMK) y retira las Kill cards (04 NR) correspondientes a máquina de proa (VMK)) - EJECUTA AISLAMIENTOS PRIORIZANDO AL INT. DEL DPTO AMAGADO. (Una vez seccionado el cto de aire de alta P° se dirige al pasillo 3H10) - ACCIONAR VÁLVULA BLOW OFF DE AIRE DE ALTA 1611M23 | AISLAMIENTO MECÁNICO |  |
| 4 | (Al llegar a la HQ1, recibe novedades del IDG y toma el control) - VERIFICAR QUE LA ALARMA HAYA SIDO DADA DE MANERA CORRECTA EMERGENCIA (x3) INCENDIO (x3) LUGAR AMAGADO SALA MÁQUINAS PROA, DEPARTAMENTO 3L15. SSEP CUBRIR SUS PUESTOS. JEFE DE ESCENA AUTORIZADO A EFECTUAR 1ER DISPARO DE HALÓN Y DESCARGA DE FOAM A LA SENTINA (x2) - CRASH STOP EFECTUADO. ALTO RIESGO ELECTRICO EN EL DEPARTAMENTO, PROHIBIDO ATACAR CON AGUA. - PARTIDA DE SERVICIO, PARTIDA DE PROA. - GRUPO CONTENCIÓN FORMA EN TALLER ELÉCTRICO. PRIORIDAD DE CONTENCIÓN CARA SUPERIOR. - DISPONIBLES FORMAN HANGAR. - BA CHARGE SE ESTABLECEN EN PARTIDA DE POPA. - BA DUMP Y FOAM DUMP SE ESTABLECE EN HANGAR. - RUTA PARA LA PARTIDA DE ATAQUE……….... ACTIVAR TMS. | DCO |  |
|  | VERIFIQUE - PRESIÓN DE RAMAL DE INCENDIO. - ESTABLEZCA COMUNICACIONES CON I/C FCP Y CONFIRME FCP. - CONFIRME SOTI, LÍMITES DE HUMO, PUERTA ABIERTA/CERRADA. | DCO |  |
|  | RECIBIR REPORTE DEL ROVING Y ASIGNARLE TAREAS. - APOYAR EN ACLARAR CUBIERTAS INFERIORES. - INCENDIO SE GANA / SE PIERDE. - QUIEN DESCUBRIÓ EL INCIDENTE O ESCOLTARLO A LA ENFERMERÍA. - CUMPLIR CONDICIÓN DE ESTANQUEIDAD Z-A - PARTE DE LOS DISPONIBLES | DCO |  |
|  | (Al escuchar la alarma se dirige al lugar siniestrado anunciando su presencia a viva voz al personal en la SOTI y toma el control de las acciones para combatir el incendio, ubicando el FCP lo más cercano a la SOTI como sea posible) INTERROGA A LA PERSONA QUE DESCUBRE EL INCENDIO - ¿LUGAR DEL INCIDENTE? - ¿QUÉ SE QUEMA? - ¿QUIÉN ATACA Y CON QUÉ? - ¿HAY ALGÚN HERIDO O PELIGRO EN EL DEPARTAMENTO? - ¿EFECTUÓ ALGÚN AISLAMIENTO? - ¿NECESITA PRIMEROS AUXILIOS? (Si la persona que descubre el incendio pertenece al grupo principal, el I/C FCP debe informar a la HQ1 de esta situación). | I/C FCP |  |
|  | SITREP DE QUIEN DESCUBRE EL INCIDENTE: - ¿LUGAR DEL INCIDENTE? ¿QUÉ SE QUEMA? - ¿QUIÉN ATACA Y CON QUÉ? - ¿HAY ALGÚN HERIDO O PELIGRO EN EL DEPARTAMENTO? - ¿EFECTUÓ ALGÚN AISLAMIENTO? - ¿NECESITA PRIMEROS AUXILIOS? | ROVER |  |
| 6 | EJECUTE EL PRIMER DISPARO DE HALÓN CON LA VENIA DEL DCO - PERSONAL AL INTERIOR DE LA MAQUINA TIENE 60 SEG PARA ACLARAR. - SOLO PUEDE PERMANECER PERSONAL CON QUIPO BA. - DEJAR EL HALÓN ACTUAR 5 MINUTOS. DESCARGUE FOAM A LA SENTINA POR 1’ 30’’ CON LA VENIA DEL DCO | I/C FCP |  |
|  | DIRIJA LAS SIGUIENTES ACCIONES: - CONSIDERE EL USO DE SHIP PROTECTOR. - CONSIDERE EL USO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO FIJOS. - DIRIJA EL TRABAJO DE LA PAI Y LA PA. - VERIFIQUE LA NECESIDAD DE PERSONAL DE APOYO SI ES REQUERIDO. - EVALÚE NUEVOS LÍMITES DE HUMO. - VERIFIQUE EL CORRECTO ARMADO DE MANGUERAS. - INFORME CAMBIO DE LOS LÍMITES DE HUMO Y LÍMITES FUTURO. • Si el incendio no es extinguido en el CAA pida la venia a la HQ1 para lanzar el primer golpe de halón (dentro de los primeros 5 minutos). • Si el incendio es considerado extinguido deje guardia de reignición y aclare el humo en coordinación con el HQ1. *En estado 5 llevar a la SOTI llave maestra y napoleón. | I/C FCP |  |
| 7 | • Jefe de Contención se establece en Taller Eléctrico • Lleva 01 equipo de comunicaciones VHF para mantener línea de flujo de información con OOD/DCO y obtenga prioridades. • Prueba comunicaciones con OOD/DCO en canal VHF acordado. • Dé briefing y designe contenedores, considere uso de equipo de respiración y controlador. • Distribuye tarjetas de contención primaria, secundaria y terciaria de Sala de Máquinas Proa (VMK). • Reportar al OOD/DCO avance. | I/C CONTENCIÓN |  |
| 8 | • Entregar a I/C FCP napoleón y llave maestra. | KEYS (LLAVES SSEP) |  |
| 9 | • Pasar a poder de a bordo, o realizar el cambio de generadores que corresponda, para mantener la maquinaria E/S, lo más alejada posible del departamento Sala Máquinas Proa (VMK) (mímico 19). Después del traspaso de carga tripear generadores. • Si las turbinas se encuentran en servicio, efectuar cambio de configuración, posteriormente tripear ambas turbinas (Previa autorización IBC). • Efectuar aislamiento eléctrico primario el sector amagado (grupos eléctricos 05,23 y 26) e informar aislamiento efectuado mediante procedimiento flash al OOD/DCO. • Poner E/S la bomba de Incendio N°3, manteniendo permanentemente el control de la presión de HPSW (mímico 63). • Establecer condición Z/A, objeto monitorear el cierre de puertas y escotillas necesarias para confinar el departamento monitoreando límites de humo. • Detener compresores de alta y baja presión. • Seccionar circuito de aire de alta presión. • Dejar fuera de servicio purificador de petróleo. • Dejar fuera de servicio bombas booster de combustible turbinas. • Verificar Kill card efectuada completamente en mímicos 80, 82, 84 y 85. | IDG/OPERADOR TC MEOOW/DCO (L)/PROPMAN/IBC |  |
| 11 | Diríjase al FCP y evalúe la necesidad de pasar a EMERMAR | COMMAND ROVER |  |
| 12 | • Verifique la efectividad del primer golpe de halón. • Informe al I/C FCP. | PAI BA |  |
| 13 | En caso de ser necesario enviar personal BA, el cual debe ser controlado, a verificar correcta activación del banco de halón. | I/C FCP/OOD/DCO |  |
| SEGUNDA FASE: CONTENCIÓN |  |  |  |
| N° | ACCION | EJECUTA | OK |
| 14 | • Distribuye a personal (PAI y PARTIDA DE ATAQUE) bajo el cargo del I/C de CONTENCIÓN, objeto apoyar con las funciones de contención. • OOD releve al personal que efectúa contención con personal disponible de la unidad o personal de ayuda auxilio al exterior. | I/C FCP/OOD |  |
| 15 | Verificar estado avance aislamientos primarios según prioridad: • Aislamiento mecánico de Ventilación. • Aislamiento mecánico. • Aislamiento eléctrico. | IDG/OOD/DCO |  |
| 16 | Verificar Kill Card efectuada completamente (mímico 80, 82, 84 y 85). | OPERADOR TC |  |
| 17 | Informar al ODG cuando se cumplan condiciones para efectuar 2º disparo de Halón: • Incendio Puerta cerrada (sin personal dentro del Departamento). • Crash Stop Efectuado. • Aislamiento Eléctrico, Mecánico y Mecánico de Ventilación Primario efectuado. | IDG |  |
| 18 | Kill Cards de Ronda de aislamientos primarios en Sala máquinas Proa Efectuado, entrega información FLASH a TC. | AISLAMIENTO MECÁNICO |  |
| 19 | Una vez que departamento se confirme aislado con IDG, ordenar la operación del 2º disparo de Halón. Verificar: • Aislamientos Fase 1 efectuados. • Crash Stop efectuado (nuevo). • No hay personal dentro del Departamento | OOD/DCO |  |
| 20 | Designar 01 persona para que por intervalos de 5 minutos abra válvulas de enfriamiento escaleras de emergencia y acceso a la VMK por un lapso de 1 minuto, Manteniendo este procedimiento hasta que el incendio sea extinguido. | I/C FCP |  |
| 21 | Sitrep por 1MC: “I/C FCP autorizado a efectuar 2º disparo de halón.” | OOD/DCO |  |
| 22 | Al escuchar por 1MC la orden desde la HQ1: “Jefe de Escena, activar segundo disparo de Halón”, ordena activar segundo disparo de Halón verificando vaciado de cilindros con personal usando EDBA si es necesario. | I/C FCP |  |
| 23 | Verificar estado de avance de la contención considerando: • Primera prioridad (tarjetas color rojo), antes de los 3 [min]. • Segunda prioridad (tarjetas color amarillo), antes de los 10 [min]. • Tercera prioridad (tarjetas color verde) antes de los 30 [min]. Informe al OOD/DCO estado de la contención (INCENDIO CONTENIDO). | I/C CONTENCIÓN |  |
| 24 | Realiza seguimiento de Temperatura en todas las caras (TMS) con termómetros magnéticos y/o termómetro láser e informa al HQ1. | RONDA TMS/ I/C CONTENCIÓN |  |
| 25 | En caso de ser necesario enviar personal BA, el cual debe ser controlado, a verificar correcta activación del banco de halón (a requerimiento del I/C FCP). | I/C FCP/OOD/DCO |  |
| 26 | Debe optimizar el uso de los equipos BA y el personal disponible. Cuando pide disponibles informar: ¿Cuántos necesito? - ¿Para qué? ¿Dónde y a quien se presentan? ¿Con que tenida deben acudir? | I/C CONTENCIÓN |  |
| 27 | Una vez que Jefe Contención informa que se encuentran contenidas la totalidad de las caras del Departamento amagado: Sitrep por 1MC: “Incendio Contenido” ____:___ horas, siguiente personal presentarse en TC para briefing Logístico: IDG, I/C FCP, Sargento Seguridad o Rover, Jefe Contención, Personal de Sanidad. | OOD/DCO |  |
| 28 | Al recibir reporte de ronda TMS de que Tº de los mamparos han presentado tres descensos consecutivos y se encuentran bajo los (60º [C] dentro del Departamento). Sitrep por 1MC: “TMS indica que incendio ha sido extinguido, nueva prioridad es preparar la reentrada.” | I/C CONTENCION |  |
| 29 | Reponga ventilación y aclarar el humo en sectores no involucrados. | PROPMAN/OOD/DCO |  |
| SEGUNDA FASE: EMERMAR |  |  |  |
| N° | ACCION | EJECUTA | OK |
| TERCERA FASE PREPARACIÓN DE LA REENTRADA |  |  |  |
| N° | ACCION | EJECUTA | OK |
| 30 | Direccionar Ruta primaria de ataque: • 05 paños de manguera de para línea de ataque con pitón de FOAM, tomado del grifo de la posta de incendio N° 3 (FOAM DUMP). • 05 paños de mangueras para línea de pantalla tomados desde grifo posta de incendio N° 1. • 01 paño de manguera para SHIP PROTECTOR tomado desde grifo acceso cocina. | I/C FCP |  |
| 31 | Direccionar Ruta secundaria de ataque: • 05 paños de manguera de para línea de ataque con pitón de FOAM, tomado del grifo de la partida de control de averías de proa (FOAM DUMP). • 04 paños de mangueras para línea de pantalla tomados desde grifo pasillo 2H20. • 01 paño de manguera para SHIP PROTECTOR tomado desde grifo acceso cocina. | I/C FCP |  |
| 32 | Personal disponible despliegue material CRA para la contención, direccionado por I/C CONTENCIÓN: • Hose reel acceso cocina para contención superior. • Paños de mangueras para contención bandas BB. / EB. • Hose reel pasillo 2H20 para contención proa cubierta H. • Hose reel pasillo 2J20 para contención proa cubierta J. • Hose reel pasillo 2K20 para contención proa cubierta K. • Hose reel sala Maquina Popa para contención popa cubierta L. • Contención inferior N/A. • 40 tarros en FOAM DUMP. • Equipos de respiración (necesarios disponibles en BA DUMP) • Escalera de respaldo (ubicada en lugar asignado) • Centinelas de humo/ boundary ligth/carteles para limites de humo. | I/C CONTENCION |  |
| 33 | Dirigir el Briefing Logístico de acuerdo a Check List (anexo A y C), entregando tareas y requerimientos para la reentrada y designando el personal (grado/nombre) encargado para llevarlas a cabo. • Participan (puerto): OOD / S° SS.AA. / I/C FCP / IDG /P. SANIDAD / Encargado del Depto. • Participan (mar): CO (si lo ameritare) / XO / MEO / DCO / DCO (L) / IC FCP / I/C Contención / Jefe sanidad / jefe disponibles. | OOD/MEO |  |
| 34 | Consultar a los presentes: • ¿HEMOS OLVIVADO ALGO? • ¿PREGUNTAS? | MÁS ANTIGUO |  |
| 35 | Finalizado el Briefing Logístico, Sitrep por 1MC: "Briefing de Reingreso se efectuará en Hangar a las ___:___ horas”. (según Check lists descritas en anexo B y D) | OOD/DCO |  |
| CUARTA FASE: EJECUCIÓN DE LA REENTRADA |  |  |  |
| N° | ACCION | EJECUTA | OK |
| 37 | Briefing de reentrada de acuerdo a Check List. • Participan (puerto): OOD / I/C FCP / IDG /P. Sanidad / Encargado del Depto. / team´s de reentrada. • Participan (mar): CO / XO / MEO / DCO / IC FCP / I/C Contención / P. sanidad / Encargado del Depto. / team´s de reentrada. | OOD/DCO |  |
| 38 | • Ruta de aire limpio salida puerta D3G10. • Técnica de reentrada horizontal y luego pasa a vertical descendente. • En caso de Líder PA herido retrocede toda la partida. • En caso herido otro miembro de la partida dos aclara tiras lo sacaran del área hasta lugar seguro. • En caso de que a alguien de la partida se le acabe el aire debe retroceder guiándose por las líneas de manguera hasta la puerta de acceso D3G10. | I/C FCP |  |
| 39 | Finalizado el Briefing de reingreso, se dirige a la HQ1, establece comunicaciones con I/C FCP. Una vez que este le informa que se encuentra listo para el reingreso, verifica: • Crash Stop. • Aislamientos primarios y secundarios. • Presión HPSW. | OOD/DCO |  |
| 40 | Considere si es posible efectuar achique de las sentinas con eductores fijos antes de la reentrada (Política MARPOL) | OOD/DCO/I/C FCP |  |
| 41 | Verifique que centinelas de humo (con EDBA cuando corresponda) y hombre FOAM DUMP se encuentren en sus puestos | I/C FCP |  |
| 42 | INFORME POR 1MC "Todo personal que no esté comprometido en el procedimiento de reentrada debe evacuar el área" | OOD/DCO |  |
| 43 | Pide la venia a HQ-1 para realizar reingreso a Sala Maquinas Proa | I/C FCP |  |
| 44 | Autorice la reentrada cuando: • 3 caídas significativas de temperatura • Temperatura del departamento bajo los 60°C | IBC/OOD |  |
| 45 | Sitrep por 1MC: • Crash Stop efectuado. • Aislamientos primarios y secundarios efectuados. • Presión HPSW es ___ bar. • I/C FCP, autorizado a efectuar reingreso con PA. • Activar caída de FOAM a la sentina. Esta información debe ser repetida al I/C FCP por la DC line, quien debe dar acuse de recibo. | OOD/DCO |  |
| 46 | Al recibir Sitrep de reingreso efectuado por I/C FCP, considere nuevo límite de humo y FCP. Sitrep por 1MC: • PA Reingresa a Sala Maquinas Proa. • Nuevo límite de humo entre cuaderna 80 y 97. • FCP se establece en acceso puerta D3G10 por exterior. | ODG |  |
| 47 | Cuando el incendio es extinguido, dejar guardia de reignición e informar a I/C FCP | LÍDER |  |
| 48 | En conjunto con IDG/PROPMAN verifica ruta para aclarar el humo del Departamento, debiendo considerar: • Personal designado para el aclarado de humo debe presentarse en la HQ1 con la tenida correspondiente y anotar las instrucciones dadas por el OOW / DCO verificando en conjunto el Tablero de Incidentes. • Se debe tener en consideración factores como la dirección del viento y uso de smoke boundary lights. | OOD/DCO |  |
| 49 | Sitrep por 1MC: • “Aclarado de humo se realizará a través ___________, personal mantenerse alejado del lugar. • Fase 1 Finalizada • Fase 2 Finalizada. • Se da inicio a fase 3 de aclarado de humo.” | OOD/DCO |  |