SIMULACION TACTICA DE DEFENSA ANTIMISIL

Grupo de Tarea: FFG Adelaide + FF23

Metodologia, Formulas y Fundamentos de Calculo

Version 2.0 – Documento Tecnico Completo

# 1. INTRODUCCION Y ALCANCE

Este documento explica la metodologia, formulas y supuestos del modelo de simulacion de defensa antimisil del grupo de tarea compuesto por FFG Adelaide (ESSM y SM-2) y FF23 (Sea Ceptor). Todos los calculos son automaticos y responden a los parametros modificables de la hoja 1_DATOS.

El modelo se implementa en Microsoft Excel con 6 hojas interconectadas:

- 1_DATOS: todos los parametros variables.

- 2_CALCULOS: velocidades relativas, Pd interpolada, Pk por sistema.

- 3_MONTECARLO: 100 escenarios aleatorios + posiciones optimas segun eje de amenaza.

- 4_COBERTURA: diagrama polar HVU + comparacion eficiencia actual vs optima.

- 5_RADIOS: radios de misiles por unidad, 6 configuraciones de flota.

- 6_RESUMEN: dashboard ejecutivo + linea de tiempo del ataque.

# 2. SISTEMAS DE ARMAS Y PARAMETROS

## 2.1 FFG Adelaide

- ESSM (RIM-162): alcance 25 mn, velocidad 600 nudos, Pss=0.70, T.lanzamiento 2s.

- SM-2 (RIM-66): alcance 60 mn, velocidad 900 nudos, Pss=0.75, T.lanzamiento 2s.

- Cobertura al HVU: entre 2.000 y 5.000 yardas.

## 2.2 FF23

- Sea Ceptor (CAMM): alcance 12 mn, velocidad 600 nudos, Pss=0.70, T.lanzamiento 2s.

- Cobertura al HVU: entre 500 y 2.000 yardas.

## 2.3 Misil Enemigo (ASM)

- Velocidad: 550 nudos. Altura: 30 pies (sea-skimmer). Alcance: hasta 60 mn.

# 3. MODELO DE DETECCION (Pd)

La probabilidad de deteccion del ASM sigue una interpolacion lineal entre dos puntos definidos por el usuario:

Pd(D) = Pd10 + ((D10 - D) / (D10 - 5)) * (Pd5 - Pd10)

Donde Pd10=60% y Pd5=95% son los valores configurables en 1_DATOS. Para D<=5mn: Pd=95%. Para D>=10mn: Pd=60%. Esta funcion captura el efecto del horizonte radar sobre un misil que vuela a 30 pies.

# 4. VELOCIDADES RELATIVAS Y TIEMPOS

## 4.1 Velocidad Relativa

En un enfrentamiento frontal (head-on), la velocidad de cierre es la suma de ambas:

V_relativa = V_defensor + V_ASM

| Sistema | V.def.(kn) | V.ASM(kn) | V.rel head-on(kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSM vs ASM | 600 | 550 | 1.150 |
| SM-2 vs ASM | 900 | 550 | 1.450 |
| Sea Ceptor vs ASM | 600 | 550 | 1.150 |

## 4.2 Conversion de Unidades

Factor de conversion: 1 nudo = 0.5144 m/s. Tiempo de vuelo del ASM en un rango D:

T_vuelo(s) = D(mn) x 1852 / (V_ASM(kn) x 0.5144)

# 5. PROBABILIDAD DE DESTRUCCION (Pk)

## 5.1 Formula General

Pk = 1 - (1 - Pd x Pss)^n

Pd = probabilidad de deteccion/track en zona engagement; Pss = kill probability del misil individual; n = numero de salvas.

## 5.2 Defensa en Capas (Pk Total)

Pk_TOTAL = 1 - (1 - Pk_FFG) x (1 - Pk_FF23)

Si la FFG falla, la FF23 tiene otra oportunidad independiente. Este es el principio central de la arquitectura AAW en capas de la OTAN.

# 6. POSICIONAMIENTO TACTICO Y EJE DE AMENAZA

## 6.1 Eje de Amenaza (Dato Modificable)

El eje de amenaza (0-359°) se configura en 1_DATOS!C32. Este valor impacta directamente en:

- Las posiciones optimas calculadas en 3_MONTECARLO (seccion de posiciones optimas).

- La comparacion de eficiencia en 4_COBERTURA.

- El resumen ejecutivo en 6_RESUMEN.

## 6.2 Calculo de Posiciones Optimas

Las posiciones optimas para cada buque se calculan en funcion del eje de amenaza usando la logica: los buques deben interponerse entre el HVU y el vector de aproximacion del ASM:

- FFG-1: marcacion = MOD(eje_amenaza + 180, 360) a 3.500 yd del HVU.

- FFG-2: marcacion = MOD(eje_amenaza + 160, 360) a 4.200 yd (offset 20° para doble capa).

- FF23-1: marcacion = MOD(eje_amenaza + 225, 360) a 1.250 yd (sector oblicuo izquierdo).

- FF23-2: marcacion = MOD(eje_amenaza + 315, 360) a 1.250 yd (sector oblicuo derecho).

- FF23-3: marcacion = MOD(eje_amenaza + 270, 360) a 900 yd (sector lateral).

## 6.3 Conversion de Coordenadas

Todas las posiciones se expresan en coordenadas cartesianas (yardas, HVU en origen):

X = Distancia_yd x SIN(marcacion_rad)   |   Y = Distancia_yd x COS(marcacion_rad)

Los circulos de cobertura se generan con 73 puntos cada 5 grados. 1 milla nautica = 2.025,4 yardas.

# 7. SIMULACION MONTE CARLO

La hoja 3_MONTECARLO genera 100 escenarios con distancia de lanzamiento del ASM aleatoria (RANDBETWEEN entre 1 y 60 mn). Para cada escenario:

- Se calcula Pd(D) por interpolacion.

- Se calcula Pk ESSM (si D <= 25 mn) y Pk SC (si D <= 12 mn).

- Se calcula Pk total por defensa en capas.

- Se determina si el ASM es neutralizado (Pk > 50%).

Presionar F9 recalcula todos los escenarios con nuevos valores aleatorios. El resumen estadistico incluye Pk promedio, maximo, minimo y porcentaje de escenarios neutralizados.

# 8. COBERTURA VISUAL Y COMPARACION DE EFICIENCIA

## 8.1 Diagrama Polar

La hoja 4_COBERTURA muestra un grafico de dispersion (XY) con HVU en el origen. Solo los buques activos segun la configuracion seleccionada generan circulos en el grafico. Circulos de referencia:

- R=500 yd: limite interior zona FF23.

- R=2.000 yd: frontera FF23/FFG.

- R=5.000 yd: limite exterior zona FFG.

## 8.2 Comparacion de Eficiencia

La seccion de comparacion calcula para cada buque:

- Eficiencia angular = 1 - min(|marc_actual - marc_optima|, 360 - |...|) / 180. Mide alineacion con posicion optima Montecarlo.

- Eficiencia distancia = max(0, 1 - |d_actual - d_optima| / d_optima). Mide adecuacion de la distancia.

- Eficiencia TOTAL = Efic.angular x 0.7 + Efic.distancia x 0.3 (la marcacion pesa mas).

Una eficiencia total >= 90% indica posicion optima. Menor a 50% indica reposicionamiento urgente.

# 9. HOJA 5 – RADIOS MISILES MULTICONFIGURACION

La hoja 5_RADIOS permite visualizar las 6 configuraciones de flota (1-FFG+1-FF23 hasta 2-FFG+3-FF23). Los circulos de alcance ESSM (25mn) y Sea Ceptor (12mn) se centran en la posicion real de cada buque y se desplazan al modificar distancias y marcaciones. Solo los buques activos generan circulos. La tabla comparativa de las 6 configuraciones incluye la evaluacion de cobertura y recomendacion tactica.

# 10. INSTRUCCIONES DE USO

- Vaya a 1_DATOS y modifique SOLO las celdas de fondo amarillo.

- Para cambiar la configuracion de flota, use la lista desplegable en 1_DATOS!C45.

- Para cambiar el eje de amenaza, modifique 1_DATOS!C32 (0-359°).

- Presione F9 para recalcular los escenarios Monte Carlo.

- Las posiciones optimas en 3_MONTECARLO se recalculan automaticamente con el eje de amenaza.

- La comparacion de eficiencia en 4_COBERTURA se actualiza con cada cambio de posicion.

- Los graficos de 4_COBERTURA y 5_RADIOS son graficos de Dispersion (XY) con lineas suavizadas – inserte uno nuevo si desea recrearlo desde cero seleccionando los rangos de coordenadas.

# 11. REFERENCIAS

- Raytheon RIM-162 ESSM / RIM-66 SM-2 Technical Data Sheets.

- MBDA Sea Ceptor / CAMM Technical Documentation.

- ATP-1(D) Allied Maritime Tactical Instructions (OTAN).

- Wayne P. Hughes Jr., Fleet Tactics and Coastal Combat, 2nd Ed.

- Formula Pk estandar: probabilidad de kill acumulada con n salvas independientes.

- Conversiones: 1 kn = 0.5144 m/s; 1 mn = 1852 m = 2025.4 yd.

FIN DEL DOCUMENTO – SIMULACION NAVAL v2.0