# Hidrodinámica Estratégica: Navegar Más Rápido, Gastar Menos

# Benjamín Ramírez Letelier

3°Lima

# Introducción

La necesidad estudio analizado nace de la búsqueda por mejorar la eficiencia operativa de las unidades aumentando así las horas navegadas sin aumentar el presupuesto en combustible. En 2006, la Royal Navy implementó la iniciativa Optimización del Uso de Combustible de la Flota para Maximizar la Efectividad (OFFU), como respuesta a los recortes de actividad y al drástico aumento del precio del combustible. El foco estuvo en reducir el consumo energético mediante cambios hidrodinámicos, operacionales y estructurales, particularmente mediante la gestión del casco y la resistencia al avance.

# Motivación del estudio

El aumento sostenido en los precios del combustible para las unidades, junto con restricciones presupuestarias, forzó a las marinas del mundo a buscar nuevas estrategias para mantener niveles adecuados de operación sin incrementar los costos. En la Royal Navy, se identificó que una proporción significativa del gasto energético estaba asociada al estado del casco y su resistencia al avance.

# Acciones implementadas

- Implementación de un sistema de monitoreo mensual de potencia del eje, que alertaba aumentos de resistencia indicativos de bioincrustación.

- Uso de recubrimientos anti-incrustantes del tipo "foul release", los cuales generan una superficie ultra lisa que impide la adherencia permanente de organismos marinos.

- Pulido de Hélices: El pulido regular de hélices permitió un ahorro de hasta un 4% en el consume de combustible.

- Trimado (Trim): Se implementó el monitoreo y ajuste del trimado longitudinal del buque. Se observó que operar con ligera popa abajo reduce la resistencia y mejora la eficiencia propulsiva.

- Flaps de Popa: Se incorporaron flaps en el extremo inferior del espejo de popa en algunas unidades, disminuyendo la estela y aumentando la eficiencia energética entre un 1,5% y un 4%.

# Resultados obtenidos

Se logró una reducción significativa del consumo de combustible. Buques con cascos limpios y flaps de popa optimizados mostraron mejoras en velocidad y eficiencia. Se reportaron ahorros operacionales de hasta un millón de libras por unidad en una década.

# Elementos que llaman la atención

Lo más llamativo de este estudio es el nivel de eficiencia alcanzado sin necesidad de aumentar los recursos. El simple hecho de implementar buenas prácticas de mantenimiento, monitoreo, limpieza y tecnología ya disponible, permitió un incremento del 20% en disponibilidad operativa con el mismo volumen de combustible asignado.

También llama la atención que el uso de tecnologías como los recubrimientos "foul release" no solo reducen costos, sino que también disminuyen el impacto ambiental, al no utilizar agentes tóxicos como el tributilestaño (TBT). El enfoque integral, donde cada tonelada ahorrada importa, refleja una conciencia moderna del manejo sustentable y eficiente de los recursos.

# Similitudes con el caso nacional (Armada de Chile)

La Armada de Chile comparte con la Royal Navy desafíos como el uso de diésel marino, la necesidad de reducir el consumo de combustible y los efectos del biofouling sobre la eficiencia del casco. Ambas instituciones enfrentan restricciones presupuestarias que impulsan la búsqueda de soluciones técnicas y programas de mantenimiento preventivo para optimizar el rendimiento de sus buques.

# Medidas que podrían implementarse en la Armada de Chile

- Establecer programas de limpieza preventiva del casco y monitoreo mensual de sobre eficiencia hidrodinámica de las unidades.

- Aplicar recubrimientos antiincrustantes en nuevas unidades.

- Monitorear el trim de los buques para asegurar la condición más eficiente al navegar.

- Instalar flaps de popa en unidades en desarrollo (Escotillon IV) para reducir resistencia y consumo.

- Dar a conocer la importancia del mantenimiento hidrodinámico y consumo energético en el personal que opera toda unidad a flote.

# Conclusión

Este estudio evidencia de manera clara la importancia del mantenimiento del casco en la eficiencia energética y operativa de los buques. La Royal Navy ha demostrado que prácticas como la limpieza regular del casco, el uso de recubrimientos antiincrustantes, el monitoreo del consumo y el ajuste del trimado pueden generar ahorros significativos en costos de combustible y reducir emisiones contaminantes. La experiencia internacional ofrece un modelo replicable en la Armada de Chile, el cual puede ser adaptado progresivamente a nuestra realidad. Incorporar medidas simples, como el control del trim y la limpieza periódica de casco y hélices, representa una oportunidad concreta de mejora con alto impacto en eficiencia.

La aplicación de estos conceptos no sólo representa un avance técnico, sino una decisión estratégica alineada con la sostenibilidad, la optimización de recursos y el fortalecimiento de nuestras capacidades logísticas y operacionales. La investigación tecnológica, una vez más, se posiciona como pilar fundamental en el desarrollo y modernización de nuestras instituciones, marcando el camino hacia una Armada más eficiente, competitiva y comprometida con el uso responsable de sus recursos.