ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”

C.U.C.

Asignatura: Sistemas de Ingeniería
Evaluación: Turbina a gas
Nombre: ___________________________
Curso: ___________________________
Fecha: ___________________________
Puntaje Total: 56 puntos

I. VERDADERO O FALSO JUSTIFICADO

(Indique V o F y justifique las falsas)
(2 puntos c/u = 18 puntos)

- _____ En una turbina a gas, la combustión ideal ocurre a volumen constante.

- _____ El compresor axial permite mayores caudales másicos que el centrífugo.

- _____ El aire secundario en la cámara de combustión contribuye al enfriamiento de gases y protección de materiales.

- _____ La presencia de salinidad en ambiente marino no afecta el rendimiento de una turbina a gas.

- _____ El ciclo termodinámico base de una turbina a gas es el ciclo Rankine.

- _____ El compresor axial permite altas razones de compresión mediante múltiples etapas.

- _____ Las turbinas a gas navales requieren menor cuidado frente al ambiente salino que un motor diésel.

- _____ Un aumento anormal de temperatura de escape puede evidenciar combustión deficiente o ensuciamiento interno.

- _____ La firma infrarroja de un buque carece de importancia táctica en combate moderno.

II. ALTERNATIVAS DE ANÁLISIS TÉCNICO

(Seleccione la alternativa correcta)
(2 puntos c/u = 18 puntos)

- En operación naval continua, una disminución progresiva de presión de descarga del compresor puede indicar:

a) Mejor combustión
b) Ensuciamiento o erosión de álabes
c) Exceso de lubricación
d) Aumento de eficiencia total

- El sistema de admisión en ambiente marítimo debe considerar principalmente:

a) Radiación solar
b) Humedad, salinidad y partículas
c) Color del casco
d) Intensidad y dirección del viento

- Si aumenta excesivamente la temperatura de entrada a turbina, el riesgo principal es:

a) Congelamiento del eje
b) Fatiga térmica y daño de álabes
c) Disminución de rpm inmediata
d) Pérdida de combustible del tanque

- En propulsión naval combinada, sistema CODOG significa y que Unidades de la Escuadra utiliza dicho sistema:

a) Combined Oil or Diesel Air Gas
b) Combined Diesel or Gas
c) Combined Drive Axial Gear
d) Compressor Operation Dual Air Gas

- El fenómeno FOD en turbinas navales puede originarse por e indicar que significa:

a) Agua destilada
b) Objetos aspirados por toma de aire
c) Baja presión de aceite
d) Temperatura ambiente baja

- Una ventaja del compresor axial respecto al centrífugo es:

- Menor sensibilidad a suciedad
b) Mayor caudal y mejor adaptación multietapa
c) Menor complejidad mecánica
d) Menor costo de fabricación

- La caída de rendimiento del compresor suele deberse a:

a) Incremento de presión atmosférica
b) Ensuciamiento, erosión o FOD
c) Exceso de pintura en casco
d) Baja temperatura del mar

- El sistema de admisión de aire en un buque debe considerar especialmente:

a) Oleaje, salinidad y partículas suspendidas
b) Color del radar
c) Inclinación de la hélice
d) Nivel de combustible

- Temperaturas excesivas a la entrada de turbina pueden provocar:

a) Mejor lubricación
b) Fatiga térmica y daño metalúrgico
c) Menor consumo inmediato
d) Aumento de vida útil

III. DESARROLLO

(5 puntos c/u=20 puntos)

- Describa los efectos del ambiente marino sobre una turbina a gas y mencione medidas preventivas aplicadas a bordo.

- Durante navegación de alta velocidad, la sala de máquinas detecta:

- aumento de temperatura de escape,

- pérdida de potencia,

- vibración creciente,

- caída de presión del compresor.

Como muy pero muy futuro oficial de guardia indique que acciones debe seguir durante el procedimiento MEUS:

- Indique dos causas probables.
b) Señale procedimiento inmediato.
c) Indique riesgos para la planta propulsora si continúa la operación.

d) indique que significa MEUS (puntaje bonus).

- Dibuje y describa el gráfico de trabajo del ciclo Brayton.

- Debido al buen resultado del C.U.C. anterior, indique sistemas de propulsión utilizado en los buques de la Escuadra Nacional y turbinas utilizadas. Respuesta se encuentra en manual de formación naval utilizado por los Cadetes de primer año.

Misceláneos (1 puntos c/u=9 puntos) Bonus:

- Quién es el Command Advisor:

- P.W.O (U) – P.W.O.(A):

- D.C.O. (L):

- PropMan:

- O.O.W.:

- M.E.O.O.W.:

- Basin trial:

- S.C.C.: