UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS

ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES Y CARTAS NÁUTICAS EN EL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE (SHOA)

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

AUTOR

RAÚL BASTIDAS HERNÁNDEZ

PROFESOR GUÍA

PABLO VIVEROS GUNCKEL

VALPARAÍSO, 23 DE AGOSTO, 2021

# Contenido

Contenido	2

Índice de Tablas	5

Índice de Figuras	7

1.	Resumen Ejecutivo	10

1.	Abstract	12

2.	Agradecimientos	14

3.	Problema de investigación	15

4.	Objetivos	19

4.1 Objetivo General	19

4.2 Objetivos Específicos	19

5.	Alcance	20

6.	Metodología	21

7.	Marco Teórico	25

7.1	Antecedentes	25

7.2	Demanda	30

7.3	Gestión de Calidad	33

7.4	Mantenimiento Centrado en Confiabilidad RCM	39

8.	Marco Metodológico	45

8.1 Pronósticos de Demanda	45

8.2 Plan de Muestreo.	52

8.3 Control Estadístico de Procesos.	59

8.4 Comportamientos de Vida y falla	64

8.5 Análisis de Costos Globales	87

8.6 Propuesta de Mejora	92

9.	Conclusiones	97

10.	Referencias	102

11.	Anexos	104

Anexo A: Demanda de Cartas Náuticas y publicaciones.	104

Anexo B: Métodos de Pronóstico de Demanda.	108

Anexo C: Monitoreo y Control de Pronósticos de demanda.	112

Anexo D: Concepto de Gestión de Calidad Total (TQM)	126

Anexo E: Tipos Carta de Control y Planes de Muestreo.	134

Anexo F: Conceptos y Modelos de Confiabilidad centrada en Mantenimiento (RCM)	136

Anexo G: Configuración de Sistemas	143

Anexo H: Tipos de Políticas de Mantenimiento	147

Anexo I: Estadísticas de Falla de equipos.	149

Anexo J: Macro para guardar simulaciones.	177

Anexo K: Cálculo de Probabilidad de Aceptación.	178

Anexo L: Resultados de Inspección en base a muestra de un lote.	179

Anexo M: Indicadores de Capacidad	183

Anexo N:  Cálculo del comportamiento de vida y falla	184

Anexo Ñ: Proceso de simulación de disponibilidad de un sistema productivo	187

# Índice de Tablas

Tabla 1.- Tráfico Marítimo de contenedores en Chile.	26

Tabla 2.- Resultados Dócima Individual.	48

Tabla 3.- Resultados Dócima Individual (Sin Estacionalidad)	49

Tabla 4.- Valores transversales para planes de muestreo.	54

Tabla 5.- Costo Total Alternativa sin Inspección.	54

Tabla 6.- Costo Total Alternativa Inspección al 100%.	54

Tabla 7.- Resumen Costos de Calidad.	57

Tabla 8.- Ejemplo de tabla de datos para carta de control tipo P.	60

Tabla 9.- Índices de Capacidad Cartas Náuticas.	62

Tabla 10.- Índices de Capacidad Publicaciones Náuticas.	63

Tabla 11.- Resultados comportamiento de vida Impresora RICOH PRO C751	66

Tabla 12.- Resultados comportamiento de vida Impresora RICOH PRO C7110	68

Tabla 13.- Resultados comportamiento de falla Impresora RICOH PRO C751	70

Tabla 14.- Resultados comportamiento de vida Impresora RICOH PRO C7110	71

Tabla 15.- Escenarios de funcionamiento de Equipos.	74

Tabla 16.- Disponibilidad y capacidad del sistema.	75

Tabla 17.- Resultados Modelamiento Sistema.	77

Tabla 18.- Tabla comparativa entre ajuste de curvas y base de datos.	77

Tabla 19.- Resultados primera simulación del sistema.	79

Tabla 20.- Simulación de Disponibilidades Mensuales y Mínima.	80

Tabla 21.- Parámetros para Histograma.	81

Tabla 22.- Histograma de Simulaciones	81

Tabla 23.- Indicadores Estadísticos de Cantidades a producir.	83

Tabla 24.- Indicadores de Simetría y Curtosis de Cantidades a producir.	84

Tabla 25.- BOXPLOT de Cantidades a producir.	84

Tabla 26.- Escenarios de riesgo en base Disponibilidad Compormetida.	85

Tabla 27.- Cálculo Disponibilidad Productiva "Situación Actual".	88

Tabla 28.- Cálculo Disponibilidad Productiva "Situación Propuesta".	88

Tabla 29.- Costos Globales	90

Tabla 30.- Comparación de producción con situación actual y propuesta.	91

Tabla 31.- Análisis sensibilidad horas de trabajo diaria.	91

Tabla 32.- Cantidad de Cartas y Publicaciones demandadas.	104

Tabla 33.- Contantes de Suavizamiento.	120

Tabla 34.- Resultados Dócima Individual (Sin Estacionalidad)	121

Tabla 35.- Detenciones Impresora "RICOH PRO 751"	149

Tabla 36.- Detenciones Impresora "RICOH PRO C7110"	150

Tabla 37.- Fallas simuladas Impresora "RICOH PRO 751"	152

Tabla 38.- Fallas simuladas Impresora "RICOH PRO C7110"	164

Tabla 39.- Costo Total Alternativa Inspección por muestreo simple de lotes pequeños.	179

Tabla 40.- Total Alternativa Inspección por muestreo simple de lotes medianos.	180

Tabla 41.- Total Alternativa Inspección por muestreo simple de lotes grandes.	181

Tabla 42.- Formato tabla de Eventos simulados.	187

Tabla 43.- Simulación de Disponibilidades Mensuales y Mínima.	192

# Índice de Figuras

Figura 1.- Esquema Metodológico	21

Figura 2.- Flota de Marina Mercante Nacional.	25

Figura 3.- Tráfico marítimo de contenedores en Chile.	26

Figura 4.- Cantidad de Cartas Náuticas demandadas.	31

Figura 5.- Cantidad de Publicaciones Náuticas demandadas.	32

Figura 6.- Pirámide de Calidad Total.	35

Figura 7.- Diagrama en Block Proceso fabricación Carta Náutica.	41

Figura 8.- Diagrama en Block Proceso fabricación Publicación Náutica.	42

Figura 9.- Variabilidad del Error de Métodos de Pronósticos	49

Figura 10.- Resultados Dócima Individual Demanda Publicaciones.	50

Figura 11.- Variabilidad del Error de Métodos de Pronósticos	51

Figura 12.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Pequeño.	56

Figura 13.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Mediano.	56

Figura 14.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Grande.	57

Figura 15.- Gráfico Resumen Costos Totales de Calidad.	58

Figura 16.- Carta de Control de Carta Náutica	61

Figura 17.- Carta de Control de Publicación Náutica.	61

Figura 18.- Ajuste de curvas RICOH PRO C751	67

Figura 19.- Ajuste de curvas RICOH PRO C7110	68

Figura 20.- Ajuste de curvas RICOH PRO C751	71

Figura 21.- Ajuste de curvas RICOH PRO C7110	72

Figura 22.- Disponibilidad y capacidad de cada equipo.	73

Figura 23.- Proceso Modelamiento Sistema.	75

Figura 36.- Proceso de simulación del sistema.	78

Figura 25.- Representación gráfica de las Simulaciones.	82

Figura 26.- Representación Gráfica de Escenarios de Riesgo.	85

Figura 27.- Distribución Normal con Media=0 y MAD=1.	113

Figura 28.- Intervalo de Confianza de Distribución Normal.	113

Figura 29.- Señal de rastreo método simplista.	115

Figura 30.- Señal de Rastreo Media Móvil (3)	116

Figura 31.- Señal de rastreo Media Móvil (6)	116

Figura 32.- Señal de rastreo Media Móvil (12)	117

Figura 33.- Señal de Rastreo Tendencia Lineal.	118

Figura 34.- Señal de rastreo Suavizamiento Exponencial Doble.	120

Figura 35.- Señal de rastreo con Método de Descomposición.	122

Figura 36.- Señal de rastreo método simplista.	123

Figura 37.- Señal de rastreo Media Móvil (3)	123

Figura 38.- Señal de rastreo Media Móvil 6.	124

Figura 39.- Señal de Rastreo Regresión Lineal.	124

Figura 40.- Señal de Rastreo Suavizamiento Exponencial Doble.	125

Figura 41.- Línea de tiempo Gestión de Calidad.	126

Figura 42.- Tipos de Calidad	127

Figura 43.- Tipos de Clientes.	128

Figura 44.- Pirámide de Calidad Total.	129

Figura 45.- Costos de Calidad (Modelo Clásico).	132

Figura 46.- Costos de Calidad (Modelo Moderno).	133

Figura 47.- Confiabilidad y Probabilidad de falla.	136

Figura 48.- Ciclo de vida de un activo.	138

Figura 49.- Distribuciones de Probabilidad	141

Figura 50.- Sistema en Serie.	143

Figura 51.- Tipos y Requisitos para mantenimiento preventivo.	147

Figura 52.- Ciclo de Vida y Política de mantenimiento asociada.	148

Figura 53.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Pequeño.	179

Figura 54.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Mediano.	180

Figura 55.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Grande.	181

# Resumen Ejecutivo

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), es la autoridad técnica nacional que edita y mantiene actualizadas las cartas náuticas, físicas y electrónicas, de las aguas nacionales; además de otras publicaciones referentes a la navegación. Al mismo tiempo, el SHOA, como entidad del estado, tiene la obligación de hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. De este modo, el cumplimiento de lo anterior se ve directamente afectado por las decisiones y problemáticas típicas como son la estimación de la demanda, la gestión de la calidad total, la confiabilidad operacional y la disponibilidad de sus equipos. En base a los problemas anteriores, se identifica la existencia de una posibilidad de mejora en las áreas mencionadas del proceso de producción de publicaciones y cartas náuticas.

El presente trabajo, tiene como objetivo principal desarrollar una propuesta de mejora en el proceso de fabricación de publicaciones y cartas náuticas mediante herramientas de análisis de Pronóstico de Demanda, Calidad Total y Costos de Ciclo de Vida con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia en el uso de recursos para proceso.

Para lograr lo anterior, en primer lugar se efectuó la elaboración de pronósticos de demanda con varios métodos cuantitativos, los cuales fueron comparados utilizando su señal de rastreo, deviación estándar y MAD, con el propósito de obtener el más adecuado. En base a los resultados obtenidos, para el pronóstico de demanda de cartas náuticas se recomendó el método de regresión lineal; mientras que para las publicaciones, el de suavizamiento exponencial doble.

Luego,  desde el punto de vista de la calidad total, se determinó un plan de muestreo de aceptación de productos terminados utilizando como indicador el costo total de calidad; y también, un método de Control Estadístico de Procesos (CEP) mediante la naturaleza de los productos terminados. Es así que, considerando los costos calculados, se recomendó mantener el plan de muestreo utilizado en la actualidad, correspondiente a la inspección al 100% de los artículos; y en base a la naturaleza de los productos terminados, se determinó que el método adecuado para el CEP es mediante una carta de control para atributos de proporción de artículos defectuosos (“Carta P”). Después, en consideración que el SHOA, no posee un registro histórico de productos fallados, se debieron simular datos basados en los registros de demanda; lo que permitió verificar su variabilidad de la calidad y analizar la capacidad del proceso mediante indicadores como el Índice de capacidad potencial del proceso (Cp) e Índice de capacidad real del proceso (Cpk), con el propósito de ser presentado dentro de la propuesta de mejora.

A continuación, en el área de la gestión de activos, se modeló el comportamiento de vida y falla del sistema productivo mediante un proceso de ajuste de curvas por método de Benard, estableciendo como supuesto que estos comportamientos se distribuyen Weibull y Normal, respectivamente. Lo anterior, permitió determinar la Confiabilidad y Disponibilidad histórica, para así presentar 3 grupos de escenarios de riesgos basados en la disponibilidad del sistema denominados como “Conservador”, “Riesgoso” y “No Recomendable”.

Del mismo modo, el modelamiento anterior, en conjunto con el cálculo de costo de ineficiencia, demostró que por el momento no es conveniente invertir en nuevos equipos debido a que con la disponibilidad actual del sistema, se puede cumplir la demanda con un amplio margen. Sin embargo, en caso exista un aumento en esta demanda, un compromiso de disponibilidad mínima y/o de producción, en este caso sí es conveniente realizar la inversión en activos, con el propósito de disminuir el riesgo de no cumplimiento; pero, debe evaluarse caso a caso con la misma metodología de "Life Cycle Cost Analisys" (LCCA).

Finalmente, los estudios anteriores permitieron entregar una propuesta de mejoras alcanzables por la organización y con baja inversión, debido a que todos los cálculos y simulaciones se realizaron con Microsoft Excel, que es un software de dominio general y ya implementado en esta organización.

# Abstract

The Hydrographic and Oceanographic Service of the Navy (SHOA) is the national technical authority that edits and maintains updated physical and electronic nautical charts of national waters; in addition to other publications related to navigation. At the same time, SHOA, as a state entity, has the task of making effective and efficient use of public resources. In this way, compliance with the foregoing is directly affected by typical decisions and problems such as demand estimation, total quality management (TQM) of finished products, operational reliability (RCM) and the availability of their teams. Based on the above problems, the existence of a possibility of improvement in the aforementioned areas of the production process of publications and nautical charts is identified.

The main objective of this work is to develop a proposal for improvement in the manufacturing process of publications and nautical charts through tools for the analysis of Demand Forecast, Total Quality and Life Cycle Costs with the purpose of increasing the efficiency and effectiveness in the use of resources for processing.

To achieve the above, demand forecasts were first prepared with different quantitative methods, which were compared using their tracking signal, standard deviation and MAD, in order to obtain the most appropriate one. Thus, based on the results obtained, the linear regression method is recommended for forecasting the demand for nautical charts; while for publications, double exponential smoothing.

hen, from the point of view of total quality, an acceptance sampling plan for finished products was determined using the total cost of quality as an indicator; and also, a method of Statistical Process Control (CEP) through the nature of the finished products. Thus, considering the calculated costs, it was recommended to maintain the sampling plan currently used, corresponding to the inspection of 100% of the articles; and based on the nature of the finished products, it was determined that the appropriate method for the CEP is by means of a control letter for attributes of proportion of defective items (“Card P”). Then, considering that SHOA does not have a historical record of failed products, data based on demand records had to be simulated; which allowed verifying its quality variability and analyzing the capacity of the process through indicators such as the Index of potential capacity of the process (Cp) and Index of real capacity of the process (Cpk), with the purpose of being presented within the proposal of gets better.

Next, in the area of asset management, the life and failure behavior of the productive system was modeled through a curve fitting process using the Benard method, assuming that these behaviors are distributed Weibull and Normal, respectively. The foregoing made it possible to determine the Reliability and Historical Availability, in order to present 3 groups of risk scenarios based on the availability of the system called "Conservative", "Risky" and "Not Recommended".

In the same way, the previous modeling, together with the calculation of the cost of inefficiency, demonstrates that for the moment it is not convenient to invest in new equipment because if it is compared with the real demand of the last year and the forecast, with the Current system availability can be met with a wide margin. However, if there is an increase in demand, a minimum availability and/or production commitment, in this case it is advisable to invest in assets in order to reduce the risk of non-compliance; but, it must be evaluated case by case with the same methodology of "Life Cycle Cost Analysis" (LCCA).

Finally, the previous studies allowed us to deliver a proposal for improvements achievable by the organization and with low investment, because Microsoft Excel was used for all the calculations and simulations, since it is a general domain software and already implemented in this organization.

# Agradecimientos

Primero quisiera agradecer infinitamente a toda mi familia, por su constante apoyo y compresión en estos largos años de estudios.

En especial a mi esposa Lucía y mi hija Agustina, que con su compañía y ayuda fueron un pilar fundamental para  llevar a cabo exitosamente este proyecto.

A mis padres, Erika y Carlos, por su permanente preocupación y cooperación desde lo doméstico a lo logístico, permitiendo lograr una tranquilidad mental durante esta época de estudiante.

A mi hermano, Giovani, por sus permanentes consejos académicos y horas de enseñanza, las cuales fueron de tremenda ayuda en los momentos de flaqueza y frustración.

Finalmente a mi profesor guía, Pablo Viveros, por aceptarme como memorista y apoyarme durante todo el proceso, ya que siempre tuvo la disposición y buena voluntad para resolver dudas y guiarme de la mejor manera posible para llegar a ser ser ingeniero civil industrial.

Raúl Bastidas Hernández

# Problema de investigación

Para abordar el problema de investigación, se comenzará tomando como referencia la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en su artículo 22 punto 4, el cual señala que "El Estado ribereño indicará claramente tales vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico en cartas a las que dará la debida publicidad" (ONU, 1994). Es por lo anterior que, el Estado de Chile es responsable de la confección de las publicaciones y cartas náuticas asociadas a sus costas y aguas interiores, con el propósito de brindar seguridad a la navegación de las naves que transitan por estas rutas marítimas.

La tarea mencionada en el párrafo anterior está delegada en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el cual tiene por misión principal:

Proporcionar los elementos técnicos y las informaciones y asistencia técnicas destinadas a dar seguridad a la navegación en las vías fluviales y lacustres y dentro de las aguas interiores y mar territorial chileno, en la alta mar contigua al litoral de Chile. Dicha asistencia e informaciones serán relativas a Hidrografía, Cartografía, Oceanografía, Mareas, Maremotos, Geografía, Navegación, Astronomía, Señales Horarias, Aerofotogrametría aplicada a la Carta Náutica, Señalización Marítima, y demás ciencias, artes o especialidades técnicas necesarias para asegurar la navegación precisa y expedita. Del mismo modo el Instituto Hidrográfico constituye el servicio oficial, técnico y permanente del Estado, en todo lo que se refiere a Hidrografía, levantamiento hidrográfico marítimo, fluvial y lacustre, Cartografía Náutica, confección y publicación de cartas de navegación de aguas nacionales, Oceanografía, planificación y coordinación de todas las actividades oceanográficas nacionales relacionadas con investigaciones físico-químicas, Mareas, Maremotos, Geografía Náutica, Navegación, Astronomía, Señales Horarias Oficiales, Aerofotogrametría aplicada a la Carta Náutica y Señalización Marítima (Gobierno de Chile, 1969).

Es así como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), en concordancia con su misión, es la autoridad técnica nacional del arte de la navegación, la cual edita y mantiene actualizadas las cartas náuticas, físicas y electrónicas, de las aguas nacionales, incluida la Antártica; además de otras publicaciones técnicas de navegación. Para lograr esto tiene un proceso que comienza con la obtención de la data, siguiendo con un plan de levantamientos hidrográficos y oceanográficos, que ejecuta a bordo de buques de la Armada comisionados para tal efecto; finalizando con el proceso de producción para la elaboración de estas cartas náuticas y publicaciones (Codina, 2009).

Adicional a las tareas anteriores, el SHOA como entidad del estado, es regida por uno de los principios de la Administración Pública que es el de racionalidad, el cual impone el deber de actuar racionalmente en el uso de los recursos públicos, es decir, hacer un uso eficiente de ellos (Linazasoro, 2018).

Para cumplir lo anterior, el proceso productivo del SHOA se ve afectado constantemente por las decisiones y problemáticas típicas como son la estimación de la demanda, la gestión de la calidad total de productos terminados, la confiabilidad operacional y la disponibilidad de sus equipos, los cuales inciden directamente al uso eficiente y eficaz de los recursos.

Es así que, la primera problemática que se presenta es la elaboración de pronósticos de la demanda, siendo uno de los retos más importantes en las empresas, donde al inicio del período se tienen las bodegas llenas de productos terminados y a medida que pasa el tiempo la cantidad en depósito va decreciendo por la demanda de los clientes y llegado un momento crítico hay que tomar la decisión para evitar quiebres de stock, pero sin caer en sobredimensionamiento de las ventas futuras; por lo que se debe estimar la cantidad de materias primas a adquirir y cantidad de productos a fabricar para reponer el stock. Es ahí donde entra en juego el pronóstico de la demanda (Garcete et Al, 2017) y su mejora permite no incurrir en costos extras en materias primas o por la fabricación de productos finales.

A continuación, se consideran las decisiones en base a la Gestión de Calidad Total (TQM), donde las empresas planifican su futuro, implementan programas y controlan sus resultados de la función de calidad mediante un proceso de mejora continua, el cual permite minimizar los costos por falla, detección y prevención (Mihi, 2008).

Finalmente, un Análisis de Costos de Ciclo de Vida (LCCA) permite abordar la última problemática planteada, que es la estimación de costos basados en la disponibilidad y confiabilidad de los equipos del sistema; donde mediante este cálculo económico se soportan las decisiones asociadas al diseño del proceso, mejora continua, selección, desarrollo y sustitución de activos en un sistema de producción. (Barberá et al, 2012).

En base a las problemáticas y decisiones presentadas en los párrafos anteriores, se identifica la existencia de una posibilidad de mejora en las áreas mencionadas del proceso de producción de Publicaciones y Cartas Náuticas, es decir, la búsqueda de una propuesta de mejora a través del análisis de la predicción de la demanda, la gestión de la calidad Total (TQM) y la Confiabilidad Operacional (RCM).

A partir de ellos surgen las siguientes preguntas que guiarán la investigación de este trabajo:

1. ¿Cómo se pronostica la demanda de publicaciones y cartas náuticas? ¿Existe un método matemático capaz de modelar de mejor manera la predicción de demanda?

2. Desde el punto de vista de la gestión de calidad, ¿El proceso de producción de cartas náuticas utiliza un Control Estadístico de Procesos para verificar que se encuentre bajo control?, ¿Qué medidas se pueden adoptar para disminuir los costos de calidad o mejorar la tasa de productos fallados?

3. ¿Cuál es la mejor función que representa el comportamiento de vida y falla de los equipos del proceso productivo? En base al resultado anterior, ¿el sistema cumple con la disponibilidad mínima exigida? y ¿Cuánto es el riesgo que está dispuesto a comprometer?

4. En caso se requiera aumentar la disponibilidad, desde el punto de vista del costo global, ¿es conveniente invertir en equipos y/o mejoras?

# Objetivos

## 4.1 Objetivo General

Desarrollar una propuesta de mejora en el proceso de fabricación de publicaciones y cartas náuticas mediante herramientas de análisis de Pronóstico de Demanda, Calidad Total y Costos de Ciclo de Vida con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia en el uso de recursos para proceso.

## 4.2 Objetivos Específicos

Analizar y proponer metodologías cuantitativas para pronosticar la demanda anual y/o mensual de publicaciones y cartas náuticas que apoyen las decisiones de cantidad a producir.

Determinar un plan de muestreo de aceptación de productos terminados con el propósito de minimizar los Costos Totales de Calidad.

Determinar y proponer un método de Control Estadístico de Procesos adecuado que permita medir la variabilidad en la calidad de bienes finales y verificar si éste se encuentra bajo control.

Determinar la confiabilidad y disponibilidad del sistema productivo mediante la obtención de funciones que modelen los comportamientos de vida y falla de los equipos del proceso, utilizando bases de datos que indiquen tiempos de buen funcionamiento y de reparación, para presentar escenarios de riesgos que cumplan con los mínimos comprometidos.

Determinar la conveniencia de alternativas de inversión o mejora que aumenten la disponibilidad,  mediante el análisis de costo global de ciclo de vida de los equipos.

Presentar un diagnóstico y propuestas de mejora al sistema productivo basado en todos  los análisis efectuados.

# Alcance

El presente trabajo de título se enmarca en el análisis y la propuesta de mejora para el sistema productivo de cartas y publicaciones náuticas que posee el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). Para ello, el alcance de esta investigación se divide en 3 partes.

La primera de ellas consiste en un análisis de la demanda y proposición de un método más adecuado que el actualmente utilizado para su pronóstico, con el propósito de evitar un uso ineficiente de recursos en la compra de insumos y materias primas.

La segunda parte es efectuar un diagnóstico desde el punto de vista de la calidad total, determinando un plan de muestreo, verificando que el proceso se encuentre bajo control estadístico y analizándolo con indicadores de capacidad.

A continuación, la tercera parte consiste en efectuar el modelamiento del sistema, con el fin de determinar y simular indicadores relacionados principalmente con confiabilidad y disponibilidad; y así, proponer escenarios de riesgos como también la conveniencia de invertir en mejoras que aumenten la disponibilidad del sistema.

Finalmente, el entregable de este trabajo sería un diagnóstico con propuestas de mejoras a las falencias detectadas, considerando que éstas deben ser aterrizadas y de fácil alcance para la organización.

# Metodología

El presente trabajo de titulación tiene un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), ya que propondrá mejoras para ciertos procesos, pero bajo una justificación matemática de ellos. En base a lo anterior, se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema:

Figura 1.- Esquema Metodológico

Es así que, de esta forma, el presente trabajo se inicia con la identificación y justificación del problema, describiendo claramente los conceptos asociados al tráfico marítimo en aguas nacionales, la definición de estrategia operacional y su enfoque productivo, terminando con la descripción de las prioridades competitivas.

A continuación, se realizará una revisión bibliográfica de 3 grandes temas: Demanda, Gestión de Calidad Total (TQM) y Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM). En el primero de ellos, el resultado a lograr es definir la naturaleza de la demanda, los métodos más utilizados y describir el comportamiento gráfico de la demanda de cartas y publicaciones náuticas del SHOA, junto con los factores que le afectan. El segundo tema es la Gestión de Calidad Total, cuyo resultado a lograr es describir los conceptos asociados a la ISO9001:2015, los tipos de planes de muestreo, métodos de Control estadístico de Procesos, asociándolo a lo que actualmente se aplica en el SHOA. Finalmente, sobre la revisión de RCM, la meta a alcanzar es definir la configuración de los sistemas existentes y el aplicado en el SHOA, modelando la configuración del sistema, definiendo su diagrama en block y lógica de falla, describir la metodología de "Life Cicle Cost Analysis", funciones de probabilidad que modelan los comportamiento de vida y falla de los sistemas; y, los diferentes tipos de políticas de mantenimiento existentes.

Una vez finalizada la revisión bibliográfica, el resultado a obtener es la finalización del marco teórico del presente trabajo; para luego dar paso a la elaboración de pronósticos de demanda con diferentes métodos cuantitativos utilizando Microsoft Excel, con el propósito de compararlos y definir uno adecuado mediante el cálculo de indicadores como Desviación estándar y Desviación Media Absoluta (MAD), permitiendo lograr el primer objetivo.

A continuación, para lograr el segundo objetivo correspondiente a la determinación de un plan de muestreo de aceptación de productos terminados, definiendo como indicador a comparar el Costo Total asociado a la gestión de calidad de cada uno de los planes propuestos, seleccionando aquél que tiene el menor de ellos. Para ello se debe considerar que para llegar a este indicador, hay que identificar claramente los costos de las alternativas de inspección (Cero Inspección, Inspección al 100% o plan de muestreo definiendo la cantidad de artículos en el lote (N), el tamaño de la muestra (n) y el criterio de aceptación (c)).

Luego, para continuar con el cumplimiento del tercer objetivo, el cual corresponde a la proposición de un método de Control Estadístico de Procesos, se estima que  la carta de control adecuada sería del tipo para atributos de proporción de artículos defectuosos, ya que se considera que la forma de producción del SHOA es de lotes variables en tamaño. Esta carta de control permite verificar la variabilidad de la calidad de los productos finales mediante la verificación si el proceso se encuentra bajo control estadístico o no; y, analizándolo mediante el Índice de capacidad potencial del proceso (Cp) e Índice de capacidad real del proceso (Cpk), todo lo anterior utilizando herramientas de Microsoft Excel.

A continuación, se debe obtener y digitalizar la base de datos las fallas del sistema productivo (actualmente en bitácoras de papel), para obtener los tiempo de buen funcionamiento y de reparación. Lo anterior permite, mediante la base de datos ingresada, obtener la función que modela el comportamiento de vida y reparación de cada equipo utilizando un proceso de ajuste de curvas por el método de Benard, asumiendo el supuesto que el comportamiento de vida se distribuye Weibull; y, el de falla, Normal. Lo anterior, permitirá en primer lugar, lograr el cuarto objetivo que es la determinación de la confiabilidad y disponibilidad histórica; y, realizando simulaciones de disponibilidad anual y mínima del año para modelar posibles escenarios de riesgos, presentándolos mediante la construcción de histogramas; todo ello en Microsoft Excel con su herramienta Visual Basic, con el propósito de presentar escenarios de acuerdo a la disponibilidad del sistema y efectuar recomendaciones respecto a la cantidad a comprometer.

A su vez, con el modelamiento de los comportamientos de vida y falla, se puede alcanzar el quinto objetivo que es la determinación de conveniencia de invertir en nuevos equipos que aumenten la disponibilidad del sistema, utilizando como indicador de comparación el Costo Global del Análisis de ciclo de vida de los activos y seleccionando la alternativa que tenga el menor valor. Para ello es necesario determinar, además de los comportamientos anteriores, los costos de ineficiencia, los valores de las inversiones para aumentar disponibilidad y la tasa de descuento que se utiliza en las entidades públicas.

Finalmente, mediante todas las recomendaciones y justificaciones anteriores, se elabora y presenta un listado final de diagnóstico, observaciones y propuesta de mejoras para el proceso productivo de esta organización. De este modo, este entregable permite lograr el sexto y último objetivo del presente trabajo de investigación.

Se debe considerar que la idea del presente trabajo es proponer mejoras alcanzables fácilmente por la organización y de preferencia con la menor inversión, por lo que para todos los cálculos y simulación se utilizará Microsoft Excel, ya que es un software de dominio general y ya implementado en esta organización.

# Marco Teórico

## Antecedentes

De acuerdo al Boletín Estadístico de 2021 de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional (DGTM), desde el año 2011 existe una tendencia al alza de la cantidad de naves con bandera chilena que componen la flota de Marina Mercante Nacional, con un aumento de 207 a 266 barcos en los últimos 10 años.

Figura 2.- Flota de Marina Mercante Nacional.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la cantidad de naves que componen la Flota de Marina Mercante Nacional. Tomado de Boletín Estadístico Marítimo 2021 (p.22)  por DGTM.

Adicionalmente, de acuerdo a la base de datos del Banco Mundial, Chile ha presentado un alza en el tráfico marítimo de contenedores, lo que se traduce en un aumento de naves que navegan en aguas nacionales; esta información se puede apreciar en la siguiente tabla y gráfico (Banco Mundial, 2021):

Tabla 1.- Tráfico Marítimo de contenedores en Chile.

| Año | Cantidad Contenedores |  | Año | Cantidad Contenedores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 1253131 |  | 2010 | 3167305 |
| 2001 | 1080545 |  | 2011 | 3392436 |
| 2002 | 1167880 |  | 2012 | 3514149 |
| 2003 | 1250126 |  | 2013 | 3853580 |
| 2004 | 1658672 |  | 2014 | 3951738 |
| 2005 | 1804236 |  | 2015 | 3960200 |
| 2006 | 2126811 |  | 2016 | 4141800 |
| 2007 | 2725218 |  | 2017 | 4407900 |
| 2008 | 3164137 |  | 2018 | 4662910 |
| 2009 | 2795990,2 |  | 2019 | 4658310 |

Nota: La tabla representa la evolución en el tiempo de la cantidad de contenedores que transitan anualmente en las aguas chilenas.

Figura 3.- Tráfico marítimo de contenedores en Chile.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la cantidad de contenedores que transitan anualmente en las aguas chilenas.

En consecuencia de lo anterior, y basado en la información obtenida a través Jefe de Departamento de Servicios a Terceros (H. Urbina, comunicación personal, Agosto 2021), el SHOA, como proveedor de Publicaciones y Cartas náuticas, ha experimentado un aumento en el mercado de los productos mencionados, lo que se traduce en un alza en la demanda; junto con el mejoramiento de sus procesos de producción y control de calidad, por lo que ante este nuevo escenario ha debido actualizar su Estrategia Operacional.

En la actualidad, un criterio de éxito para toda organización es la flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio, con el fin de modificar y asimilar sus estrategias y/o tácticas para los nuevos desafíos o escenarios que se le presentan.

En base a lo anterior, en primer lugar, se define como Estrategia Operacional a la manera que las empresas usan sus recursos para lograr sus metas competitivas. Para lo cual, existen elementos determinantes para la elección de una estrategia, los cuales son (Chase et al., 2009):

a) Condiciones de Factor: tales como estructura fiscal, política, entorno macroeconómico, entre otros.

b) Condiciones de Demanda: los clientes presionan para que la industria tenga un mayor nivel de desempeño.

c) Industrias relacionadas y de soporte: la empresa tiene proveedores de clase mundial

d) Estrategia, estructura y rivalidad de la Compañía: la organización y administración de la empresa contribuyen a la competencia.

Esta estrategia Operacional se planifica en base a 3 horizontes de tiempo (Chase et al., 2009):

- Corto Plazo (horas o días, para compras o programación)

- Mediano Plazo (semanas o meses, para pronósticos y distribución)

- Largo Plazo (mayor a 1 año, para nuevas instalaciones o inversiones)

Actualmente, basado en la información obtenida a través Jefe de Departamento de Servicios a Terceros (H. Urbina, comunicación personal, Agosto 2021), la Estrategia Operacional utilizada por el SHOA es de Competencia de Calidad, debido a que se busca una alta confiabilidad en sus productos, basado en una satisfacción de demanda del tipo Pull, es decir, la demanda empuja el volumen de la producción; para lograr todo esto es necesario el correcto establecimiento de sus prioridades competitivas atractivas para el mercado.

7.1.1 Prioridades Competitivas

Una prioridad competitiva es un  atributo que es atractivo para ciertos clientes de acuerdo a sus preferencias y que las empresas potencian con el fin de aumentar su participación de mercado, éstas abarcan los siguientes ámbitos (Chase et al., 2009):

- Costo (menor costo con respecto a la competencia)

- Calidad (Frecuencia con que el producto o servicio cumple con las especificaciones del cliente, es decir, un alto estándar en la calidad del proceso)

- Tiempo (Relacionado a la velocidad de entrega o desarrollo de productos y servicios)

- Flexibilidad (Ofrecimiento de una amplia gama de productos y servicios, siendo capaz de ajustarse a los cambios de la demanda, es decir, responde más rápido a los cambios de gustos de los clientes)

Sin embargo, de acuerdo a la información recibida del Profesor de la asignatura de Gestión de Operaciones I (P. Viveros, comunicación personal, Julio 2020), existe un paradigma en el que nunca se podrá ser el líder en loa cuatro ámbitos anteriores; teniendo presente que las empresas de Clase Mundial  mantienen un balance en estos 4 ámbitos.

Para el caso del SHOA, basado en lo investigado a través del Jefe de Departamento de Servicios a Terceros (H. Urbina, comunicación personal, Agosto 2021), su prioridad competitiva es la Calidad, ya que sus productos inciden en la seguridad a la navegación de las embarcaciones dentro de las aguas nacionales.

De lo anterior, se puede concluir que el enfoque en esa prioridad permite al mismo tiempo lograr una disminución de los costos por calidad, debido a que las multas o demandas son altísimas al momento de producirse un accidente debido a un error o falla en los productos que ofrece esta organización; siendo este último el enfoque que debe tener la producción, objeto se encuentre alineada con la Estrategia Operacional.

7.1.2 Enfoque Productivo de la Estrategia Operacional

Considerando lo expuesto en el párrafo anterior, y de acuerdo a la información a obtenida través del Profesor de la asignatura de Gestión de Operaciones  (P. Viveros, comunicación personal, Julio 2020), para la correcta aplicación de la estrategia operacional establecida por la empresa y con el fin de darle un buen enfoque productivo, se deben tener en cuenta las siguientes variables:

- Tecnologías del proceso (Focalizar en las operaciones se basa en centrarse en el proceso o uso por fábrica.)

- Demandas del mercado (El mercado determina la focalización del producto, ya sea a en precio, tiempo de demora o confiabilidad)

- Volúmenes de producto (Determinar el adecuado volumen de producción para no subutilizar o sobreutilizar equipos)

- Nivel de Calidad (Calidad similar en los productos para establecer un estándar en el control de calidad, considerando que su resultado depende de la técnica de control estadístico)

- Tareas de Manufactura (Los colaboradores deben realizar una sola tarea para concentrarse en perfeccionar procesos existentes)

Esta estrategia operativa debe ser evaluada, para lo cual se utilizan los siguientes parámetros:

- Costos (Directos - de distribución - administrativos)

- Calidad (Alta confiabilidad para cumplir las especificaciones del producto)

- Rentabilidad (Determina el éxito de la estrategia)

- Satisfacción del cliente (Satisfacción al comprar y con el servicio de post venta)

Finalmente, se puede concluir que toda Estrategia Operacional de una organización debe estar correctamente alineada con la Demanda de los bienes o servicios que ofrece, objeto se realice el uso eficaz y eficiente de los recursos durante el procesos de producción, sin perder de vista la estrategia.

## Demanda

De acuerdo a los principios básicos de la Economía, la demanda es uno de los factores fundamentales en la decisiones de producción ya que permite definir el precio y las cantidades a fabricar, las que posteriormente se ofertarán al mercado (Mankiw, 2012).

La curva de demanda se define como la representación de la cantidad demandada de un bien en función del precio, cuyo comportamiento se basa en la ley de la demanda, es decir, conforme disminuye el precio de un bien, la cantidad demandada se incrementa; por lo que esta curva de demanda tiene pendiente negativa. A su vez, la cantidad demandada se define como la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y tienen la capacidad de comprar (Mankiw, 2012); todo lo anterior da a la demanda una naturaleza propia, la cual debe ser analizada para lograr correctos pronósticos.

5.2.1 Naturaleza de la Demanda

La naturaleza de la demanda se basa en varias características, la primera de ellas es la Irregularidad, ya que no muestra patrones claros de comportamiento, es decir, el modelo tiene una alta variabilidad no controlada o alto grado de incertidumbre (Chase et al., 2009).

Otra característica es la Dependencia, lo que se refiere a que si la cantidad demandada depende o no del nivel de requerimiento de otros productos; y si ésta es independiente, entonces se puede gestionar (Chase et al., 2009).

El correcto análisis de las características anteriores, permite la elección de un método de pronóstico de demanda más acertado.

5.2.2 Métodos de Pronóstico de Demanda

De acuerdo a la información entregada por el Jefe de Departamento de Servicios a Terceros (H. Urbina, comunicación personal, Agosto 2021), durante el año 2020, el SHOA ha tenido una demanda total de 11.463 cartas náuticas y 1.409 publicaciones. Los valores mensuales de esta demanda se encuentran en el Anexo "A" y tiene el siguiente comportamiento:

Figura 4.- Cantidad de Cartas Náuticas demandadas.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la cantidad demandada de Cartas náuticas.

Figura 5.- Cantidad de Publicaciones Náuticas demandadas.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la cantidad demandada de Publicaciones náuticas.

De los gráficos anteriores se puede concluir que, respecto a las Cartas Náuticas, no se aprecia algún tipo de tendencia o estacionalidad; sin embargo, para las publicaciones náuticas se pueden identificar 2 fenómenos, el primero de ellos es que se aprecia cierta estacionalidad con un peak de ventas los meses de noviembre, lo que se debe a que la mayor cantidad de los clientes compran las publicaciones necesarias para el año siguiente. Y, el segundo de ellos es que a contar de Abril del año 2020, se produjo una notable baja en la venta de estos productos, lo que se debe al comienzo de la pandemia de COVID 19 en Chile, momento en que algunas empresas dejaron de adquirir ciertos productos, que no son de primera necesidad, con el fin de disminuir costos.

El desafío para toda empresa es pronosticar correctamente la demanda. Estos pronósticos corresponden a la elaboración de estimación de ventas con el propósito de disminuir costos o aumentar ingresos, es decir, maximizar la Utilidad. Ellos se pueden obtener utilizando métodos Cualitativos o Cuantitativos (Garcete et al., 2017), los cuales se explican de forma más detallada en el Anexo "B". Para el caso del SHOA se ha pronosticado mediante un método simplista, por lo que para el presente trabajo, dentro del marco metodológico, se utilizarán y compararán los siguientes métodos de pronóstico cuantitativos de series de tiempo:

- Método Simplista

- Media Móvil

- Suavizamiento Exponencial (simple y doble)

- Regresión Lineal

- Descomposición

Los métodos anteriores se compararán mediante indicadores de monitoreo y control de pronósticos, con el propósito de determinar la similitud con la demanda real, buscando proyectar un Intervalo de Confianza mediante el cálculo del error, utilizando indicadores como Desviación Estándar y Desviación Media Absoluta (MAD), los cuales se explican y detallan en el Anexo C del presente trabajo.

Así, de este modo, se determinará el método más adecuado para el pronóstico de demanda de Cartas y Publicaciones Náuticas; obteniendo así una primera recomendación para la propuesta de mejora del sistema productivo del SHOA.

## Gestión de Calidad

A continuación, con el propósito de verificar la correcta ejecución de técnicas de Control Estadístico de Procesos(CEP), y de determinar un plan de muestreo óptimo que minimice los costos de calidad para los productos finales del SHOA, se tomará como punto de partida una revisión de los principales conceptos usados en la Gestión de Calidad Total (TQM). En base a lo anterior, en primer lugar se debe considerar que de acuerdo a la ISO 9000/2015, la calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Ésta depende del grado de confiabilidad del producto o servicio, es decir, que tanto se adapta a los requerimientos o expectativas del cliente. El SHOA se encuentra acreditado por la ISO 9001:2015 desde el año 2010, siendo renovada el año 2019 hasta el 2022 en Planificación, Captura de Datos, procesamiento, elaboración, impresión, venta, actualización y distribución de cartas y publicaciones náuticas (SHOA, 2021).

Por lo anterior, y considerando la información entregada por el Profesor de la asignatura de Gestión de Calidad Total (P. Godoy, comunicación personal, Marzo 2020), desde una visión sistémica del concepto de gestión de calidad, éste se definiría como el grado de confiabilidad en el que un producto o servicio cumple con las especificaciones, las cuales son resultantes del levantamiento de las expectativas que tienen los clientes externos e internos, considerando una estructura de costos que permita sostener, y no exceder, el valor percibido por los clientes. Esta definición es la utilizada en la actualidad, y ha ido evolucionando desde el comienzo de la gestión de calidad con la inspección centrada en productos (era artesana) hasta la época actual con el involucramiento de la Alta Dirección y todos los niveles de la empresa.

Adicionalmente,  considerando esa evolución en el tiempo, la calidad ha sido considerada como un grado de confiabilidad en la fabricación de bienes; y de acuerdo a su definición anterior, se puede subdividir en 2 tipos, los cuales son de Diseño y Fabricación (Chase et al., 2009). En base a lo anterior, y utilizando la información entregada por el Profesor de la asignatura de Gestión de Calidad Total (P. Godoy, comunicación personal, Marzo 2020), se debe considerar que la calidad es definida por el cliente y su satisfacción es determinada por el cumplimiento de las expectativas; es así como la calidad de diseño puede ser buena (buen levantamiento de expectativas); pero la calidad de fabricación ser mala, generando un cliente insatisfecho por este error; por lo que se deben identificar correctamente los elementos claves de calidad, los cuales son:

- Productos y Servicios

- Especificaciones versus Expectativas

- Clientes (Externo e Interno)

- Consideración de Costos versus Valor

Todos los Elementos anteriores, permiten el Aseguramiento de la Calidad, que de acuerdo a la definición de la ISO 9000/2015, corresponde a las acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar un nivel de confianza de un producto o servicio capaz de satisfacer los requerimientos de calidad establecidos, dando paso a una "Pirámide de Calidad Total" cuyo objetivo es la generación de valor.

Esta generación de valor está directamente asociada a los Costos de Calidad, lo cuales son los que se incurren para asegurar un producto o servicio que cumpla con las especificaciones técnicas y las expectativas del cliente, los que se dividen en costos directos, asociados a la prevención y evaluación; e indirectos, los que se obtienen de las fallas (Chase et al., 2009). Es así que ambos dan paso a los modelos económicos Clásico, con costos infinitos; y, Moderno, con costos finitos.

Todos los conceptos anteriores referentes a calidad se definen y explican detalladamente en el Anexo D del presente trabajo.

Figura 6.- Pirámide de Calidad Total.

Mejora de la Calidad y la Productividad

Nota: La figura representa el comportamiento que debe tener toda la organización para satisfacer al cliente en términos de calidad, lo que trae como consecuencia un aumento en las utilidades producto de la valorización. Tomado de apuntes de clases de la asignatura de Gestión de Calidad Total por David Godoy.

De este modo, se puede concluir que, los costos de evaluación y prevención, en comparación con los costos de falla, tienen un comportamiento inverso independiente del modelo que se analice. Sin embargo, en el modelo económico moderno se utilizan estrategias que permiten "suavizar" la pendiente de la curva de costos de evaluación y prevención para que ésta no tienda a infinito, permitiendo así acceder a un nivel de calidad mayor con un costo total menor con respecto a al modelo clásico. Es así que, invertir en Evaluación y Prevención, permite disminuir costos totales o de calidad como porcentaje de ventas. Para lograr lo anterior, toma relevancia la aplicación Planes de Muestreo que permitan representar la producción del proceso, para luego determinar técnicas de control estadístico adecuadas con el fin de diagnosticar el proceso productivo.

7.3.1 Planes de Muestreo

Un plan de muestreo busca como idea principal la inspección para determinar la condición de algo, en este caso detectar fallas de calidad. Los planes anteriores se pueden ejecutar realizando diferentes tipos de muestreos aleatorios tales como, simple, estratificado, sistemático y por conglomerados (Chase et al., 2009). Es así como, usando la información concluida por el Profesor de la asignatura de Gestión de Calidad Total (P. Godoy, comunicación personal, Marzo 2020), para cada muestreo descrito anteriormente, se debe definir el tipo de alternativa de inspección para la aceptación, las cuales se pueden ejecutar de la siguiente manera:

- Cero Inspección:

Consiste en no inspeccionar ningún elemento y su costo total está dado por la multiplicación entre el costo de falla por la cantidad de artículos del lote por la proporción de artículos defectuosos.

Costo Total0 inspección=Costo de Falla × Cant.Art.Lote × Prop.Art.Defectuosos

- Inspección al 100%:

Consiste en inspeccionar todos los artículos del lote y su costo total está dado por la multiplicación de Costo de Inspección por la cantidad de artículos del lote.

Costo TotalInspección 100%=Costo de Inspección × Cant.Art.Lote

- Muestra:

Consiste en definir una cantidad "n" de un lote y un límite "c" de aceptación o cantidad de ocurrencias; puede ser simple, doble o múltiple. Su costo total está dado por la suma del Costo de Inspección, Costo de falla y Costo de Reinspección.

Costo Totalmuestra=Costo de Inspección+Costo de Falla+Costo de Reinspección

7.3.2 Control Estadístico de Procesos (CEP)

Del mismo modo, el Control Estadístico de Procesos es el análisis de la variación de un proceso (no del producto), el cual permite medir y diagnosticar el estado es éste, es decir, determinar si está estable o no; verificando si tiene causas de variabilidad, las cuales pueden ser aleatoria o especiales. Las causas aleatorias o "random" son las que se esperan del proceso porque éste tiene una variabilidad inherente y la idea es reducirla; sin embargo, no son buenos candidatos a tratar porque su impacto es insignificante. Al contrario, las causas especiales, son las principales candidatas a tratar porque no son inherentes al proceso, ya que son limitadas y provocan gran variación; ésta disminución de variabilidad busca mejorar el desempeño del producto o servicio, menor necesidad de inspección y aumentar el precio, siendo factor competitivo en el mercado (Chase et al.,2009).

A partir de las causas anteriores, y utilizando la información entregada por el Profesor de la asignatura de Gestión de Calidad Total (D. Godoy, comunicación personal, Marzo 2020), se puede determinar si un  proceso se encuentra o no bajo control estadístico, para lo cual se debe construir una "Carta de Control" definiendo sus Límites de Control Superior e Inferior (LCS y LCI) que actúan como cota superior e inferior del atributo del producto o servicio que se está evaluando, pudiendo encontrarse 3 casos:

a) Todos los puntos dentro de los límites de control, entonces el proceso está bajo control estadístico, es decir, sólo existen causas "random" inherentes al proceso.

b) A lo menos un punto fuera de los límites de control, entonces el proceso no está bajo control estadístico, es decir, existe alguna causa especial por lo que es candidata a ser mejorada.

c) Todos los puntos dentro de los límites de control, pero existe un patrón de tendencia, por lo que el proceso no está bajo control estadístico.

Luego, en atención a las 3 condiciones anteriores, se puede analizar capacidad del proceso, teniendo en consideración que si éste no está bajo control estadístico, entonces no tiene sentido este análisis ya que los datos no son fidedignos.

Estas cartas de control se dividen en 2 grupos, para variables y para atributos, cuya descripción se detalla en Anexo "E".

En la actualidad, basado en la información obtenida a través Jefe de Departamento de Producción (M. Vera, comunicación personal, Agosto 2021), en el SHOA no existe un registro de productos fallados. Sin perjuicio de lo anterior, se estima que el método más adecuado para el control estadístico de procesos es utilizar cartas de control para atributos basada en cantidad de artículos defectuosos, para verificar si el proceso se encuentra bajo control, lo se comprobará en el marco metodológico de la presente investigación; para ello, la propuesta de mejora debe considerar la recomendación de mantener controladas las cantidades de artículos defectuosos.

Con todos los antecedentes anteriores, el propósito de esta investigación es determinar un plan de muestreo óptimo y una técnica de control estadístico de procesos adecuada, que permitan aportar a recomendaciones en la propuesta de mejora a presentar, para la correcta ejecución de los procesos de calidad del SHOA.

Finalmente, desde un punto de vista sistémico, la calidad de los productos que se fabrican está directamente relacionada con la confiabilidad y disponibilidad asociada a cada uno de los equipos que participan del proceso, por lo que su política de mantenimiento y fallas afectan directamente, tomando gran relevancia el concepto de "Mantenimiento Centrado en Confiabilidad" (RCM).

## Mantenimiento Centrado en Confiabilidad RCM

Las actividades de mantenimiento consisten en asegurar que los activos físicos sigan haciendo lo que sus usuarios quieren que hagan, siendo su principal objetivo operar al mínimo costo global. Estas actividades de mantenimiento se materializan mediante un plan, el cual es un medio y no un fin, para asegurar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos/sistemas a mantener; su diseño debe tener énfasis en el resultado y lo más importante es que debe generar valor (Barberá et al, 2012).

El mantenimiento centrado en confiabilidad RCM, es una herramienta de análisis recurrente y sistemática que mediante el estudio de modos de falla y sus efectos permite la optimización de los planes de mantenimiento, procedimientos existentes y además un levantamiento de proyectos de mejoramiento (Arata, 2005).

En base a lo anterior, y con el propósito de lograr una mejora continua en la gestión de los procesos, se debe establecer un modelo de Gestión de Mantenimiento, el cual está determinado por el plan de negocios de la organización; considerando que, esta gestión no es un proceso aislado, sino que un sistema lineal que depende de factores internos y externos (Barberá et al, 2012).

Este modelo de gestión de mantenimiento debe ser eficiente, efectivo y oportuno; siendo capaz de operar, producir y lograr objetivos con el mínimo costo; junto con generar actividades para mejorar los KPI del proceso de mantenimiento, como lo son la confiabilidad y disponibilidad (Barberá et al, 2012).

Basado en la información obtenida a través Jefe de Departamento de Producción (M. Vera, comunicación personal, Agosto 2021), el último año, los equipos de impresión de cartas han presentado fallas; sin embargo, realizar un seguimiento estadístico es complejo ya que ellas sólo se anotan e informan en un bitácora, y no están asociadas a un software que permita acceder a una base de datos para realizar análisis y posibles simulaciones. Es así que, la información anterior es necesario digitalizarla y generar una base de datos que indique tiempos de buen funcionamiento (TBF) y reparación (TTR), con el propósito de determinar su Confiabilidad (R(t)) y Disponibilidad (A(t)) mediante la obtención de funciones que modelen los comportamientos de vida y falla de los equipos del proceso. Los conceptos y modelos anteriores se encuentran explicados detalladamente en el Anexo "F" del presente trabajo.

Adicionalmente, si bien al momento de analizar la confiabilidad y disponibilidad se revisa por cada equipo por separado, se debe considerar que cada uno de ellos trabaja en conjunto con otro, por lo que debe analizarse su configuración desde un enfoque sistémico; es así que, la agrupación de varios equipos que participan de un proceso productivo se le denominan Sistema.

De acuerdo a la información a través del Profesor de la asignatura de Ingeniería en Plantas Industriales (T. Grubessich, comunicación personal, Mayo de 2021), existen diversas configuraciones para los equipos que componen un sistema, detallados en el Anexo "H" del presente trabajo, lo que afecta directamente a su confiabilidad y disponibilidad, éstas son:

- Serie

- Redundancia Parcial

- Paralelo o Redundancia Total

- Stand By

- Fraccionamiento

Para el caso particular del SHOA, posee las siguientes configuraciones:

- Cartas Náuticas: Configuración en fraccionamiento, compuesto por 5 impresoras y cuyo nombre técnico es "plotter". De las cuales, cuatro son EPSON Stylus SC-P800, con una capacidad de 10 a 15 minutos por carta; y, una HP Pagewide X2510, con una capacidad de 6 segundos por carta, pero con costo mayor de adquisición y mantenimiento.

Figura 7.- Diagrama en Block Proceso fabricación Carta Náutica.

Nota: La figura representa la configuración del sistema de impresión de Cartas Náuticas.

- Publicaciones Náuticas: Configuración en fraccionamiento, compuesto por 2 impresoras, las cuales son:  RICOH PRO C751 y RICOH PRO C7110, con una capacidad de 75 y 90 páginas por minuto respectivamente (4500 y 5400 páginas/hora); luego pasa a un proceso de encuadernación mediante una máquina llamada "Encoladora" (para publicaciones tipo cuaderno) y, para aquellas en carpetas, mediante "perforadoras". Finalmente, para el caso de las publicaciones de tapa dura, terminan en un proceso de "Empastado", el cual se realiza en forma manual. En base a lo anterior, el presente estudio sólo se enfocará en la etapa de impresión; ya que el resto son procesos manuales o mecánicos.

Figura 8.- Diagrama en Block Proceso fabricación Publicación Náutica.

Nota: La figura representa la configuración del sistema de impresión de Publicaciones Náuticas.

De esta forma, conocer la configuración del sistema, permite calcular su disponibilidad y confiabilidad correctamente. En base a lo anterior, y con el propósito de realizar un adecuado análisis, es necesario determinar cuantitativamente el comportamiento de vida y reparación del sistema con sus equipos, tomando siempre en consideración que no existe una única distribución que modele los comportamiento de vida y falla, sino que dependerá de los datos que se analicen; estas distribuciones se detallan y explican en el Anexo "F" de esta investigación.

Sin perjuicio de lo anterior, para este trabajo se asumirá que los comportamientos de vida y falla poseen distribuciones Weibull y Normal respectivamente, para luego comprobarlo empíricamente; lo que además, permitirá efectuar simulaciones para posibles predicciones de escenarios de riesgo de cumplimiento de las disponibilidades mínimas exigidas, proceso que se detalla a continuación.

7.4.1 Comportamiento y Simulaciones

La información que entrega la organización es fundamental para la determinación del comportamiento de vida y reparación de los equipos. Para ello se realiza un proceso denominado ajuste de curvas, el cual, de acuerdo a la información a través del profesor de la asignatura de Fundamentos de la Gestión de Activos e Ingeniería en Confiabilidad (T. Grubessich, comunicación personal, Septiembre de 2021), se debe realizar bajo el siguiente orden lógico:

En primer lugar, se obtiene la base de datos correspondiente a tiempos de buen funcionamiento (TBF) y de reparación (TTR) del sistema.

A continuación, se realiza una limpieza y depuración de los datos según las condiciones de operación del sistema, es decir, un levantamiento de las características operacionales. Luego, estos datos se preparan objeto realizar un ajuste de curvas.

Se sigue con la estimación de parámetros para distintas distribuciones, utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios, y corroborando su correcta ejecución mediante pruebas de bondad de ajuste, tales como R2, Rajustado2, entre otros.

El proceso finaliza seleccionando la distribución de probabilidad que más representa a los datos. Generalmente, el comportamiento de vida (TBF) son bien modelados por una función Weibull; mientras que el comportamiento de falla (TTR), por una Distribución Normal.

Con la información obtenida en el proceso anterior, se pueden efectuar simulaciones de indicadores relevantes para la toma de decisiones como disponibilidad mensual, anual o mínima, entre otros; con el propósito de presentar escenarios de riesgos que afecten al sistema, lo que contribuiría a las propuestas de mejoras.

En la actualidad, de acuerdo a la información obtenida a través Jefe de Departamento de Producción (M. Vera, comunicación personal, Agosto 2021), el SHOA lleva el registro de sus detenciones o fallas sólo en libros y no utiliza un software por lo que no realiza simulaciones ni análisis de disponibilidad de los equipos de su proceso productivo, por lo que la primera medida a recomendar en la propuesta de mejora es la implementación de este proceso de simulación.

Finalmente, todo lo anteriormente expuesto no tendría sentido si no estuviese asociado a la optimización de los recursos; es así que, una recomendación de mejora importante es la de verificar la conveniencia de inversiones para aumentar la disponibilidad, mediante la obtención de sus costos globales para un análisis de ciclo de vida o "Life Cycle Cost Analysis" (LCCA), el cual se explica a continuación.

7.4.2 Life Cicle Cost Analysis (LCCA)

La metodología de LCCA abarca el proceso de estimación de costos que soporta la toma de decisiones, evaluándolos en el período económico que se espera el activo sea útil. Lo anterior utilizando como indicador el "Costo Global", el cual se define como la suma de todos los costos en valor presente durante el ciclo de vida del activo y está determinado por la siguiente ecuación: (Barberá et al, 2012)

Costo Global=Costos fijos de capital +Costo de No disponibilidad +Costos operacionales

De la ecuación anterior se debe considerar que todos los costos deben ser llevados a valor presente; y cada uno de ellos se encuentra definido en el Anexo "F" del presente trabajo.

Finalmente, el LCCA provee herramientas para cuantificar costos del proyecto, planificar presupuestos para mantenimiento y presentar escenarios de decisión con una perspectiva financiera óptima, es decir, permite recomendar un proyecto técnicamente factible con el menor de los costos(Barberá et al, 2012).

# Marco Metodológico

## 8.1 Pronósticos de Demanda

Con el propósito de analizar y proponer metodologías cuantitativas para pronosticar la demanda anual y/o mensual de publicaciones y cartas náuticas, se utilizó la histórica de ellas, la cual se detalla en el Anexo "A" del presente trabajo; ésta, al ser analizada gráficamente, respecto a cartas náuticas, no se detectan problemas en las cartas náuticas. Sin embargo, para las publicaciones, se puede identificar que a contar de abril del año 2020, se produjo una notable baja en la venta de estos productos, debido al comienzo de la pandemia de COVID 19 en Chile, momento en que ciertas empresas dejaron de adquirir productos que no son de primera necesidad para ellos con el fin de disminuir costos; luego, una segunda baja notable, la cual se estima es el efecto producido por la venta de publicaciones electrónicas. Todo ello se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico 1.- Demanda Histórica de Cartas Náuticas

Descenso 1

Descenso 2

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la cantidad demandada de Publicaciones náuticas y sus respectivos cambios en la demanda.

En base a lo anterior, y objeto no distorsionar los pronósticos de publicaciones, sólo se utilizarán aquellos desde enero de 2021. No así para el caso de las cartas, que como no se aprecian anormalidades, se utilizará toda la demanda histórica.

De este modo, la demanda se sometió a métodos cuantitativos para su pronóstico, los cuales fueron:

Para Cartas Náuticas:

- Método Simplista

- Media Móvil 3

- Media Móvil 6

- Media Móvil 12

- Tendencia o regresión lineal

- Suavizamiento exponencial doble

- Descomposición

Para Publicaciones náuticas:

- Método Simplista

- Media Móvil 3

- Media Móvil 6

- Tendencia o regresión lineal

- Suavizamiento exponencial simple.

A todos los métodos anteriores se calculó su MAD, Desviación Estándar y señal de rastreo, con el propósito de compararlos entre ellos y así recomendar el que más se adecúa a cada demanda.

8.1.1 Pronósticos de demanda de cartas náuticas

Para el caso de la demanda de cartas náuticas, todas las señales de rastreo se presentan en el Anexo "C" de esta investigación. En primer lugar, se pronosticó con el método actual usado por el SHOA, el cual es el "simplista". Éste consiste en que el pronóstico del siguiente período es igual al del período más reciente anterior.

A continuación de revisar la situación actual de pronóstico del SHOA, se utilizó la técnica de Promedios móviles linealmente con 3, 6 y 12 períodos anteriores; el cual consiste en que el pronóstico del siguiente período está dado por el promedio de los "n" períodos anteriores.

Luego, se aplicó la técnica de tendencia lineal en la que mediante el método de los "Mínimos Cuadrados Ordinarios" (MCO).

Después, al revisar gráficamente la demanda de Cartas náuticas, se detectó la existencia de estacionalidad. Es así que, con  los datos obtenidos en la regresión lineal anterior, se procedió a verificar la existencia de tendencia, mediante el uso de la Dócima Individual la cual plantea la siguiente hipótesis:

Ho: β=0

Ha: β≠0

Donde:

Si se acepta Ho (Dócima No significativa), entonces no existe tendencia

Si se rechaza Ho (Dócima significativa), entonces hay tendencia

De este modo, para aceptar Ho, se debe cumplir que el "Estadístico" (E) en valor absoluto es mayor al valor tabla de una Distribución T student; y cuyos valores, para este caso, están dados por:

E=bVar(b) ~ t(n-p-1,1-α2)

Donde:

b: pendiente de la recta de regresión.

Var(b): Error estándar o Error típico

n: número de observaciones

p: número de variables

Al efectuar el test, se obtienen los siguientes valores:

Tabla 2.- Resultados Dócima Individual.

| DÓCIMA INDIVIDUAL |  |
| --- | --- |
| t Tabla | 1,9778 |
| E | -2,5808 |

Nota: La tabla representa los resultados para la verificación de tendencia mediante la dócima individual.

Es así que el Valor absoluto del Estadístico (E) es mayor que el valor tabla por lo que se rechaza la Hipótesis Nula (Ho), la dócima es significativa, por lo que existe tendencia.

En base a lo anterior, se utilizaron los métodos Suavizamiento Exponencial Doble y Descomposición para realizar los pronósticos de demanda. El primero de ellos está dado por 2 constantes de suavizamiento (α y β) que toman valores entre 0 y1, además de 2 ecuaciones de Suavizamiento (Valor de la serie y tendencia). La dificultad de este método es la obtención de las constantes de suavizamiento, lo que se debe hacer planteando un  problema de programación Lineal cuya función objetivo es la Minimización del MAD uniformado exponencialmente, ya que este último es más sensible a los datos recientes a diferencia del MAD tradicional.

Esto significa que, de acuerdo con la señal de rastreo, no hay un error sistemático; mientras que los valores altos de las constantes de suavizamiento, que se le da más valor a los datos y tendencias recientes.

Por último, se utilizó el método de Descomposición, el que consiste en primer lugar calcular los respectivos Índices de Estacionalidad Neto y los valores de demanda sin este fenómeno. A los datos obtenidos anteriormente sin estacionalidad, se les realizó una regresión lineal para verificar la existencia de tendencia, mediante el uso de la Dócima Individual. Al efectuar el test, se obtienen los siguientes valores:

Tabla 3.- Resultados Dócima Individual (Sin Estacionalidad)

| DÓCIMA INDIVIDUAL |  |
| --- | --- |
| t Tabla | 1,9778 |
| E | -2,5387 |

Nota: La tabla representa los resultados para la verificación de tendencia en la demanda sin estacionalidad mediante la dócima individual.

Es así que, el Valor absoluto del Estadístico (E) es mayor que el valor tabla por lo que se rechaza la Hipótesis Nula (Ho), la dócima es significativa, por lo que existe tendencia. Luego, mediante una regresión lineal se calcularon los pronósticos sin estacionalidad; para luego corregirlos, lo que se logran multiplicándolos por el índice de estacionalidad neto respectivo a cada período.

Además, a todos los métodos anteriores, se les calculó el MAD y desviación estándar con el propósito de utilizarlos como criterio de decisión (detallados en Anexo C), de este modo, los resultados son los siguientes:

Figura 9.- Variabilidad del Error de Métodos de Pronósticos

| Cartas Náuticas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Método | MAD | Desv. STD |
| Simplista | 320,99 | 445,05 |
| Media Móvil (3) | 280,37 | 386,18 |
| Media Móvil (6) | 265,51 | 369,60 |
| Media Móvil (12) | 257,34 | 352,53 |
| Tendencia Lineal | 263,15 | 355,46 |
| Suav. Exp. Doble | 423,34 | 573,23 |
| Descomposición | 263,56 | 344,63 |

Nota: La tabla indica MAD y D.S. de los métodos de pronósticos de demanda utilizados.

De los resultados anteriores se puede concluir que el método que presenta una menor variabilidad según MAD es el de Media Móvil (12) y, por Desviación estándar, es el de Descomposición; sin embargo, de acuerdo al Anexo "C", en ambos sus señales de rastreo salen de los Límites de Control, concluyéndose que existe un error sistemático en todos los métodos excepto en el Suavizamiento Exponencial Doble; por lo que este último se recomendaría como el más adecuado para el pronóstico. Finalmente, el método anteriormente permitiría pronosticar más de un período a la vez, pero la limitación es que debe ir actualizándose a medida que se tienen nuevas observaciones.

8.1.2 Pronósticos de demanda de publicaciones náuticas

Para el caso de la demanda de publicaciones náuticas, todas las señales de rastreo se presentan en el Anexo "C". En primer lugar, se pronosticó con el método actual usado por el SHOA, el cual es el "simplista".

A continuación, se utilizó la técnica de Promedios móviles linealmente con 3 y 6 períodos anteriores. Luego, se aplicó la técnica de tendencia lineal en la que mediante el método de los "Mínimos Cuadrados Ordinarios" (MCO), es decir, obteniendo la recta que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias verticales entre la línea y cada una de las observaciones. Con  los datos obtenidos en la regresión lineal anterior, se procedió a verificar la existencia de tendencia, mediante el uso de la Dócima Individual; y los resultados obtenidos en el Test fueron los siguientes:

Figura 10.- Resultados Dócima Individual Demanda Publicaciones.

| DÓCIMA INDIVIDUAL |  |
| --- | --- |
| t Tabla | 2,306 |
| E | -0,055 |

Nota: La tabla representa los resultados para la verificación de tendencia en la demanda de publicaciones  mediante la dócima individual.

Es así que el Valor absoluto del Estadístico (E) es menor que el valor tabla por lo que se Acepta la Hipótesis Nula (Ho), la dócima no es significativa, por lo que no existe tendencia.

En base al resultado anterior, se utilizó el método de Suavizamiento Exponencial Simple, el cual está dado por una constante de suavizamiento (α) que toma valores entre 0 y1 y representa la reacción al error; además de una ecuación de Suavizamiento. La dificultad de este método es la obtención de la constante de suavizamiento, lo que se debe hacer planteando un  problema de programación cuya función objetivo es la Minimización del MAD.

Además, a todos los métodos anteriores, se les calculó el MAD y desviación estándar con el propósito de utilizarlos como criterio de decisión (detallados en Anexo "C"), y de este modo los resultados son los siguientes:

Figura 11.- Variabilidad del Error de Métodos de Pronósticos

| Publicaciones Náuticas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Método | MAD | Desv. STD |
| Simplista | 10,78 | 16,18 |
| Media Móvil (3) | 10,76 | 14,75 |
| Media Móvil (6) | 12,79 | 18,38 |
| Tendencia Lineal | 8,57 | 11,29 |
| Suav. Exp. Simple | 10,29 | 15,98 |

Nota: La tabla representa los de MAD y Desviación Estándar de cada uno de los métodos de pronósticos de demanda utilizados.

De los valores obtenidos se puede concluir que, el método que presenta una menor variabilidad según MAD y Desviación estándar, es el Regresión lineal; el cuál, de acuerdo a su señal de rastreo, no presenta error sistemático al encontrarse dentro de los límites de control, por lo que éste método se recomendaría como el más adecuado para el pronóstico de demanda de publicaciones náuticas.

Sin embargo, se debe considerar que, al observar la demanda histórica, la última observación (que tiene un valor 1, siendo diferente a todos) podría presentarse como un dato anormal; por lo que a futuro y con mayor información, debería reevaluarse el método. Adicional a lo anterior, y tomando en cuenta que el Coeficiente de Determinación (R2) tiene un valor muy bajo, se podría concluir que esta regresión no representa muy bien la demanda.

Es así que, considerando todo lo anterior,  es recomendable que se investigue la última observación, y en caso éste sea un dato anómalo, se utilice la técnica de Suavizamiento Exponencial Simple o se vuelva a evaluar el método pero con mayor información, pero al corto plazo, el pronóstico debe hacerse a través de Regresión Lineal.

Finalmente, con el análisis de los métodos de pronósticos presentados para cartas y publicaciones náuticas, se logra el cumplimiento de primer objetivo correspondiente a la proposición de un método de pronóstico de demanda adecuado para el SHOA, contribuyendo en parte de la propuesta de mejora. De esta forma, se puede dar paso a la siguiente etapa de investigación, correspondiente a la Gestión de Calidad Total, la cual es conducente a proponer un plan de muestreo de aceptación de productos terminados y un método de Control Estadístico de Procesos adecuado para la organización.

## 8.2 Plan de Muestreo.

Continuando con el estudio de una propuesta de mejora para el proceso productivo del SHOA, se analizarán los diferentes planes de muestreo de aceptación de productos terminados, definiendo como indicador a comparar el Costo Total asociado a la gestión de calidad y como criterio de decisión, el menor de ellos.

Es así que, para obtener este indicador es necesario identificar los costos de las alternativas de inspección, éstas últimas son:

- Cero Inspección

- Inspección al 100%

- Plan de muestreo (en éste se debe definir la cantidad de artículos en el lote (N), el tamaño de la muestra (n) y el criterio de aceptación (c))

Para comenzar, se deben identificar los datos transversales para los 3 planes, los cuales son:

- Cantidad de artículos por lote (N), para lo cual, en base a lo investigado en terreno, se establecen 3 tipos de acuerdo al tamaño, los cuales son: pequeños (menor a 10 unidades), medianos (entre 10 y 25 unidades) y grandes  (mayor a 25 unidades).

- Proporción de artículos defectuosos (p), el cual toma un valor de 0,01% ya que considerando una política "Six Sigma" o de clase mundial, en la cual la calidad es un 99,99%.

- Costo unitario de falla (A), el cual tiene un valor de 1.300 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares).  Lo anterior, se debe a que ésta fue la última indemnización que tuvo que pagar el FISCO a la empresa de Cruceros "PONANT", después del accidente sufrido por el buque "Le Soleal" el cual "tocó fondo" en el Paso Kirke el año 2018; ya que el sumario marítimo determinó que la responsabilidad del accidente la tuvo la Dirección General del Territorio Marítimo por errores en sus procedimientos; siendo este ente el superior y responsable del SHOA.

- Costo unitario de inspección (I), el cual tiene un valor de $33.886. Lo anterior, tomando como referencia que una persona es capaz de revisar exhaustivamente 2 cartas y/o publicaciones por día laboral (4 horas). Para esta tarea, existe un Empleado Civil de la Armada de Chile con un grado de sueldo 10, el cual de acuerdo a los datos entregados en por ley de transparencia posee una remuneración mensual de $1.490.994 (Armada de Chile, 2018). Es así que, considerando que cada mes tiene 22 días laborales, el sueldo diario sería de 67.772 [$/día]; por lo que al dividirlo por la cantidad de unidades que revisa diariamente, el costo de inspección asciende a 33.886 [$/unidad].

Todo lo anterior se resume en la siguiente tabla:

Tabla 4.- Valores transversales para planes de muestreo.

|  | LOTE PEQUEÑO | LOTE MEDIANO | LOTE GRANDE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño Lote (N) | 10 | 25 | 100 | [unidades] |
| Prop. Art. Defectuosos (p) | 0,01% | 0,01% | 0,01% |  |
| Costo Inspección (I) | $33.886 | $33.886 | $33.886 | [$/unidad] |
| Costo Falla (A) | $ 1.300.000.000 | $1.300.000.000 | $1.300.000.000 | [$/unidad] |

Nota: La tabla representa los datos que son transversales para todos los tipos de planes de inspección y tamaños de lote.

Una vez identificados los datos, se determinan los costos de calidad para el plan de "Cero inspección" para cada tipo de lote, considerando que este costo está dado por:

Costo Total0 inspección=A × N × p

Por lo que, para cada tipo de lote, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 5.- Costo Total Alternativa sin Inspección.

|  | % inspeccionado | LOTE PEQUEÑO | LOTE MEDIANO | LOTE GRANDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 INSPECCIÓN | 0% | $ 1.300.000 | $ 3.250.000 | $ 13.000.000 |

Nota: La tabla representa el costo total de calidad para cada lote con la alternativa sin inspección.

A continuación, se calculan  los costos para el plan de inspección al 100% para cada tipo de lote, el cual está dado por:

Costo TotalInspección 100%=I × N

Por lo que, para cada tipo de lote, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 6.- Costo Total Alternativa Inspección al 100%.

|  | % inspeccionado | LOTE PEQUEÑO | LOTE MEDIANO | LOTE GRANDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% INSPECCIÓN | 100% | $ 338.860 | $ 847.150 | $ 3.388.600 |

Nota: La tabla representa el costo total de calidad para cada lote con la alternativa de inspección al 100%.

Luego, para obtener los costos del plan de inspección según muestreo, antes se debe definir una cantidad de un lote o tamaño de la muestra (n) y un límite de aceptación o cantidad de ocurrencias (c); para con ello determinar su probabilidad de aceptación. Para este caso se utilizará muestreo simple, con tamaños de muestra (n) correspondientes al 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% y 90% del lote; y, un límite de aceptación (c) de 0, es decir, el sistema no es capaz de tolerar fallas, ya que son altísimos sus costos.

Con los datos anteriores, se obtiene la probabilidad de aceptación (Pa), la que se Distribuye Poisson, siempre y cuando cumpla 3 condiciones que son:

- Tamaño de la muestra (n) mayor a 15 unidades

- Tamaño del lote (N) mayor a 10n

- Proporción de artículos defectuosos (p) menor a 0,1

Si no se cumplen las tres condiciones anteriores, entonces esta probabilidad de aceptación tiene una distribución Binomial, y cuyo cálculo se detalla en el Anexo "K" del presente trabajo.

Es de este modo que, el costo total está dado por la suma del costo de inspección, costo de falla  y costo de reinspección; lo que se especifica en la siguiente ecuación:

Costo Totalmuestra=n⋅I+N-n⋅p⋅A⋅Pa+N-n⋅1-Pa⋅I

Los resultados detallados para cada tipo de lote se encuentran en el Anexo "L" y a continuación se presentan sus respectivos gráficos para verificar el comportamiento:

- Lotes Pequeños

Figura 12.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Pequeño.

Nota: El gráfico representa el comportamiento de la probabilidad de aceptación y el costo total de calidad para lotes pequeños a diferentes porcentajes de inspección.

- Lotes Medianos

Figura 13.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Mediano.

Nota: El gráfico representa el comportamiento de la probabilidad de aceptación y el costo total de calidad para lotes mediano a diferentes porcentajes de inspección.

- Lotes Grandes

Figura 14.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Grande.

Nota: El gráfico representa el comportamiento de la probabilidad de aceptación y el costo total de calidad para lotes grandes a diferentes porcentajes de inspección.

De los tres gráficos anteriores se puede concluir que, en todos los lotes (pequeño, mediano y grande), a medida que aumenta el porcentaje de artículos a inspeccionar, hay una disminución en los costos de calidad total, pero baja la probabilidad de aceptación de éste, lo cual tiene sentido ya que se está siendo más riguroso en la revisión.

En base a todos los resultados anteriores, para cada lote se seleccionó la alternativa de muestreo de menor costo para compararla con las de 0% y 100% de inspección. En todas, la elegida fue de 90%, lo que concuerda con la tendencia presentada en los gráficos anteriores. Todo esto se presenta en el siguiente cuadro resumen:

Tabla 7.- Resumen Costos de Calidad.

|  | LOTE PEQUEÑO | LOTE MEDIANO | LOTE GRANDE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 INSPECCIÓN | $ 1.300.000 | $ 3.250.000 | $ 13.000.000 |
| MUESTRA 90% | $ 434.888 | $ 1.086.907 | $ 4.341.128 |
| 100% INSPECCIÓN | $ 338.860 | $ 847.150 | $ 3.388.600 |

Nota: La tabla representa el costo total de calidad para las diferentes alternativas de inspección y lotes.

Figura 15.- Gráfico Resumen Costos Totales de Calidad.

Nota: El gráfico representa el costo total de calidad para las diferentes alternativas de inspección y lotes.

De todo lo anterior, se destaca que a medida que aumenta el porcentaje a inspeccionar, disminuyen los costos de calidad; lo que se debe principalmente a que el costo de fallar es altísimo, porque está directamente asociado a las indemnizaciones. La justificación de lo anteriores que una falla en cartas o publicaciones náuticas puede causar graves accidentes con daños materiales o a las personas, trayendo consigo una alto costo para el FISCO por las demandas que conlleva. Es así que, tiene sentido que la alternativa de inspección al 100% sea la que presenta menores costos totales de calidad de calidad.

Finalmente,  se comprobó de forma empírica que la alternativa de inspección actual del SHOA (Inspección al 100% de los productos) es la óptima por lo que la recomendación es mantener el método utilizado para este fin. De este modo, se logra el cumplimiento del segundo objetivo correspondiente a la determinación de un plan de muestreo de aceptación de productos terminados que minimice los Costos Totales de Calidad, contribuyendo en parte de la propuesta de mejora; y, permitiendo continuar con la siguiente decisión del área de la Gestión de Calidad Total que consiste en Proponer un Método de Control Estadístico de Procesos que permita medir la variabilidad en la confección de las cartas y publicaciones náuticas.

## 8.3 Control Estadístico de Procesos.

Siguiendo con el estudio tendiente a una propuesta de mejora para el proceso productivo del SHOA, se analizarán los diferentes métodos de Control Estadístico de Procesos (CEP), con el fin de proponer el más adecuado para esta organización.

En primer lugar, mediante la investigación en terreno en el SHOA, se detectó que no existe un registro histórico de productos fallados; por lo que la primera recomendación de mejora es implementar un registro de productos fallados por lote o por pedido, con el propósito de verificar la variabilidad en el proceso de fabricación de cartas y publicaciones.

A pesar de no llevar este registro, de todas formas se puede definir un método de CEP, utilizando como criterio de decisión la naturaleza de los productos terminados que ofrece el SHOA. Es así que, como por definición existen 2 tipos de Cartas de Control, las cuales son para variables y atributos; para esta organización las más adecuadas son las cartas de control para atributos, específicamente la "Carta P" o de proporción de artículos defectuosos, debido a los siguientes motivos:

- La muestra es el total del lote (conviene la inspección al 100% como se demostró en los puntos anteriores)

- Los tamaños los lotes son variables.

Esta carta se construye de la siguiente forma:

Tabla 8.- Ejemplo de tabla de datos para carta de control tipo P.

| Muestra | Tamaño muestra (n) | Cant. Artículos defectuosos (d) | Proporción Artículos defectuosos (p) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | n1 | d1 | p1=d1n1 |
| : : | : : | : : | : : |
| k | nk | dk | pk=dknk |
| Cantidad Promedio de Artículos | n=nik | Proporción Promedio | p=pk |

Nota: La tabla representa un ejemplo para presentar los datos de muestras y cálculos utilizados en una carta tipo P.

Luego, considerando que el SHOA no tiene el registro histórico de productos defectuosos, pero el objetivo de este trabajo es entregar una propuesta de mejora; a parir de los valores históricos de demanda mensual, se simuló una cantidad aleatoria de productos defectuosos. Todo lo anterior, con el propósito de simular un comportamiento de este registro y generar una planilla para ser usada a futuro como parte del entregable para la organización.

A continuación, con los datos "simulados", se obtiene la desviación estándar (σ) para determinar los límites de control superior (LCS), inferior (LCI) y central (LC), los cuales están dados por las siguientes ecuaciones:

σ=p(1-p)n

LCS=p+3σ

LCI=p-3σ

LC=p

De esta forma, con los resultados anteriores, se obtuvieron las siguientes Cartas de Control "simuladas", en las que se puede apreciar que ambos procesos se encuentran bajo control estadístico, por lo que se procede a analizar la capacidad de ellos. De lo anterior, es importante mencionar que si el proceso no está bajo control estadístico, entonces no tiene sentido analizar capacidad ya que los datos no son fidedignos. Las cartas de control resultantes son aquellas que a continuación se presentan:

Figura 16.- Carta de Control de Carta Náutica

Nota: El gráfico representa una Carta de Control para Atributos tipo "P", para proporción de artículos defectuosos, correspondiente a Cartas Náuticas.

Figura 17.- Carta de Control de Publicación Náutica.

Nota: El gráfico representa una Carta de Control para Atributos tipo "P", para proporción de artículos defectuosos, correspondiente a Publicaciones Náuticas.

Es así que, el análisis de capacidad se realizó mediante los siguientes indicadores, cuyas ecuaciones y detalles se especifican en el Anexo "M" de la presente investigación:

- Índice de Capacidad Potencial del Proceso (Cp)

- Índices de Capacidad Real del Proceso (Cpi, Cps, Cpk)

En base a lo “simulado”, los resultados de los índices de capacidad asociados al proceso de producción de cartas náuticas fueron los siguientes:

Tabla 9.- Índices de Capacidad Cartas Náuticas.

| ANÁLISIS CAPACIDAD CARTA |  |
| --- | --- |
| ES | 0,01 |
| EI | 0 |
| Cp | 0,83 |
| Cpi | 0,762 |
| Cps | 0,896 |
| Cpk | 0,762 |

Nota: La tabla representa los indicadores de capacidad del proceso de producción de Cartas Náuticas.

En primer lugar, considerando una política de SIX SIGMA, se estableció como Especificación superior un 0,01 de proporción de artículos defectuosos. Con ello, se obtiene un Cp de 0,83; lo que indica que la variación tolerada es menor a la variación real por lo que no es bueno el proceso. Para que sea considerado como “bueno” este indicador debe ser mayor a 1; y, para que sea considerado un proceso de “clase mundial” con política “Sig Sigma” debe ser mayor a 2.

A continuación, se obtuvo un Cpk dado por el Cpi, lo que quiere decir que el proceso está descentrado hacia la especificación inferior, con un valor de 0,762; lo que es bueno, porque significa que el proceso está cercano a una proporción de 0, y su media dentro de las especificaciones. Adicionalmente, al comparar ambos indicadores, estos son parecidos (Cp≈Cpk), pero ambos menor a 1, lo que significa que el proceso está centrado pero con una curva de variabilidad “achatada”, es decir, que existe una variación mayor a la esperada (para que el proceso sea de "Clase Mundial", ambos indicadores deben ser parecidos y mayor a 2).

Al mismo tiempo, los resultados de los índices de capacidad asociados al proceso de producción de Publicaciones Náuticas fueron los siguientes:

Tabla 10.- Índices de Capacidad Publicaciones Náuticas.

| ANÁLISIS CAPACIDAD PUB |  |
| --- | --- |
| ES | 0,01 |
| EI | 0 |
| Cp | 0,05 |
| Cpi | 0,268 |
| Cps | -0,164 |
| Cpk | -0,164 |

Nota: La tabla representa los indicadores de capacidad del proceso de producción de Publicaciones Náuticas.

Al igual que en las cartas náuticas, se estableció como especificación superior un 0,01 de proporción de artículos defectuosos. Con ello, se obtiene un Cp de 0,05; lo que indica que la variación tolerada es  mucho menor a la variación real, por lo que no es bueno; de hecho es peor que el de las cartas, ya que su Cp es menor.

A continuación, se obtuvo un Cpk dado por el Cps, lo que quiere decir que el proceso está descentrado hacia la especificación superior, con un valor de -0,164; lo que no es bueno, porque significa el proceso está cercana a una proporción de 0,01; y su media fuera de las especificaciones. Adicionalmente, al comparar ambos indicadores, estos no son parecidos (Cp>Cpk), y ambos menor a 1, lo que significa que la media del procesos está lejos del centro de las especificaciones.

Finalmente, con toda la simulación anterior, se comprobó empíricamente que es altamente recomendable llevar un registro de los productos fallados; ya que, desde el punto de vista de la calidad del producto final, permite verificar el estado de capacidad del sistema y tomar medidas correctivas que ayuden a minimizar costos de producción. De este modo, se logra el cumplimiento del tercer objetivo, correspondiente a determinar y proponer un método de Control Estadístico de Procesos adecuado, arrojando como resultado una carta tipo "P"; y comprobando, mediante datos simulados, que el registro de productos fallados sirve para medir la variabilidad en la calidad de bienes finales y verificar si éste se encuentra bajo control. Con lo anterior, se puede dar paso a la siguiente etapa de investigación, correspondiente a la Gestión de Activos e Ingeniería en Confiabilidad, siendo conducente a determinar la confiabilidad y disponibilidad del sistema  productivo; junto con la conveniencia de propuestas de inversión para mejorar este último indicador.

## 8.4 Comportamientos de Vida y falla

Siguiendo con el presente trabajo, se modelará el comportamiento de vida y falla de los equipos, con el propósito de determinar su disponibilidad mediante diferentes escenarios de riesgos que cumplan con los mínimos comprometidos; lo anterior, se logra a través la utilización de bases de datos que indiquen tiempos de buen funcionamiento y de reparación.

Es importante destacar que las impresoras para cartas náuticas (EPSON Stylus SCP800 y HP Pagewide X2510), no han presentado fallas desde su adquisición, por lo que no se podrían modelar sus comportamientos. Respecto a las impresoras de  publicaciones náuticas, sí existen registros de fallas, los cuales son anotados en un bitácora, por lo que el primer paso es ingresarlos como base de datos.

Si bien, como se menciona en el párrafo anterior, no es posible hacer este análisis para todas las impresoras debido a que algunas no han presentado fallas (o no existen registros debido a que se hace de forma manual); es factible extrapolarlo a todas, ya que la metodología es la misma, considerando que en los dos procesos la configuración es en fraccionamiento.

De esta forma, en primer lugar, se realiza el ingreso o "digitalización" de la base de datos de fallas de las impresoras de cartas náuticas, identificando como equipo N° 1 a la impresora "RICOH PRO C751"; y como equipo N° 2, la "RICOH PRO C7110.

Con la información anterior, se determinaron los comportamiento de vida y falla para ambos equipos mediante ajustes de curvas, utilizando la metodología de la aproximación de Bernard. Por último, con dichos parámetros se determinan los MTBF y los MTTR de cada uno.

8.4.1 Comportamiento de Vida

En primer lugar, para determinar el comportamiento de vida, se obtienen todos los TBF de ambos equipos, asumiendo que es modelado por una distribución Weibull, para luego ordenarlos de menor a mayor. A continuación, se calcula la Función acumulada de Falla "F(t)" para cada TBF, la cual se puede obtener mediante las funciones k-ésima o Benard, cuyos procedimientos se detallan en el Anexo "N" denominado "Cálculo del Comportamiento de Vida y Falla".

Si bien, se efectuó el cálculo de la función acumulada de falla con ambos métodos, se eligió el de "Benard" ya que es más exacto, lo que se comprueba al compararlo con el MTBF histórico.

A continuación, se obtienen los "ejes" o variables, a los cuales se les aplica el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), obteniendo la pendiente (b) y el intercepto (a) de esta recta.  De esta forma, con lo anterior, se logran calcular los parámetros de forma (β) y escala (α) de la distribución weibull; esto se detalla en el Anexo "N".

Adicionalmente, para comprobar que la distribución asumida es adecuada, se obtiene el coeficiente de determinación (R2), el cual en este caso toma un valor de 0,966 y 0,906 en los equipos N° 1 y 2 respectivamente, corroborando que la distribución weibull es la correcta. Con todo lo anterior, se puede calcular el MTBF y compararlo con el promedio histórico de TBF, a través de las siguientes ecuaciones:

MTBFweibull=α⋅Γβ+1β

MTBFhistórico=Xtbf

Finalmente, para cada equipo, los resultados obtenidos de los cálculos anteriores fueron los siguientes:

- Equipo N° 1, Impresora "RICOH PRO C751":

Tabla 11.- Resultados comportamiento de vida Impresora RICOH PRO C751

| Bernard |  |
| --- | --- |
| Pendiente (b) | 0,8888 |
| Intercepto (a) | -4,8524 |
| R2 | 0,9664 |
| Alfa | 234,94 |
| Beta | 0,889 |
| MTBF función | 248,92 |
| MTBF histórico | 236,9 |

Nota: La tabla representa los resultados del proceso de ajuste de curvas mediante la aproximación de Benard para la Impresora "RICOH PRO C751", junto con los valores de la regresión lineal usando mínimos cuadrados ordinarios, permitiendo calcular respectivo MTBF.

Figura 18.- Ajuste de curvas RICOH PRO C751

Nota: El gráfico representa el resultado de la recta y los respectivos coeficientes, obtenidos posterior a la regresión lineal mediante mínimos cuadrados ordinarios para la aproximación de Benard del comportamiento de vida de la Impresora "RICOH PRO C751".

De los resultados anteriores se puede concluir que, el coeficiente de determinación (R2) es cercano a 1, por lo que se comprueba que la distribución weibull representa de buena manera el comportamiento de vida, lo que también se puede corroborar con el parámetro de escala (alfa), el cual es parecido al MTBF. Respecto al parámetro de forma (beta), se puede concluir que al ser menor que 1, el equipo está en una etapa de tasa de falla decreciente; pero dada su cercanía a este valor, se aprecia que está próximo a entrar a su etapa de vida de tasa de falla constante (beta igual a 1). Finalmente, al comparar el MTBF histórico con el determinado por la función weibull, se aprecian que son parecidos por lo que los tiempos de buen funcionamiento de este equipo está bien representado.

- Equipo N° 2, Impresora "RICOH PRO C7110":

Tabla 12.- Resultados comportamiento de vida Impresora RICOH PRO C7110

| Bernard |  |
| --- | --- |
| Pendiente (b) | 0,9504 |
| Intercepto (a) | -5,2881 |
| R2 | 0,9064 |
| Alfa | 260,96 |
| Beta | 0,950 |
| MTBF función | 267,02 |
| MTBF histórico | 298,21 |

Nota: La tabla representa los resultados obtenidos del procesos de ajuste de curvas mediante la aproximación de Benard obtenido para la Impresora "RICOH PRO C7110", junto con los valores de la regresión lineal usando mínimos cuadrados ordinarios, lo que permitiría calcular el respectivo MTBF.

Figura 19.- Ajuste de curvas RICOH PRO C7110

Nota: El gráfico representa el resultado de la recta y los respectivos coeficientes, obtenidos posterior a la regresión lineal mediante mínimos cuadrados ordinarios para la aproximación de Benard del comportamiento de vida de la Impresora "RICOH PRO C7110".

De los resultados anteriores se puede concluir que, al igual que el equipo N° 1, el coeficiente de determinación (R2) es cercano a 1, por lo que se comprueba que la distribución weibull representa de buena manera el comportamiento de vida, lo que también se puede corroborar con el parámetro de escala (alfa), el cual es parecido al MTBF. Respecto al parámetro de forma (beta), se puede concluir que al ser menor que 1, el equipo está en una etapa de tasa de falla decreciente; pero dada su cercanía a este valor, se aprecia que está próximo a entrar a su etapa de vida de tasa de falla constante (beta igual a 1). Finalmente, al comparar el MTBF histórico con el determinado por la función weibull, se aprecian que son parecidos por lo que los tiempos de buen funcionamiento de este equipo está bien representado.

Para continuar con el trabajo, se modela el comportamiento de falla, con el propósito de obtener la disponibilidad de cada equipo y así también la del sistema.

8.4.2 Comportamiento de falla.

Para determinar el comportamiento de falla, se obtienen todos los tiempos de reparación (TTR) de ambos equipos, asumiendo que es modelado por una distribución Normal, para luego ordenarlos de menor a mayor. A continuación, se calcula la función acumulada de Falla "F(t)" para cada TTR, la cual se puede obtener mediante las funciones k-ésima o Benard, cuyos procedimientos se detallan en el Anexo "N" del presente trabajo.

En base a lo comprobado en el análisis del comportamiento de vida, para este caso se eligió trabajar de inmediato con la aproximación de "Benard", ya que es más exacta.

A continuación, se obtienen los "ejes" o variables, y se les aplica el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), obteniendo la pendiente (b) y el intercepto (a) de esta recta.  De esta forma, con lo anterior, se logra calcular la media (μ) y desviación estándar (σ) de la distribución Normal.

Adicionalmente, para comprobar que la distribución asumida es la adecuada, se obtiene el coeficiente de determinación (R2), el cual en este caso toma un valor de 0,946 y 0,951 en los equipos N° 1 y 2 respectivamente, corroborándose que la distribución Normal es la correcta.

Con todo lo anterior, se puede calcular el MTTR y compararlo con el promedio histórico de TTR, a través de las siguientes ecuaciones:

MTTRNormal=μ

MTBFhistórico=Xttr

Finalmente, para cada equipo, los resultados obtenidos de los cálculos anteriores fueron los siguientes:

- Equipo N° 1, Impresora "RICOH PRO C751":

Tabla 13.- Resultados comportamiento de falla Impresora RICOH PRO C751

| Bernard |  |
| --- | --- |
| Pendiente (b) | 3,0626 |
| Intercepto (a) | -10,783 |
| R^2 | 0,9459 |
| Desviación | 0,3265 |
| Media | 3,5209 |
| Varianza | 0,1066 |
| MTTR | 3,52090 |

Nota: La tabla representa los resultados obtenidos del procesos de ajuste de curvas mediante la aproximación de Benard obtenido para la Impresora "RICOH PRO C751", junto con los valores de la regresión lineal usando mínimos cuadrados ordinarios, lo que permitiría calcular el respectivo MTTR.

Figura 20.- Ajuste de curvas RICOH PRO C751

Nota: El gráfico representa el resultado de la recta y respectivos coeficientes, posterior a la regresión lineal mediante mínimos cuadrados ordinarios para la aproximación de Benard del comportamiento de falla de la Impresora "RICOH PRO C751".

De los resultados anteriores se puede concluir que, el coeficiente de determinación (R2) es cercano a 1, por lo que se comprueba que la distribución Normal representa de buena manera el comportamiento de falla. Finalmente, al comparar el MTTR histórico con el determinado por la Distribución Normal, se aprecia que son iguales, lo que permite comprobar que el cálculo se realizó correctamente.

- Equipo N° 2, Impresora "RICOH PRO C7110":

Tabla 14.- Resultados comportamiento de vida Impresora RICOH PRO C7110

| Bernard |  |
| --- | --- |
| Pendiente (b) | 3,272 |
| Intercepto (a) | -11,447 |
| R^2 | 0,951 |
| Desviación | 0,3056 |
| Media | 3,4985 |
| Varianza | 0,0934 |
| MTTR | 3,4985 |

Nota: La tabla representa los resultados obtenidos del procesos de ajuste de curvas mediante la aproximación de Benard obtenido para la Impresora "RICOH PRO C7110", junto con los valores de la regresión lineal usando mínimos cuadrados ordinarios, lo que permitiría calcular el respectivo MTTR.

Figura 21.- Ajuste de curvas RICOH PRO C7110

Nota: El gráfico representa el resultado de la recta y los respectivos coeficientes, obtenidos posterior a la regresión lineal mediante mínimos cuadrados ordinarios para la aproximación de Benard del comportamiento de falla de la Impresora "RICOH PRO C7110".

De los resultados anteriores se puede concluir que, al igual que el equipo N° 1, el coeficiente de determinación (R2) es cercano a 1, por lo que se comprueba que la distribución Normal representa de buena manera el comportamiento de falla. Finalmente, al comparar el MTTR histórico con el determinado por la Distribución Normal, se aprecia que son iguales, lo que permite comprobar que el cálculo se realizó correctamente.

Con todo lo anteriormente calculado, para cada uno de los equipos, se pueden obtener sus respectivas disponibilidades (A) utilizando la siguiente ecuación:

A=MTBFMTBF+MTTR

De esta forma, los resultados de disponibilidades obtenidos, junto con la información de capacidades de cada equipo y sistema, se resumen en la siguiente tabla:

Figura 22.- Disponibilidad y capacidad de cada equipo.

|  | Equipo 1 | Equipo 2 |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | 98,61% | 98,71% |
| Capacidad [pág/h] | 4.500 | 5.400 |
| Capacidad Sistema[pág/h] | 9.900 |  |

Nota: La tabla representa los resultados obtenidos del cálculo de disponibilidad obtenido para cada equipo utilizando los MTBF y MTTR determinados en el proceso de ajuste de curvas.

A continuación, utilizando las disponibilidades de cada equipo, se distinguen los diferentes escenarios de funcionamiento, en los que sus respectivas capacidades de producción corresponden a la sumatoria de la capacidad de cada equipo que está en funcionamiento (siempre y cuando no supere la capacidad máxima del sistema), es decir:

CapacidadEscenario=MINCap.equipoien funcionamiento, Cap. Máxima sistema

Al mismo tiempo, se obtiene el porcentaje de tiempo de cada escenario, el cual está dado por:

%T°escenario=Aeq.funcionando⋅(1-Aeq.no funcionando

Considerando que, si el cálculo está bien efectuado, entonces la sumatoria de todos los porcentajes de tiempo es igual al 100%. En base a lo anterior, se obtuvieron los siguientes escenarios con sus respectivas capacidades y porcentajes de tiempo:

Tabla 15.- Escenarios de funcionamiento de Equipos.

| Disponibilidad | 98,61% | 98,71% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad [pág/h] | 4.500 | 5.400 |  |  |
|  | Equipo 1 | Equipo 2 | % tiempo | Capacidad |
| Escenario 1 | 1 | 1 | 97,33% | 9.900 |
| Escenario 2 | 1 | 0 | 1,28% | 4.500 |
| Escenario 3 | 0 | 1 | 1,38% | 5.400 |
| Escenario 4 | 0 | 0 | 0,02% | 0 |

Nota: La tabla representa los escenarios de funcionamiento de los equipos del sistema junto con sus respectivas capacidades de producción y porcentaje de tiempo, teniendo en consideración que para cada equipo toma valor 1 si está funcionando; y 0, si no.

Con los cálculos anteriormente efectuados, y considerando que el sistema sólo deja de funcionar cuando ambos equipos fallan, se puede obtener la Disponibilidad del sistema, la cual de forma conceptual y en base temporal, se calcula de la siguiente manera:

Asistema=1-Aescenario todos los no funcionan

El problema que se produce con la ecuación anterior es que su resultado es muy cercano a 1, ya que el sistema siempre está funcionando, pero a distintas capacidades, por lo que hay pérdidas de producción. En base a lo anterior, y para solucionar este problema, se debe calcular la capacidad promedio del sistema, para luego determinar la Disponibilidad productiva de éste (no en base temporal), utilizando las siguientes ecuaciones:

Capac.Promedio Sistema=iCapac.Escenarioi⋅%Tpo.escenarioi

Aproductiva=Capac.Promedio SistemaCapac.de Diseño

De esta forma, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 16.- Disponibilidad y capacidad del sistema.

| Disponibilidad Temporal | 99,98% |
| --- | --- |
| Capacidad Promedio [Pág/H] | 9.767 |
| Disponibilidad Productiva | 98,66% |

Nota: La tabla representa la capacidad y disponibilidades en bases temporal y productiva.

En base a los resultados anteriores, se comprueba que para el caso de los sistemas en fraccionamiento, al calcular la disponibilidad en base temporal se sobreestima su valor debido a que no considera las pérdidas de producción cuando el sistema no está funcionando al 100%. Es por ello que, la disponibilidad productiva entrega un valor más cercano a la realidad porque sí considera esas pérdidas.

Finalmente, para corroborar que el análisis del comportamiento de vida y falla fue correctamente realizado, se modelará el sistema con sus datos reales para compararlos con los anteriores.

8.4.3 Modelamiento del Sistema

El proceso para realizar este modelamiento consiste en utilizar todos los datos históricos de falla para obtener la disponibilidad que ha tenido el sistema y se detalla a continuación:

Figura 23.- Proceso Modelamiento Sistema.

Nota: La figura representa el proceso a seguir para modelar un sistema productivo mediante la utilización de bases de datos de fallas y/o detenciones.

En primer lugar, se obtiene la base de datos de detenciones del sistema, la cual se depura y sólo se dejan las asociadas a mantenimiento correctivo. A continuación, estos eventos de falla se asocian a cada equipo, indicando el inicio y fin de cada uno de ellos. Luego, todos los eventos se ordenan cronológicamente, indicando para cada uno lo siguiente:

- Equipo al que afecta

- Si es un inicio o fin de una falla

- Condición de cada equipo

- Condición del sistema , y a su vez, la del sistema.

Lo anterior, permite con el obtener la capacidad de producción del período y multiplicarlo por la duración del período, para calcular la producción real en éste. De este modo, esa duración del período se multiplica por la capacidad de producción máxima del sistema para obtener la cantidad potencial a producir.

Los cálculos anteriores permiten conocer las producciones real y potencial del sistema, las que corresponden a la sumatoria de los respectivos valores de cada período, para luego obtener la disponibilidad productiva del sistema, la cual está dada por la siguiente ecuación:

Aproductiva=Producción Real período iProducción Potencial período i=Producción Real sistemaProducción Potencial sistema

Al mismo tiempo, mediante la obtención del tiempo en que el sistema está operativo (denominado "Up time"); y, el que el sistema está no operativo (denominado "Down Time"), se logra calcular la disponibilidad en base temporal mediante la siguiente ecuación:

Atemporal=Up timeUp time+Down time

Considerando siempre que, al igual que en el análisis de comportamiento de vida y falla, la disponibilidad en base temporal está sobreestimada, debido a que no considera las pérdidas de producción cuando el sistema no está funcionando al 100%.

Con todo lo anterior realizado, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 17.- Resultados Modelamiento Sistema.

| Capacidad Máxima [Pag/h] | 9.900 |
| --- | --- |
| Inicio evaluación | 01-01-2020 0:00 |
| Fin Evaluación | 01-11-2021 0:00 |
| Horizonte Evaluación [h] | 16.080 |
| Producción Real Sistema [pág] | 157.341.968 |
| Producción Potencial Sistema [pág] | 159.192.000 |
| Disponibilidad Productiva | 98,84% |
| Up Time [h] | 16.039 |
| Down Time [h] | 41 |
| Disponibilidad temporal | 99,74% |

Nota: La tabla representa los resultados obtenidos del modelamiento del sistema utilizando la base de datos para cálculos de producción y disponibilidad.

Estos resultados se comparan con los obtenidos mediante las funciones del análisis de comportamiento de vida y falla; presentándolos en la siguiente tabla:

Tabla 18.- Tabla comparativa entre ajuste de curvas y base de datos.

|  | Función | Base datos |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad Temporal | 99,98% | 99,74% |
| Capacidad Promedio [Pág/H] | 9.767 | 9.785 |
| Disponibilidad Productiva | 98,66% | 98,84% |

Nota: La tabla representa una tabla comparativa entre los resultados de disponibilidades obtenidos mediante ajuste de curvas y a través de la base de datos de detenciones del sistema.

En los resultados anteriores se aprecia una similitud entre ellos, lo que permite comprobar nuevamente que los comportamientos de vida y falla del sistema se encuentran bien modelados por distribuciones Weibull y Normal, respectivamente

Además, permite concluir que, a pesar que el modelamiento del sistema desde una base de datos es más exacto, el análisis de comportamiento de vida y falla asociado a una Distribución de probabilidades (especialmente una weibull) permite conocer el ciclo de vida de un activo y evita el problema de volver a modelar la base de datos ante la aparición de nuevos equipos; es decir, las bases de datos sirven para efectuar un ajuste de curvas y conocer la función de distribución de probabilidad que mejor modela el comportamiento de vida y falla de un equipo.

8.4.4 Simulación del Sistema y Escenarios de Riesgo.

Si bien, se podría comprometer el cumplimiento de demanda con un 98% de disponibilidad productiva, un factor que no está considera en esa cantidad es el riesgo existente de no cumplir durante ciertos períodos del año, lo que puede suceder con la disponibilidad mensual. Es por ello que, para presentar estos escenarios de riesgos se realizaron simulaciones de la disponibilidad esperada del sistema, utilizando los parámetros obtenidos del comportamiento de vida y falla (α, β ,μ, σ); permitiendo generar 500 eventos con sus respectivos TBF y TTR. Posteriormente, se plantea como escenario de simulación un año de horizonte, comprendido entre el período de noviembre 2021 hasta el mes de octubre del año 2022.Todo lo anterior, se realiza mediante el siguiente proceso:

Figura 36.- Proceso de simulación del sistema.

Nota: La figura representa el proceso a seguir para simular eventos de falla del sistema mediante la utilización parámetros obtenidos del análisis de comportamiento de vida y falla.

De este modo, para efectuar un análisis de riesgo a partir de una simulación, se siguió el proceso y ecuaciones descritas en el anexo "Ñ" del presente trabajo; para lo cual, se generaron 500 eventos o detenciones por cada equipo, los que serán utilizados para obtener la disponibilidad productiva del sistema. Este último valor, se calcula a partir de las producciones simuladas del sistema (real y potencial), las que se obtienen de la misma forma que en el modelamiento del sistema con datos reales.

A su vez, mediante la obtención de los "Up time" y "Down Time" del sistema, se logra calcular la disponibilidad en base temporal, teniendo en cuenta que, como ya se mencionó en párrafos anteriores, la disponibilidad en base temporal está sobreestimada debido a que no considera las pérdidas de producción cuando el sistema no está funcionando al 100%.

Con todo lo anterior realizado, los resultados obtenidos en la primera simulación fueron los siguientes:

Tabla 19.- Resultados primera simulación del sistema.

| Capacidad Máxima [Pag/h] | 9.900 |
| --- | --- |
| Inicio evaluación | 01-11-2021 0:00 |
| Fin Evaluación | 18-11-2028 4:03 |
| Horizonte Evaluación | 61.780 |
| Producción Real Sistema [pág] | 603.781.439 |
| Producción Potencial Sistema [pág] | 611.622.655 |
| Disponibilidad Productiva | 98,72% |
| Up Time [h] | 61.766 |
| Down Time [h] | 14 |
| Disponibilidad temporal | 99,98% |

Nota: La tabla representa los resultados obtenidos utilizando la base de datos obtenida de la primera simulación del sistema, para cálculos de producción y disponibilidad.

Estos resultados indican la disponibilidad que se obtiene en todo el horizonte dado por los 500 eventos simulados para cada equipo. Sin embargo, no representa la variabilidad mensual o anual, por lo que se procede a calcular las disponibilidades mensuales en el horizonte de un año; y, al mismo tiempo, se identifica la disponibilidad mínima y anual. Para lograr lo anterior, se define la siguiente tabla con los resultados de la primera simulación, cuyos valores se obtienen de acuerdo a lo señalado en el anexo "Ñ" del presente trabajo:

Tabla 20.- Simulación de Disponibilidades Mensuales y Mínima.

| AÑO | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRODUCCION MENSUAL REAL | 7051820 | 7239125 | 7348156 | 6584747 | 7325831 | 7002395 | 7317587 | 7021587 |
| PRODUCCION POTENCIAL | 7128000 | 7365600 | 7365600 | 6652800 | 7365600 | 7128000 | 7365600 | 7128000 |
| DISPONIBILIDAD MENSUAL | 0,9893 | 0,98282 | 0,9976 | 0,9897 | 0,9946 | 0,9824 | 0,9935 | 0,9851 |

| AÑO | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| PRODUCCION MENSUAL REAL | 7311405 | 7280933 | 7059364 | 7261064 |  |  |
| PRODUCCION POTENCIAL | 7365600 | 7365600 | 7128000 | 7365600 |  |  |
|  |  |  |  |  | DISP. MINIMA | DISPONIBILIDAD ANUAL |
| DISPONIBILIDAD MENSUAL | 0,9926 | 0,9885 | 0,9904 | 0,9858 | 0,9824 | 0,9899 |

Nota: La tabla representa la simulación de las disponibilidades mensuales y mínima del período que se ha establecido para este efecto.

De este modo, con el propósito de crear los diferentes escenarios de riesgo se realizaron 1000 simulaciones mediante Macros en Visual Basic de Microsoft Excel, guardando los valores de las disponibilidades mensuales, la mínima de ellas y la disponibilidad anual. El código de programación anterior se detalla en Anexo "J".

A continuación, utilizando las disponibilidades mensuales mínimas, se crea un histograma, con el propósito de comprender su comportamiento y obtener su frecuencia de ocurrencia. Para ello, se calculó la cantidad de 11 intervalos mediante la "Regla de Sturges", cuya ecuación es la siguiente:

Cant.Intervalos=1+3,3⋅LOG10Cantidad de simulaciones≈11 intervalos

De este modo, los resultados obtenidos de las simulaciones son los siguientes:

Tabla 21.- Parámetros para Histograma.

| Máximo | 0,987 |
| --- | --- |
| Mínimo | 0,954 |
| Cant. Intervalos por Regla de Sturges | 10,9 |
| Rango | 0,297% |

Nota: La tabla representa el cálculo mediante la regla de Sturges de la cantidad de intervalos a utilizar y el rango de cada uno de ellos.

Así, con los valores anteriores, el histograma y su respectivo gráfico quedan de la siguiente manera:

Tabla 22.- Histograma de Simulaciones

| Clase | Inicio | Fin | Frecuencia | Frec. Acumulada | Probabilidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Sea Menor | Sea Mayor |  |
| 95,59% | 95,44% | 95,74% | 2 | 2 | 0,20% |  | 99,80% |
| 95,89% | 95,74% | 96,04% | 1 | 3 | 0,30% |  | 99,70% |
| 96,19% | 96,04% | 96,34% | 5 | 8 | 0,80% |  | 99,20% |
| 96,49% | 96,34% | 96,64% | 16 | 24 | 2,40% |  | 97,60% |
| 96,79% | 96,64% | 96,94% | 46 | 70 | 7,00% |  | 93,00% |
| 97,09% | 96,94% | 97,24% | 109 | 179 | 17,90% |  | 82,10% |
| 97,39% | 97,24% | 97,54% | 194 | 373 | 37,30% |  | 62,70% |
| 97,69% | 97,54% | 97,84% | 293 | 666 | 66,60% |  | 33,40% |
| 97,99% | 97,84% | 98,14% | 263 | 929 | 92,90% |  | 7,10% |
| 98,29% | 98,14% | 98,44% | 62 | 991 | 99,10% |  | 0,90% |
| 98,57% | 98,44% | 98,71% | 9 | 1000 | 100,00% |  | 0,00% |

Nota: La tabla representa el histograma de las mil simulaciones efectuadas, junto con su frecuencia y probabilidad asociada..

Figura 25.- Representación gráfica de las Simulaciones.

Nota: El gráfico representa el comportamiento de las frecuencias de cada intervalo y acumulada de las simulaciones.

De la tabla y gráfico anterior se puede concluir que, la frecuencia de las simulaciones tiene una distribución Normal, en el que la mayoría de los datos se encuentran en 2 intervalos, entre el 97,54% y 98,14%. Además, se comprobó que el sistema posee una alta disponibilidad, ya que existe un 100% de probabilidad de que el sistema posea un disponibilidad mensual mayor al 95,44%; sin embargo, no existe posibilidad de que esta supere el 98,71%. Demostrando así que a mayor disponibilidad, menor es la probabilidad de lograrla; considerando que aproximadamente hasta un 97%, existe una alta probabilidad de cumplimiento, pero para un valor mayor a ese, es más riesgoso.

Al mismo tiempo, en base a las disponibilidades anuales obtenidas de la simulación (Aanual), se calculó la cantidad de páginas que se podría producir en un año, utilizando un horizonte de planificación (H) de 2.080 horas en el año (se trabajan 40 horas semanales por 52 semanas), es así que la siguiente ecuación se aplicó en cada simulación:

Cantidad de Páginas=Aanual⋅H⋅Capacidad Máxima producción

A modo de análisis exploratorio, usando los resultados anteriores, se calcularon indicadores estadísticos (media, varianza, desviación estándar, entre otras), de simetría y curtosis; para concluir respecto a su comportamiento. Los valores obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 23.- Indicadores Estadísticos de Cantidades a producir.

| Mínimo | 20.185.923 |
| --- | --- |
| Máximo | 20.417.065 |
| Promedio | 20.316.912 |
| Mediana | 20.318.930 |
| Rango | 231.142 |
| Varianza | 1.293.585.313 |
| Desviación estándar | 35.966 |
| Coef. De Variación | 0,0018 |

Nota: La tabla representa los indicadores estadísticos asociados a la cantidad a producir de acuerdo a la disponibilidad de cada simulación.

De acuerdo con la tabla anterior, al verificar la desviación estándar, se puede concluir que todos los datos tienen una baja variabilidad, es decir, están cercanos del promedio.

Además, se obtuvo un bajo Coeficiente de Variación, por lo que se puede inferir que la muestra es bastante homogénea.

Finalmente, existe cercanía entre el promedio y la mediana, por lo que la muestra podría ser simétrica; sin embargo, se debe comprobar con los respectivos indicadores que a continuación se presentan:

Tabla 24.- Indicadores de Simetría y Curtosis de Cantidades a producir.

| Simetría |  |
| --- | --- |
| Pearson | -0,168 |
| Fisher | -0,282 |
| Curtosis |  |
| Fisher | 0,056 |

Nota: La tabla representa los indicadores de simetría y curtosis asociados a la cantidad a producir de acuerdo a la disponibilidad de cada simulación.

Mediante el cálculo del indicador de simetría de Fisher, y bajo el criterio que una muestra es simétrica cuando su indicador está entre -0,2 y 0,2; se puede concluir y comprobar empíricamente que los datos no tienen una distribución simétrica, sino que presentan una leve Asimetría Negativa, por lo que su mejor indicador de tendencia central es la mediana y significa que la mayoría de los datos se concentran en los valores altos de las variables.

Al mismo tiempo, calculando un indicador de curtosis y bajo el criterio que una muestra es Mesocúrtica cuando su indicador está entre -0,2 y 0,2; se puede concluir y comprobar empíricamente que se cumple con esta condición por lo que tiene variabilidad ideal (“colas no tan pesadas ni livianas”). Luego, al efectuar los cálculos para confeccionar un boxplot, se comprobó que no hay datos extremos que distorsionen la muestra, lo que se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 25.- BOXPLOT de Cantidades a producir.

| BOXPLOT |  |
| --- | --- |
| Cuartil 1 | 20.294.909 |
| Cuartil 3 | 20.340.871 |
| Rango Intercuartil | 45.962 |
| Límite Superior | 20.409.814 |
| Límite Inferior | 20.225.967 |
| Bigote Superior | 20.409.814 |
| Bigote Inferior | 20.225.967 |

Nota: La tabla representa los indicadores que se calculan para confeccionar un BOXPLOT con el propósito de verificar la existencia de datos extremos.

A continuación, utilizando la información anterior y la marca de clase de cada intervalo como "disponibilidad comprometida", se confeccionó una tabla con  diferentes escenarios de riesgos, lo que también fue graficado para analizar su comportamiento:

Tabla 26.- Escenarios de riesgo en base Disponibilidad Compormetida.

| Disponibilidad Comprometida | Páginas Anuales con Disp Min | Probabilidad No logro | Probabilidad logro |
| --- | --- | --- | --- |
| 95,74% | 19.714.384 | 0,20% | 99,80% |
| 96,04% | 19.776.151 | 0,30% | 99,70% |
| 96,34% | 19.837.918 | 0,80% | 99,20% |
| 96,64% | 19.899.685 | 2,40% | 97,60% |
| 96,94% | 19.961.452 | 7,00% | 93,00% |
| 97,24% | 20.023.220 | 17,90% | 82,10% |
| 97,54% | 20.084.987 | 37,30% | 62,70% |
| 97,84% | 20.146.754 | 66,60% | 33,40% |
| 98,14% | 20.208.521 | 92,90% | 7,10% |
| 98,44% | 20.270.288 | 99,10% | 0,90% |
| 98,71% | 20.325.878 | 99,90% | 0,10% |

Nota: La tabla representa los escenarios de riesgo establecidos en base a histograma y utilizando como disponibilidad comprometida la marca de clase de cada intervalos.

Figura 26.- Representación Gráfica de Escenarios de Riesgo.

RIESGOSO

NO RECOMENDABLE

CONSERVADOR

Nota: El gráfico representa los escenarios de riesgo en cuanto a producción y probabilidad de logro, al comprometerse a una disponibilidad mensual.

En base a lo anterior, se definieron 3 grandes grupos de riesgos, donde el elegido depende del perfil del tomador de decisión de la organización; sin embargo, para cada grupo, se debe considerar lo siguiente:

- Para los escenarios catalogados como "Conservadores", existe una alta probabilidad de logro (sobre 90%); sin embargo, hay una menor disponibilidad productiva comprometida, lo que se traduce en una menor capacidad de ventas, implicando menores ingresos.

- Para los escenarios catalogados como "Riesgosos", existe una probabilidad de logro entre el 90 y el 30%, pero una mayor disponibilidad productiva comprometida, lo que se traduce en una mejor capacidad de ventas y a su vez, mayores ingresos; teniendo en consideración que ambas variables (probabilidad de logro y disponibilidad comprometida) son inversamente proporcionales.

- Finalmente, todos los escenarios con una probabilidad de logro bajo el 30%, fueron catalogados como "No recomendables", en atención a que es casi seguro no cumplir con estos escenarios, lo que significaría quiebres de stock o insatisfacción de los clientes (todos los escenarios de este grupo tienen una probabilidad menor al 10%).

Todos los escenarios presentados anteriormente sirven para tomar decisiones de producción basados en los comportamientos de vida y falla de los equipos de sistema, permitiendo comprometer cierto nivel de disponibilidad; y así, satisfacer correctamente la demanda requerida por los clientes.

Además, estas simulaciones son homologables a todos los procesos productivos del SHOA, por lo que al momento de poseer estadísticas y bases de datos de falla de las impresoras de cartas náuticas, se puede realizar el mismo análisis y así, modelar su comportamiento de vida y falla, con el propósito de realizar una correcta gestión de estos activos.

Finalmente, con este análisis se cumple el cuarto objetivo del presente trabajo que corresponde a la determinación de la confiabilidad y disponibilidad del sistema productivo mediante la obtención de funciones que modelen los comportamientos de vida y falla de los equipos del proceso, utilizando bases de datos que indiquen tiempos de buen funcionamiento y de reparación, presentando escenarios de riesgos que  permitan cumplir con los mínimos comprometidos de acuerdo a las decisiones que tome la organización. Con lo anterior, se puede dar paso a la siguiente arista del área de Gestión de Activos e Ingeniería en Confiabilidad, la cual es conducente a determinar la conveniencia de alternativas de inversión o mejora que aumenten la disponibilidad, mediante la comparación de costos globales del análisis de ciclo de vida (LCCA).

## 8.5 Análisis de Costos Globales

Continuando con el área de Gestión de Activos, y con el fin de determinar la conveniencia de realizar alguna inversión que mejore la disponibilidad del sistema; se utilizará la herramienta denominada "Costo Global" para comparar 2 situaciones (la actual y alguna mejorada con propuesta de inversión), las cuales se denominarán como:

- "Situación Actual":

Correspondiente al sistema funcionando con los actuales equipos.

- "Situación Propuesta":

Correspondiente a agregar al sistema un equipo en redundancia igual al que presenta menor disponibilidad de los actuales, con el propósito de aumentar la del sistema.

Es así que, con el propósito de definir la situación propuesta, se procede a calcular las disponibilidades de equipos y sistema en fraccionamiento en situación actual, utilizando MTTR y MTBF obtenidos al modelar los comportamientos de vida y falla; logrando los siguientes resultados:

Tabla 27.- Cálculo Disponibilidad Productiva "Situación Actual".

|  | RICOH PRO 751 | RICOH PRO C7110 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MTBF | 248,921 | 267,016 |  |  |
| MTTR | 3,521 | 3,498 |  |  |
| Disponibilidad | 98,61% | 98,71% |  |  |
| Capacidad [páginas/hr] | 4.500 | 5.400 |  |  |
|  | RICOH PRO 751 | RICOH PRO C7110 | % tiempo | Capacidad |
| Escenario 1 | 1 | 1 | 97,33% | 9.900 |
| Escenario 2 | 1 | 0 | 1,28% | 4.500 |
| Escenario 3 | 0 | 1 | 1,38% | 5.400 |
| Escenario 4 | 0 | 0 | 0,02% | 0 |
| Disponibilidad Productiva | 98,66% |  |  |  |

Nota: La tabla representa los escenarios de funcionamiento de los equipos del sistema junto con sus respectivas capacidades de producción y porcentaje de tiempo, teniendo en consideración que para cada equipo toma valor "1" si está funcionando; y, "0" si no; junto con el cálculo de la Disponibilidad Productiva de la "Situación Actual".

En base a las disponibilidades anteriores, se define que el equipo a adquirir como redundante es la impresora RICOH PRO C751, lo que implicaría que su nueva disponibilidad es "1"; ya que, en caso de falla, éste puede ser reparada mientras el otro está en funcionamiento, y además, su MTBF es mucho mayor que su MTTR. Con todo lo anterior, la disponibilidad del sistema sería la siguiente:

Tabla 28.- Cálculo Disponibilidad Productiva "Situación Propuesta".

|  | RICOH PRO 751 | RICOH PRO C7110 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MTBF | 248,921 | 267,016 |  |  |
| MTTR | 3,521 | 3,498 |  |  |
| Disponibilidad | 100% | 98,71% |  |  |
| Capacidad [páginas/hr] | 4.500 | 5.400 |  |  |
|  | RICOH PRO 751 | RICOH PRO C7110 | % tiempo | Capacidad |
| Escenario 1 | 1 | 1 | 98,71% | 9.900 |
| Escenario 2 | 1 | 0 | 1,29% | 4.500 |
| Escenario 3 | 0 | 1 | 0% | 5.400 |
| Escenario 4 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Disponibilidad Productiva | 99,29% |  |  |  |

Nota: La tabla representa los escenarios de funcionamiento de los equipos del sistema junto con sus respectivas capacidades de producción y porcentaje de tiempo, teniendo en consideración que para cada equipo toma valor "1" si está funcionando; y, "0" si no; junto con el cálculo de la Disponibilidad Productiva de la "Situación Propuesta".

Luego, a cada una de estas situaciones se les calcula el "Costo Global" para hacerlas comparables; el cual, como ya se mencionó en el marco teórico, se determina de la siguiente manera:

Costo Global=Costos fijos de capital +Costo de No disponibilidad +Costos Operacionales

De este modo, se procede a calcular el "Costo Fijo de Capital" o también llamado Inversión (CAPEX). Para el caso de la "situación actual" es "0"; pero, para la "situación propuesta" es de $6.000.000, que corresponde al valor comercial de una impresora RICOH PRO C751, la cual es la que tienen una menor disponibilidad de las dos utilizadas.

Luego, los "Costos Operacionales" (OPEX), para ambas situaciones son los mismos por lo que no están considerados debido a no marcan diferencia para la comparación de las alternativas.

A su vez, los "Costos de No Disponibilidad", correspondientes a los costos de penalización y por mantenimiento correctivo, asociados a los costos de ineficiencia producto de la indisponibilidad del sistema, y se determinaron con la siguiente ecuación explicada en el Anexo "F":

Costos No Disponibilidad=t=1nCPt⋅Ht⋅1-Asistema t+CCMt1+tdt

Así, primero se obtuvo el costo de ineficiencia, el cual se realizó considerando que la empresa opera cada día con 1 turno de 8 horas, durante 5 días a la semana y durante 52 semanas al año, se obtiene la cantidad de Horas Totales (H) de la siguiente forma:

H=Horas por turno⋅Turnos por día⋅Días a la semana⋅Semanas por año

H=8⋅1⋅5⋅52=2080 [horas]

A continuación, considerando un Precio de Venta de $22.500 [$/publicación] y cada una de ellas tiene 300 páginas, entonces el precio unitario es de $75 [$/página]. Del precio anterior, de acuerdo a lo investigado en terreno, el 80% corresponde a costos variables, lo que asciende a $60. Luego, considerando una capacidad de diseño de 9.900[Pág/h], y utilizando los datos anteriores, se obtiene el costo de ineficiencia de la siguiente forma:

Ci=Precio-Costo Variable⋅Capacidad de Diseño

Ci=75-60⋅9900=148.500 $h

Respecto a la tasa de descuento a utilizar, es de un 5% (corresponde para toda entidad pública en Chile); al mismo tiempo, para el factor de actualización se utilizó un horizonte de 6 años, tomando como referencia la tabla de vida útil del Servicio de Impuestos Internos (SII). Es así que, con todos los resultados anteriores, se obtienen los siguientes costos globales:

Tabla 29.- Costos Globales

|  | Situación Actual | Situación Propuesta |
| --- | --- | --- |
| Inversión | $0 | $6.000.000 |
| Costo de No Disponibilidad | $20.997.477 | $11.057.926 |
| Costo Global | $20.997.477 | $17.057.926 |

Nota: La tabla representa los costos globales de ambas situaciones propuestas.

De la tabla anterior se puede concluir que, desde el punto de vista del Costo Global, es más conveniente la situación propuesta (invertir en una segunda impresora para aumentar la disponibilidad). Sin embargo, si en el análisis se incluye la demanda real del último año, se logra observar que con la disponibilidad actual es suficiente para satisfacerla, por lo que no sería conveniente invertir; ya que, incluso con una meta de producción de un 93% de logro (Perfil Conservador), aún se cumple con la demanda, lo que se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 30.- Comparación de producción con situación actual y propuesta.

|  | Situación Actual | Situación Propuesta |
| --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA | 20.316.209 | 20.446.760 |
| META PRODUCCIÓN ANUAL 93% Prob de logro | 19.961.452 | 19.961.452 |
| VENTAS ÚLTIMO AÑO | 768.000 | 768.000 |

Nota: La tabla representa la producción y demanda con las situaciones actual y propuesta.

Es así que, a pesar que la situación propuesta posee un menor costo global, no es conveniente aumentar la disponibilidad del sistema mediante una inversión ya que no se requiere aumentar la demanda. Esta situación sería factible y conveniente sólo si existiese un compromiso de disponibilidad o de producción mínima, de lo contrario no se recomienda.

Del mismo modo, mediante un análisis de sensibilidad, variando la cantidad de horas diarias de producción, se puede comprobar que se continúa cumpliendo ampliamente con la demanda solicitada el último año; por lo que se tiene holgura en caso de fallas. Además, a pesar que estas cantidades no consideran el riesgo o variabilidad mensual, el cual ya fue analizado previamente, permite comprobar que, con una alta probabilidad de logro, se logra cumplir con la demanda mínima; lo que se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 31.- Análisis sensibilidad horas de trabajo diaria.

| Horas Diarias | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas Anuales | 2080 | 1820 | 1560 | 1300 | 1040 | 780 | 520 |
| Disp. Actual | 98,66% | 98,66% | 98,66% | 98,66% | 98,66% | 98,66% | 98,66% |
| Disp. Propuesta | 99,29% | 99,29% | 99,29% | 99,29% | 99,29% | 99,29% | 99,29% |
| Producción Actual | 20.316.209 | 17.776.683 | 15.237.157 | 12.697.630 | 10.158.104 | 7.618.578 | 5.079.052 |
| Producción Propuesta | 20.446.760 | 17.890.915 | 15.335.070 | 12.779.225 | 10.223.380 | 7.667.535 | 5.111.690 |
| Demanda último año | 768.000 | 768.000 | 768.000 | 768.000 | 768.000 | 768.000 | 768.000 |

Nota: La tabla representa un análisis de sensibilidad variando las horas diarias de producción para determinar la producción en cada una de las situaciones (actual y propuesta), comparándola con la demanda total del último año.

Finalmente, se puede concluir que con la situación actual del sistema productivo se cumple con la demanda mensual y anual con una alta probabilidad de logro; no siendo conveniente invertir en equipos que aumenten la disponibilidad productiva del sistema. Así, mediante el análisis de costo global de ciclo de vida de los equipos, se cumple con el quinto objetivo de este trabajo, correspondiente a la determinación de la conveniencia de invertir en alternativas que  aumenten la disponibilidad del sistema, dando paso a la última etapa del este trabajo, correspondiente a una propuesta de mejora para el SHOA basada en todas las áreas analizadas previamente.

## 8.6 Propuesta de Mejora

Para finalizar el presente trabajo, se presentará un diagnóstico junto con sus respectivas propuestas de mejora para el sistema productivo, el cual está basado en todos los análisis previos efectuados en 3 grandes áreas; pronósticos de demanda, gestión de calidad total y gestión de activos.

En primer lugar, para el área relacionada con la demanda de productos finales, se proponen y/o recomiendan las siguientes mejoras:

- El actual método "simplista" utilizado para el pronóstico de demanda de cartas y publicaciones náuticas no es el adecuado, lo que se comprueba con la existencia de un error sistemático debido a que su señal de rastreo sale de los límites de control; y, además, posee una alta variabilidad (alto MAD y desviación estándar)

- En base a que la demanda histórica de cartas náuticas presenta tendencia y estacionalidad, junto con el uso de la señal de rastreo como criterio de decisión, se propone su pronóstico con el método de "Suavizamiento Exponencial Doble", lo que permitirá efectuar un Plan de Requerimiento de materiales (MRP) más acertado y pronosticar más de un período a la vez. Sin embargo, debe considerarse la actualización del método a medida que se tengan nuevas observaciones.

- Para el caso de pronóstico de demanda de cartas náuticas, por el momento, se recomienda la utilización del método de Regresión Lineal. Sin embargo, debido a la baja cantidad de datos que se utilizaron y a su bajo coeficiente de Coeficiente de Determinación (R2), se debe volver analizar cuando se tenga mayor información histórica, con el propósito de detectar fenómenos de tendencia o estacionalidad, que podrían variar el método a utilizar.

- Adicional a lo anterior, se debe investigar y verificar la validez de la última observación de demanda de cartas, y en caso ésta sea un dato anómalo, la mejor técnica de pronóstico a utilizar al corto plazo es la de "Suavizamiento exponencial Simple", pero manteniendo la recomendación de verificar tendencia y estacionalidad cuando aumente la cantidad de observaciones.

- Para todo lo anterior, se entrega y presenta un Archivo en "Microsoft Excel" con los diferentes métodos, objeto puedan ser actualizados y comparados fácilmente por la organización.

A continuación, para el área relacionada con la gestión de calidad, se proponen y/o recomiendan las siguientes mejoras:

- En primer lugar, en base al menor costo de calidad, es recomendable mantener el plan de muestreo utilizado actualmente, correspondiente a la inspección del 100% de los artículos (sin importar el tamaño del lote o del pedido); lo que se justifica porque el costo de falla es altísimo.

- Mediante la investigación en terreno se detectó que no existe un registro (manual o digital) de productos fallados, por lo que en la actualidad no se puede determinar si el proceso de producción se encuentra o no bajo control estadístico.

- Una vez que se genere un registro histórico de productos fallados (cartas y publicaciones náuticas),  y considerando la naturaleza de éstos, se recomienda implementar una carta de control para atributos denominada "Carta P" o de proporción de artículos defectuosos.

- Cuando se encuentre implementado el procedimiento anterior, y el proceso se encuentre bajo control estadístico, se debe verificar la capacidad del sistema mediante indicadores como:

- Índice de Capacidad Potencial del Proceso (Cp):

- Índices de Capacidad Real del Proceso (Cpi, Cps, Cpk)

- Se debe considerar una política de SIX SIGMA para establecer los límites de especificaciones (superior e inferior), para luego comparar los indicadores anteriores y diagnosticar el estado de capacidad del sistema.

- Para implementar estas mejoras en la organización, se entrega y presenta un archivo en "Microsoft Excel" con el cálculo de costos de calidad para los diferentes planes de muestreo y la simulación de cartas de control; los cuales sirven para ser implementados una vez se genere la base de datos de productos fallados.

Finalmente, para el área relacionada con la gestión de activos, se proponen y/o recomiendan las siguientes mejoras:

- Mediante la investigación en terreno se detectó que no existe un registro digital, por lo que la primera recomendación es la utilización de algún sistema ERP, para el ingreso de fallas y mantenimientos, con el propósito de mantener una estadística de falla de fácil acceso.

- Al momento que se cuente con una base de datos de falla de las impresoras de cartas náuticas, debe modelarse el comportamiento de vida y falla al igual como se hizo con las publicaciones náuticas, ya que la metodología es la misma; junto con la evaluación de conveniencia de alternativas de inversión para mejorar su disponibilidad.

- Para modelar los comportamientos de vida y falla debe utilizarse la función de Benard, porque presenta mayor exactitud; junto con distribuciones de probabilidad Weibull y Normal, respectivamente. Esto último debe corroborarse mediante la comparación con los valores históricos y el cálculo del Coeficiente de Determinación (R2); de lo contrario, a medida que se va actualizando la base de datos, se debe utilizar la distribución de probabilidad que mejor modele estos comportamientos.

- Considerando que el sistema está configurado en fraccionamiento, su cálculo de disponibilidad debe realizarse en base productiva y no en base temporal.

- En el sistema productivo, no está considerado el riesgo asociado a no cumplir la disponibilidad comprometida en ciertos períodos del año, por lo que mediante la simulación de fallas y disponibilidades mensuales del sistemas se crearon diferentes escenarios de riesgos. Estos últimos, se utilizaron para definir 3 grandes grupos de riesgos denominados a continuación:

- "Conservador": Asociado a las menores disponibilidades productivas simuladas, pero con una alta probabilidad de logro.

- "Riesgoso": Asociado a las disponibilidades productivas simuladas mayores a las anteriores, pero con una menor probabilidad de logro.

- "No Recomendable": Asociado a muy altas disponibilidades productivas simuladas, pero con una muy baja probabilidad de logro.

- En base a los 3 perfiles anteriores, y considerando la demanda actual del SHOA, se recomienda comprometer una disponibilidad del grupo "Conservador"; sin embargo, se podría ir aumentando a medida que sea necesario, pero se debe considerar que también sube el riesgo de no cumplimiento, es decir, va disminuyendo la probabilidad de logro.

- Mediante la comparación de los costos globales de 2 situaciones, se determinó que invertir en una segunda impresora en condición de "stand by" que  aumente  la disponibilidad del sistema es más conveniente; sin embargo,  si se compara con la demanda real del último año y la pronosticada, con la disponibilidad actual del sistema se puede cumplir con un amplio margen, por lo que bajo este punto de vista, no es conveniente realizar la inversión.

- En caso exista un aumento en la demanda, un compromiso de disponibilidad mínima y/o de producción, sí sería conveniente realizar la inversión en activos, con el propósito de disminuir el riesgo de no cumplimiento (debe evaluarse caso a caso con la misma metodología de "Life Cycle Cost Analisys").

- Para implementar estas mejoras en la organización, se entregan y presentan 2 archivos en "Microsoft Excel" , el primero con la metodología de modelamiento y simulación del sistema, el cual es homologable a las fallas del sistema productivo de cartas náuticas. Y, el segundo de ellos, con el cálculo de costo global para el análisis y comparación de alternativas de inversión que aumente la disponibilidad del sistema.

De este modo, y con todo lo anteriormente expuesto, se cumple con el último objetivo del presente trabajo, que corresponde al presentación de un diagnóstico y propuestas/recomendaciones de mejora al sistema productivo basado en todos  los análisis efectuados previamente.

# Conclusiones

En primer lugar, mediante la búsqueda de lograr el primer objetivo del presente trabajo, al analizar la demanda de las cartas náuticas no se aprecia algún tipo de tendencia o estacionalidad; sin embargo, para las publicaciones náuticas se pueden identificar 2 fenómenos, el primero de ellos es que se aprecia estacionalidad con un peak de ventas los meses de noviembre, lo que se debe a que la mayor cantidad de los clientes compran las publicaciones necesarias para el año siguiente. Y, el segundo de ellos es que a contar de Abril del año 2020, se produjeron 2 bajas notables en la venta de estos productos; la primera se debe al comienzo de la pandemia de COVID 19 en Chile, momento en que ciertas empresas dejaron de adquirir ciertos productos que no son de primera necesidad para ellos con el fin de disminuir costos. Luego, la segunda baja, la cual se estima es el efecto producido por la venta de publicaciones electrónicas; es por ello que, objeto no distorsionar los pronósticos de publicaciones, sólo se utilizaron aquellos datos desde enero de 2021.

Al analizar la demanda histórica de publicaciones náuticas, la última observación (que tiene un valor 1, siendo diferente a todos) podría presentarse como un dato anormal; por lo que, a medida que se obtienen mayor información, se debería investigar esta última observación y reevaluar el método de pronóstico; situación que se justifica porque el Coeficiente de Determinación (R2) tiene un valor muy bajo, lo que significa que no representa muy bien la demanda esta regresión.

Para definir el método de pronóstico,  el primer criterio de decisión utilizado fue que la señal de rastreo no presente un error sistemático; y el segundo, aquel que tuviera menor variabilidad, es decir, menor MAD y Desviación estándar. En base a los criterios mencionados en el punto anterior, para cartas náuticas, el método que presenta una menor variabilidad según MAD es el de Media Móvil (12) y, por Desviación estándar, es el de Descomposición; sin embargo, en ambos sus señales de rastreo salen de los Límites de Control, por lo que se concluye que existe un error sistemático en todos los métodos excepto en el "Suavizamiento Exponencial Doble"; es así que este último se recomendaría como el más adecuado para el pronóstico. Este método permitiría pronosticar más de un período a la vez, pero la limitación es que se debe ir actualizando a medida que se tienen nuevas observaciones. Para publicaciones náuticas, el método que presenta una menor variabilidad según MAD y Desviación estándar, es el de Regresión lineal; y además, no presenta error sistemático ya que se encuentra dentro de los límites de control, por lo que se recomendaría como el más adecuado. Los métodos anteriores permiten calcular los intervalos de confianza para los pronósticos de demandas de cartas y publicaciones náuticas, siempre y cuando se asuma que el error tiene un comportamiento de Ruido blanco Gaussiano, logrando así el primer objetivo correspondiente a la proposición de una metodología cuantitativa de pronóstico de demanda.

A continuación, con el fin de conseguir el segundo objetivo del presente trabajo, se comprobó empíricamente que los costos de evaluación y prevención, en comparación con los costos de falla, tienen un comportamiento inverso independiente del modelo que se analice. Esto se debe porque a medida que aumenta el porcentaje a inspeccionar, disminuyen los costos de calidad; lo que se sustenta en que el costo de fallar es altísimo, porque está directamente asociado a las indemnizaciones. Esto se justifica porque una falla en cartas o publicaciones náuticas puede causar graves accidentes con daños materiales o a las personas, trayendo consigo una alto costo para el FISCO por las demandas que conlleva. Es así que tiene sentido que la alternativa de inspección al 100% es la que presenta menores costos totales de calidad.

También,  se comprobó empíricamente que la alternativa de inspección actual del SHOA (Inspección al 100% de los productos) es la óptima por lo que la recomendación es mantener el método utilizado para este fin. De este modo, se logra el cumplimiento del segundo objetivo correspondiente a la determinación de un plan de muestreo de aceptación de productos terminados que minimice los Costos Totales de Calidad.

Luego, en la búsqueda de una propuesta de método de Control Estadístico de Procesos, correspondiente al tercer objetivo de este trabajo, se detectó que el SHOA no posee un registro de productos fallados, por lo que se recomendó la implementación de esta base de datos. En base a lo anterior, se utilizaron valores simulados para presentar una propuesta de mejora, determinando que para esta organización las cartas de control para atributos son las más adecuadas, específicamente la "Carta P" o de proporción de artículos defectuosos. Con esta simulación, se comprobó empíricamente que es altamente recomendable llevar un registro de los productos fallados, ya que permite verificar el estado de capacidad del sistema mediante indicadores como Cp y Cpk, permitiendo tomar medidas de mejora continua de procesos que ayuden a minimizar costos de producción desde el punto de vista de la calidad del producto final.

Siguiendo con la búsqueda del cuarto objetivo del presente trabajo, en terreno se levantó la información que las impresoras para cartas náuticas (EPSON Stylus SCP800 y HP Pagewide X2510), no han presentado fallas desde su adquisición, por lo que no se pudo modelar sus comportamientos. Pero, para las de publicaciones náuticas, sí existen registros de fallas, los cuales son anotados en un bitácora, por lo que la primera recomendación es que se deben ingresar a una base de datos digital y utilizar algún software ERP para una mejor gestión de los activos de la organización.

Luego, con el modelamiento de los comportamiento de vida y falla de las impresores de publicaciones náuticas, se comprueba que éstos poseen una distribución de probabilidad weibull y normal respectivamente. Al mismo tiempo, se puede concluir que la utilización de una configuración en fraccionamiento permite seguir produciendo aunque sea a menor capacidad que la de diseño; sin embargo, el cálculo de disponibilidad debe realizarse en base a la capacidad productiva y no de forma temporal, ya que este último método no representa las pérdidas de producción asociadas a la configuración el sistema (siempre está funcionando). Posteriormente, mediante la simulación del sistema productivo se demostró que posee una alta disponibilidad, ya que existe un 100% de probabilidad de que el sistema posea un disponibilidad mensual mayor al 95,44%; sin embargo, no existe posibilidad de que esta supere el 98,71%; demostrando así un comportamiento que a mayor disponibilidad, menor es la probabilidad de lograrla. De esta forma se consiguió el cuarto objetivo de esta investigación, correspondiente a la determinación de la confiabilidad y disponibilidad del sistema productivo junto con la presentación de escenarios de riesgo.

Desde el punto de vista del costo global, se demostró la importancia de cada uno de sus componentes, para la elección de cualquier alternativa de producción, especialmente los costos de ineficiencia. Sin embargo, para este caso particular, a pesar de que la situación propuesta posee un menor costo global, no es conveniente aumentar la disponibilidad del sistema mediante una inversión; ya que en base a la demanda, no se requiere aumentar la cantidad a producir. Esta situación sería factible y conveniente sólo si existiese un compromiso de disponibilidad o de producción mínima; de lo contrario, no se recomienda. Así se logró el quinto objetivo específico, correspondiente a la determinación de conveniencia de alternativas de inversión o mejora.

Continuando con la última parte de esta investigación, todos los análisis anteriores permitieron cumplir el objetivo correspondiente a la presentación de un diagnóstico y propuesta de mejora, la cual es considerada como un entregable del trabajo junto con los archivos electrónicos que respaldan los cálculos y simulaciones. Estos archivos son en formato para "Microsoft Excel", debido a que es accesible para cualquier organización y de fácil uso para sus colaboradores. Además, todas estas simulaciones son homologables a todos los procesos productivos del SHOA, por lo que al momento de poseer estadísticas y bases de datos de falla de las impresoras de cartas náuticas, productos terminados u otros, se puede realizar el mismo análisis; tales como, modelar su comportamiento de vida y falla o analizar capacidad, para una correcta gestión de estos activos y de calidad total.

Finalmente, la importancia del presente trabajo radica en que la prioridad competitiva del SHOA es la "Calidad", ya que sus productos inciden en la seguridad a la navegación de las embarcaciones dentro de las aguas nacionales; al mismo tiempo, el enfoque en esta prioridad permite lograr una disminución de los costos de calidad, debido a que las multas o demandas son altísimas al momento de producirse un accidente a causa de un error o falla en los productos que ofrece esta organización. Es así que, en el presente trabajo se investigó y presentó una propuesta que permita el uso eficaz y eficiente de los recursos durante el proceso de producción, pero sin perder de vista la estrategia. Donde, sin inversión adicional, se podrían lograr mejoras para la disminución de diferentes tipos de costos; siempre con el enfoque en el mejoramiento continuo y poder evidenciar puntos a atacar para continuar mejorando el proceso, cumpliendo así con el objetivo general del presente trabajo.

# Referencias

Arata, A. (2005). Manual de Gestión de Activos y Mantenimiento. Santiago: RiL ISBN 956-284-433-1.

Artola, M. d., & Macías, J. (Vol. XXIII,No. 2,2002). Empresas de Clase y Calidad Percibida. Industrial/Vol. XXIII/No. 2/2002, 49-52.

Banco Mundial. (2021). Base de datos de libro acceso del Banco Mundial. Obtenido de https://www.bancomundial.org

Barberá, L., Crespo, A., Viveros, P., & Stegmaier, R. (2012). Advanced model for maintenance management in a continuous improvement cycle: integration into the business strategy. Int J Syst Assur Eng Manag, 47-63.

Canavos, G. (1988). Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos. Mc Graw-Hill ISBN 968-451-856-0.

Chase, R., Jocobs, R., & Aquilano, N. (2009). Administración de Operaciones: Producción y cadena de suministros. (12va. ed.). Mc Graw Hill, ISBN 978-970-10-7027-7.

Codina, R. (2009). Doctrina Marítima: El poder marítimo nacional. Valparaíso: Armada de Chile.

De Vore, J. (2008). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias (7ma. ed.). Cengage Learning Editores ISBN-13: 978-607-481-338-8.

Dirección General del Territorio Marítimo y MArina MErcante Nacional. (2021). Boletín Estadístico Marítimo. Valparaíso: Armada de Chile.

Garcete, A., Benítez, R., Pinto-Roa, D., & Vásquez, A. (2017). Técnica de pronóstico de la demanda basada en Business Intelligence y Machine Leaming. Simposio Argentino sobre Tecnología y Sociedad (STS), (págs. 193-202). Córdoba.

Gobierno de Chile. (1969). DECRETO SUPREMO Nº 192. Santiago.

Linazasoro, I. (2018). El derecho a una buena administración pública. Revista de Derecho Público, 93-109.

Mankiw, N. G. (2012). Principios de Economía (6ta. ed.). Harvard University: Cengage Learning Editores.

Mihi, A. (2008). Un análisis de la gestión de la calidad total y de la gestión del conocimiento como fuente de ventajas competitivas. Universidad y Empresa, 163-177.

Miranda, F., Chamorro, A., & Rubio, S. (2007). Introducción a la Gestión de Calidad. Madrid: Delpa Publicaciones ISBN 84-96477-64-9.

ONU. (1994). Convención de las Naciones Unidas. Ginebra.

Secretaría Central de ISO. (2015). ISO 9000/2015. Sistemas de gestión de la calidad. Ginebra, Suiza.

SHOA. (2021). Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Obtenido de www.shoa.cl

# Anexos

## Anexo A: Demanda de Cartas Náuticas y publicaciones.

Tabla 32.- Cantidad de Cartas y Publicaciones demandadas.

| Año | Mes | Demanda Cartas | Demanda Publicaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | JULIO | 308 | 26 |
| 2010 | AGOSTO | 585 | 160 |
| 2010 | SEPTIEMBRE | 1051 | 230 |
| 2010 | OCTUBRE | 1314 | 1.115 |
| 2010 | NOVIEMBRE | 1418 | 1923 |
| 2010 | DICIEMBRE | 1423 | 1713 |
| 2011 | ENERO | 968 | 1631 |
| 2011 | FEBRERO | 708 | 1827 |
| 2011 | MARZO | 1504 | 1537 |
| 2011 | ABRIL | 1087 | 1341 |
| 2011 | MAYO | 1135 | 1129 |
| 2011 | JUNIO | 801 | 1439 |
| 2011 | JULIO | 777 | 1092 |
| 2011 | AGOSTO | 803 | 1410 |
| 2011 | SEPTIEMBRE | 1420 | 251 |
| 2011 | OCTUBRE | 1149 | 1057 |
| 2011 | NOVIEMBRE | 2683 | 2354 |
| 2011 | DICIEMBRE | 786 | 1566 |
| 2012 | ENERO | 873 | 1460 |
| 2012 | FEBRERO | 1715 | 1147 |
| 2012 | MARZO | 1231 | 1507 |
| 2012 | ABRIL | 1262 | 1204 |
| 2012 | MAYO | 1269 | 1102 |
| 2012 | JUNIO | 1307 | 1011 |
| 2012 | JULIO | 1035 | 1087 |
| 2012 | AGOSTO | 1470 | 1197 |
| 2012 | SEPTIEMBRE | 1318 | 1164 |
| 2012 | OCTUBRE | 1392 | 1158 |
| 2012 | NOVIEMBRE | 2529 | 1082 |
| 2012 | DICIEMBRE | 1459 | 1674 |
| 2013 | ENERO | 1093 | 1334 |
| 2013 | FEBRERO | 1372 | 1380 |
| 2013 | MARZO | 896 | 1415 |
| 2013 | ABRIL | 1086 | 1111 |
| 2013 | MAYO | 804 | 966 |
| 2013 | JUNIO | 1020 | 1035 |
| 2013 | JULIO | 1177 | 918 |
| 2013 | AGOSTO | 1404 | 1031 |
| 2013 | SEPTIEMBRE | 1474 | 942 |
| 2013 | OCTUBRE | 1298 | 1112 |
| 2013 | NOVIEMBRE | 1716 | 1424 |
| 2013 | DICIEMBRE | 1854 | 1882 |
| 2014 | ENERO | 1462 | 1804 |
| 2014 | FEBRERO | 950 | 1148 |
| 2014 | MARZO | 1117 | 1256 |
| 2014 | ABRIL | 1209 | 1055 |
| 2014 | MAYO | 666 | 895 |
| 2014 | JUNIO | 1014 | 849 |
| 2014 | JULIO | 911 | 1032 |
| 2014 | AGOSTO | 1058 | 802 |
| 2014 | SEPTIEMBRE | 1008 | 893 |
| 2014 | OCTUBRE | 1732 | 1082 |
| 2014 | NOVIEMBRE | 1110 | 1408 |
| 2014 | DICIEMBRE | 950 | 1402 |
| 2015 | ENERO | 1011 | 1673 |
| 2015 | FEBRERO | 1080 | 1049 |
| 2015 | MARZO | 1200 | 1145 |
| 2015 | ABRIL | 1413 | 1003 |
| 2015 | MAYO | 1067 | 991 |
| 2015 | JUNIO | 1202 | 825 |
| 2015 | JULIO | 1466 | 958 |
| 2015 | AGOSTO | 1305 | 845 |
| 2015 | SEPTIEMBRE | 748 | 785 |
| 2015 | OCTUBRE | 1241 | 922 |
| 2015 | NOVIEMBRE | 1188 | 1992 |
| 2015 | DICIEMBRE | 1165 | 1457 |
| 2016 | ENERO | 1291 | 1351 |
| 2016 | FEBRERO | 978 | 1186 |
| 2016 | MARZO | 1153 | 1102 |
| 2016 | ABRIL | 1082 | 928 |
| 2016 | MAYO | 1069 | 901 |
| 2016 | JUNIO | 708 | 805 |
| 2016 | JULIO | 886 | 926 |
| 2016 | AGOSTO | 1499 | 760 |
| 2016 | SEPTIEMBRE | 1167 | 782 |
| 2016 | OCTUBRE | 1555 | 751 |
| 2016 | NOVIEMBRE | 967 | 1742 |
| 2016 | DICIEMBRE | 1553 | 1594 |
| 2017 | ENERO | 1452 | 1683 |
| 2017 | FEBRERO | 727 | 1066 |
| 2017 | MARZO | 900 | 1180 |
| 2017 | ABRIL | 786 | 828 |
| 2017 | MAYO | 998 | 1095 |
| 2017 | JUNIO | 954 | 856 |
| 2017 | JULIO | 1708 | 869 |
| 2017 | AGOSTO | 944 | 979 |
| 2017 | SEPTIEMBRE | 840 | 816 |
| 2017 | OCTUBRE | 1063 | 657 |
| 2017 | NOVIEMBRE | 1380 | 1419 |
| 2017 | DICIEMBRE | 1056 | 1210 |
| 2018 | ENERO | 1120 | 1970 |
| 2018 | FEBRERO | 989 | 1102 |
| 2018 | MARZO | 1127 | 678 |
| 2018 | ABRIL | 2012 | 928 |
| 2018 | MAYO | 839 | 782 |
| 2018 | JUNIO | 725 | 739 |
| 2018 | JULIO | 1265 | 784 |
| 2018 | AGOSTO | 1113 | 762 |
| 2018 | SEPTIEMBRE | 1006 | 670 |
| 2018 | OCTUBRE | 1546 | 704 |
| 2018 | NOVIEMBRE | 1478 | 1017 |
| 2018 | DICIEMBRE | 1196 | 2203 |
| 2019 | ENERO | 1170 | 1465 |
| 2019 | FEBRERO | 1387 | 905 |
| 2019 | MARZO | 921 | 1016 |
| 2019 | ABRIL | 1072 | 866 |
| 2019 | MAYO | 1253 | 873 |
| 2019 | JUNIO | 1329 | 798 |
| 2019 | JULIO | 1090 | 755 |
| 2019 | AGOSTO | 1192 | 920 |
| 2019 | SEPTIEMBRE | 887 | 699 |
| 2019 | OCTUBRE | 957 | 644 |
| 2019 | NOVIEMBRE | 1822 | 1814 |
| 2019 | DICIEMBRE | 1136 | 1840 |
| 2020 | ENERO | 1453 | 1409 |
| 2020 | FEBRERO | 1818 | 1142 |
| 2020 | MARZO | 1381 | 1043 |
| 2020 | ABRIL | 582 | 525 |
| 2020 | MAYO | 817 | 758 |
| 2020 | JUNIO | 654 | 302 |
| 2020 | JULIO | 667 | 229 |
| 2020 | AGOSTO | 1232 | 243 |
| 2020 | SEPTIEMBRE | 942 | 212 |
| 2020 | OCTUBRE | 610 | 181 |
| 2020 | NOVIEMBRE | 579 | 206 |
| 2020 | DICIEMBRE | 728 | 138 |
| 2021 | ENERO | 672 | 18 |
| 2021 | FEBRERO | 1353 | 22 |
| 2021 | MARZO | 936 | 22 |
| 2021 | ABRIL | 836 | 23 |
| 2021 | MAYO | 533 | 31 |
| 2021 | JUNIO | 809 | 41 |
| 2021 | JULIO | 782 | 18 |
| 2021 | AGOSTO | 849 | 33 |
| 2021 | SEPTIEMBRE | 932 | 35 |
| 2021 | OCTUBRE | 255 | 1 |

Nota: La tabla representa la evolución en el tiempo de la cantidad demandada de Publicaciones y Cartas náuticas.

## Anexo B: Métodos de Pronóstico de Demanda.

1. Métodos Cualitativos

Estos son métodos subjetivos o de juicio, basados en estimados y opiniones (Chase et al., 2009), los más utilizados son:

Técnicas acumulativas.

Son aquellas que derivan un pronóstico a través de la compilación de las entradas de aquellos que se encuentran al final de la jerarquía y que tratan con lo que se pronostica (Chase et al., 2009).

Investigación de mercados.

Se establece para recopilar datos de varias formas (encuestas, entrevistas, etc.) con el fin de comprobar hipótesis acerca del mercado. Por lo general, se usa para pronosticar ventas a largo plazo y de nuevos productos (Chase et al., 2009).

Grupos de consenso.

Intercambio libre en las juntas. La idea es que la discusión en grupo produzca mejores pronósticos que cualquier individuo. Los participantes pueden ser ejecutivos, vendedores o clientes (Chase et al., 2009).

Analogía histórica.

Relaciona lo pronosticado con un artículo similar. Es importante al planear nuevos productos en los que las proyecciones se pueden derivar mediante el uso del historial de un producto similar (Chase et al., 2009).

Método de Delfos.

Un grupo de expertos responde un cuestionario. Un moderador recopila los resultados y formula un cuestionario nuevo que se presenta al grupo. Por lo tanto, existe un proceso de aprendizaje para el grupo mientras recibe información nueva y no existe ninguna influencia por la presión del grupo o individuos dominantes (Chase et al., 2009).

2. Métodos Cuantitativos

Estos métodos se caracterizan porque son objetivos y se  modelan utilizando bases de datos cuantitativas, se subdividen en 2 tipos: Análisis de series de tiempo y métodos causales (Chase et al., 2009).

En primer lugar, los Análisis de Series de Tiempo se basan en que el historial o información pasada a lo largo del tiempo puede ser utilizada para predecir los datos futuros. Los métodos más comunes son:

Promedio móvil simple.

Se calcula el promedio de un periodo completo y se utiliza este promedio como pronóstico para el siguiente (Chase et al., 2009).

Promedio móvil ponderado.

Se calcula el promedio de un período específico, los cuales ponderan más que los otros basado en la experiencia (Chase et al., 2009).

Suavización exponencial.

Los datos recientes ponderan más y a la vez, esta ponderación sufre una reducción exponencial conforme al envejecimiento de los datos (Chase et al., 2009).

Análisis de regresión.

Este método ajusta una recta a los datos pasados casi siempre en relación con el valor de los datos, siendo la más común la de los mínimos cuadrados (Chase et al., 2009).

Técnica Box Jenkins.

Técnica estadística más exacta que existe. Relaciona una clase de modelos estadísticos con los datos y ajusta el modelo con las series de tiempo utilizando distribuciones bayesianas posteriores (Chase et al., 2009).

Series de tiempo Shiskin.

Es un método utilizado para dividir una serie temporal en temporadas, tendencias e irregular de manera efectiva, la única restricción es que necesita un historial por lo menos de 3 años para ser eficiente en la identificación de los cambios (Chase et al., 2009).

Proyecciones de tendencias.

Método que ajusta una recta matemática de tendencias a los puntos de datos con el propósito de proyectarlo linealmente en el futuro (Chase et al., 2009).

Por otra parte, los Métodos Causales buscan entender el sistema que rodea al elemento que se va a pronosticar, siendo los más comunes los siguientes:

Análisis de regresión.

Método similar al método de los mínimos cuadrados en las series de tiempo, pero puede contener diversas variables, donde la base es que el pronóstico se desarrolla por la ocurrencia de otros eventos (Chase et al., 2009).

Modelos econométricos.

Son métodos que intentan describir algún sector de la economía mediante una serie de ecuaciones y variables interdependientes, incluso algunas de ellas pueden ser cualitativas (Chase et al., 2009).

Modelos de entrada/salida.

Se base en las ventas de otra empresa similar e indica los cambios que otra empresa productora puede esperar debido a los cambios en las compras estudiados previamente (Chase et al., 2009).

Principales indicadores.

Estadísticas que tienen el mismo comportamiento matemático que la serie a pronosticar, pero antes que ésta (Chase et al., 2009).

Si bien, no existe un criterio exacto para definir el mejor método a utilizar para el pronóstico de demanda, existen herramientas e indicadores para compararlos entre ellos como su error, ya sea mediante la Desviación Estándar o la Desviación Media Absoluta.

## Anexo C: Monitoreo y Control de Pronósticos de demanda.

1. Conceptos Básicos

En primer lugar, el error del pronóstico se puede definir como la cercanía del pronóstico respecto a la demanda real, buscando proyectar un rango en un  intervalo de confianza. Este error se puede expresar de 2 formas, la Desviación Estándar o  Desviación Media Absoluta del pronóstico (Chase et al., 2009).

La Desviación Estándar corresponde a una medida de dispersión que se utiliza para determinar la precisión de los datos y está dada por (Canavos, 1988):

Sf=t-1nAt-Ft2n-1

Donde:

At: Demanda real en el período t

Ft: Pronóstico de demanda en el período t

n: Cantidad de períodos

La Desviación Media Absoluta del Pronóstico (MAD) se define como el error promedio en los pronósticos, mediante el uso de valores absolutos y está dada por: (Chase et al., 2009)

MAD=t-1nAt-Ftn

De acuerdo a  lo anterior, se asume que estos errores tienen una Distribución Normal, entonces el error promedio es 0, es decir, tiene comportamiento de "Ruido Blanco Gaussiano" (Chase, Jocobs, & Aquilano, 2009):

Error~N(0,S)

Es así como ambos errores están relacionados de la siguiente forma:

1 MAD≈0,8 Sf

1 Sf≈1,25 MAD

Figura 27.- Distribución Normal con Media=0 y MAD=1.

Nota: El gráfico representa una Distribución Normal con Media = y MAD 1.Tomado de Administración de Operaciones: Producción y cadena de suministros (p.482)  por J.L. De Vore.

Con lo anterior y asumiendo que existe Ruido Blanco Gaussiano, se puede definir un intervalo de confianza dado por (1-α)% de grado de confianza, que corresponde a la probabilidad de que los datos se encuentren dentro de ese ancho (De Vore, 2008), dado por:

ICt=Ft±Z1-α2⋅Sf

Figura 28.- Intervalo de Confianza de Distribución Normal.

Nota: El gráfico representa el intervalo de confianza para una distribución Normal con un grado de (1-α)%. Tomado de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias (p.257)  por J.L. De Vore.

Los pronósticos obtenidos anteriormente con los diferentes métodos se pueden monitorear y verificar su desempeño mediante la utilización de un indicador llamado Señal de Rastreo (ST), el cual permite descartar aquellos con una mala representación y está dado por la siguiente ecuación (Chase et al.,2009):

ST=(At-Ft)MAD=n⋅(At-Ft)At-Ft

De esta forma, de acuerdo a la información a través del Profesor de la asignatura de Gestión de Operaciones  (P. Viveros, comunicación personal, Julio 2020), esta Señal de Rastreo (ST) se hace cargo del error sistemático y se compara con límites de control cuyos valores límites son [-4,4], teniendo además en consideración que a pesar de estar dentro de los límites de control esta señal no es buena si presenta alguna de las siguientes características:

- Que no empiece con -1,0 o 1

- Que presente patrones de tendencia y/o estacionalidad

- Muchos positivos o negativos seguidos

Si la Señal de Rastreo no presenta ninguno de los errores anteriores, entonces el mejor método a utilizar es el de menor MAD o Desviación Estándar.

Es así que, cuando la Señal de Rastreo es negativa, significa que se sobreestima la demanda, es decir, el pronóstico es mayor a lo real. En cambio, si es positiva, se subestima la demanda (Chase et al., 2009).

Finalmente, se puede aseverar que el pronóstico acertado de la demanda permite optimizar costos desde el punto de vista de la compra de materiales, pérdidas por quiebres de stock o costos de inventarios por sobre stock; sin embargo, otros costos que también afectan a los procesos productivos son los relacionados con la calidad del producto por lo que también deben ser gestionados de manera correcta.

2. Pronósticos de demanda de cartas náuticas.

Para el caso de la demanda de cartas náuticas, en primer lugar se pronosticó con el método actual usado por el SHOA, el cual es el "simplista". Éste consiste en que el pronóstico del siguiente período es igual al del período más reciente anterior, es decir:

Ft=At-1

Donde:

Ft: Pronóstico de la demanda en el período t.

At-1: Demanda real del período anterior.

Obteniéndose la siguiente señal de rastreo:

Figura 29.- Señal de rastreo método simplista.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con un método simplista.

A continuación de revisar la situación actual de pronóstico del SHOA, se utilizó la técnica de Promedios móviles linealmente con 3, 6 y 12 períodos anteriores; el cual consiste en que el pronóstico del siguiente período está dado por el promedio de los "n" períodos anteriores.

Ft=i=1nAt-in

Donde:

Ft: Pronóstico de la demanda en el período t.

At-i: Demanda real de i períodos anteriores.

n: N° de períodos incluidos en el promedio.

Obteniéndose los siguientes resultados:

Figura 30.- Señal de Rastreo Media Móvil (3)

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con un método Media Móvil de los últimos 3 períodos.

Figura 31.- Señal de rastreo Media Móvil (6)

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con un método Media Móvil de los últimos 6 períodos.

Figura 32.- Señal de rastreo Media Móvil (12)

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con un método Media Móvil de los últimos 12 períodos.

Luego, se aplicó la técnica de tendencia lineal en la que mediante el método de los "Mínimos Cuadrados Ordinarios" (MCO), es decir, obteniendo la recta que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias verticales entre la línea y cada una de las observaciones. Esta recta está dada por:

Y=a+bX

Tal que:

a=Y-bX

b=(XY)-nYX(X2)-n(X)2=COV(X,Y)Sx2

Donde:

Y: Valor de la Cantidad demandada

X: Número de período

a: intersección con el eje Y

b: pendiente de la recta de regresión.

n: número de observaciones

Obteniéndose la siguiente señal de rastreo:

Figura 33.- Señal de Rastreo Tendencia Lineal.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con una Regresión Lineal mediante MCO.

Considerando la existencia de tendencia, probada con la dócima individual, y estacionalidad, se utilizaron los métodos Suavizamiento Exponencial Doble y Descomposición para realizar los pronósticos de demanda. El primero de ellos está dado por 2 constantes de suavizamiento (α y β) que toman valores entre 0 y1, además de 2 ecuaciones de Suavizamiento (Valor de la serie y tendencia):

Valor de la Serie (Gt):

Gt=αAt+1-α(Gt-1+Tt-1)

Tendencia (Tt):

Tt=β(Gt-Gt-1)+1-βTt-1

Por lo que el pronóstico está dado por:

Ft+1=Gt+Tt

Debiendo considerarse que Go y To son obtenidos desde la regresión lineal, donde Go=intercepto y To=pendiente.

Adicionalmente, este método permite pronosticar más de un período, es decir, pueden existir saltos:

Ft+i=Gt+τTt

Donde:

τ: Lapso temporal entre el período actual "t" y el período a pronosticar "t+i".

La dificultad de este método es la obtención de las constantes de suavizamiento, lo que se debe hacer planteando un  problema de programación Lineal cuya función objetivo es la Minimización del MAD uniformado exponencialmente, ya que este último es más sensible a los datos recientes a diferencia del MAD tradicional y está determinado por la siguiente ecuación:

MADt=αAt-1-Ft-1+1-αMADt-1

De esta forma, el problema de optimización a plantear es el siguiente:

FO	: MIN MADt=n

Variables de Decisión	: α y β

Restricciones	: α, β≤1

α, β≥0

Para resolver este problema se utilizó el complemento “Solver” de Microsoft Excel, obteniendo las siguientes constantes de suavizamiento y señal de rastreo:

Tabla 33.- Contantes de Suavizamiento.

| ALFA (α) | 0,76 |
| --- | --- |
| BETA (β) | 0,88 |

Nota: La tabla representa los resultados de las constantes de Suavizamiento exponencial doble.

Figura 34.- Señal de rastreo Suavizamiento Exponencial Doble.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con Suavizamiento Exponencial Doble.

Esto significa que, de acuerdo con la señal de rastreo, no hay un error sistemático; mientras que los valores altos de las constantes de suavizamiento, que se le da más valor a los datos y tendencias recientes.

Por último, se utilizó el método de Descomposición, el que consiste en primer lugar calcular los respectivos Índices de Estacionalidad Neto y los valores de demanda sin este fenómeno, lo cual está dado por:

IENi=Promedio histórico de períodos i anterioresPromedio de todos los valores de demanda

Donde, para este caso, el período "i" es cada uno de los meses del año.

Demanda sin En=DemandanIENi

A los datos obtenidos anteriormente sin estacionalidad, se les realizó una regresión lineal para verificar la existencia de tendencia, mediante el uso de la Dócima Individual la cual plantea la siguiente hipótesis:

Ho: β=0

Ha: β≠0

Donde:

Si se acepta Ho (Dócima No significativa), entonces no existe tendencia

Si se rechaza Ho (Dócima significativa), entonces hay tendencia

De este modo, para aceptar Ho, se debe cumplir que el "Estadístico" (E) en valor absoluto es mayor al valor tabla de una Distribución T student; y cuyos valores para este caso están dados por:

E=bVar(b) ~ t(n-p-1,1-α2)

Donde:

b: pendiente de la recta de regresión.

Var(b): Error estándar o Error típico

n: número de observaciones

p: número de variables

Al efectuar el test, se obtienen los siguientes valores:

Tabla 34.- Resultados Dócima Individual (Sin Estacionalidad)

| DÓCIMA INDIVIDUAL |  |
| --- | --- |
| t Tabla | 1,9778 |
| E | -2,5387 |

Nota: La tabla representa los resultados para la verificación de tendencia en la demanda sin estacionalidad mediante la dócima individual.

Es así que, el Valor absoluto del Estadístico (E) es mayor que el valor tabla por lo que se rechaza la Hipótesis Nula (Ho), la dócima es significativa, por lo que existe tendencia. Luego, mediante una regresión lineal se calcularon los pronósticos sin estacionalidad; para luego corregirlos, lo que se logran multiplicándolos por el índice de estacionalidad neto respectivo a cada período. De este modo, la señal de rastreo obtenida fue la siguiente:

Figura 35.- Señal de rastreo con Método de Descomposición.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con un Método de Descomposición.

3. Pronósticos de demanda de publicaciones náuticas.

Para el caso de la demanda de publicaciones náuticas, en primer lugar se pronosticó con el método actual usado por el SHOA, el cual es el "simplista". Obteniéndose la siguiente señal de rastreo:

Figura 36.- Señal de rastreo método simplista.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con un método simplista.

A continuación de revisar la situación actual de pronóstico del SHOA, se utilizó la técnica de Promedios móviles linealmente con 3 y 6 períodos anteriores, obteniendo la siguiente señal de rastreo:

Figura 37.- Señal de rastreo Media Móvil (3)

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con un método de media móvil de los últimos 3 períodos.

Figura 38.- Señal de rastreo Media Móvil 6.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con un método de media móvil de los últimos 6 períodos.

Luego, se aplicó la técnica de tendencia lineal en la que mediante el método de los "Mínimos Cuadrados Ordinarios" (MCO), es decir, obteniendo la recta que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias verticales entre la línea y cada una de las observaciones; obteniéndose la siguiente señal de rastreo:

Figura 39.- Señal de Rastreo Regresión Lineal.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con un método Regresión Lineal mediante MCO.

Considerando la existencia de tendencia, probado mediante la dócima individual,  se utilizó el método de Suavizamiento Exponencial Simple, el cual está dado por una constante de suavizamiento (α) que toma valores entre 0 y1 y representa la reacción al error; además de una ecuación de Suavizamiento, por lo que el pronóstico está dado por:

Ft=Ft-1+αt(At-1+Ft-1)

Debiendo considerarse que Fo es la demanda del primer período. La dificultad de este método es la obtención de la constante de suavizamiento, lo que se debe hacer planteando un  problema de programación cuya función objetivo es la Minimización del MAD; de esta forma, el problema de optimización a plantear es el siguiente:

FO	: MIN MADúltimo período

Variables de Decisión	: α

Restricciones	: α≤1

α≥0

Para resolver este problema se utilizó el complemento “Solver” de Microsoft Excel, obteniendo la constante de suavizamiento (α) un valor de 0,967 y la siguiente señal de rastreo:

Figura 40.- Señal de Rastreo Suavizamiento Exponencial Doble.

Nota: El gráfico representa la evolución en el tiempo de la señal de rastreo realizando pronósticos de demanda con un método de Suavizamiento Exponencial simple.

## Anexo D: Concepto de Gestión de Calidad Total (TQM)

1. Evolución de la Gestión de Calidad

La Gestión de calidad ha evolucionado en el tiempo requiriendo cada vez un mayor involucramiento de la Alta Dirección, entrenamiento para todos los niveles y proyectos de inversión para mejora continua. Esta evolución se aprecia de acuerdo al siguiente esquema (Miranda et al., 2007):

Figura 41.- Línea de tiempo Gestión de Calidad.

Nota: El gráfico representa la evolución de en el tiempo de la Gestión de Calidad Total.

Es así que con esta evolución se fue descubriendo que existen diferentes tipos de calidad las que se deben gestionar durante el proceso productivo.

2. Tipos de Calidad

Considerando su evolución en el tiempo, la calidad ha sido considerada como un grado de confiabilidad en la fabricación de bienes y de acuerdo a su definición anterior se puede subdividir en 2 tipos, los cuales son de Diseño y Fabricación (Chase et al., 2009).

2.1 Calidad de Diseño:

Corresponde a la formulación de especificaciones derivadas del levantamiento de expectativas de los clientes, son especificaciones más técnicas y cuyo efecto es en el ingreso por ventas.

2.2 Calidad de Fabricación:

Se refiere a la fidelidad con que el producto o servicio se ajusta a las especificaciones definidas o de diseño y cuyo efecto es en los costos.

Figura 42.- Tipos de Calidad

Nota: La figura representa la asociación económica de los 2 tipos de calidad, las cuales influyen directamente en la Utilidad.

En base a lo anterior, y utilizando la información entregada por el Profesor de la asignatura de Gestión de Calidad Total (P. Godoy, comunicación personal, Marzo 2020), se debe considerar que la calidad es definida por el cliente y su satisfacción es determinada por el cumplimiento de las expectativas; es así como la calidad de diseño puede ser buena (buen levantamiento de expectativas) pero la calidad de fabricación ser mala generando un cliente insatisfecho por error en fabricación. En base a lo anterior, existen elementos clave para la correcta gestión de ambos tipos de calidad.

3. Elementos Clave de Calidad

Los Elementos Clave de Calidad son considerados como tal, debido a que son aquellos que le dan el enfoque a la Gestión de Calidad Total que realiza una empresa, estas son (Miranda et al., 2007):

3.1 Productos y Servicios

Los productos o servicios que se ofrecen deben estar orientados a todo tipo de empresas y las diferencias de calidad provocan un cambio en los atributos de estos, es decir, al mejorar los atributos, hay un aumento en la calidad (Miranda et al., 2007).

3.2 Especificaciones versus Expectativas

Un producto es considerado de buena calidad si satisface las expectativas del cliente, las cuales deben ser utilizadas como base para generar las especificaciones (Miranda et al., 2007).

3.3 Clientes

Son aquellos grupos de personas u organizaciones que se deben satisfacer con los productos o servicios ofrecidos, se pueden distinguir entre 2 tipos, los internos y externos (Miranda et al., 2007).

- Cliente Interno: es aquel que está entre procesos de la empresa.

- Cliente Externo: es aquel que recibe el producto o servicio final.

Figura 43.- Tipos de Clientes.

Cliente Interno

Cliente  Externo

Nota: La figura representa gráficamente la diferencie entre un cliente interno y externo.

3.4 Consideración de Costos Versus Valor

La estructura de costos debe ser capaz de soportar la calidad que se quiere ofrecer, es decir, si hay costos asociados a fabricación y hay clientes entonces hay un valor, de lo contrario no es conveniente (Miranda et al., 2007).

Lo elementos claves descritos anteriormente son fundamentales para el aseguramiento de la calidad.

4. Aseguramiento de la Calidad

De acuerdo a la definición de la ISO 9000/2015, se define como Aseguramiento de la Calidad a las Acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisface los requerimientos de calidad establecidos. Para ello está compuesto por 4 elementos básicos: Política, Objetivos, Sistemas y Organización de Calidad. Es así como en estos 4 elementos se abarca el involucramiento de toda la organización en  la gestión de calidad, generándose una "Pirámide de Calidad Total" cuyo objetivo es la generación de valor, entendiéndose este último concepto como lo que la gente está dispuesta a pagar por un bien o servicio y que debe cumplir las siguientes 2 condiciones:

- El precio de bien o servicio no puede exceder el valor percibido.

- Los costos de producción no pueden ser mayor al valor entregado por el producto.

Figura 44.- Pirámide de Calidad Total.

Mejora de la Calidad y la Productividad

Nota: La figura representa el Comportamiento que debe tener toda la organización para satisfacer al cliente en términos de calidad, lo que trae como consecuencia un aumento en las utilidades producto de la valorización. Tomado de apuntes de clases de la asignatura de Gestión de Calidad Total por David Godoy.

La pirámide anterior, al considerar el compromiso de toda la organización, permite lograr una sinergia o mejora continua de los procesos de producción.

5. Calidad y Productividad

De acuerdo a la información entregada por el Profesor de la asignatura de Gestión de Calidad Total (P. Godoy, comunicación personal, Marzo 2020), la productividad es el mejoramiento continuo del sistema, es decir, con  el tiempo ir produciendo cada vez mejor. Esta Productividad está determinada por la Eficiencia y la Eficacia. Esta Eficiencia está relacionada con la Calidad de Fabricación, es decir, a mayor eficiencia, mayor es el cumplimiento de las especificaciones técnicas. A su vez, la Eficacia está relacionada a la Calidad de Diseño, la cual se puede mejorar mediante un mejor levantamiento de expectativas para definir especificaciones técnicas. Por lo tanto se sube la productividad, entonces aumenta la calidad (de diseño y fabricación), lo que significa que hay un mayor cumplimiento de expectativas y especificaciones; además, como consecuencia de lo anterior, una disminución en los costos y tiempos de espera. Lo anterior se traduce en una disminución del precio, pero un aumento del valor del producto, por lo que la gente está dispuesta a pagar más por él; pero como su precio es menor, genera fidelidad por parte de ellos.

En base a todo lo anterior la productividad está determinada por la siguiente ecuación:

Productividad=Eficiencia⋅Eficacia

Unidades producidas T° Total=T° ÚtilT° Total⋅Unidades ProducidasT° Útil

Por lo tanto, en conclusión, para mejorar la productividad (y a su vez la calidad), se debe elevar la eficiencia y la eficacia, lo que traería como consecuencia una disminución en los costos de calidad.

6. Costos de Calidad

Los costos de calidad son aquellos en los que se incurren para asegurar un producto o servicio que cumpla con las especificaciones técnicas y las expectativas del cliente, los que se dividen en costos directos e indirectos (Chase et al., 2009).

Los costos directos son aquellas inversiones para lograr objetivos de calidad, y pueden ser de prevención o de evaluación. Los costos de Prevención son los que buscan mantener los costos de falla y evaluación al mínimo; perno no elimina la probabilidad de falla, es decir, buscan reducir el riesgo de falla. Mientras que los costos de Evaluación son aquellos orientados a la inspección y comprobación del producto, proceso o sistema (Chase et al., 2009).

Los Costos indirectos son los asociados a los costos de mala calidad o falla y generalmente se asocia a los de oportunidad por ventas perdidas, a las inconformidades y/o procesos ineficientes; estos costos pueden ser por fallas internas y externas. Los costos por fallas internas se producen por incumplimiento o ineficiencia interna y sólo es percibido por el cliente interno antes de que llegue a los externos. En cambio, los costos por fallas externas son cuando el cliente ya percibió o recibió el producto o servicio; incluyendo a clientes potenciales (Chase et al., 2009). Es así que los costos anteriores pueden ser representados por 2 modelos económicos, el clásico (costos totales infinitos) y el moderno (costos totales finitos).

6.1 Modelo Económico Clásico.

Considerando la información entregada por el Profesor de la asignatura de Gestión de Calidad Total (P. Godoy, comunicación personal, Marzo 2020), este modelo se caracteriza porque sus costos totales son infinitos, es decir, la disminución de fallas no asegura el 100% de conformidad o nivel de calidad. Por lo tanto existe un punto óptimo que minimiza el costo total pero no con un nivel de conformidad del 100%., ya que para alcanzar este último los costos serían infinitos, lo que se aprecia en la siguiente figura:

Figura 45.- Costos de Calidad (Modelo Clásico).

Nota: La figura representa el modelo clásico de los costos totales, de falla y de evaluación/prevención según el nivel de calidad del producto o servicio. Tomado de Apuntes de Clases "ICN-346 Gestión para la Calidad Total - Costos de Calidad 2020" por David Godoy R.

6.2 Modelo Económico Moderno.

Igual que lo anterior, tomando en cuenta la información entregada por el Profesor de la asignatura de Gestión de Calidad Total (P. Godoy, comunicación personal, Marzo 2020), este modelo se caracteriza porque sus costos son finitos, permitiendo acceder a un nivel de calidad mayor con un costo total menor respecto al modelo clásico, de acuerdo a la siguiente figura:

Figura 46.- Costos de Calidad (Modelo Moderno).

Nota: La figura representa el modelo moderno de los costos totales, de falla y de evaluación/prevención según el nivel de calidad del producto o servicio. Tomado de Apuntes de Clases "ICN-346 Gestión para la Calidad Total - Costos de Calidad 2020" por David Godoy R.

Para lograr este efecto de costos finitos, de acuerdo a la información concluida por el Profesor de la asignatura de Gestión de Calidad Total (P. Godoy, comunicación personal, Marzo 2020), es necesario evaluar la metodología de detección y prevención de fallas para hacerlas más efectivas, lo que se logra con medidas de autodetección como el uso de normas tipo ISO, implementación o mejora de "Poka Yokes", capacitación y entrenamiento del Recurso Humano; y medidas de mejoras tecnológicas que se vean justificadas en el largo plazo, como fortalecer la automatización e implementación de robótica .

## Anexo E: Tipos Carta de Control y Planes de Muestreo.

1. Tipos de Carta de Control

1.1 Cartas de Control para Variables

Estas cartas de control son utilizadas cuando la característica a analizar y graficar es continua como por ejemple el peso, el volumen, etc. Las más utilizadas son la "X-R" y "Medias Individuales" (Chase et al., 2009).

1.2 Cartas de Control para Atributos

Esta carta de control es utilizada cuando la característica que se analiza es discreta como por ejemplo defectuoso o no, pasa o no pasa, etc. Teniendo en consideración que una variable (continua) puede hacerse atributo si se coloca en rangos. Las más utilizadas son las de proporción de artículos defectuosos, cantidad de artículos defectuosos, número de defectos y promedio de defectos por unidad (Chase et al., 2009).

2. Tipos de Planes de Muestreo

2.1 Muestreo aleatorio simple

Consiste en seleccionar un grupo de "n" elementos de la población, y así cada muestra de tamaño "n" tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Se utiliza si los elementos pueden numerarse fácilmente, están bien mezclados y no forman grupos internos aleatorio (Chase et al., 2009).

2.2 Muestreo aleatorio estratificado

Para este muestreo se deben identificar los estratos en que se divide la población cuyos elementos son homogéneos y se selecciona una muestra aleatoria de cada estrato. Se utiliza si los estratos son diferentes e independientes entre sí (Chase et al., 2009).

2.3 Muestreo aleatorio sistemático

Consiste en tomar los elementos de una muestra en intervalos fijos considerando que  punto de partida se selecciona aleatoriamente. Se utiliza para medir la calidad de la  producción en cadena (Chase et al., 2009).

2.4 Muestreo aleatorio por conglomerados

En primer lugar se  determinan los subgrupos o conglomerados homogéneos en que se divide la población, luego se selecciona aleatoriamente "k" de ellos, los cuales se analizan por separado (Chase et al., 2009).

## Anexo F: Conceptos y Modelos de Confiabilidad centrada en Mantenimiento (RCM)

1. Confiabilidad R(t)

Según Arata (2005), La confiabilidad se define como la probabilidad de que dicho elemento funcione sin fallas durante un tiempo determinado bajo ciertas condiciones, donde para que se evaluación se pueden utilizar tres enfoques:

- Utilizar la información recolectada de una base de datos durante un período de tiempo en equipos similares, en que estos datos no necesariamente se someten a procesos estadísticos.

- Utilizar la información de pocos equipos por períodos breves, con lo que se puede entregar un comportamiento estimado con un grado de confiabilidad, el cual debe ser procesado estadísticamente.

- Utilizar la confiabilidad de los equipos para realizar pronósticos.

Figura 47.- Confiabilidad y Probabilidad de falla.

Nota: La figura representa la función de densidad de probabilidad de falla y confiabilidad. Tomado de Libro "Manual de Gestión de Activos y mantenimiento" por Adolfo Arata.

Así, considerando el gráfico anterior y definiendo f(t) como la función de densidad de probabilidad de falla, la probabilidad de ocurrencia de una falla está representada por el área bajo la curva, por lo que se puede inferir que (Arata, 2005) :

0∞f(t)=1

Del mismo modo, si se conoce la función f(t), entonces se puede determinar la probabilidad de ocurrencia de una falla al tiempo "t", que está dada por (Arata, 2005):

Ft=0tf(t)dt

En base a lo anterior, la confiabilidad R(t) o la probabilidad de que el equipo funcione correctamente hasta el tiempo "t" está dado por (Arata, 2005):

Rt=1-Ft=1-0tf(t)dt

Además, se define como “tasa de fallas” a la función λ(t) que representa la probabilidad de que un equipo falle en un intervalo de tiempo, siendo interpretada como medida de la rapidez de ocurrencia de fallas (cantidad de fallas por unidad de tiempo). Todas las funciones anteriores; de densidad de falla f(t), de probabilidad acumulada de falla F(t), de tasa de falla λ(t) y confiabilidad R(t), se pueden relacionar en las siguientes tres ecuaciones (Arata, 2005):

Rt=e-0tλtdt

ft=λt⋅Rt=λt⋅e-0tλtdt

Ft=1-Rt=1-e-0tλtdt

2. Disponibilidad A(t)

Según Arata (2005), La disponibilidad corresponde a la probabilidad de utilización de un equipo o sistema excluyendo las detenciones no originadas por falla. La esperanza o Disponibilidad esperada se obtiene como el porcentaje del tiempo en que un equipo está funcionando correctamente y está dado por la siguiente ecuación:

A=Up TimeUp time+Down time=MTBFMTBF+MTTR

En base a la ecuación anterior es pertinente definir conceptualmente lo que es un tiempo de buen funcionamiento (TBF) y un tiempo de reparación (TTR).

3. Tiempo de Buen Funcionamiento (TBF)

De acuerdo a la información a través del Profesor de la asignatura de Ingeniería en Plantas Industriales (T. Grubessich, comunicación personal, Mayo de 2021), se define como tiempo de buen funcionamiento a aquél que transcurre entre que se soluciona una falla y ocurre la siguiente, es decir, es el tiempo que el equipo está operando de forma normal. Con los datos anteriores se puede obtener el promedio de los tiempos de buen funcionamiento o MTBF, el cual está dado por la siguiente ecuación:

MTBF=0∞t⋅ftdt=0∞Rtdt

Si se considera el siguiente gráfico que representa el ciclo de vida de un equipo, se puede concluir que el comportamiento de vida podría definirse por una función Weibull y que durante su etapa de vida útil, su tasa de falla es constante (Arata, 2005):

Figura 48.- Ciclo de vida de un activo.

Nota: La figura representa la evaluación de la tasa de falla de un equipo durante el ciclo de vida de éste. Tomado de Libro "Manual de Gestión de Activos y mantenimiento" por Adolfo Arata.

Es así que si el equipo está en etapa de vida útil (tasa de falla" λ" constante), entonces el MTBF está dado por la siguiente ecuación (Arata, 2005):

MTBF=1λ

Adicionalmente, la mayoría de las veces, al efectuar un ajuste de curvas, este comportamiento de vida está modelado por una Distribución Weibull, por lo que su MTBF está dado por (Arata, 2005):

MTBFWaybull=α⋅Γβ+1β+γ

4. Tiempo de Reparación (TTR)

Al igual que en la definición anterior, según a la información a través del Profesor de la asignatura de Ingeniería en Plantas Industriales (T. Grubessich, comunicación personal, Mayo de 2021), se define como el tiempo que demora reparar una falla o que un equipo vuelva a ponerse en servicio, teniendo que éste debe considerar las pruebas y respectivo set-up. Generalmente este comportamiento de falla está asociado a una distribución Normal, por lo que su Tiempo promedio de reparación o MTTR está dado por la media de esta distribución.

5. Modelos de Confiabilidad

Si bien, de acuerdo a lo explicado en los párrafos anteriores del presente trabajo, generalmente la Distribución Weibull es la que mejor representa el comportamiento de vida de un equipo y la Normal su comportamiento de reparación; según la información a través del Profesor de la asignatura de Fundamentos de la Gestión de Activos e Ingeniería en Confiabilidad  (T. Grubessich, comunicación personal, Septiembre de 2021), no necesariamente pueden modelarse sólo por esas distribuciones, sino que también, dependiendo de los datos éstas podrían ser:

- Exponencial Negativa: Cuando la tasa de falla es constante, es decir, el equipo está en etapa de vida útil. La confiabilidad estaría dada por la siguiente ecuación (Arata, 2005):

Rtexp=e-λt

- Normal: Generalmente asociada al comportamiento de falla de los equipos, pero en algunas ocasiones también podría modelar el comportamiento de vida. Esto depende de los datos que se analicen. Tiene 2 parámetros que son su media y desviación estándar. La confiabilidad estaría dada por la siguiente ecuación (Arata, 2005):

RtNormal=1- 1σ⋅2π⋅e-t-μ2σ22=1-0tftdt

- Weibull: Generalmente asociada al comportamiento de vida de los equipos, posee 3 parámetros los cuales son (Arata, 2005):

a) de escala (α): el que da una buena aproximación del MTBF cuando modela el comportamiento de vida de un equipo.

b) de forma (β): Indica el comportamiento de la tasa de falla (se es mayor a 1, la tasa de falla es creciente; si es menor a 1, es decreciente; y si es igual a 1; es constante)

c) de localización (γ): mueve la curva en el tiempo, si no se especifica puede omitirse.

De este modo la confiabilidad está dada por la siguiente ecuación:

Rtweibull=e-t-γαβ

Adicionalmente, según a la información a través del Profesor de la asignatura de Ingeniería en Plantas Industriales (T. Grubessich, comunicación personal, Mayo de 2021), existe también la Distribución de Poisson, la que permite calcular la confiabilidad de que el equipo funciones hasta un tiempo "t" habiendo fallado "k" veces antes, estando dada por la siguiente ecuación, siempre y cuando la tasa de falla sea constante (Arata, 2005):

Rk=k0,t,λ=e-λt⋅λtkk!

Figura 49.- Distribuciones de Probabilidad

Nota: La figura las funciones de densidad de probabilidad utilizadas comúnmente en confiabilidad. Tomado de Libro "Manual de Gestión de Activos y mantenimiento" por Adolfo Arata.

6. Componentes del "Costo Global"

- Costos Fijos de Capital: o también llamado Inversión, es el costo de equipos e instalaciones asociados al proyecto (CAPEX), y se determina con la siguiente ecuación (Barberá et al, 2012):

Inversión=InversiónInicial+t=1nIt1+tdt

Donde:

It: Inversión en el período "t"

n: Total de períodos

td: Tasa de descuento

- Costos Operacionales: Costo de todos los elementos para la operación del sistema (OPEX), y se determina con la siguiente ecuación (Barberá et al, 2012):

Costos Operacionales=t=1nCosto operacionalt1+tdt

- Costos de No Disponibilidad: Corresponde a los costos de penalización y por mantenimiento correctivo, asociados a los costos de ineficiencia producto de la indisponibilidad del sistema, y se determina con la siguiente ecuación (Barberá et al, 2012):

Costos No Disponibilidad=t=1nCPt⋅Ht⋅1-Asistema t+CCMt1+tdt

Donde:

CPt: Costo de ineficiencia en el período "t", tal que

CPt=1-Asistema⋅Capacidad producción⋅CPunitario

y, CPunitario=Precio-Costos variableunitario

n: Total de períodos

td: Tasa de descuento

Ht: Cantidad de horas del período

Ssistema t : Disponibilidad del sistema en el período "t"

CCMt: Costo de mantenimiento correctivo en el período "t"

## Anexo G: Configuración de Sistemas

1. Serie

Existe una dependencia total entre los equipos que componen el sistema y cuando falla uno de ellos, se detienen la producción del sistema.

Figura 50.- Sistema en Serie.

Nota: La figura representa el diagrama en block de un sistema con sus equipos configurados en serie. Tomado de Libro "Manual de Gestión de Activos y mantenimiento" por Adolfo Arata.

Su confiabilidad (R) y Disponibilidad (A) está dada por las siguientes ecuaciones:

Rsistema=i=1nRi(t)

Asistema=i=1nAi

2. Redundancia Parcial

Configuración en la que se requiere utilizar una fracción de la capacidad total para que el sistema funcione correctamente. Si los equipos son iguales y en etapa de vida útil, entonces su confiabilidad (R) y Disponibilidad (A) está dada por las siguientes ecuaciones:

Rsistema=Pr≤j≤n=j=rnCjnRj1-Rn-j

Asistema=1-i=1n(1-Ai)

Donde:

r: Cantidad mínima de equipos que tienen que funcionar para que el sistema no falle

n: Cantidad total de equipos

R: Confiabilidad del equipo

Ai: Disponibilidad del equipo i

3. Paralelo o Redundancia Total

Es un caso especial de la redundancia parcial en el que uno de los equipos es capaz de soportar la carga del sistema por sí solo, es decir, para que el sistema falle, deben fallar todos los equipos. Su confiabilidad (R) y Disponibilidad (A) está dada por las siguientes ecuaciones:

Rsistema=1-Fsistemat=1-i=1nFi(t)

Asistema=j=rnCjnAj1-An-j

Donde:

Fit=1-Ri(t)

Fit: Probabilidad de falla del equipo i

Ri(t): Confiabilidad del equipo i

n: Cantidad total de equipos en paralelo

r: Cantidad mínima de equipos que tienen que funcionar para que el sistema no falle

A: Disponibilidad del los equipos (considerando que para utilizar esta ecuación, todos los equipos deben ser iguales.

4. Stand By

Configuración en la que cada equipo es capaz de tomar en forma independiente la carga del sistema, mientras que el resto está en espera de entrar a la línea si es que falla el que está operando. Para calcular su Confiabilidad se utiliza Poisson y con la consideración que sus equipos deben ser iguales, pudiendo obtenerse con la siguiente ecuación:

Rt,k=i=0ke-λtλtii!

Donde:

k: Cantidad de equipos en Stand by.

Para este tipo de configuración generalmente existe un conmutador, el cual tiene como función, ante falla de un equipo, desviar el flujo de los procesos hacia aquél que está en Stand By. De lo anterior, se debe considerar que el conmutador también puede fallar, por lo que si su confiabilidad es menor a, entonces la del sistema está dada por:

Rsistema'=Rsistema⋅Rconmutador

A su vez, su disponibilidad depende del tipo de reparación que permite esta configuración, las cuales pueden ser:

- Reparación en frío: Se repara cuando todos los equipos stand by fallen, con lo que se obtienen lo siguiente:

Astand-by=MTBFMINMTTR+MTBF, cuando los equipos se pueden reparar en paralelo.

Astand-by=MTBFMTTR+MTBF, cuando los equipos no se pueden reparar en paralelo.

- Reparación en caliente: Se repara de inmediato cuando el equipo falla, mientras tanto el toro equipo se mantiene funcionando, para este caso si el MTTR del equipo fallado es mucho menor al MTBF del equipo que entró en funcionamiento, entonces la disponibilidad es cercana a 1 (A≈1).

5. Fraccionamiento

Configuración en que una cantidad "n" de equipos se reparten proporcionalmente la carga de trabajo. A su vez, a diferencia de redundancia o serie, el sistema se ajusta a la menor capacidad que puede funcionar el sistema, es decir, el sistema es capaz de funcionar hasta la menor capacidad de los equipos. A diferencia del resto de la configuraciones, para el cálculo de su Disponibilidad (A), en primer lugar se debe obtener una Capacidad Productiva, la cual corresponde a un promedio ponderado de la capacidad capaz de producir en cada escenario de funcionamiento ponderado por el porcentaje de tiempo que se utilizó este escenario basado en la disponibilidad de los equipos en análisis, por lo que está dada por la siguiente ecuación:

Capacidadproductiva=i CapacidadEscenario i⋅%T°Escenario i

Donde:

CapacidadEscenario i=i Capacidad Equipos funcionando, Teniendo en consideración que si esta sumatoria es mayor a la Capacidad de Diseño, esta última pasa a ser la capacidad del escenario.

%T°Escenario=Aeq.funcionando⋅1-Aeq.no funcionando

De este modo, se obtiene una disponibilidad productiva dada por:

Aproductiva=CapacidadproductivaCapacidad de Diseño

Es así que conocer la configuración del Sistema, permite calcular su disponibilidad y confiabilidad correctamente, para luego obtener sus costos globales para un análisis de costos de ciclo de vida o "Life Cycle Cost Analysis" (LCCA).

## Anexo H: Tipos de Políticas de Mantenimiento

De acuerdo a Arata (2005), las políticas de mantención que más se utilizan en la actualidad son:

- Correctivas: sustitución cuando el equipo falla.

- Preventivas: sustitución del equipo antes de  que falle. Ésta puede ser a edad constante o según condición; y la selección de alguna de las dos responde a la siguiente tabla:

| Modelo a elegir | Característica mantenimiento equipo |
| --- | --- |
| Preventivo a edad constante | -Tasa de Falla creciente - Costos de mantenimiento preventivo menor al de correctivo. |
| Preventivo según condiciones | - Costos de mantenimiento preventivo menor al de correctivo. - Costos de inspección menor al costo de prevención. Costo de Inspección menor a la diferencia entre los costos de mantenimiento correctivo y preventivo. |

Figura 51.- Tipos y Requisitos para mantenimiento preventivo.

Nota: La figura representa los criterios a considerar para seleccionar una política de mantenimiento preventivo. Tomado de Libro "Manual de Gestión de Activos y mantenimiento" por Adolfo Arata.

- Predictivas: sustitución del equipo tras síntomas o señales específicos (es preventiva), las cuales se califican en 4 categorías de emisiones: acústicas y vibratorias, térmicas, relativas a los fluidos y relativas al producto.

- Mejorativa: asociada al mejoramiento continuo de los equipos

- Productiva: mantenimiento preventivo asociado con políticas mejorativas.

La elección de las políticas de mantenimiento están asociadas directamente al ciclo de vida del equipo, por lo que considerando la  información a través del Profesor de la asignatura de Ingeniería en Plantas Industriales (T. Grubessich, comunicación personal, Mayo de 2021) y asumiendo que el comportamiento de vida es modelado por una distribución Weibull, las adecuadas políticas de mantenimiento se resumen en la siguiente figura:

Figura 52.- Ciclo de Vida y Política de mantenimiento asociada.

Nota: La figura representa la relación entre la política de mantenimiento a escoger y el ciclo de vida en el que se encuentra un equipo, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones respecto a costo. Tomado de apuntes de clases de la asignatura de Ingeniería en Plantas Industriales por Tomás Grubessich.

## Anexo I: Estadísticas de Falla de equipos.

1. Fallas Reales

Tabla 35.- Detenciones Impresora "RICOH PRO 751"

| Equipo N°1 Impresora "RICOH PRO 751" |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Inicio | Detención (Hr) |
| 1 | 20-01-2020 8:50 | 3,50 |
| 2 | 27-01-2020 9:50 | 3,40 |
| 3 | 29-01-2020 9:00 | 3,69 |
| 4 | 06-02-2020 16:35 | 3,58 |
| 5 | 18-02-2020 11:50 | 3,82 |
| 6 | 09-03-2020 10:00 | 3,09 |
| 7 | 14-03-2020 18:48 | 3,86 |
| 8 | 19-03-2020 10:00 | 3,96 |
| 9 | 23-03-2020 9:30 | 3,25 |
| 10 | 25-03-2020 9:00 | 3,01 |
| 11 | 23-04-2020 15:43 | 3,68 |
| 12 | 27-04-2020 12:30 | 3,47 |
| 13 | 20-05-2020 9:00 | 4,00 |
| 14 | 25-05-2020 15:34 | 3,54 |
| 15 | 26-05-2020 11:00 | 3,19 |
| 16 | 27-05-2020 9:00 | 3,49 |
| 17 | 10-06-2020 9:36 | 3,99 |
| 18 | 12-06-2020 11:35 | 3,33 |
| 19 | 01-07-2020 10:15 | 3,57 |
| 20 | 03-07-2020 14:52 | 3,52 |
| 21 | 14-07-2020 11:30 | 3,18 |
| 22 | 27-07-2020 9:00 | 3,88 |
| 23 | 01-09-2020 16:24 | 3,98 |
| 24 | 04-09-2020 10:00 | 3,92 |
| 25 | 24-09-2020 12:30 | 3,51 |
| 26 | 25-09-2020 9:00 | 3,78 |
| 27 | 09-10-2020 10:00 | 3,32 |
| 28 | 04-11-2020 9:30 | 3,29 |
| 29 | 09-11-2020 10:30 | 3,15 |
| 30 | 25-11-2020 9:00 | 3,62 |
| 31 | 12-12-2020 12:47 | 3,70 |
| 32 | 16-12-2020 10:05 | 3,78 |
| 33 | 21-12-2020 12:50 | 3,12 |
| 34 | 06-01-2021 16:56 | 3,16 |
| 35 | 11-01-2021 10:00 | 3,44 |
| 36 | 18-01-2021 11:00 | 3,05 |
| 37 | 20-01-2021 9:02 | 3,48 |
| 38 | 26-01-2021 15:30 | 3,09 |
| 39 | 11-02-2021 15:29 | 3,28 |
| 40 | 12-03-2021 11:30 | 3,91 |
| 41 | 17-03-2021 10:30 | 3,84 |
| 42 | 22-03-2021 15:30 | 4,00 |
| 43 | 26-04-2021 13:05 | 3,32 |
| 44 | 27-04-2021 11:50 | 3,90 |
| 45 | 28-04-2021 17:23 | 3,97 |
| 46 | 29-04-2021 13:10 | 3,41 |
| 47 | 11-05-2021 12:10 | 3,61 |
| 48 | 17-05-2021 10:00 | 3,87 |
| 49 | 26-05-2021 11:45 | 3,20 |
| 50 | 23-06-2021 15:00 | 3,28 |
| 51 | 24-06-2021 11:29 | 3,10 |
| 52 | 25-06-2021 9:30 | 4,00 |
| 53 | 05-07-2021 13:10 | 3,15 |
| 54 | 20-07-2021 16:59 | 3,32 |
| 55 | 21-07-2021 9:20 | 3,59 |
| 56 | 29-07-2021 11:29 | 3,07 |
| 57 | 29-07-2021 16:17 | 3,31 |
| 58 | 30-07-2021 12:45 | 3,15 |
| 59 | 18-08-2021 21:30 | 3,22 |
| 60 | 19-08-2021 13:20 | 3,83 |
| 61 | 03-09-2021 9:30 | 3,73 |
| 62 | 22-09-2021 8:54 | 3,84 |

Tabla 36.- Detenciones Impresora "RICOH PRO C7110"

| Equipo N° 2 Impresora RICOH PRO C7110 |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Inicio | Detención (Hr) |
| 1 | 23-01-2020 9:38 | 3,65 |
| 2 | 28-01-2020 9:20 | 3,37 |
| 3 | 31-01-2020 16:25 | 3,29 |
| 4 | 03-02-2020 11:15 | 3,74 |
| 5 | 06-02-2020 11:40 | 3,08 |
| 6 | 13-02-2020 11:10 | 3,12 |
| 7 | 24-02-2020 9:55 | 3,08 |
| 8 | 27-02-2020 9:45 | 3,74 |
| 9 | 28-02-2020 18:36 | 3,84 |
| 10 | 09-03-2020 12:00 | 3,91 |
| 11 | 11-03-2020 10:05 | 3,38 |
| 12 | 15-03-2020 2:18 | 3,49 |
| 13 | 24-03-2020 10:00 | 3,30 |
| 14 | 23-04-2020 15:31 | 3,73 |
| 15 | 27-04-2020 11:30 | 3,47 |
| 16 | 15-05-2020 12:31 | 3,50 |
| 17 | 18-05-2020 14:00 | 3,42 |
| 18 | 26-05-2020 12:30 | 3,54 |
| 19 | 27-05-2020 9:30 | 3,64 |
| 20 | 27-07-2020 9:30 | 3,57 |
| 21 | 30-07-2020 13:54 | 3,87 |
| 22 | 05-08-2020 15:55 | 3,09 |
| 23 | 06-08-2020 11:45 | 3,31 |
| 24 | 13-08-2020 10:00 | 3,77 |
| 25 | 01-09-2020 16:21 | 3,98 |
| 26 | 04-09-2020 10:00 | 3,94 |
| 27 | 15-09-2020 12:00 | 3,78 |
| 28 | 17-09-2020 15:00 | 3,31 |
| 29 | 24-09-2020 12:00 | 3,31 |
| 30 | 25-09-2020 9:30 | 3,22 |
| 31 | 21-10-2020 16:26 | 3,92 |
| 32 | 27-10-2020 10:15 | 3,10 |
| 33 | 25-11-2020 9:30 | 3,11 |
| 34 | 12-12-2020 12:37 | 3,76 |
| 35 | 16-12-2020 10:05 | 3,64 |
| 36 | 21-12-2020 12:50 | 3,07 |
| 37 | 06-01-2021 16:41 | 3,43 |
| 38 | 11-01-2021 10:00 | 3,61 |
| 39 | 18-01-2021 11:00 | 3,71 |
| 40 | 26-01-2021 14:00 | 3,66 |
| 41 | 22-03-2021 14:00 | 3,32 |
| 42 | 26-05-2021 11:00 | 3,15 |
| 43 | 08-07-2021 11:45 | 3,25 |
| 44 | 12-07-2021 9:50 | 3,28 |
| 45 | 14-07-2021 10:00 | 3,94 |
| 46 | 15-07-2021 14:43 | 3,02 |
| 47 | 19-07-2021 9:15 | 3,76 |
| 48 | 21-07-2021 9:20 | 3,26 |
| 49 | 06-09-2021 11:40 | 3,76 |
| 50 | 07-09-2021 9:30 | 3,10 |
| 51 | 14-09-2021 10:15 | 3,88 |
| 52 | 25-10-2021 12:32 | 3,74 |

2. Fallas simuladas

Tabla 37.- Fallas simuladas Impresora "RICOH PRO 751"

| Equipo N°1 Impresora "RICOH PRO 751" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAPACIDAD | 4500 | Pag/H |  |  |  |
| EVENTO | ALEATORIO | TBF |  | EVENTO | ALEATORIO | TTR |
| 1 | 0,423668575 | 197,96 |  | 1 | 0,74 | 3,73 |
| 2 | 0,018180079 | 1120,04 |  | 2 | 0,99 | 4,28 |
| 3 | 0,004432353 | 1572,77 |  | 3 | 0,82 | 3,82 |
| 4 | 0,600400662 | 110,18 |  | 4 | 0,61 | 3,61 |
| 5 | 0,107071117 | 580,45 |  | 5 | 0,22 | 3,27 |
| 6 | 0,099509195 | 601,90 |  | 6 | 0,87 | 3,89 |
| 7 | 0,629676962 | 98,68 |  | 7 | 0,44 | 3,47 |
| 8 | 0,251856441 | 337,24 |  | 8 | 0,00 | 2,56 |
| 9 | 0,82130658 | 37,74 |  | 9 | 0,76 | 3,75 |
| 10 | 0,947897706 | 8,72 |  | 10 | 0,75 | 3,74 |
| 11 | 0,124724404 | 536,04 |  | 11 | 0,68 | 3,68 |
| 12 | 0,914221223 | 15,58 |  | 12 | 0,83 | 3,83 |
| 13 | 0,625622684 | 100,23 |  | 13 | 0,89 | 3,93 |
| 14 | 0,995725594 | 0,51 |  | 14 | 0,58 | 3,59 |
| 15 | 0,371751999 | 232,17 |  | 15 | 0,52 | 3,54 |
| 16 | 0,653307025 | 89,88 |  | 16 | 0,15 | 3,18 |
| 17 | 0,306105195 | 284,06 |  | 17 | 0,67 | 3,66 |
| 18 | 0,391486078 | 218,57 |  | 18 | 0,83 | 3,83 |
| 19 | 0,710362341 | 70,25 |  | 19 | 0,23 | 3,28 |
| 20 | 0,157395737 | 469,12 |  | 20 | 0,11 | 3,12 |
| 21 | 0,95782545 | 6,83 |  | 21 | 0,02 | 2,86 |
| 22 | 0,282612813 | 305,71 |  | 22 | 0,01 | 2,77 |
| 23 | 0,72046336 | 67,00 |  | 23 | 0,02 | 2,84 |
| 24 | 0,607181632 | 107,45 |  | 24 | 0,61 | 3,61 |
| 25 | 0,340121889 | 255,78 |  | 25 | 0,87 | 3,88 |
| 26 | 0,439101007 | 188,71 |  | 26 | 0,64 | 3,64 |
| 27 | 0,118226547 | 551,56 |  | 27 | 0,18 | 3,22 |
| 28 | 0,678965669 | 80,78 |  | 28 | 0,07 | 3,04 |
| 29 | 0,760293583 | 54,76 |  | 29 | 0,46 | 3,49 |
| 30 | 0,954171098 | 7,52 |  | 30 | 0,33 | 3,38 |
| 31 | 0,235651563 | 355,60 |  | 31 | 0,69 | 3,69 |
| 32 | 0,430492625 | 193,82 |  | 32 | 0,50 | 3,52 |
| 33 | 0,636393958 | 96,14 |  | 33 | 0,40 | 3,44 |
| 34 | 0,367090212 | 235,51 |  | 34 | 0,72 | 3,71 |
| 35 | 0,000262266 | 2522,44 |  | 35 | 0,35 | 3,40 |
| 36 | 0,767353064 | 52,69 |  | 36 | 0,74 | 3,73 |
| 37 | 0,004252433 | 1586,31 |  | 37 | 0,79 | 3,78 |
| 38 | 0,68276232 | 79,48 |  | 38 | 0,42 | 3,46 |
| 39 | 0,679246683 | 80,69 |  | 39 | 0,72 | 3,71 |
| 40 | 0,467020367 | 172,88 |  | 40 | 0,07 | 3,03 |
| 41 | 0,603530407 | 108,92 |  | 41 | 0,27 | 3,33 |
| 42 | 0,547597157 | 132,79 |  | 42 | 0,86 | 3,88 |
| 43 | 0,428077583 | 195,28 |  | 43 | 0,32 | 3,37 |
| 44 | 0,118692987 | 550,42 |  | 44 | 0,39 | 3,43 |
| 45 | 0,47533891 | 168,38 |  | 45 | 0,35 | 3,40 |
| 46 | 0,792600009 | 45,50 |  | 46 | 0,95 | 4,06 |
| 47 | 0,682805099 | 79,46 |  | 47 | 0,85 | 3,85 |
| 48 | 0,674725976 | 82,26 |  | 48 | 0,49 | 3,51 |
| 49 | 0,037087882 | 898,49 |  | 49 | 0,02 | 2,82 |
| 50 | 0,466155944 | 173,36 |  | 50 | 0,11 | 3,12 |
| 51 | 0,872088838 | 25,07 |  | 51 | 0,76 | 3,75 |
| 52 | 0,06811016 | 714,26 |  | 52 | 0,18 | 3,22 |
| 53 | 0,934951467 | 11,27 |  | 53 | 0,19 | 3,24 |
| 54 | 0,307310365 | 283,00 |  | 54 | 0,93 | 4,00 |
| 55 | 0,803295779 | 42,56 |  | 55 | 0,04 | 2,93 |
| 56 | 0,62231367 | 101,51 |  | 56 | 0,86 | 3,88 |
| 57 | 0,20392625 | 395,86 |  | 57 | 0,90 | 3,94 |
| 58 | 0,662666711 | 86,51 |  | 58 | 0,46 | 3,49 |
| 59 | 0,630998998 | 98,18 |  | 59 | 0,75 | 3,74 |
| 60 | 0,300090207 | 289,42 |  | 60 | 0,39 | 3,43 |
| 61 | 0,697835677 | 74,38 |  | 61 | 0,10 | 3,09 |
| 62 | 0,286602794 | 301,89 |  | 62 | 0,53 | 3,55 |
| 63 | 0,535487317 | 138,35 |  | 63 | 0,63 | 3,63 |
| 64 | 0,63330575 | 97,30 |  | 64 | 0,61 | 3,61 |
| 65 | 0,515912167 | 147,66 |  | 65 | 0,10 | 3,11 |
| 66 | 0,267112908 | 321,10 |  | 66 | 0,82 | 3,83 |
| 67 | 0,161392175 | 461,97 |  | 67 | 0,15 | 3,18 |
| 68 | 0,467318483 | 172,72 |  | 68 | 0,37 | 3,41 |
| 69 | 0,720007224 | 67,14 |  | 69 | 0,71 | 3,70 |
| 70 | 0,667454976 | 84,81 |  | 70 | 0,24 | 3,29 |
| 71 | 0,747743935 | 58,52 |  | 71 | 0,15 | 3,18 |
| 72 | 0,609676011 | 106,46 |  | 72 | 0,31 | 3,36 |
| 73 | 0,671425229 | 83,41 |  | 73 | 0,29 | 3,34 |
| 74 | 0,717703585 | 67,88 |  | 74 | 0,53 | 3,54 |
| 75 | 0,042050317 | 860,05 |  | 75 | 0,85 | 3,86 |
| 76 | 0,808547632 | 41,14 |  | 76 | 0,48 | 3,50 |
| 77 | 0,673093075 | 82,83 |  | 77 | 0,35 | 3,39 |
| 78 | 0,215218395 | 380,80 |  | 78 | 0,69 | 3,68 |
| 79 | 0,499361868 | 155,87 |  | 79 | 0,08 | 3,07 |
| 80 | 0,779060812 | 49,31 |  | 80 | 0,19 | 3,23 |
| 81 | 0,960313884 | 6,37 |  | 81 | 0,80 | 3,80 |
| 82 | 0,253469462 | 335,49 |  | 82 | 0,34 | 3,39 |
| 83 | 0,686688575 | 78,13 |  | 83 | 0,99 | 4,25 |
| 84 | 0,902735315 | 18,08 |  | 84 | 0,09 | 3,08 |
| 85 | 0,881225558 | 22,94 |  | 85 | 0,07 | 3,05 |
| 86 | 0,067270646 | 717,97 |  | 86 | 0,05 | 2,99 |
| 87 | 0,993240306 | 0,85 |  | 87 | 0,60 | 3,60 |
| 88 | 0,339947022 | 255,91 |  | 88 | 0,47 | 3,49 |
| 89 | 0,341356457 | 254,81 |  | 89 | 0,42 | 3,46 |
| 90 | 0,411216659 | 205,72 |  | 90 | 0,59 | 3,60 |
| 91 | 0,3349627 | 259,86 |  | 91 | 0,45 | 3,48 |
| 92 | 0,593773429 | 112,88 |  | 92 | 0,39 | 3,43 |
| 93 | 0,715711855 | 68,52 |  | 93 | 0,31 | 3,36 |
| 94 | 0,05954213 | 754,59 |  | 94 | 0,90 | 3,94 |
| 95 | 0,847081339 | 31,14 |  | 95 | 0,32 | 3,37 |
| 96 | 0,615998008 | 103,97 |  | 96 | 0,21 | 3,26 |
| 97 | 0,780945626 | 48,77 |  | 97 | 0,43 | 3,46 |
| 98 | 0,08451705 | 650,03 |  | 98 | 0,43 | 3,46 |
| 99 | 0,545198801 | 133,88 |  | 99 | 0,01 | 2,77 |
| 100 | 0,919379255 | 14,49 |  | 100 | 0,63 | 3,63 |
| 101 | 0,352608394 | 246,18 |  | 101 | 0,05 | 2,98 |
| 102 | 0,14700154 | 488,67 |  | 102 | 0,21 | 3,26 |
| 103 | 0,332243296 | 262,04 |  | 103 | 0,72 | 3,71 |
| 104 | 0,740454003 | 60,74 |  | 104 | 0,93 | 4,00 |
| 105 | 0,117840763 | 552,51 |  | 105 | 0,24 | 3,29 |
| 106 | 0,177819892 | 434,44 |  | 106 | 0,84 | 3,85 |
| 107 | 0,131271156 | 521,24 |  | 107 | 0,21 | 3,25 |
| 108 | 0,124242153 | 537,16 |  | 108 | 0,67 | 3,66 |
| 109 | 0,250903107 | 338,29 |  | 109 | 0,94 | 4,02 |
| 110 | 0,765379861 | 53,26 |  | 110 | 0,62 | 3,62 |
| 111 | 0,477884119 | 167,02 |  | 111 | 0,80 | 3,79 |
| 112 | 0,159315113 | 465,66 |  | 112 | 0,02 | 2,83 |
| 113 | 0,982413285 | 2,52 |  | 113 | 0,71 | 3,70 |
| 114 | 0,8694338 | 25,70 |  | 114 | 0,69 | 3,68 |
| 115 | 0,914822578 | 15,45 |  | 115 | 0,06 | 3,01 |
| 116 | 0,028408043 | 980,70 |  | 116 | 0,96 | 4,08 |
| 117 | 0,755227652 | 56,27 |  | 117 | 0,16 | 3,20 |
| 118 | 0,888020826 | 21,37 |  | 118 | 0,90 | 3,95 |
| 119 | 0,761439788 | 54,42 |  | 119 | 0,40 | 3,44 |
| 120 | 0,973686721 | 3,98 |  | 120 | 0,80 | 3,80 |
| 121 | 0,556837808 | 128,64 |  | 121 | 0,96 | 4,08 |
| 122 | 0,873284233 | 24,79 |  | 122 | 1,00 | 4,39 |
| 123 | 0,27788178 | 310,31 |  | 123 | 0,31 | 3,36 |
| 124 | 0,747552252 | 58,57 |  | 124 | 0,05 | 2,99 |
| 125 | 0,891905656 | 20,49 |  | 125 | 0,27 | 3,32 |
| 126 | 0,926966608 | 12,90 |  | 126 | 1,00 | 4,41 |
| 127 | 0,241448966 | 348,88 |  | 127 | 0,26 | 3,31 |
| 128 | 0,116776232 | 555,15 |  | 128 | 0,83 | 3,83 |
| 129 | 0,828798446 | 35,79 |  | 129 | 0,05 | 3,00 |
| 130 | 0,725174005 | 65,50 |  | 130 | 0,91 | 3,95 |
| 131 | 0,933990887 | 11,47 |  | 131 | 0,88 | 3,91 |
| 132 | 0,6333729 | 97,28 |  | 132 | 0,13 | 3,16 |
| 133 | 0,025226414 | 1017,58 |  | 133 | 0,34 | 3,38 |
| 134 | 0,709942466 | 70,39 |  | 134 | 0,09 | 3,09 |
| 135 | 0,166775458 | 452,63 |  | 135 | 0,11 | 3,12 |
| 136 | 0,115955303 | 557,20 |  | 136 | 0,24 | 3,29 |
| 137 | 0,67086938 | 83,61 |  | 137 | 0,95 | 4,06 |
| 138 | 0,476636162 | 167,68 |  | 138 | 0,23 | 3,28 |
| 139 | 0,927104299 | 12,88 |  | 139 | 0,62 | 3,62 |
| 140 | 0,229990424 | 362,33 |  | 140 | 0,08 | 3,06 |
| 141 | 0,988666143 | 1,53 |  | 141 | 0,33 | 3,37 |
| 142 | 0,81905499 | 38,33 |  | 142 | 0,77 | 3,76 |
| 143 | 0,584035954 | 116,92 |  | 143 | 0,16 | 3,20 |
| 144 | 0,084149075 | 651,32 |  | 144 | 0,94 | 4,03 |
| 145 | 0,736450718 | 61,97 |  | 145 | 0,78 | 3,77 |
| 146 | 0,650502889 | 90,90 |  | 146 | 0,30 | 3,35 |
| 147 | 0,603413027 | 108,96 |  | 147 | 0,64 | 3,64 |
| 148 | 0,645334906 | 92,80 |  | 148 | 0,01 | 2,75 |
| 149 | 0,357107374 | 242,81 |  | 149 | 0,43 | 3,47 |
| 150 | 0,864493017 | 26,88 |  | 150 | 0,26 | 3,31 |
| 151 | 0,259978042 | 328,52 |  | 151 | 0,79 | 3,78 |
| 152 | 0,57742712 | 119,70 |  | 152 | 0,50 | 3,52 |
| 153 | 0,345221646 | 251,81 |  | 153 | 0,02 | 2,86 |
| 154 | 0,168911424 | 449,01 |  | 154 | 0,41 | 3,45 |
| 155 | 0,954002372 | 7,55 |  | 155 | 0,42 | 3,45 |
| 156 | 0,454599917 | 179,78 |  | 156 | 0,98 | 4,20 |
| 157 | 0,412907674 | 204,65 |  | 157 | 0,03 | 2,92 |
| 158 | 0,088840123 | 635,28 |  | 158 | 0,34 | 3,39 |
| 159 | 0,506330882 | 152,38 |  | 159 | 0,37 | 3,41 |
| 160 | 0,374116885 | 230,50 |  | 160 | 0,46 | 3,48 |
| 161 | 0,23672323 | 354,34 |  | 161 | 0,73 | 3,72 |
| 162 | 0,742906713 | 59,99 |  | 162 | 0,14 | 3,16 |
| 163 | 0,491610083 | 159,83 |  | 163 | 0,74 | 3,73 |
| 164 | 0,072762387 | 694,52 |  | 164 | 0,61 | 3,61 |
| 165 | 0,553884907 | 129,96 |  | 165 | 0,35 | 3,40 |
| 166 | 0,898563947 | 19,00 |  | 166 | 0,36 | 3,40 |
| 167 | 0,849560779 | 30,53 |  | 167 | 0,43 | 3,46 |
| 168 | 0,501994327 | 154,55 |  | 168 | 0,31 | 3,35 |
| 169 | 0,982982408 | 2,43 |  | 169 | 0,57 | 3,58 |
| 170 | 0,588208501 | 115,18 |  | 170 | 0,67 | 3,66 |
| 171 | 0,316308226 | 275,23 |  | 171 | 0,51 | 3,53 |
| 172 | 0,163752856 | 457,83 |  | 172 | 0,43 | 3,46 |
| 173 | 0,783447431 | 48,06 |  | 173 | 0,93 | 4,00 |
| 174 | 0,086966853 | 641,58 |  | 174 | 0,26 | 3,31 |
| 175 | 0,548667064 | 132,30 |  | 175 | 0,42 | 3,46 |
| 176 | 0,828238522 | 35,93 |  | 176 | 0,53 | 3,55 |
| 177 | 0,774462527 | 50,63 |  | 177 | 0,73 | 3,72 |
| 178 | 0,86939962 | 25,71 |  | 178 | 0,00 | 2,57 |
| 179 | 0,543813475 | 134,51 |  | 179 | 0,09 | 3,08 |
| 180 | 0,655011998 | 89,26 |  | 180 | 0,56 | 3,57 |
| 181 | 0,51111503 | 150,01 |  | 181 | 0,54 | 3,55 |
| 182 | 0,855649956 | 29,03 |  | 182 | 0,38 | 3,42 |
| 183 | 0,142313109 | 497,97 |  | 183 | 0,92 | 3,98 |
| 184 | 0,077039179 | 677,52 |  | 184 | 0,46 | 3,49 |
| 185 | 0,165743905 | 454,39 |  | 185 | 0,12 | 3,13 |
| 186 | 0,07568005 | 682,81 |  | 186 | 0,46 | 3,48 |
| 187 | 0,177321884 | 435,23 |  | 187 | 0,69 | 3,68 |
| 188 | 0,83844422 | 33,32 |  | 188 | 0,10 | 3,10 |
| 189 | 0,899324288 | 18,83 |  | 189 | 0,95 | 4,05 |
| 190 | 0,907909633 | 16,94 |  | 190 | 0,27 | 3,32 |
| 191 | 0,431228077 | 193,38 |  | 191 | 0,93 | 4,01 |
| 192 | 0,937182807 | 10,83 |  | 192 | 0,18 | 3,23 |
| 193 | 0,862252137 | 27,42 |  | 193 | 0,27 | 3,32 |
| 194 | 0,606518082 | 107,72 |  | 194 | 0,90 | 3,94 |
| 195 | 0,731549908 | 63,50 |  | 195 | 0,75 | 3,74 |
| 196 | 0,785129645 | 47,59 |  | 196 | 0,32 | 3,37 |
| 197 | 0,039168802 | 881,75 |  | 197 | 0,92 | 3,98 |
| 198 | 0,044595363 | 842,12 |  | 198 | 0,00 | 2,65 |
| 199 | 0,533973383 | 139,05 |  | 199 | 0,02 | 2,88 |
| 200 | 0,403817941 | 210,45 |  | 200 | 0,67 | 3,67 |
| 201 | 0,492901845 | 159,17 |  | 201 | 0,47 | 3,50 |
| 202 | 0,221540536 | 372,73 |  | 202 | 0,18 | 3,22 |
| 203 | 0,76911427 | 52,17 |  | 203 | 0,48 | 3,50 |
| 204 | 0,099842739 | 600,92 |  | 204 | 0,41 | 3,44 |
| 205 | 0,137293781 | 508,30 |  | 205 | 0,77 | 3,76 |
| 206 | 0,096368828 | 611,32 |  | 206 | 0,88 | 3,90 |
| 207 | 0,188166314 | 418,46 |  | 207 | 0,62 | 3,62 |
| 208 | 0,025472708 | 1014,56 |  | 208 | 0,78 | 3,77 |
| 209 | 0,411509334 | 205,53 |  | 209 | 0,90 | 3,94 |
| 210 | 0,153399185 | 476,47 |  | 210 | 0,62 | 3,62 |
| 211 | 0,812139296 | 40,17 |  | 211 | 0,67 | 3,66 |
| 212 | 0,887079732 | 21,59 |  | 212 | 0,53 | 3,54 |
| 213 | 0,944629608 | 9,35 |  | 213 | 0,70 | 3,69 |
| 214 | 0,253189535 | 335,79 |  | 214 | 0,94 | 4,03 |
| 215 | 0,066791252 | 720,11 |  | 215 | 0,61 | 3,61 |
| 216 | 0,528940257 | 141,42 |  | 216 | 0,91 | 3,97 |
| 217 | 0,346096797 | 251,13 |  | 217 | 0,24 | 3,29 |
| 218 | 0,167154176 | 451,98 |  | 218 | 0,72 | 3,71 |
| 219 | 0,908483333 | 16,82 |  | 219 | 0,48 | 3,51 |
| 220 | 0,386331734 | 222,04 |  | 220 | 0,26 | 3,31 |
| 221 | 0,988026493 | 1,63 |  | 221 | 0,58 | 3,58 |
| 222 | 0,290372514 | 298,35 |  | 222 | 0,99 | 4,32 |
| 223 | 0,467037752 | 172,87 |  | 223 | 0,48 | 3,50 |
| 224 | 0,738915197 | 61,21 |  | 224 | 0,09 | 3,08 |
| 225 | 0,298522616 | 290,84 |  | 225 | 0,75 | 3,74 |
| 226 | 0,147000888 | 488,67 |  | 226 | 0,45 | 3,48 |
| 227 | 0,436466981 | 190,26 |  | 227 | 0,32 | 3,37 |
| 228 | 0,364510258 | 237,37 |  | 228 | 0,06 | 3,01 |
| 229 | 0,801673546 | 43,00 |  | 229 | 0,73 | 3,72 |
| 230 | 0,131751586 | 520,18 |  | 230 | 0,03 | 2,92 |
| 231 | 0,195329281 | 407,95 |  | 231 | 0,26 | 3,31 |
| 232 | 0,199122322 | 402,55 |  | 232 | 0,80 | 3,79 |
| 233 | 0,229625519 | 362,78 |  | 233 | 0,84 | 3,85 |
| 234 | 0,501886136 | 154,60 |  | 234 | 0,03 | 2,92 |
| 235 | 0,904815029 | 17,62 |  | 235 | 0,98 | 4,22 |
| 236 | 0,692927164 | 76,02 |  | 236 | 0,95 | 4,06 |
| 237 | 0,53589199 | 138,16 |  | 237 | 0,82 | 3,81 |
| 238 | 0,170313819 | 446,66 |  | 238 | 0,34 | 3,38 |
| 239 | 0,52172778 | 144,85 |  | 239 | 0,61 | 3,61 |
| 240 | 0,016256724 | 1155,27 |  | 240 | 0,85 | 3,85 |
| 241 | 0,15509838 | 473,32 |  | 241 | 0,88 | 3,91 |
| 242 | 0,927973231 | 12,70 |  | 242 | 0,24 | 3,29 |
| 243 | 0,982555539 | 2,49 |  | 243 | 0,20 | 3,24 |
| 244 | 0,056623542 | 769,73 |  | 244 | 0,42 | 3,45 |
| 245 | 0,777894017 | 49,64 |  | 245 | 0,44 | 3,48 |
| 246 | 0,917537738 | 14,88 |  | 246 | 0,09 | 3,09 |
| 247 | 0,011270017 | 1271,49 |  | 247 | 0,72 | 3,71 |
| 248 | 0,851096881 | 30,15 |  | 248 | 0,05 | 2,98 |
| 249 | 0,137445172 | 507,98 |  | 249 | 0,26 | 3,31 |
| 250 | 0,371706967 | 232,21 |  | 250 | 0,84 | 3,84 |
| 251 | 0,000618315 | 2229,26 |  | 251 | 0,32 | 3,37 |
| 252 | 0,044156637 | 845,14 |  | 252 | 0,61 | 3,61 |
| 253 | 0,965238761 | 5,47 |  | 253 | 0,60 | 3,60 |
| 254 | 0,272526108 | 315,62 |  | 254 | 0,79 | 3,79 |
| 255 | 0,114323447 | 561,33 |  | 255 | 0,16 | 3,19 |
| 256 | 0,613450939 | 104,97 |  | 256 | 0,27 | 3,32 |
| 257 | 0,99469939 | 0,65 |  | 257 | 0,33 | 3,38 |
| 258 | 0,30020628 | 289,32 |  | 258 | 0,47 | 3,50 |
| 259 | 0,890611456 | 20,78 |  | 259 | 0,96 | 4,10 |
| 260 | 0,741826275 | 60,32 |  | 260 | 0,50 | 3,52 |
| 261 | 0,750320849 | 57,74 |  | 261 | 0,67 | 3,67 |
| 262 | 0,829765305 | 35,54 |  | 262 | 0,21 | 3,26 |
| 263 | 0,044463352 | 843,03 |  | 263 | 0,43 | 3,47 |
| 264 | 0,818608619 | 38,45 |  | 264 | 0,66 | 3,66 |
| 265 | 0,196920982 | 405,67 |  | 265 | 0,11 | 3,12 |
| 266 | 0,061759152 | 743,60 |  | 266 | 0,82 | 3,82 |
| 267 | 0,097695195 | 607,30 |  | 267 | 0,43 | 3,46 |
| 268 | 0,897389448 | 19,26 |  | 268 | 0,23 | 3,28 |
| 269 | 0,190078848 | 415,61 |  | 269 | 0,35 | 3,39 |
| 270 | 0,938676336 | 10,53 |  | 270 | 0,46 | 3,49 |
| 271 | 0,824958073 | 36,79 |  | 271 | 0,85 | 3,86 |
| 272 | 0,122332417 | 541,65 |  | 272 | 0,54 | 3,55 |
| 273 | 0,330800103 | 263,20 |  | 273 | 0,11 | 3,12 |
| 274 | 0,996845168 | 0,36 |  | 274 | 0,36 | 3,40 |
| 275 | 0,612917196 | 105,18 |  | 275 | 0,34 | 3,39 |
| 276 | 0,45379903 | 180,24 |  | 276 | 0,09 | 3,09 |
| 277 | 0,739010345 | 61,18 |  | 277 | 0,06 | 3,02 |
| 278 | 0,59169086 | 113,74 |  | 278 | 0,74 | 3,73 |
| 279 | 0,363424494 | 238,16 |  | 279 | 0,22 | 3,27 |
| 280 | 0,463386582 | 174,88 |  | 280 | 0,61 | 3,61 |
| 281 | 0,4170358 | 202,06 |  | 281 | 0,73 | 3,73 |
| 282 | 0,991104575 | 1,16 |  | 282 | 0,79 | 3,79 |
| 283 | 0,630957278 | 98,19 |  | 283 | 0,48 | 3,51 |
| 284 | 0,929023671 | 12,48 |  | 284 | 0,80 | 3,79 |
| 285 | 0,191031884 | 414,21 |  | 285 | 0,45 | 3,48 |
| 286 | 0,555538103 | 129,22 |  | 286 | 0,70 | 3,69 |
| 287 | 0,365863044 | 236,39 |  | 287 | 0,09 | 3,08 |
| 288 | 0,66068536 | 87,22 |  | 288 | 0,79 | 3,78 |
| 289 | 0,737257854 | 61,72 |  | 289 | 0,15 | 3,18 |
| 290 | 0,203153872 | 396,93 |  | 290 | 0,98 | 4,22 |
| 291 | 0,447813847 | 183,65 |  | 291 | 0,64 | 3,63 |
| 292 | 0,138304251 | 506,19 |  | 292 | 0,89 | 3,92 |
| 293 | 0,282534738 | 305,78 |  | 293 | 0,42 | 3,45 |
| 294 | 0,594892739 | 112,42 |  | 294 | 0,51 | 3,53 |
| 295 | 0,356707554 | 243,11 |  | 295 | 0,58 | 3,59 |
| 296 | 0,469818292 | 171,36 |  | 296 | 0,16 | 3,20 |
| 297 | 0,654107194 | 89,59 |  | 297 | 0,12 | 3,15 |
| 298 | 0,93555167 | 11,15 |  | 298 | 0,94 | 4,02 |
| 299 | 0,807965309 | 41,29 |  | 299 | 0,74 | 3,73 |
| 300 | 0,452162981 | 181,16 |  | 300 | 0,99 | 4,27 |
| 301 | 0,021644284 | 1065,35 |  | 301 | 0,10 | 3,10 |
| 302 | 0,037908346 | 891,77 |  | 302 | 0,62 | 3,62 |
| 303 | 0,490708597 | 160,29 |  | 303 | 0,76 | 3,75 |
| 304 | 0,527997368 | 141,86 |  | 304 | 0,39 | 3,43 |
| 305 | 0,086196245 | 644,21 |  | 305 | 0,93 | 4,00 |
| 306 | 0,262468949 | 325,91 |  | 306 | 0,59 | 3,59 |
| 307 | 0,869292507 | 25,74 |  | 307 | 0,14 | 3,17 |
| 308 | 0,05777288 | 763,68 |  | 308 | 0,26 | 3,31 |
| 309 | 0,283771641 | 304,59 |  | 309 | 0,26 | 3,32 |
| 310 | 0,106256913 | 582,68 |  | 310 | 0,96 | 4,09 |
| 311 | 0,042677185 | 855,53 |  | 311 | 0,19 | 3,23 |
| 312 | 0,748621073 | 58,25 |  | 312 | 0,29 | 3,34 |
| 313 | 0,688359279 | 77,57 |  | 313 | 0,69 | 3,69 |
| 314 | 0,836778269 | 33,74 |  | 314 | 0,39 | 3,43 |
| 315 | 0,906979099 | 17,15 |  | 315 | 0,24 | 3,29 |
| 316 | 0,104913149 | 586,40 |  | 316 | 0,57 | 3,58 |
| 317 | 0,38704724 | 221,56 |  | 317 | 0,43 | 3,47 |
| 318 | 0,601003719 | 109,94 |  | 318 | 0,48 | 3,51 |
| 319 | 0,355498401 | 244,01 |  | 319 | 0,76 | 3,75 |
| 320 | 0,385940572 | 222,31 |  | 320 | 0,29 | 3,34 |
| 321 | 0,53510393 | 138,53 |  | 321 | 0,64 | 3,64 |
| 322 | 0,867545292 | 26,15 |  | 322 | 0,37 | 3,41 |
| 323 | 0,971365852 | 4,38 |  | 323 | 0,32 | 3,37 |
| 324 | 0,103848599 | 589,39 |  | 324 | 0,91 | 3,95 |
| 325 | 0,885372213 | 21,98 |  | 325 | 0,95 | 4,04 |
| 326 | 0,658040971 | 88,17 |  | 326 | 0,84 | 3,85 |
| 327 | 0,600677014 | 110,07 |  | 327 | 0,47 | 3,50 |
| 328 | 0,840147477 | 32,89 |  | 328 | 0,19 | 3,23 |
| 329 | 0,830517354 | 35,34 |  | 329 | 0,30 | 3,35 |
| 330 | 0,770626593 | 51,74 |  | 330 | 0,68 | 3,68 |
| 331 | 0,717655163 | 67,90 |  | 331 | 0,22 | 3,27 |
| 332 | 0,65486835 | 89,32 |  | 332 | 0,96 | 4,08 |
| 333 | 0,607384184 | 107,37 |  | 333 | 0,30 | 3,35 |
| 334 | 0,505706718 | 152,69 |  | 334 | 0,31 | 3,36 |
| 335 | 0,826520952 | 36,38 |  | 335 | 0,46 | 3,49 |
| 336 | 0,112043966 | 567,20 |  | 336 | 0,59 | 3,59 |
| 337 | 0,669096341 | 84,23 |  | 337 | 0,30 | 3,35 |
| 338 | 0,847819964 | 30,96 |  | 338 | 0,38 | 3,42 |
| 339 | 0,776311897 | 50,10 |  | 339 | 0,79 | 3,79 |
| 340 | 0,109560788 | 573,73 |  | 340 | 0,68 | 3,67 |
| 341 | 0,949947742 | 8,32 |  | 341 | 0,95 | 4,06 |
| 342 | 0,531181007 | 140,36 |  | 342 | 0,05 | 2,99 |
| 343 | 0,718678406 | 67,57 |  | 343 | 0,69 | 3,68 |
| 344 | 0,611183401 | 105,86 |  | 344 | 0,47 | 3,49 |
| 345 | 0,773912019 | 50,79 |  | 345 | 0,01 | 2,79 |
| 346 | 0,526862407 | 142,40 |  | 346 | 0,61 | 3,61 |
| 347 | 0,513776345 | 148,71 |  | 347 | 0,00 | 2,65 |
| 348 | 0,846591815 | 31,27 |  | 348 | 0,33 | 3,38 |
| 349 | 0,734548719 | 62,56 |  | 349 | 0,35 | 3,39 |
| 350 | 0,107016532 | 580,60 |  | 350 | 0,73 | 3,72 |
| 351 | 0,861485445 | 27,61 |  | 351 | 0,73 | 3,72 |
| 352 | 0,693020106 | 75,99 |  | 352 | 0,44 | 3,47 |
| 353 | 0,746491323 | 58,90 |  | 353 | 0,19 | 3,24 |
| 354 | 0,799912556 | 43,48 |  | 354 | 0,22 | 3,27 |
| 355 | 0,481697501 | 165,00 |  | 355 | 0,97 | 4,16 |
| 356 | 0,78615932 | 47,30 |  | 356 | 0,21 | 3,26 |
| 357 | 0,0976139 | 607,55 |  | 357 | 0,04 | 2,96 |
| 358 | 0,792806025 | 45,44 |  | 358 | 0,50 | 3,52 |
| 359 | 0,772718519 | 51,13 |  | 359 | 0,15 | 3,18 |
| 360 | 0,826922504 | 36,27 |  | 360 | 0,61 | 3,61 |
| 361 | 0,482241608 | 164,71 |  | 361 | 0,09 | 3,08 |
| 362 | 0,814885443 | 39,44 |  | 362 | 0,74 | 3,73 |
| 363 | 0,005716425 | 1489,94 |  | 363 | 0,19 | 3,24 |
| 364 | 0,352350017 | 246,37 |  | 364 | 0,26 | 3,31 |
| 365 | 0,947460297 | 8,80 |  | 365 | 0,05 | 2,97 |
| 366 | 0,961838386 | 6,09 |  | 366 | 0,67 | 3,67 |
| 367 | 0,475811027 | 168,13 |  | 367 | 0,97 | 4,14 |
| 368 | 0,967241528 | 5,11 |  | 368 | 0,77 | 3,77 |
| 369 | 0,224534293 | 369,00 |  | 369 | 0,54 | 3,55 |
| 370 | 0,852189437 | 29,88 |  | 370 | 0,10 | 3,10 |
| 371 | 0,099261273 | 602,63 |  | 371 | 0,80 | 3,80 |
| 372 | 0,466121219 | 173,37 |  | 372 | 0,84 | 3,85 |
| 373 | 0,527020884 | 142,33 |  | 373 | 0,21 | 3,26 |
| 374 | 0,485544183 | 162,98 |  | 374 | 0,61 | 3,61 |
| 375 | 0,393253521 | 217,38 |  | 375 | 0,58 | 3,59 |
| 376 | 0,160731163 | 463,14 |  | 376 | 1,00 | 4,41 |
| 377 | 0,572920169 | 121,63 |  | 377 | 0,06 | 3,01 |
| 378 | 0,089065536 | 634,54 |  | 378 | 0,21 | 3,26 |
| 379 | 0,47729904 | 167,33 |  | 379 | 0,53 | 3,54 |
| 380 | 0,36880177 | 234,28 |  | 380 | 0,50 | 3,52 |
| 381 | 0,914313544 | 15,56 |  | 381 | 0,35 | 3,39 |
| 382 | 0,582549978 | 117,54 |  | 382 | 0,30 | 3,35 |
| 383 | 0,624994029 | 100,47 |  | 383 | 0,29 | 3,34 |
| 384 | 0,720834916 | 66,88 |  | 384 | 0,14 | 3,17 |
| 385 | 0,746661092 | 58,84 |  | 385 | 0,35 | 3,40 |
| 386 | 0,243953451 | 346,03 |  | 386 | 0,18 | 3,22 |
| 387 | 0,519698763 | 145,83 |  | 387 | 0,16 | 3,20 |
| 388 | 0,369635178 | 233,68 |  | 388 | 0,69 | 3,68 |
| 389 | 0,936533336 | 10,96 |  | 389 | 0,96 | 4,08 |
| 390 | 0,649252061 | 91,36 |  | 390 | 0,86 | 3,88 |
| 391 | 0,545126453 | 133,91 |  | 391 | 0,70 | 3,69 |
| 392 | 0,738830069 | 61,24 |  | 392 | 0,77 | 3,76 |
| 393 | 0,964952337 | 5,52 |  | 393 | 0,97 | 4,14 |
| 394 | 0,484895129 | 163,32 |  | 394 | 0,86 | 3,87 |
| 395 | 0,126345945 | 532,29 |  | 395 | 0,02 | 2,83 |
| 396 | 0,836616188 | 33,78 |  | 396 | 0,97 | 4,12 |
| 397 | 0,828366476 | 35,90 |  | 397 | 0,79 | 3,79 |
| 398 | 0,853688304 | 29,51 |  | 398 | 1,00 | 4,40 |
| 399 | 0,674565845 | 82,31 |  | 399 | 0,58 | 3,59 |
| 400 | 0,025300171 | 1016,67 |  | 400 | 0,89 | 3,92 |
| 401 | 0,642192992 | 93,97 |  | 401 | 0,70 | 3,69 |
| 402 | 0,425813195 | 196,65 |  | 402 | 0,03 | 2,91 |
| 403 | 0,384309456 | 223,42 |  | 403 | 0,01 | 2,74 |
| 404 | 0,97857013 | 3,15 |  | 404 | 0,40 | 3,43 |
| 405 | 0,002268644 | 1793,11 |  | 405 | 0,77 | 3,76 |
| 406 | 0,338712835 | 256,88 |  | 406 | 0,31 | 3,36 |
| 407 | 0,721938638 | 66,53 |  | 407 | 0,22 | 3,27 |
| 408 | 0,005278481 | 1515,84 |  | 408 | 0,27 | 3,32 |
| 409 | 0,093455011 | 620,35 |  | 409 | 0,50 | 3,52 |
| 410 | 0,038541975 | 886,69 |  | 410 | 0,05 | 2,98 |
| 411 | 0,488325016 | 161,53 |  | 411 | 0,07 | 3,03 |
| 412 | 0,26912481 | 319,05 |  | 412 | 0,60 | 3,61 |
| 413 | 0,902213973 | 18,19 |  | 413 | 0,30 | 3,35 |
| 414 | 0,507635182 | 151,73 |  | 414 | 0,96 | 4,10 |
| 415 | 0,333611584 | 260,94 |  | 415 | 0,17 | 3,21 |
| 416 | 0,81014582 | 40,71 |  | 416 | 0,85 | 3,86 |
| 417 | 0,82630761 | 36,43 |  | 417 | 0,80 | 3,80 |
| 418 | 0,555905712 | 129,06 |  | 418 | 0,98 | 4,20 |
| 419 | 0,328546263 | 265,03 |  | 419 | 0,65 | 3,64 |
| 420 | 0,688076193 | 77,66 |  | 420 | 0,33 | 3,38 |
| 421 | 0,663579498 | 86,18 |  | 421 | 0,29 | 3,34 |
| 422 | 0,13974523 | 503,21 |  | 422 | 0,07 | 3,05 |
| 423 | 0,455584331 | 179,23 |  | 423 | 0,24 | 3,29 |
| 424 | 0,932829068 | 11,70 |  | 424 | 0,15 | 3,19 |
| 425 | 0,913296342 | 15,78 |  | 425 | 0,37 | 3,41 |
| 426 | 0,035644865 | 910,67 |  | 426 | 0,33 | 3,38 |
| 427 | 0,778515347 | 49,47 |  | 427 | 0,82 | 3,82 |
| 428 | 0,556126859 | 128,96 |  | 428 | 0,58 | 3,59 |
| 429 | 0,308099859 | 282,31 |  | 429 | 0,80 | 3,80 |
| 430 | 0,69889408 | 74,03 |  | 430 | 0,59 | 3,60 |
| 431 | 0,709765992 | 70,45 |  | 431 | 0,28 | 3,33 |
| 432 | 0,738099083 | 61,46 |  | 432 | 0,02 | 2,85 |
| 433 | 0,098727766 | 604,21 |  | 433 | 0,06 | 3,02 |
| 434 | 0,920383986 | 14,28 |  | 434 | 0,61 | 3,61 |
| 435 | 0,431108698 | 193,45 |  | 435 | 0,98 | 4,23 |
| 436 | 0,398400627 | 213,98 |  | 436 | 0,20 | 3,24 |
| 437 | 0,893061431 | 20,23 |  | 437 | 0,93 | 4,01 |
| 438 | 0,055966647 | 773,26 |  | 438 | 0,99 | 4,30 |
| 439 | 0,154202154 | 474,97 |  | 439 | 0,49 | 3,51 |
| 440 | 0,015761623 | 1165,03 |  | 440 | 0,15 | 3,19 |
| 441 | 0,515337032 | 147,94 |  | 441 | 0,25 | 3,30 |
| 442 | 0,86072313 | 27,79 |  | 442 | 0,91 | 3,96 |
| 443 | 0,827848724 | 36,03 |  | 443 | 0,27 | 3,32 |
| 444 | 0,52598332 | 142,82 |  | 444 | 0,82 | 3,83 |
| 445 | 0,940012115 | 10,26 |  | 445 | 0,56 | 3,57 |
| 446 | 0,197194541 | 405,28 |  | 446 | 0,44 | 3,47 |
| 447 | 0,686096939 | 78,34 |  | 447 | 0,31 | 3,35 |
| 448 | 0,388257599 | 220,74 |  | 448 | 0,22 | 3,27 |
| 449 | 0,617483023 | 103,39 |  | 449 | 0,46 | 3,49 |
| 450 | 0,850299785 | 30,35 |  | 450 | 0,28 | 3,33 |
| 451 | 0,749885134 | 57,87 |  | 451 | 0,27 | 3,32 |
| 452 | 0,156362082 | 471,00 |  | 452 | 0,72 | 3,71 |
| 453 | 0,347228509 | 250,27 |  | 453 | 0,80 | 3,80 |
| 454 | 0,906256652 | 17,30 |  | 454 | 0,40 | 3,44 |
| 455 | 0,978769148 | 3,12 |  | 455 | 0,74 | 3,73 |
| 456 | 0,110138112 | 572,20 |  | 456 | 0,37 | 3,41 |
| 457 | 0,768913354 | 52,23 |  | 457 | 0,08 | 3,06 |
| 458 | 0,216991127 | 378,51 |  | 458 | 0,16 | 3,20 |
| 459 | 0,522776768 | 144,35 |  | 459 | 0,56 | 3,57 |
| 460 | 0,256843557 | 331,85 |  | 460 | 0,24 | 3,29 |
| 461 | 0,147841951 | 487,03 |  | 461 | 0,75 | 3,75 |
| 462 | 0,046536486 | 829,16 |  | 462 | 0,84 | 3,84 |
| 463 | 0,946730821 | 8,94 |  | 463 | 0,92 | 3,98 |
| 464 | 0,499022356 | 156,04 |  | 464 | 0,62 | 3,62 |
| 465 | 0,880511192 | 23,10 |  | 465 | 0,01 | 2,78 |
| 466 | 0,388733466 | 220,42 |  | 466 | 0,07 | 3,05 |
| 467 | 0,116756883 | 555,20 |  | 467 | 0,13 | 3,15 |
| 468 | 0,877028947 | 23,91 |  | 468 | 0,83 | 3,83 |
| 469 | 0,327725856 | 265,70 |  | 469 | 0,51 | 3,53 |
| 470 | 0,453157698 | 180,60 |  | 470 | 0,48 | 3,50 |
| 471 | 0,778402438 | 49,50 |  | 471 | 0,11 | 3,13 |
| 472 | 0,787922515 | 46,80 |  | 472 | 0,17 | 3,21 |
| 473 | 0,440681013 | 187,78 |  | 473 | 0,38 | 3,42 |
| 474 | 0,970566832 | 4,52 |  | 474 | 0,57 | 3,58 |
| 475 | 0,856616896 | 28,79 |  | 475 | 0,05 | 3,00 |
| 476 | 0,488472088 | 161,45 |  | 476 | 0,28 | 3,33 |
| 477 | 0,441133701 | 187,52 |  | 477 | 0,01 | 2,78 |
| 478 | 0,52088541 | 145,26 |  | 478 | 0,09 | 3,08 |
| 479 | 0,366267524 | 236,10 |  | 479 | 0,57 | 3,58 |
| 480 | 0,498847219 | 156,13 |  | 480 | 0,10 | 3,10 |
| 481 | 0,307325559 | 282,99 |  | 481 | 0,98 | 4,22 |
| 482 | 0,706325926 | 71,57 |  | 482 | 0,16 | 3,20 |
| 483 | 0,455588077 | 179,23 |  | 483 | 0,35 | 3,39 |
| 484 | 0,444888617 | 185,33 |  | 484 | 0,42 | 3,46 |
| 485 | 0,078919923 | 670,35 |  | 485 | 0,77 | 3,76 |
| 486 | 0,850342044 | 30,33 |  | 486 | 0,73 | 3,72 |
| 487 | 0,505074118 | 153,00 |  | 487 | 0,82 | 3,83 |
| 488 | 0,391616721 | 218,48 |  | 488 | 0,07 | 3,04 |
| 489 | 0,311900185 | 279,00 |  | 489 | 0,48 | 3,51 |
| 490 | 0,352772411 | 246,05 |  | 490 | 0,59 | 3,60 |
| 491 | 0,281170468 | 307,10 |  | 491 | 0,69 | 3,69 |
| 492 | 0,155220712 | 473,09 |  | 492 | 0,01 | 2,80 |
| 493 | 0,204932678 | 394,48 |  | 493 | 0,33 | 3,37 |
| 494 | 0,918577803 | 14,66 |  | 494 | 0,94 | 4,04 |
| 495 | 0,563228748 | 125,83 |  | 495 | 0,66 | 3,65 |
| 496 | 0,857149699 | 28,66 |  | 496 | 0,50 | 3,52 |
| 497 | 0,856816426 | 28,74 |  | 497 | 0,46 | 3,49 |
| 498 | 0,277914387 | 310,27 |  | 498 | 0,10 | 3,10 |
| 499 | 0,422047461 | 198,96 |  | 499 | 0,07 | 3,03 |
| 500 | 0,073015129 | 693,49 |  | 500 | 0,81 | 3,81 |

Tabla 38.- Fallas simuladas Impresora "RICOH PRO C7110"

| Equipo N° 2 Impresora RICOH PRO C7110 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAPACIDAD | 5400 | Pag/H |  |  |  |
| EVENTO | ALEATORIO | TBF |  | EVENTO | ALEATORIO | TTR |
| 1 | 0,63 | 117,48 |  | 1 | 0,18 | 3,22 |
| 2 | 0,56 | 147,37 |  | 2 | 0,05 | 3,00 |
| 3 | 0,64 | 111,96 |  | 3 | 0,04 | 2,97 |
| 4 | 0,64 | 110,16 |  | 4 | 0,90 | 3,89 |
| 5 | 0,91 | 21,66 |  | 5 | 0,73 | 3,69 |
| 6 | 0,68 | 96,96 |  | 6 | 0,01 | 2,74 |
| 7 | 0,94 | 14,55 |  | 7 | 0,52 | 3,51 |
| 8 | 0,30 | 318,58 |  | 8 | 0,45 | 3,46 |
| 9 | 0,24 | 383,02 |  | 9 | 0,54 | 3,53 |
| 10 | 0,28 | 335,48 |  | 10 | 0,86 | 3,83 |
| 11 | 0,16 | 495,90 |  | 11 | 0,18 | 3,22 |
| 12 | 0,04 | 884,39 |  | 12 | 0,82 | 3,77 |
| 13 | 0,45 | 207,96 |  | 13 | 0,27 | 3,31 |
| 14 | 0,82 | 47,03 |  | 14 | 0,64 | 3,61 |
| 15 | 0,28 | 338,63 |  | 15 | 0,73 | 3,68 |
| 16 | 0,67 | 99,86 |  | 16 | 0,68 | 3,64 |
| 17 | 0,54 | 158,08 |  | 17 | 0,52 | 3,51 |
| 18 | 0,77 | 62,18 |  | 18 | 0,07 | 3,06 |
| 19 | 0,50 | 179,63 |  | 19 | 0,92 | 3,92 |
| 20 | 0,57 | 144,20 |  | 20 | 0,08 | 3,07 |
| 21 | 0,39 | 247,86 |  | 21 | 0,20 | 3,25 |
| 22 | 0,99 | 1,02 |  | 22 | 0,26 | 3,30 |
| 23 | 0,15 | 504,72 |  | 23 | 0,53 | 3,53 |
| 24 | 0,84 | 42,65 |  | 24 | 0,90 | 3,90 |
| 25 | 0,11 | 596,89 |  | 25 | 0,32 | 3,36 |
| 26 | 0,57 | 142,53 |  | 26 | 0,89 | 3,87 |
| 27 | 0,46 | 202,67 |  | 27 | 0,71 | 3,67 |
| 28 | 0,74 | 74,13 |  | 28 | 0,51 | 3,50 |
| 29 | 0,88 | 28,89 |  | 29 | 0,94 | 3,98 |
| 30 | 0,29 | 323,15 |  | 30 | 0,05 | 2,99 |
| 31 | 0,64 | 109,78 |  | 31 | 0,23 | 3,27 |
| 32 | 0,10 | 625,15 |  | 32 | 0,39 | 3,42 |
| 33 | 0,69 | 90,50 |  | 33 | 0,16 | 3,20 |
| 34 | 0,26 | 359,35 |  | 34 | 0,42 | 3,43 |
| 35 | 0,57 | 140,25 |  | 35 | 0,49 | 3,49 |
| 36 | 0,01 | 1463,11 |  | 36 | 0,36 | 3,39 |
| 37 | 0,62 | 120,85 |  | 37 | 0,34 | 3,37 |
| 38 | 0,72 | 79,88 |  | 38 | 0,55 | 3,54 |
| 39 | 0,70 | 89,47 |  | 39 | 0,73 | 3,69 |
| 40 | 0,68 | 95,35 |  | 40 | 0,21 | 3,26 |
| 41 | 0,98 | 3,52 |  | 41 | 0,40 | 3,42 |
| 42 | 1,00 | 0,02 |  | 42 | 0,35 | 3,38 |
| 43 | 0,77 | 64,66 |  | 43 | 0,47 | 3,47 |
| 44 | 0,17 | 475,01 |  | 44 | 0,56 | 3,55 |
| 45 | 0,29 | 327,03 |  | 45 | 0,31 | 3,34 |
| 46 | 0,95 | 11,33 |  | 46 | 0,98 | 4,12 |
| 47 | 0,54 | 156,55 |  | 47 | 0,22 | 3,26 |
| 48 | 0,50 | 177,35 |  | 48 | 0,74 | 3,69 |
| 49 | 0,62 | 118,12 |  | 49 | 0,46 | 3,47 |
| 50 | 0,86 | 36,22 |  | 50 | 0,98 | 4,15 |
| 51 | 0,99 | 2,06 |  | 51 | 0,42 | 3,44 |
| 52 | 0,99 | 2,49 |  | 52 | 0,67 | 3,64 |
| 53 | 0,38 | 251,45 |  | 53 | 0,82 | 3,77 |
| 54 | 1,00 | 0,93 |  | 54 | 0,36 | 3,39 |
| 55 | 0,06 | 789,07 |  | 55 | 0,45 | 3,46 |
| 56 | 0,20 | 425,32 |  | 56 | 0,24 | 3,28 |
| 57 | 0,59 | 134,79 |  | 57 | 0,18 | 3,22 |
| 58 | 0,27 | 344,78 |  | 58 | 0,83 | 3,79 |
| 59 | 0,89 | 25,92 |  | 59 | 0,92 | 3,92 |
| 60 | 0,32 | 295,10 |  | 60 | 0,61 | 3,59 |
| 61 | 0,30 | 318,04 |  | 61 | 0,23 | 3,27 |
| 62 | 0,79 | 58,41 |  | 62 | 0,45 | 3,46 |
| 63 | 0,04 | 866,06 |  | 63 | 0,19 | 3,23 |
| 64 | 0,35 | 277,07 |  | 64 | 0,16 | 3,20 |
| 65 | 0,43 | 215,61 |  | 65 | 0,87 | 3,84 |
| 66 | 0,91 | 20,82 |  | 66 | 0,11 | 3,13 |
| 67 | 0,12 | 565,92 |  | 67 | 0,28 | 3,32 |
| 68 | 0,86 | 36,81 |  | 68 | 0,75 | 3,70 |
| 69 | 0,76 | 66,35 |  | 69 | 0,84 | 3,81 |
| 70 | 0,20 | 426,32 |  | 70 | 0,50 | 3,50 |
| 71 | 0,26 | 358,45 |  | 71 | 0,42 | 3,44 |
| 72 | 0,81 | 49,45 |  | 72 | 0,33 | 3,37 |
| 73 | 0,90 | 23,94 |  | 73 | 0,90 | 3,89 |
| 74 | 0,24 | 383,84 |  | 74 | 0,75 | 3,71 |
| 75 | 0,19 | 450,83 |  | 75 | 0,18 | 3,22 |
| 76 | 0,25 | 363,65 |  | 76 | 0,92 | 3,92 |
| 77 | 0,12 | 568,35 |  | 77 | 0,34 | 3,37 |
| 78 | 0,98 | 4,65 |  | 78 | 0,75 | 3,70 |
| 79 | 0,99 | 1,37 |  | 79 | 0,31 | 3,34 |
| 80 | 0,96 | 8,68 |  | 80 | 0,33 | 3,36 |
| 81 | 0,47 | 192,12 |  | 81 | 0,84 | 3,81 |
| 82 | 0,62 | 121,16 |  | 82 | 0,84 | 3,80 |
| 83 | 0,76 | 65,31 |  | 83 | 0,19 | 3,23 |
| 84 | 0,30 | 317,61 |  | 84 | 0,18 | 3,22 |
| 85 | 0,32 | 302,87 |  | 85 | 0,56 | 3,54 |
| 86 | 0,50 | 176,14 |  | 86 | 0,64 | 3,60 |
| 87 | 0,79 | 58,40 |  | 87 | 0,95 | 4,00 |
| 88 | 0,08 | 702,11 |  | 88 | 0,53 | 3,52 |
| 89 | 0,11 | 610,90 |  | 89 | 0,89 | 3,88 |
| 90 | 0,57 | 142,56 |  | 90 | 0,83 | 3,79 |
| 91 | 0,76 | 66,66 |  | 91 | 0,61 | 3,58 |
| 92 | 0,86 | 37,04 |  | 92 | 0,88 | 3,85 |
| 93 | 0,10 | 629,83 |  | 93 | 0,76 | 3,72 |
| 94 | 0,53 | 164,19 |  | 94 | 0,39 | 3,41 |
| 95 | 0,46 | 197,18 |  | 95 | 0,67 | 3,63 |
| 96 | 0,75 | 70,94 |  | 96 | 0,41 | 3,43 |
| 97 | 0,99 | 1,17 |  | 97 | 0,66 | 3,62 |
| 98 | 0,41 | 233,82 |  | 98 | 0,36 | 3,39 |
| 99 | 0,84 | 41,55 |  | 99 | 0,86 | 3,83 |
| 100 | 0,61 | 125,79 |  | 100 | 0,95 | 4,00 |
| 101 | 0,36 | 270,37 |  | 101 | 0,24 | 3,28 |
| 102 | 0,63 | 116,38 |  | 102 | 0,74 | 3,69 |
| 103 | 0,77 | 63,16 |  | 103 | 0,15 | 3,18 |
| 104 | 0,25 | 373,46 |  | 104 | 0,70 | 3,66 |
| 105 | 0,09 | 644,35 |  | 105 | 0,73 | 3,69 |
| 106 | 0,82 | 46,23 |  | 106 | 0,27 | 3,31 |
| 107 | 0,00 | 1873,84 |  | 107 | 0,12 | 3,13 |
| 108 | 0,18 | 467,16 |  | 108 | 0,39 | 3,41 |
| 109 | 0,10 | 627,40 |  | 109 | 0,66 | 3,63 |
| 110 | 0,34 | 279,31 |  | 110 | 0,63 | 3,60 |
| 111 | 0,89 | 25,83 |  | 111 | 0,09 | 3,10 |
| 112 | 0,96 | 9,86 |  | 112 | 0,90 | 3,89 |
| 113 | 0,03 | 976,51 |  | 113 | 0,63 | 3,60 |
| 114 | 0,43 | 219,15 |  | 114 | 0,79 | 3,74 |
| 115 | 0,52 | 168,05 |  | 115 | 0,92 | 3,93 |
| 116 | 0,11 | 603,01 |  | 116 | 0,35 | 3,38 |
| 117 | 0,37 | 262,80 |  | 117 | 0,92 | 3,93 |
| 118 | 0,37 | 256,82 |  | 118 | 0,05 | 3,01 |
| 119 | 0,52 | 168,54 |  | 119 | 0,76 | 3,71 |
| 120 | 0,55 | 149,77 |  | 120 | 0,38 | 3,40 |
| 121 | 0,07 | 717,79 |  | 121 | 0,65 | 3,61 |
| 122 | 0,17 | 478,82 |  | 122 | 0,21 | 3,26 |
| 123 | 0,33 | 289,38 |  | 123 | 0,14 | 3,17 |
| 124 | 0,48 | 189,35 |  | 124 | 0,88 | 3,86 |
| 125 | 0,91 | 22,19 |  | 125 | 0,22 | 3,27 |
| 126 | 0,75 | 70,20 |  | 126 | 0,17 | 3,21 |
| 127 | 0,80 | 53,66 |  | 127 | 0,16 | 3,19 |
| 128 | 0,12 | 571,10 |  | 128 | 0,09 | 3,08 |
| 129 | 0,81 | 49,21 |  | 129 | 0,95 | 4,01 |
| 130 | 0,34 | 286,52 |  | 130 | 0,23 | 3,28 |
| 131 | 0,85 | 40,03 |  | 131 | 0,56 | 3,54 |
| 132 | 0,52 | 166,06 |  | 132 | 0,77 | 3,73 |
| 133 | 0,60 | 127,09 |  | 133 | 0,41 | 3,43 |
| 134 | 0,33 | 292,52 |  | 134 | 0,29 | 3,33 |
| 135 | 0,99 | 1,98 |  | 135 | 0,97 | 4,08 |
| 136 | 0,60 | 126,81 |  | 136 | 0,06 | 3,01 |
| 137 | 0,67 | 101,59 |  | 137 | 0,93 | 3,94 |
| 138 | 0,02 | 1078,67 |  | 138 | 0,20 | 3,24 |
| 139 | 0,35 | 275,48 |  | 139 | 0,01 | 2,76 |
| 140 | 0,28 | 340,15 |  | 140 | 0,33 | 3,36 |
| 141 | 0,95 | 11,06 |  | 141 | 0,72 | 3,68 |
| 142 | 0,91 | 21,04 |  | 142 | 0,51 | 3,50 |
| 143 | 0,69 | 91,88 |  | 143 | 0,30 | 3,34 |
| 144 | 0,40 | 235,98 |  | 144 | 0,21 | 3,25 |
| 145 | 0,80 | 55,11 |  | 145 | 0,81 | 3,76 |
| 146 | 0,46 | 199,25 |  | 146 | 0,53 | 3,52 |
| 147 | 0,69 | 92,36 |  | 147 | 0,17 | 3,21 |
| 148 | 0,30 | 321,22 |  | 148 | 0,42 | 3,44 |
| 149 | 0,36 | 270,66 |  | 149 | 0,63 | 3,60 |
| 150 | 0,30 | 317,97 |  | 150 | 0,70 | 3,66 |
| 151 | 0,50 | 177,15 |  | 151 | 0,51 | 3,51 |
| 152 | 0,87 | 32,03 |  | 152 | 0,77 | 3,73 |
| 153 | 0,07 | 719,48 |  | 153 | 0,93 | 3,95 |
| 154 | 0,05 | 815,67 |  | 154 | 0,53 | 3,52 |
| 155 | 0,02 | 1105,74 |  | 155 | 0,31 | 3,35 |
| 156 | 0,01 | 1309,25 |  | 156 | 0,25 | 3,29 |
| 157 | 0,67 | 100,97 |  | 157 | 0,19 | 3,23 |
| 158 | 0,84 | 40,28 |  | 158 | 0,92 | 3,92 |
| 159 | 0,42 | 225,96 |  | 159 | 0,78 | 3,73 |
| 160 | 0,48 | 188,09 |  | 160 | 0,83 | 3,79 |
| 161 | 0,52 | 167,44 |  | 161 | 0,99 | 4,26 |
| 162 | 0,52 | 165,23 |  | 162 | 0,57 | 3,56 |
| 163 | 0,80 | 54,06 |  | 163 | 0,57 | 3,56 |
| 164 | 0,04 | 876,60 |  | 164 | 0,29 | 3,33 |
| 165 | 0,06 | 780,19 |  | 165 | 0,35 | 3,38 |
| 166 | 0,67 | 101,32 |  | 166 | 0,37 | 3,39 |
| 167 | 0,20 | 429,10 |  | 167 | 0,85 | 3,81 |
| 168 | 0,29 | 328,45 |  | 168 | 0,28 | 3,32 |
| 169 | 0,00 | 1539,27 |  | 169 | 0,92 | 3,92 |
| 170 | 0,11 | 594,15 |  | 170 | 0,95 | 3,99 |
| 171 | 0,62 | 121,02 |  | 171 | 0,70 | 3,66 |
| 172 | 0,72 | 80,66 |  | 172 | 0,93 | 3,95 |
| 173 | 0,91 | 22,20 |  | 173 | 0,08 | 3,07 |
| 174 | 0,21 | 419,09 |  | 174 | 0,62 | 3,59 |
| 175 | 0,74 | 73,24 |  | 175 | 0,81 | 3,77 |
| 176 | 0,32 | 298,32 |  | 176 | 0,98 | 4,12 |
| 177 | 0,39 | 242,26 |  | 177 | 0,37 | 3,40 |
| 178 | 0,10 | 615,67 |  | 178 | 0,46 | 3,47 |
| 179 | 0,19 | 451,41 |  | 179 | 0,66 | 3,63 |
| 180 | 0,69 | 93,77 |  | 180 | 0,85 | 3,82 |
| 181 | 0,81 | 50,57 |  | 181 | 0,00 | 2,68 |
| 182 | 0,83 | 43,73 |  | 182 | 0,37 | 3,40 |
| 183 | 0,15 | 518,18 |  | 183 | 0,79 | 3,75 |
| 184 | 0,32 | 303,00 |  | 184 | 0,54 | 3,53 |
| 185 | 0,61 | 125,08 |  | 185 | 0,68 | 3,64 |
| 186 | 0,47 | 192,96 |  | 186 | 0,42 | 3,44 |
| 187 | 0,33 | 289,84 |  | 187 | 0,87 | 3,85 |
| 188 | 0,42 | 224,69 |  | 188 | 0,31 | 3,35 |
| 189 | 0,26 | 356,86 |  | 189 | 0,06 | 3,03 |
| 190 | 0,05 | 852,48 |  | 190 | 0,16 | 3,19 |
| 191 | 0,24 | 374,84 |  | 191 | 0,01 | 2,82 |
| 192 | 0,90 | 25,01 |  | 192 | 0,75 | 3,71 |
| 193 | 0,11 | 595,93 |  | 193 | 0,11 | 3,12 |
| 194 | 0,68 | 96,93 |  | 194 | 0,95 | 4,01 |
| 195 | 0,88 | 30,42 |  | 195 | 0,70 | 3,66 |
| 196 | 0,63 | 115,19 |  | 196 | 0,57 | 3,55 |
| 197 | 0,03 | 990,55 |  | 197 | 0,43 | 3,45 |
| 198 | 0,62 | 118,21 |  | 198 | 0,95 | 4,01 |
| 199 | 0,66 | 103,70 |  | 199 | 0,28 | 3,32 |
| 200 | 0,87 | 33,58 |  | 200 | 0,06 | 3,03 |
| 201 | 0,41 | 228,75 |  | 201 | 0,30 | 3,34 |
| 202 | 0,50 | 179,16 |  | 202 | 0,55 | 3,54 |
| 203 | 0,32 | 299,04 |  | 203 | 0,34 | 3,37 |
| 204 | 0,54 | 155,95 |  | 204 | 0,35 | 3,38 |
| 205 | 0,42 | 223,19 |  | 205 | 0,35 | 3,38 |
| 206 | 0,04 | 899,76 |  | 206 | 0,51 | 3,51 |
| 207 | 0,94 | 14,73 |  | 207 | 0,14 | 3,17 |
| 208 | 0,49 | 181,78 |  | 208 | 0,15 | 3,18 |
| 209 | 0,97 | 6,02 |  | 209 | 0,25 | 3,29 |
| 210 | 0,40 | 239,83 |  | 210 | 0,62 | 3,59 |
| 211 | 0,73 | 75,69 |  | 211 | 0,35 | 3,38 |
| 212 | 0,96 | 9,92 |  | 212 | 0,67 | 3,64 |
| 213 | 0,95 | 10,72 |  | 213 | 0,81 | 3,76 |
| 214 | 0,87 | 31,90 |  | 214 | 0,86 | 3,83 |
| 215 | 0,70 | 89,24 |  | 215 | 0,58 | 3,56 |
| 216 | 0,86 | 36,37 |  | 216 | 0,72 | 3,68 |
| 217 | 0,50 | 177,44 |  | 217 | 0,43 | 3,44 |
| 218 | 0,86 | 36,19 |  | 218 | 0,11 | 3,13 |
| 219 | 0,69 | 90,40 |  | 219 | 0,29 | 3,33 |
| 220 | 0,33 | 290,85 |  | 220 | 0,27 | 3,31 |
| 221 | 0,26 | 357,51 |  | 221 | 0,08 | 3,07 |
| 222 | 0,20 | 423,77 |  | 222 | 0,16 | 3,19 |
| 223 | 0,82 | 48,84 |  | 223 | 0,79 | 3,75 |
| 224 | 0,52 | 166,80 |  | 224 | 0,20 | 3,24 |
| 225 | 0,39 | 246,17 |  | 225 | 0,44 | 3,45 |
| 226 | 0,27 | 348,14 |  | 226 | 0,90 | 3,89 |
| 227 | 0,93 | 15,24 |  | 227 | 0,87 | 3,85 |
| 228 | 0,05 | 821,58 |  | 228 | 0,18 | 3,21 |
| 229 | 0,66 | 103,75 |  | 229 | 0,46 | 3,46 |
| 230 | 0,35 | 274,01 |  | 230 | 0,55 | 3,54 |
| 231 | 0,35 | 276,88 |  | 231 | 0,85 | 3,82 |
| 232 | 0,35 | 272,53 |  | 232 | 0,16 | 3,19 |
| 233 | 0,59 | 134,72 |  | 233 | 0,54 | 3,53 |
| 234 | 0,80 | 54,43 |  | 234 | 0,48 | 3,49 |
| 235 | 0,67 | 97,94 |  | 235 | 0,51 | 3,50 |
| 236 | 0,82 | 46,60 |  | 236 | 0,49 | 3,49 |
| 237 | 0,52 | 169,15 |  | 237 | 0,22 | 3,26 |
| 238 | 0,75 | 69,41 |  | 238 | 0,32 | 3,35 |
| 239 | 0,78 | 60,68 |  | 239 | 0,11 | 3,12 |
| 240 | 0,30 | 318,76 |  | 240 | 0,18 | 3,22 |
| 241 | 0,05 | 809,16 |  | 241 | 0,86 | 3,83 |
| 242 | 0,51 | 173,57 |  | 242 | 0,62 | 3,60 |
| 243 | 0,02 | 1119,91 |  | 243 | 0,09 | 3,10 |
| 244 | 0,08 | 701,44 |  | 244 | 0,59 | 3,56 |
| 245 | 0,54 | 157,36 |  | 245 | 0,68 | 3,64 |
| 246 | 0,32 | 297,34 |  | 246 | 0,78 | 3,74 |
| 247 | 0,72 | 81,10 |  | 247 | 0,35 | 3,38 |
| 248 | 0,20 | 432,32 |  | 248 | 0,56 | 3,54 |
| 249 | 0,67 | 97,90 |  | 249 | 0,78 | 3,74 |
| 250 | 0,24 | 377,36 |  | 250 | 0,82 | 3,78 |
| 251 | 0,67 | 97,78 |  | 251 | 0,12 | 3,14 |
| 252 | 0,33 | 286,98 |  | 252 | 0,85 | 3,81 |
| 253 | 0,67 | 99,02 |  | 253 | 0,33 | 3,36 |
| 254 | 0,46 | 202,17 |  | 254 | 0,57 | 3,55 |
| 255 | 0,04 | 885,78 |  | 255 | 0,98 | 4,13 |
| 256 | 0,83 | 44,48 |  | 256 | 0,13 | 3,15 |
| 257 | 0,44 | 211,94 |  | 257 | 0,61 | 3,58 |
| 258 | 0,69 | 90,28 |  | 258 | 0,21 | 3,25 |
| 259 | 0,69 | 92,32 |  | 259 | 0,77 | 3,73 |
| 260 | 0,95 | 10,93 |  | 260 | 0,40 | 3,42 |
| 261 | 0,13 | 543,83 |  | 261 | 0,50 | 3,50 |
| 262 | 0,37 | 256,97 |  | 262 | 0,75 | 3,70 |
| 263 | 0,53 | 159,39 |  | 263 | 0,15 | 3,18 |
| 264 | 0,32 | 296,52 |  | 264 | 0,01 | 2,79 |
| 265 | 0,60 | 128,17 |  | 265 | 0,54 | 3,53 |
| 266 | 0,25 | 373,53 |  | 266 | 0,31 | 3,35 |
| 267 | 0,71 | 82,88 |  | 267 | 0,33 | 3,36 |
| 268 | 0,08 | 694,70 |  | 268 | 0,07 | 3,04 |
| 269 | 0,65 | 108,53 |  | 269 | 0,61 | 3,58 |
| 270 | 0,31 | 310,58 |  | 270 | 0,62 | 3,59 |
| 271 | 0,35 | 272,11 |  | 271 | 0,19 | 3,23 |
| 272 | 0,68 | 96,04 |  | 272 | 0,02 | 2,87 |
| 273 | 0,08 | 696,07 |  | 273 | 0,17 | 3,20 |
| 274 | 0,08 | 684,92 |  | 274 | 0,19 | 3,23 |
| 275 | 0,01 | 1281,58 |  | 275 | 0,09 | 3,08 |
| 276 | 0,77 | 62,12 |  | 276 | 0,22 | 3,26 |
| 277 | 0,91 | 21,05 |  | 277 | 0,29 | 3,33 |
| 278 | 0,69 | 90,14 |  | 278 | 0,35 | 3,38 |
| 279 | 0,59 | 131,23 |  | 279 | 0,45 | 3,46 |
| 280 | 0,55 | 149,57 |  | 280 | 0,97 | 4,07 |
| 281 | 0,11 | 600,95 |  | 281 | 0,15 | 3,18 |
| 282 | 0,44 | 213,66 |  | 282 | 0,17 | 3,21 |
| 283 | 0,05 | 800,58 |  | 283 | 0,87 | 3,84 |
| 284 | 0,23 | 386,24 |  | 284 | 0,53 | 3,52 |
| 285 | 0,35 | 275,23 |  | 285 | 0,31 | 3,34 |
| 286 | 0,72 | 79,93 |  | 286 | 0,37 | 3,39 |
| 287 | 0,36 | 263,93 |  | 287 | 0,33 | 3,36 |
| 288 | 0,71 | 85,43 |  | 288 | 0,04 | 2,97 |
| 289 | 0,87 | 31,65 |  | 289 | 0,15 | 3,19 |
| 290 | 0,60 | 127,24 |  | 290 | 0,36 | 3,39 |
| 291 | 0,56 | 146,75 |  | 291 | 0,47 | 3,47 |
| 292 | 0,37 | 262,92 |  | 292 | 0,84 | 3,81 |
| 293 | 0,81 | 51,95 |  | 293 | 0,38 | 3,41 |
| 294 | 0,11 | 601,10 |  | 294 | 0,74 | 3,69 |
| 295 | 0,97 | 5,55 |  | 295 | 0,69 | 3,65 |
| 296 | 0,05 | 820,14 |  | 296 | 0,51 | 3,51 |
| 297 | 0,50 | 175,43 |  | 297 | 0,72 | 3,67 |
| 298 | 0,56 | 147,31 |  | 298 | 0,75 | 3,70 |
| 299 | 0,68 | 95,51 |  | 299 | 0,00 | 2,49 |
| 300 | 0,25 | 372,18 |  | 300 | 0,86 | 3,83 |
| 301 | 0,15 | 512,05 |  | 301 | 0,05 | 2,99 |
| 302 | 0,80 | 53,65 |  | 302 | 0,35 | 3,38 |
| 303 | 0,19 | 443,02 |  | 303 | 0,48 | 3,49 |
| 304 | 0,09 | 650,26 |  | 304 | 0,92 | 3,92 |
| 305 | 0,29 | 327,79 |  | 305 | 0,16 | 3,20 |
| 306 | 0,28 | 334,27 |  | 306 | 0,84 | 3,80 |
| 307 | 0,39 | 248,13 |  | 307 | 0,72 | 3,68 |
| 308 | 0,22 | 401,25 |  | 308 | 0,54 | 3,53 |
| 309 | 0,26 | 352,69 |  | 309 | 0,22 | 3,26 |
| 310 | 0,45 | 208,83 |  | 310 | 0,82 | 3,78 |
| 311 | 0,11 | 595,06 |  | 311 | 0,41 | 3,43 |
| 312 | 0,48 | 188,97 |  | 312 | 0,76 | 3,71 |
| 313 | 0,41 | 232,23 |  | 313 | 0,11 | 3,12 |
| 314 | 0,50 | 175,41 |  | 314 | 0,28 | 3,32 |
| 315 | 0,85 | 37,15 |  | 315 | 0,57 | 3,55 |
| 316 | 0,51 | 171,18 |  | 316 | 0,43 | 3,44 |
| 317 | 0,19 | 445,01 |  | 317 | 0,43 | 3,44 |
| 318 | 0,51 | 169,67 |  | 318 | 0,10 | 3,10 |
| 319 | 0,94 | 14,09 |  | 319 | 0,41 | 3,43 |
| 320 | 0,70 | 87,02 |  | 320 | 0,49 | 3,49 |
| 321 | 0,18 | 459,09 |  | 321 | 0,56 | 3,54 |
| 322 | 0,86 | 34,75 |  | 322 | 0,59 | 3,57 |
| 323 | 0,72 | 82,06 |  | 323 | 0,82 | 3,78 |
| 324 | 0,28 | 338,53 |  | 324 | 0,45 | 3,46 |
| 325 | 0,69 | 93,70 |  | 325 | 0,06 | 3,01 |
| 326 | 0,73 | 78,29 |  | 326 | 1,00 | 4,34 |
| 327 | 0,82 | 48,58 |  | 327 | 0,72 | 3,68 |
| 328 | 0,24 | 379,46 |  | 328 | 0,80 | 3,75 |
| 329 | 0,18 | 457,96 |  | 329 | 0,07 | 3,05 |
| 330 | 0,03 | 967,82 |  | 330 | 0,20 | 3,24 |
| 331 | 0,57 | 144,35 |  | 331 | 0,03 | 2,94 |
| 332 | 0,47 | 194,43 |  | 332 | 0,99 | 4,17 |
| 333 | 0,94 | 13,41 |  | 333 | 0,91 | 3,92 |
| 334 | 0,75 | 69,61 |  | 334 | 0,15 | 3,18 |
| 335 | 0,80 | 53,19 |  | 335 | 0,37 | 3,40 |
| 336 | 0,24 | 379,16 |  | 336 | 0,08 | 3,07 |
| 337 | 0,84 | 40,98 |  | 337 | 0,38 | 3,40 |
| 338 | 0,67 | 100,46 |  | 338 | 0,42 | 3,43 |
| 339 | 0,24 | 385,12 |  | 339 | 0,60 | 3,58 |
| 340 | 0,61 | 123,63 |  | 340 | 0,29 | 3,33 |
| 341 | 0,11 | 591,03 |  | 341 | 0,84 | 3,81 |
| 342 | 0,08 | 692,26 |  | 342 | 0,88 | 3,85 |
| 343 | 0,00 | 1960,64 |  | 343 | 0,84 | 3,80 |
| 344 | 0,98 | 3,72 |  | 344 | 0,61 | 3,59 |
| 345 | 0,34 | 279,60 |  | 345 | 0,81 | 3,76 |
| 346 | 0,26 | 356,56 |  | 346 | 0,23 | 3,27 |
| 347 | 0,04 | 873,09 |  | 347 | 0,49 | 3,49 |
| 348 | 0,44 | 211,13 |  | 348 | 0,97 | 4,06 |
| 349 | 0,09 | 671,55 |  | 349 | 0,60 | 3,58 |
| 350 | 0,27 | 348,94 |  | 350 | 0,29 | 3,33 |
| 351 | 0,24 | 374,05 |  | 351 | 0,61 | 3,59 |
| 352 | 0,89 | 26,84 |  | 352 | 0,13 | 3,16 |
| 353 | 0,89 | 27,18 |  | 353 | 0,54 | 3,53 |
| 354 | 0,82 | 49,05 |  | 354 | 0,93 | 3,96 |
| 355 | 0,15 | 509,38 |  | 355 | 0,72 | 3,68 |
| 356 | 0,68 | 95,81 |  | 356 | 0,47 | 3,48 |
| 357 | 0,41 | 232,98 |  | 357 | 0,75 | 3,70 |
| 358 | 0,77 | 62,75 |  | 358 | 0,75 | 3,70 |
| 359 | 0,32 | 295,16 |  | 359 | 0,51 | 3,51 |
| 360 | 0,63 | 115,41 |  | 360 | 0,63 | 3,60 |
| 361 | 0,79 | 57,48 |  | 361 | 0,44 | 3,45 |
| 362 | 0,23 | 388,82 |  | 362 | 0,26 | 3,30 |
| 363 | 0,06 | 772,00 |  | 363 | 0,53 | 3,52 |
| 364 | 0,10 | 633,30 |  | 364 | 0,07 | 3,05 |
| 365 | 0,53 | 164,31 |  | 365 | 0,11 | 3,12 |
| 366 | 0,51 | 170,33 |  | 366 | 0,67 | 3,64 |
| 367 | 0,76 | 67,37 |  | 367 | 0,16 | 3,19 |
| 368 | 0,80 | 52,40 |  | 368 | 0,80 | 3,76 |
| 369 | 0,77 | 61,97 |  | 369 | 0,37 | 3,40 |
| 370 | 0,64 | 113,62 |  | 370 | 0,33 | 3,37 |
| 371 | 0,70 | 88,97 |  | 371 | 0,92 | 3,92 |
| 372 | 0,92 | 17,93 |  | 372 | 0,83 | 3,79 |
| 373 | 0,60 | 127,92 |  | 373 | 0,65 | 3,62 |
| 374 | 0,93 | 15,38 |  | 374 | 0,04 | 2,96 |
| 375 | 0,55 | 152,93 |  | 375 | 0,47 | 3,47 |
| 376 | 0,66 | 105,28 |  | 376 | 0,61 | 3,59 |
| 377 | 0,12 | 583,57 |  | 377 | 0,36 | 3,39 |
| 378 | 0,95 | 12,33 |  | 378 | 0,08 | 3,06 |
| 379 | 0,95 | 11,43 |  | 379 | 0,51 | 3,51 |
| 380 | 0,27 | 342,51 |  | 380 | 0,37 | 3,40 |
| 381 | 0,02 | 1041,97 |  | 381 | 0,65 | 3,62 |
| 382 | 0,54 | 157,13 |  | 382 | 0,49 | 3,49 |
| 383 | 0,46 | 199,01 |  | 383 | 0,42 | 3,44 |
| 384 | 0,61 | 125,26 |  | 384 | 0,53 | 3,52 |
| 385 | 0,01 | 1247,93 |  | 385 | 0,60 | 3,57 |
| 386 | 0,01 | 1192,11 |  | 386 | 0,35 | 3,38 |
| 387 | 0,08 | 684,11 |  | 387 | 0,80 | 3,75 |
| 388 | 0,58 | 138,56 |  | 388 | 0,20 | 3,24 |
| 389 | 0,40 | 239,42 |  | 389 | 0,15 | 3,19 |
| 390 | 0,84 | 40,33 |  | 390 | 0,30 | 3,34 |
| 391 | 0,90 | 25,57 |  | 391 | 0,47 | 3,48 |
| 392 | 0,61 | 125,07 |  | 392 | 0,51 | 3,51 |
| 393 | 0,94 | 14,18 |  | 393 | 0,57 | 3,55 |
| 394 | 0,22 | 403,83 |  | 394 | 0,60 | 3,58 |
| 395 | 0,00 | 1540,03 |  | 395 | 0,61 | 3,58 |
| 396 | 0,35 | 273,39 |  | 396 | 0,96 | 4,05 |
| 397 | 0,51 | 173,84 |  | 397 | 0,04 | 2,98 |
| 398 | 0,21 | 419,32 |  | 398 | 0,62 | 3,59 |
| 399 | 0,31 | 304,78 |  | 399 | 0,13 | 3,16 |
| 400 | 0,23 | 389,55 |  | 400 | 0,80 | 3,76 |
| 401 | 0,88 | 30,87 |  | 401 | 0,67 | 3,63 |
| 402 | 0,05 | 827,00 |  | 402 | 0,10 | 3,11 |
| 403 | 0,50 | 175,75 |  | 403 | 0,57 | 3,56 |
| 404 | 0,49 | 182,87 |  | 404 | 0,48 | 3,48 |
| 405 | 0,61 | 124,23 |  | 405 | 0,43 | 3,45 |
| 406 | 0,20 | 435,48 |  | 406 | 0,94 | 3,96 |
| 407 | 0,69 | 91,32 |  | 407 | 0,48 | 3,48 |
| 408 | 0,41 | 234,36 |  | 408 | 0,07 | 3,04 |
| 409 | 0,35 | 278,34 |  | 409 | 0,94 | 3,98 |
| 410 | 0,63 | 114,33 |  | 410 | 0,26 | 3,30 |
| 411 | 0,97 | 6,38 |  | 411 | 0,52 | 3,51 |
| 412 | 0,78 | 59,26 |  | 412 | 0,39 | 3,41 |
| 413 | 0,08 | 702,14 |  | 413 | 0,24 | 3,28 |
| 414 | 0,82 | 49,10 |  | 414 | 0,79 | 3,75 |
| 415 | 0,95 | 12,24 |  | 415 | 0,09 | 3,09 |
| 416 | 0,89 | 25,90 |  | 416 | 0,94 | 3,96 |
| 417 | 0,37 | 256,47 |  | 417 | 0,57 | 3,55 |
| 418 | 0,60 | 127,25 |  | 418 | 0,53 | 3,52 |
| 419 | 0,10 | 618,50 |  | 419 | 0,64 | 3,61 |
| 420 | 0,45 | 204,96 |  | 420 | 0,99 | 4,16 |
| 421 | 0,41 | 229,98 |  | 421 | 0,81 | 3,77 |
| 422 | 0,39 | 242,15 |  | 422 | 0,18 | 3,22 |
| 423 | 0,45 | 208,51 |  | 423 | 0,40 | 3,42 |
| 424 | 0,70 | 88,44 |  | 424 | 0,85 | 3,82 |
| 425 | 0,22 | 399,22 |  | 425 | 0,93 | 3,95 |
| 426 | 0,28 | 335,44 |  | 426 | 0,22 | 3,26 |
| 427 | 0,77 | 64,08 |  | 427 | 0,29 | 3,33 |
| 428 | 0,70 | 86,57 |  | 428 | 0,68 | 3,64 |
| 429 | 0,87 | 32,65 |  | 429 | 0,94 | 3,97 |
| 430 | 0,75 | 71,47 |  | 430 | 0,51 | 3,50 |
| 431 | 0,15 | 503,71 |  | 431 | 0,63 | 3,60 |
| 432 | 0,82 | 48,69 |  | 432 | 0,39 | 3,41 |
| 433 | 0,77 | 64,19 |  | 433 | 0,88 | 3,85 |
| 434 | 0,27 | 345,37 |  | 434 | 0,34 | 3,37 |
| 435 | 0,98 | 4,59 |  | 435 | 0,23 | 3,27 |
| 436 | 0,35 | 277,99 |  | 436 | 0,76 | 3,71 |
| 437 | 0,52 | 167,01 |  | 437 | 0,81 | 3,76 |
| 438 | 0,70 | 87,25 |  | 438 | 0,53 | 3,52 |
| 439 | 0,87 | 33,39 |  | 439 | 0,96 | 4,02 |
| 440 | 0,99 | 3,09 |  | 440 | 0,07 | 3,05 |
| 441 | 0,55 | 153,19 |  | 441 | 0,60 | 3,58 |
| 442 | 0,92 | 17,94 |  | 442 | 0,08 | 3,07 |
| 443 | 0,77 | 64,90 |  | 443 | 0,65 | 3,61 |
| 444 | 0,07 | 746,68 |  | 444 | 0,69 | 3,65 |
| 445 | 0,13 | 542,08 |  | 445 | 0,08 | 3,07 |
| 446 | 0,62 | 121,60 |  | 446 | 0,23 | 3,27 |
| 447 | 0,56 | 146,95 |  | 447 | 0,99 | 4,20 |
| 448 | 0,82 | 47,97 |  | 448 | 0,75 | 3,70 |
| 449 | 0,26 | 355,91 |  | 449 | 0,11 | 3,13 |
| 450 | 0,91 | 20,83 |  | 450 | 0,48 | 3,48 |
| 451 | 0,80 | 53,86 |  | 451 | 0,11 | 3,13 |
| 452 | 0,96 | 8,96 |  | 452 | 0,31 | 3,35 |
| 453 | 0,87 | 32,78 |  | 453 | 0,66 | 3,62 |
| 454 | 0,67 | 101,06 |  | 454 | 0,23 | 3,28 |
| 455 | 0,21 | 423,35 |  | 455 | 0,20 | 3,24 |
| 456 | 0,60 | 129,08 |  | 456 | 0,36 | 3,39 |
| 457 | 0,62 | 120,11 |  | 457 | 0,74 | 3,69 |
| 458 | 0,62 | 118,88 |  | 458 | 0,16 | 3,20 |
| 459 | 0,23 | 396,51 |  | 459 | 0,36 | 3,39 |
| 460 | 0,72 | 82,44 |  | 460 | 0,87 | 3,84 |
| 461 | 0,49 | 185,04 |  | 461 | 0,60 | 3,57 |
| 462 | 0,91 | 21,31 |  | 462 | 0,54 | 3,53 |
| 463 | 0,64 | 112,40 |  | 463 | 0,75 | 3,71 |
| 464 | 0,34 | 286,65 |  | 464 | 0,39 | 3,41 |
| 465 | 0,23 | 387,03 |  | 465 | 0,22 | 3,27 |
| 466 | 0,90 | 25,50 |  | 466 | 0,33 | 3,37 |
| 467 | 0,63 | 117,08 |  | 467 | 0,90 | 3,89 |
| 468 | 0,23 | 395,91 |  | 468 | 0,49 | 3,49 |
| 469 | 0,45 | 205,12 |  | 469 | 0,34 | 3,38 |
| 470 | 0,73 | 78,27 |  | 470 | 0,06 | 3,02 |
| 471 | 0,84 | 42,48 |  | 471 | 0,34 | 3,37 |
| 472 | 0,94 | 14,96 |  | 472 | 0,63 | 3,60 |
| 473 | 0,79 | 58,15 |  | 473 | 0,07 | 3,06 |
| 474 | 0,54 | 156,55 |  | 474 | 0,09 | 3,09 |
| 475 | 0,95 | 10,27 |  | 475 | 0,92 | 3,93 |
| 476 | 0,06 | 774,12 |  | 476 | 0,24 | 3,29 |
| 477 | 0,67 | 100,34 |  | 477 | 0,72 | 3,67 |
| 478 | 0,29 | 329,98 |  | 478 | 0,87 | 3,84 |
| 479 | 0,57 | 140,04 |  | 479 | 0,98 | 4,10 |
| 480 | 0,80 | 53,60 |  | 480 | 0,19 | 3,23 |
| 481 | 0,03 | 1008,09 |  | 481 | 0,39 | 3,41 |
| 482 | 0,07 | 735,81 |  | 482 | 0,35 | 3,38 |
| 483 | 0,23 | 389,46 |  | 483 | 0,64 | 3,61 |
| 484 | 0,51 | 170,99 |  | 484 | 0,56 | 3,54 |
| 485 | 0,88 | 29,69 |  | 485 | 0,30 | 3,34 |
| 486 | 0,29 | 328,24 |  | 486 | 0,27 | 3,31 |
| 487 | 0,91 | 22,98 |  | 487 | 0,28 | 3,32 |
| 488 | 0,04 | 924,01 |  | 488 | 0,12 | 3,14 |
| 489 | 0,12 | 584,71 |  | 489 | 0,63 | 3,60 |
| 490 | 0,64 | 110,41 |  | 490 | 0,84 | 3,80 |
| 491 | 0,29 | 330,39 |  | 491 | 0,34 | 3,37 |
| 492 | 0,90 | 23,95 |  | 492 | 0,79 | 3,74 |
| 493 | 0,17 | 473,27 |  | 493 | 0,95 | 4,01 |
| 494 | 0,48 | 185,74 |  | 494 | 0,54 | 3,53 |
| 495 | 0,92 | 19,64 |  | 495 | 0,85 | 3,81 |
| 496 | 0,96 | 9,08 |  | 496 | 0,56 | 3,54 |
| 497 | 0,25 | 365,76 |  | 497 | 0,82 | 3,78 |
| 498 | 0,56 | 146,85 |  | 498 | 0,33 | 3,36 |
| 499 | 0,29 | 323,82 |  | 499 | 0,41 | 3,43 |
| 500 | 0,91 | 21,06 |  | 500 | 0,12 | 3,14 |

## Anexo J: Macro para guardar simulaciones.

Sub MEMORIA()

Application.ScreenUpdating = False

Calculate

For i = 1 To 1000

Calculate

Hoja4.Cells(10 + i, 47) = i

Hoja4.Cells(10 + i, 48) = Hoja4.Cells(7, 48)

Hoja4.Cells(10 + i, 49) = Hoja4.Cells(7, 49)

Hoja4.Cells(10 + i, 50) = Hoja4.Cells(7, 50)

Hoja4.Cells(10 + i, 51) = Hoja4.Cells(7, 51)

Hoja4.Cells(10 + i, 52) = Hoja4.Cells(7, 52)

Hoja4.Cells(10 + i, 53) = Hoja4.Cells(7, 53)

Hoja4.Cells(10 + i, 54) = Hoja4.Cells(7, 54)

Hoja4.Cells(10 + i, 55) = Hoja4.Cells(7, 55)

Hoja4.Cells(10 + i, 56) = Hoja4.Cells(7, 56)

Hoja4.Cells(10 + i, 57) = Hoja4.Cells(7, 57)

Hoja4.Cells(10 + i, 58) = Hoja4.Cells(7, 58)

Hoja4.Cells(10 + i, 59) = Hoja4.Cells(7, 59)

Hoja4.Cells(10 + i, 60) = Hoja4.Cells(7, 60)

Hoja4.Cells(10 + i, 61) = Hoja4.Cells(7, 61)

Next i

End Sub

## Anexo K: Cálculo de Probabilidad de Aceptación.

La probabilidad de aceptación se interpreta como la Probabilidad de “c” unidades defectuosas en una muestra de tamaño “n” a partir de un lote que tiene una fracción de “p” unidades defectuosas; la cual se obtiene de las siguientes ecuaciones según corresponda:

- Distribución Poisson

Pac=n⋅pc⋅e-npc!

Para su obtención con Microsoft Excel, se utiliza la función “=POISSON.DIST(c;n*p;1)” . Para versiones anteriores al año 2007 se usa la función “=POISSON(c;n*p;1)”.

- Distribución Binomial

Pac=Ccn⋅pc⋅1-pn-c

Para su obtención con Microsoft Excel, se utiliza la función “=DISTR.BINOM(c;n;p;1)”.

## Anexo L: Resultados de Inspección en base a muestra de un lote.

Para cada tipo de lote se obtuvieron los siguientes resultados de Costo total y sus respectivos gráficos para verificar el comportamiento:

- Lotes Pequeños

Tabla 39.- Costo Total Alternativa Inspección por muestreo simple de lotes pequeños.

|  | % inspeccionado | n | c | Distribución | Pa | Costo Lote pequeño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUESTRA | 10% | 1 | 0 | Binomial | 0,9999 | $ 1.203.799 |
| MUESTRA | 20% | 2 | 0 | Binomial | 0,99980001 | $ 1.107.618 |
| MUESTRA | 30% | 3 | 0 | Binomial | 0,99970003 | $ 1.011.456 |
| MUESTRA | 40% | 4 | 0 | Binomial | 0,99960006 | $ 915.313 |
| MUESTRA | 50% | 5 | 0 | Binomial | 0,9995001 | $ 819.190 |
| MUESTRA | 60% | 6 | 0 | Binomial | 0,99940015 | $ 723.085 |
| MUESTRA | 70% | 7 | 0 | Binomial | 0,99930021 | $ 627.000 |
| MUESTRA | 80% | 8 | 0 | Binomial | 0,99920028 | $ 530.934 |
| MUESTRA | 90% | 9 | 0 | Binomial | 0,99910036 | $ 434.888 |

Nota: La tabla representa el costo total de calidad para lotes pequeños con la alternativa de inspección por muestreo simple con diferentes porcentajes.

Figura 53.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Pequeño.

Nota: El gráfico representa el comportamiento de la Probabilidad de Aceptación y el costo total de calidad para lotes pequeños a diferentes porcentajes de inspección.

Del gráfico anterior se puede concluir que a medida que se aumenta el porcentaje de artículos a inspeccionar de un lote, hay una disminución en los costos de calidad total, pero disminuye la probabilidad de aceptación de éste, lo cual tiene sentido ya que se está siendo más riguroso en la revisión.

- Lotes Medianos

Tabla 40.- Total Alternativa Inspección por muestreo simple de lotes medianos.

|  | % inspeccionado | n | c | Distribución | Pa | Costo Lote mediano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUESTRA | 10% | 3 | 0 | Binomial | 0,9998000 | $ 3.009.283 |
| MUESTRA | 20% | 5 | 0 | Binomial | 0,9995001 | $ 2.768.469 |
| MUESTRA | 30% | 8 | 0 | Binomial | 0,9993002 | $ 2.527.968 |
| MUESTRA | 40% | 10 | 0 | Binomial | 0,9990005 | $ 2.287.419 |
| MUESTRA | 50% | 13 | 0 | Binomial | 0,9988007 | $ 2.047.134 |
| MUESTRA | 60% | 15 | 0 | Binomial | 0,998501 | $ 1.806.849 |
| MUESTRA | 70% | 18 | 0 | Binomial | 0,9983013 | $ 1.566.781 |
| MUESTRA | 80% | 20 | 0 | Binomial | 0,9980019 | $ 1.326.760 |
| MUESTRA | 90% | 23 | 0 | Binomial | 0,9978023 | $ 1.086.907 |

Nota: La tabla representa el costo total de calidad para lotes medianos con la alternativa de inspección por muestreo simple con diferentes porcentajes.

Figura 54.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Mediano.

Nota: El gráfico representa el comportamiento de la Probabilidad de Aceptación y el costo total de calidad para lotes mediano a diferentes porcentajes de inspección.

Del gráfico anterior se puede concluir que, al igual que para lotes pequeños, a medida que se aumenta el porcentaje de artículos a inspeccionar de un lote, hay una disminución en los costos de calidad total, pero disminuye la probabilidad de aceptación de éste, lo cual tiene sentido ya que se está siendo más riguroso en la revisión.

- Lotes Grandes

Tabla 41.- Total Alternativa Inspección por muestreo simple de lotes grandes.

|  | % inspeccionado | n | c | Distribución | Pa | Costo Lote Grande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUESTRA | 10% | 10 | 0 | Binomial | 0,99900045 | $ 12.030.214 |
| MUESTRA | 20% | 20 | 0 | Binomial | 0,9980019 | $ 11.062.356 |
| MUESTRA | 30% | 30 | 0 | Binomial | 0,99700435 | $ 10.096.425 |
| MUESTRA | 40% | 40 | 0 | Binomial | 0,99600779 | $ 9.132.418 |
| MUESTRA | 50% | 50 | 0 | Binomial | 0,99501223 | $ 8.170.330 |
| MUESTRA | 60% | 60 | 0 | Binomial | 0,99401767 | $ 7.210.161 |
| MUESTRA | 70% | 70 | 0 | Binomial | 0,9930241 | $ 6.251.906 |
| MUESTRA | 80% | 80 | 0 | Binomial | 0,99203152 | $ 5.295.562 |
| MUESTRA | 90% | 90 | 0 | Binomial | 0,99103993 | $ 4.341.128 |

Nota: La tabla representa el costo total de calidad para lotes grandes con la alternativa de inspección por muestreo simple con diferentes porcentajes.

Figura 55.- Comportamiento Plan de muestreo Lote Grande.

Nota: El gráfico representa el comportamiento de la Probabilidad de Aceptación y el costo total de calidad para lotes grandes a diferentes porcentajes de inspección.

Del gráfico anterior se puede concluir que, al igual que para lotes pequeños y medianos, a medida que se aumenta el porcentaje de artículos a inspeccionar de un lote, hay una disminución en los costos de calidad total, pero disminuye la probabilidad de aceptación de éste, lo cual tiene sentido ya que se está siendo más riguroso en la revisión.

## Anexo M: Indicadores de Capacidad

- Índice de Capacidad Potencial del Proceso (Cp):

Utilizado como indicador desde el punto de vista de la variación y está dado por la siguiente ecuación:

Cp=Variación ToleradaVariación Real=ES-EI6σ

Donde:

ES: Especificación superior

EI: Especificación Inferior

σ: Desviación estándar dada por σ=p(1-p)n tal que p es el promedio de proporción de artículos defectuosos; y, n, el promedio de la cantidad de artículos.

- Índices de Capacidad Real del Proceso (Cpi, Cps, Cpk)

Utilizado como indicador que refleja la proximidad de la media al límite de especificación más cercano y está dado por la siguiente ecuación:

Cpi=μ-EI3σ

Cps=ES-μ3σ

Cpk=MIN{Cpi,Cps}

## Anexo N:  Cálculo del comportamiento de vida y falla

Cálculo del Comportamiento de Vida:

Para determinar el comportamiento de vida, se obtienen todos los TBF de ambos equipos, asumiendo que es modelado por una distribución Weibull, para luego ordenarlos de menor a mayor y a continuación, calcular la Función acumulada de Falla "F(t)" para cada TBF, la cual se puede obtener mediante cualquiera de estos 2 métodos

- Función k-ésima:

Ftj=jN+1

- Función Benard:

Ftj=j-0,3N+0,4

Donde:

j: N° de evento

N: Cantidad Total de Eventos.

Si bien, se efectuó el cálculo de la función acumulada de falla con ambos métodos, se eligió el de "Benard" ya que es más exacto, lo que se comprueba al compararlo con el MTBF histórico.

A continuación, se obtienen los "ejes" o variables, los que se calculan con las siguientes ecuaciones:

- Eje Y:

Y=ln⁡(-ln1-Ft)

- Eje X:

X=ln⁡(TBF)

A las resultados anteriores, se aplica el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), obteniendo la pendiente (b) y el intercepto (a) de esta recta.  De esta forma, con lo anterior, se logran calcular los parámetros de forma (β) y escala (α) de la distribución weibull mediante las siguiente ecuaciones:

- Parámetro de forma (β):

β=b

- Parámetro de Escala (α):

α=e-aβ

Cálculo del Comportamiento de Falla:

Para determinar el comportamiento de falla, se obtienen todos los tiempos de reparación (TTR) de ambos equipos, asumiendo que es modelado por una distribución Normal, para luego ordenarlos de menor a mayor y a continuación, calcular la Función acumulada de Falla "F(t)" para cada TTR, la cual se puede obtener mediante cualquiera de estos 2 métodos:

- Función k-ésima:

Ftj=jN+1

- Función Benard:

Ftj=j-0,3N+0,4

Donde:

j: N° de evento

N: Cantidad Total de Eventos.

En base a lo expuesto y comprobado en el análisis del comportamiento de vida, para este caso se eligió trabajar de inmediato con la aproximación de "Benard" ya que es más exacto.

A continuación, se obtienen los "ejes" o variables, los que se calculan con las siguientes ecuaciones:

- Eje Y:

Y=ZF(t)    ,    Z~N(0,1)

- Eje X:

X=TTR

A las resultados anteriores, se aplica el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), obteniendo la pendiente (b) y el intercepto (a) de esta recta.  De esta forma, con lo anterior, se logra calcular la media (μ) y desviación estándar (σ) de la distribución Normal mediante las siguiente ecuaciones:

- Desviación estándar (σ):

σ=1b

- Media (μ):

μ=a⋅σ

## Anexo Ñ: Proceso de simulación de disponibilidad de un sistema productivo

En primer lugar, se definen los inputs los cuales son:

- Variable aleatoria de distribución uniforme entre 0 y 1, lo que se logra mediante la función de Microsoft Excel "ALEATORIO()", asumiéndose como R(t).

- Parámetros de la distribución de probabilidad que modela el comportamiento de vida (TBF) y falla (TTR), las que en este caso son weibull y normal respectivamente, los que están dados por las siguientes ecuaciones:

TBF=α⋅(-lnRt1β

TTR=μttr+Z(Rt)⋅σ

Con todo lo anterior, se generó una simulación con 500 eventos o detenciones por cada equipo los que serán utilizados para obtener la disponibilidad productiva del sistema. A continuación, estos eventos de falla se asocian a cada equipo, indicando el inicio y fin de cada uno de ellos. Luego, todos los eventos se ordenan cronológicamente en una tabla, indicando para cada uno el equipo al que afecta, si es un inicio o fin de una falla y la condición en que queda cada equipo, y a su vez, la del sistema. Lo anterior, con el fin de obtener la capacidad de producción del período y multiplicar por la duración del período para calcular la producción real en este lapso de tiempo. Al mismo tiempo, esa duración del período se multiplica por la Capacidad de producción máxima del sistema para obtener la cantidad potencial a producir. El modelo utilizado para esta tabla es el siguiente:

Tabla 42.- Formato tabla de Eventos simulados.

| N° EVENTO | FECHA /HORA | EQUIPO | TIPO EVENTO | EQ. 1 | EQ. 2 | SISTEMA | PROD. SISTEMA | DURACIÓN | PROD ENTRE EVENTOS | PROD POTENCIAL | AÑO | MES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: La tabla representa el formato a utilizar para la simulación del sistema.

De la tabla anterior, la descripción de cada parámetro es la siguiente:

- N° Evento:

Corresponde al orden cronológico de cada evento.

- Fecha/Hora:

Corresponde la al fecha y hora de ocurrencia del evento.

- Equipo:

Corresponde al equipo al que está asociado el evento, el cual para este caso puede ser el equipo 1, 2 o estar asociado a un cambio de mes; lo anterior se logra utilizando una función "SI" anidada junto con "BUSCARV", de la siguiente forma:

"=SI.ERROR(SI(BUSCARV("Fecha/Hora";"Columna Inicio Equipo 1";"1";"0")>0; "EQUIPO 1";"");SI.ERROR(SI(BUSCARV("Fecha/Hora";"Columna Fin Equipo 1";"1";"0")>0; "EQUIPO 1";"");SI.ERROR(SI(BUSCARV("Fecha/Hora";"Columna Inicio Equipo 2";"1";"0")>0; "EQUIPO 2";"");SI.ERROR(SI(BUSCARV("Fecha/Hora";"Columna Fin Equipo 2";"1";"0")>0; "EQUIPO 2";"");SI.ERROR(SI(BUSCARV("Fecha/Hora";"Columna Cambio Mes";"1";"0")>0; "CAMBIO MES";"");"ERROR")))))"

-Tipo Evento:

Puede estar asociado a un cambio de mes, inicio o fin de una falla, al igual que el parámetro anterior, se logra utilizando una función "SI" anidada junto con "BUSCARV", de la siguiente forma:

"=SI.ERROR(SI(BUSCARV("Fecha/Hora";"Columna Inicio Equipo 1";"1";"0")>0; "INICIO";"");SI.ERROR(SI(BUSCARV("Fecha/Hora";"Columna Fin Equipo 1";"1";"0")>0; "FIN";"");SI.ERROR(SI(BUSCARV("Fecha/Hora";"Columna Inicio Equipo 2";"1";"0")>0; "INICIO";"");SI.ERROR(SI(BUSCARV("Fecha/Hora";"Columna Fin Equipo 2";"1";"0")>0; "FIN";"");SI.ERROR(SI(BUSCARV("Fecha/Hora";"Columna Cambio Mes";"1";"0")>0; "CAMBIO MES";"");"ERROR")))))"

- Eq. 1:

Asociado a un valor "1" o "0", si el equipo 1 está funcionando o no respectivamente. Esto se logra utilizando la función "SI" de la siguiente forma:

"=SI(PARÁMETRO "EQUIPO" <> "EQUIPO1" ; "ESTADO ANTERIOR EQUIPO1";SI(PARÁMETRO "TIPO EVENTO"="INICIO";0;SI(PARÁMETRO "TIPO EVENTO "="FIN";1;"ERROR")))"

- Eq. 2:

Asociado a un valor "1" o "0", si el equipo 2 está funcionando o no respectivamente. Esto se logra utilizando la función "SI" de la siguiente forma:

"=SI(PARÁMETRO "EQUIPO" <> "EQUIPO2" ; "ESTADO ANTERIOR EQUIPO2";SI(PARÁMETRO "TIPO EVENTO"="INICIO";0;SI(PARÁMETRO "TIPO EVENTO "="FIN";1;"ERROR")))"

-Sistema:

Corresponde al estado de operación del sistema y depende de su configuración; en este caso es en fraccionamiento por lo que toma valor "0" cuando todos los equipo no están funcionando y "1" cuando al menos uno de los equipos está funcionando.  Esto se logra utilizando la función "SI" de la siguiente forma:

"=SI(Parámetro "Eq.1"=1;1;SI(Parámetro "Eq.2"=1;1;0))"

- Prod. Sistema:

Corresponde a la cantidad de unidades que produce el sistema dependiendo de los equipos que tiene en funcionamiento y sin exceder su capacidad máxima. Esto se logra de la siguiente forma:

=SI((SI(Parámetro "Eq.1"=1;"Capacidad Equipo1";0)+SI(Parámetro "Eq.2"=1;"Capacidad Equipo2";0))>"Capacidad Máxima Sistema";" Capacidad Máxima Sistema"; SI(Parámetro "Eq.1"=1;"Capacidad Equipo1";0)+SI(Parámetro "Eq.2"=1;"Capacidad Equipo2";0))

- Duración:

Correspondo al tiempo que transcurre entre un evento y el siguiente; considerando que debe multiplicarse por "24" para transformarlo de "días" a "horas", lo que se logra de la siguiente forma:

"=("Fecha/Hora siguiente"-"Fecha/Hora actual")*24"

- Producción entre eventos:

Corresponde a la producción total real entre un evento y el próximo según los equipos que se encuentren en funcionamiento, está dado por la siguiente ecuación:

Prod.entre eventos=Sistema⋅Duración⋅Prod.Sistema

- Producción Potencial:

Corresponde a la producción total entre un evento y el próximo si todos los equipos se ;encuentran funcionando al 100%, es decir, el sistema esté operando a su máxima capacidad., está dado por la siguiente ecuación:

Prod.Potencial=Duración⋅Prod.  Máxima Sistema

- Año:

Corresponde al año en el que ocurre el evento, se obtiene utilizando la función "AÑO("Fecha/Hora")"

- Mes:

Corresponde al mes en el que ocurre el evento, se obtiene utilizando la función "MES("Fecha/Hora")"

Los cálculos anteriores permiten obtener la producción Real y Potencial del sistema de forma simulada, las que se obtienen de la misma forma que en el modelamiento del sistema con datos reales, es decir, corresponden a la sumatoria de los respectivos valores de cada período, para luego obtener la disponibilidad productiva del sistema, la cual está dada por la siguiente ecuación:

Aproductiva=Producción Real período iProducción Potencial período i=Producción Real sistemaProducción Potencial sistema

A su vez, mediante la obtención de los "Up time" y "Down Time" del sistema, se logra calcular la disponibilidad en base temporal, siempre considerando que, como ya se mencionó en párrafos anteriores, la disponibilidad en base temporal está sobreestimada debido a que no considera las pérdidas de producción cuando el sistema no está funcionando al 100%, para ello se utiliza la siguiente ecuación:

Atemporal=Up timeUp time+Down time

A continuación, en atención a que los resultados anteriores sólo entregan la disponibilidad en todo el horizonte de tiempo y no considera la variabilidad mensual o anual, se procede a calcular las disponibilidades mensuales en el horizonte de un año; al mismo tiempo que se identifica la mínima de ellla y la anual. Es así que, para ello se define la siguiente tabla:

Tabla 43.- Simulación de Disponibilidades Mensuales y Mínima.

| AÑO | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRODUCCION MENSUAL REAL | 7051820 | 7239125 | 7348156 | 6584747 | 7325831 | 7002395 | 7317587 | 7021587 |
| PRODUCCION POTENCIAL | 7128000 | 7365600 | 7365600 | 6652800 | 7365600 | 7128000 | 7365600 | 7128000 |
| DISPONIBILIDAD MENSUAL | 0,9893 | 0,98282 | 0,9976 | 0,9897 | 0,9946 | 0,9824 | 0,9935 | 0,9851 |

| AÑO | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| PRODUCCION MENSUAL REAL | 7311405 | 7280933 | 7059364 | 7261064 |  |  |
| PRODUCCION POTENCIAL | 7365600 | 7365600 | 7128000 | 7365600 |  |  |
|  |  |  |  |  | DISP. MINIMA | DISPONIBILIDAD ANUAL |
| DISPONIBILIDAD MENSUAL | 0,9926 | 0,9885 | 0,9904 | 0,9858 | 0,9824 | 0,9899 |

Nota: La tabla representa la simulación de las disponibilidades mensuales y mínima del período que se ha establecido para este efecto.

De la tabla anterior, la descripción de cada parámetro es la siguiente:

- Año:

Corresponde al año del período que se quiere simular.

- Mes:

Corresponde al mes que se quiere simular su disponibilidad

- Producción Mensual Real:

Corresponde a la producción total real en el mes definido previamente, según los equipos que se encuentren en funcionamiento. Se obtiene utilizando la función "SUMAR.SI.CONJUNTO" de la siguiente forma:

"=SUMAR.SI.CONJUNTO(Columna Parámetro "Producción Real";Columna Parámetro "Año";"Año a simular"; Columna Parámetro "Mes";"Mes a simular")"

- Producción Potencial:

Corresponde a la producción total en el mes definido si todos los equipos se encuentran funcionando al 100%, es decir, el sistema esté operando a su máxima capacidad. Se obtiene utilizando la función "SUMAR.SI.CONJUNTO" de la siguiente forma:

"=SUMAR.SI.CONJUNTO(Columna Parámetro "Producción Potencial";Columna Parámetro "Año";"Año a simular"; Columna Parámetro "Mes";"Mes a simular")"

- Disponibilidad Mensual:

Corresponde a la Disponibilidad productiva que se obtiene en el mes definido y está dado por la siguiente ecuación:

Ames "i"=Producción mensual real del mes "i"Producción Potencial del mes "i"

- Disponibilidad Mínima:

Corresponde a la menor de las disponibilidades productivas mensuales durante el año a simular.

- Disponibilidad Anual:

Corresponde a la Disponibilidad productiva total del año a simular, se obtiene con la siguiente ecuación:

AAnual=iProducción real mes "i"iProducción Potencial mes "i"

El término clase mundial es empleado generalmente para demostrar la calidad de una empresa y expresa que esta utiliza todos los instrumentos modernos de administración, tecnología y procesos, es decir, que cumple adecuadamente los requisitos mundiales de calidad y especialización (Artola & Macías, Vol. XXIII,No. 2,2002).

El término POKA YOKE se refiere a la medida utilizada para evitar errores por parte de los usuarios con el propósito de llegar a cero defectos, con este método es físicamente imposible cometer errores. (Chase et al., 2009, p.319-320).