Trabajo voluntario

    - Un petrolero se está preparando para zarpar hacia el Golfo Pérsico para cargar petróleo crudo. El buque está vacío y flotando adrizado con un calado de 4,88 metros. En esta condición, el centro de gravedad se encuentra a 10,06 metros sobre la quilla. El buque tiene 260 metros de eslora, una manga de 36,6 metros, y cuando está completamente cargado tiene un calado de 21 metros. Con el calado de 4,88 metros tiene los siguientes parámetros hidrostáticos:

∆ = 39.120 toneladas 		MT 1cm = 472,56 t - m/cm

KB = 2,6 metros 			TCI = 82,56 t/cm

KMT = 12,2 metros 			LCF= 3,1 metros a popa de

Para mejorar la estabilidad del petrolero y disminuir la altura del centro de gravedad, el oficial a cargo de la estabilidad recomienda al comandante llenar el tanque de carga más pequeño al 50% con lastre de agua salada. El tanque de carga tiene las siguientes características:

Longitud = 30,5 metros 			lcg en LCF

Ancho = 36,6 metros			tcg en la crujía

Altura = 18,3 metros			 kg de lastre = 4,6 metros

Permeabilidad = 99%

    - Determine el peso del agua que se embarcará como lastre.

    - Determine el centro de gravedad del buque en la condición de lastre.

    - Asumiendo que los estanques del buque son de banda a banda, que los costados son verticales y perpendiculares al plano de flotación, y que TPI y MT1cm no cambian, calcule el calado medio del buque en la condición de lastre.

    - Calcule la altura metacéntrica efectiva del buque después de lastrarse y alcanzar un calado medio de 6,1 metros y un KM = 12,8 metros.

    - ¿Qué efecto genera la superficie libre en la estabilidad del buque? ¿Es buena la recomendación del oficial de estiba? Explique su respuesta en términos de altura metacéntrica, estabilidad dinámica y rango de estabilidad. Use un bosquejo de la curva GZ antes y después del lastre para facilitar la explicación de su respuesta.

    - ¿Qué se podría hacerse para lograr el objetivo del oficial de estiba para mejorar la estabilidad sobre la condición de carga vacía?

    - Una barcaza de desembarco puede modelarse como una caja rectangular. La barcaza tiene las siguientes dimensiones y parámetros hidrostáticos:

| Eslora = 40,2 m | Calado (m) | KM (m) | TCI (t/cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Manga = 10,7 m | 1,22 | 8,4 | 4,5 |
| Calado = 2,1 m | 1,52 | 7,0 | 4,5 |
| Cubierta de carga ubicada a 2,1 m sobre la quilla y la borda se extiende 1,2 m sobre la cubierta | 1,83 | 6,1 | 4,5 |

Cuando se encuentra vacía, la barcaza flota con un calado de 1,22 metros y tiene un KG = 0,58 metros. Cuando se carga a su máxima capacidad puede cargar 3 tanques de infantería. Cada tanque pesa 61 toneladas y tiene un centro de gravedad a 1,22 metros sobre el suelo; es decir, a 1,22 metros sobre la cubierta de la barcaza.

    - Determine el calado y el desplazamiento de la barcaza después de cargar los tanques.

    - ¿Cuál es el centro de gravedad de la barcaza después de cargar vehículos?

    - ¿Cuál es la altura metacéntrica de la barcaza antes y después de ser cargada con los vehículos? ¿Cómo afecta este proceso a la estabilidad de la barcaza cuando se carga a su máxima capacidad?

    - En una fuerte lluvia tipo tropical, la barcaza acumula 5 centímetros de agua dulce sobre en la cubierta. Calcule el peso del agua que se acumuló sobre la barcaza y su nuevo KG.

    - El agua de lluvia crea una superficie libre en la cubierta. Calcule la altura metacéntrica efectiva de la barcaza después de la tormenta.

    - Utilizando los mismos ejes, dibuje una curva de brazo de adrizamiento para la barcaza en las siguientes condiciones: sin carga, totalmente cargada, con superficie libre en la cubierta.

    - ¿Qué se puede hacer para eliminar la posibilidad de una superficie libre?