FALLAS Y TRABAJOS EN EL SIMULADOR

- DETALLE DE LAS FALLAS Y TRABAJOS

- Hardware

- Periodo del 2009 – 2016

- Se aprecia que en general el funcionamiento al inicio era desconfiguración del sistema y el aprendizaje de este, posteriormente a la marcha blanca, las principales fallas que se produjeron fueron principalmente de fuente de poder de una a dos por año, lo mismo con las tarjetas de video se debe tener presente que eran menos computadores que lo que se cuenta actualmente ya que no estaba implementado el puente N°5 y los otros puentes solo tenían 3 televisores para los canales visuales. Con respecto a los discos duros se encontró un cambio durante este periodo. En el año 2013 cambiar del sistema operativo a Windows 7 a excepción de los ECDIS que solo trabajan con Windows XP.

- El encargado del simulador tenía un ayudante que solucionaba las fallas menos y exista el apoyo de TRANSAS por contar con garantía el Simulador.

- Periodo del 2017 -2021

- Se aprecia los mismos síntomas de fallas, solo que durante este periodo con cada corte de poder con el tiempo empezó afectar a los computadores aumentando las probabilidades de falla a los computadores.

- Por otro lado, ya no se contaba ya con la garantía o mantención del simulador, todo era realizado por la Escuela Naval con sus medios y sin el ayudante del encargado del Simulador.

- Periodo del 2022 – actualidad:

- Comienzan a fallar los TV de 40” de un total de 26 que posee el simulador principalmente los canales visuales de los puentes de 1 por año al 3 durante el año en curso, debido a las horas de usos y fuentes de poder o tarjeta de video. Los problemas que viene a futuro es mayor tasa de falla y dificultad de reemplazo por encontrar modelos de ese tamaño.

- Las fuentes de poder que es la más reiterativa también ha ido aumentando a 1 o 2 por año a este año tener que reemplazar 5. Los años anteriores se reemplazaban con stock que se contaban el Dpto. de Informática y PC dado de baja por reemplazo en la Escuela Naval por mejor. Actualmente existen en el comercio local, lo único que podría complicar son la variedad de modelos que cuenta el simulador y las conexiones de alimentación a los periféricos como discos duros y tipo de tarjeta de videos.

- Las tarjetas de videos otro componente de los computadores del simulador se ha visto un aumento de tasa falla principalmente se debe a la vetustez. Si bien no son de una gamma muy elevada, las principales consideraciones a tomar es que reconozca a Windows 7 y en caso de ser el del ECDIS, debe operar con Windows XP.  Otro inconveniente es si esta integrado a la placa madre y se debe cambiar el PC completo, encareciendo el equipo.

- Los discos duros de apoco comenzaron a fallas siendo del tipo mecánicos (HDD) siendo reemplazados por los de estado sólido. La única complejidad es poder instalar los programas del simulador.

- Durante los dos últimos años ya se aprecia falla de tarjeta madre, lo que conlleva a reemplazar todo el equipo. Los problemas que esto trae en primer lugar que sea compatible con los Windows que cuenta el simulador cada día menos computadores con estas características y el valor de ellos es equivalente o muy similar a uno adquirido en la actualidad, pero de menor tecnología en hardware.

- VHF Marítimo: Actualmente se cuenta con 6 en el simulador siendo este año la primera vez que se quema una fuente de poder. La única forma de repararlos es en Asmar. Se logro recuperar al colocar una fuente de poder de 24Volts

- Periféricos

- Planta Aire Acondicionado, si bien en el periodo desde su implementación hasta 2016, se efectuó algún tipo de mantención, entre los años 2017 – 2021 no se logró verificar o comprobar si se efectuó algún tipo de mantenimiento, pero en el año 2024 ya con algún tipo de mantenimiento a la Planta de A/A esta no lograba bajar la temperatura del estudio donde se encuentra el simulador debiendo dejar de baja el simulador por un periodo de 2 semanas ya que los PC largaban por temperaturas corriendo el riego de quemar algún componente de los PC hasta solucionar la falla.

- UPS, durante el año 2022, se adquirió un nueva ya que la anterior había cumplido su ciclo de vida útil la unidad completa, como información las baterías de esta deben ser reemplazadas a medidos el año 2026.

- El tablero eléctrico de alimentación del simulador a lo largo de su implementación y actualizaciones del equipamiento del simulador (aumento de PC y consumos) perdió sus características de diseño. Esto va directamente al aumento de quemas de fuentes de poder de los PC con los cortes eléctricos que se producen. Una forma de solucionar esté inconveniente fue adquirir alargadores con corte de corriente y así evitar tener que desconectar todos los PC antes de conectar los térmicos. Lo que requiere un aumento de potencia del tablero.

Jean Paul Chassin-Trubert Correa

Encargado del Simulador