LABORATORIO

1- Antes de iniciar el experimento, verifique el peso del modelo sin el equipamiento de inclinacion: 10,540 kilos

2- Mida el peso de la plomada completa (50 gramos) y determine su centro de gravedad antes de instalarlo en el modelo. Mida la distancia de la quilla del modelo a la cubierta principal y súmele la distancia al cg del péndulo. Registre el peso y centro de gravedad:

Cat adyacente= 8,8 cm

Distancia de la quilla a la cubierta principal= 17,5 cm

Distancia cg= 14,5 cm

Peso= 92 gr

Cg= 32 cm

3- Complete la siguiente tabla:

| Desplazamiento en condicion liviana | 10,540 kg |
| --- | --- |
| Peso de las pesas de inclinacion | 50 gr c/u = 200 gr |
| Peso del péndulo | 92 gr |
| Desplazamiento en condición de inclinación | 10,832 kg |

4 y 5 complete la tabla

| Combinacion de pesos | pesos creando el momento | brazos del momento | momento inclinante | deflexión del péndulo | tangente (C.Op/C.Ady) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-Pos Bb 0 Centro 0 Pos. eb | 200 gr | - 10 cm | - 2000 gr x cm | 3 cm Bb | 19° |
| 3 Pos bb 1 Centro 0 Pos Eb | 150 gr | - 10 cm | - 1500gr x cm | 2,7 cm Bb | 17° |
| 2 Pos Bb 2 Centro 0 Pos Eb | 100 gr | - 10 cm | - 1000gr x cm | 2,4 cm Bb | 15° |
| 1 Pos Bb 3 Centro 0 Pos Eb | 50 gr | - 10 cm | - 500 gr x cm | 1,8 cm Bb | 11° |
| 0 Pos Bb 4 Centro 0 Pos Eb | 0 gr | 0 | 0 gr x cm | 0 cm | 0° |
| 0 Pos Bb 3 Centro 1 Pos Eb | 50 gr | 10 cm | 500gr x cm | 1,6 cm Eb | 10° |
| 0 Pos Bb 2 Centro 2 Pos Eb | 100 gr | 10 cm | 1000gr x cm | 2,1 cm Eb | 13° |
| 0 Pos Bb 1 Centro 3 Pos Eb | 150 gr | 10 cm | 1500gr x cm | 2,7 cm Eb | 17° |
| 0 Pos Bb 0 Centro 4 Pos Eb | 200 gr | 10 cm | 2000gr x cm | 3 cm Eb | 19° |

6- Utilizando una planilla Excel grafique sus resultados del experimento.

| PESO | DISTANCIA | MOMENTO | DEFLEXIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | -10 | -2000 | 3 |
| 150 | -10 | -1500 | 2.7 |
| 100 | -10 | -1000 | 2.4 |
| 50 | -10 | -500 | 1.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 10 | 500 | 1.6 |
| 100 | 10 | 1000 | 2.1 |
| 150 | 10 | 1500 | 2.7 |
| 200 | 10 | 2000 | 3 |

7- ¿Cuál es la ventaja de usar la “línea de mejor ajuste” para multiples puntos de datos?

R: Al trazar la recta se obtiene un promedio de los puntos, pudiendo obtener el ángulo respecto al eje x

8- Complete el diagrama de buque inclinado de la siguiente figura.

9- Calcular la Altura Metacéntrica del modelo en su posición inclinada (GM incl.)

Calado medio proa Bb 7,5 cm

Calado medio popa Eb 7,6 cm  medio: 7,55 cm

Calado medio popa Bb 8 cm

Calado medio popa Eb 8 cm  medio: 8 cm

Calado medio= 7, 775 cm

10- Calcular KG inclinado. Asegurese de escribir la ecuación utilizada

KGinclinado= KM- GM inclinado

11- El último paso en el experimento de inclinacion es corregir el KG inclinado después de quitar del equipamiento del Experimento de inclinacion (pesos y péndulo para este caso) ¿Por qué es esto necesario?

R: para que el buque vuelva a estar en condicion normal, es decir, adrizado.

12- Escriba la ecuacion utilizada y calcule el KG liviano

KG liviano= (KG inclinado x 🔺 inclinado) - (KGwt x W wt)/ 🔺 inclinado - Wwt

KG liviano = (10832) - (0,185 x 0,2)/ 10832 - 0,2 = 10.831,99