TAREA DE NÁUTICA

1

2

El velero

A

B

INSTRUCCIONES: Seleccionar la alternativa que Ud. crea la correcta justificándola.

SITUACIÓN :Ud. tiene que navegar en un velero con vela mayor y foque, del punto A al punto B. El viento inicial con el que empieza la navegación es la flecha 1. A mitad del trayecto el viento rola en la dirección de la flecha 2.

1.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 1?

c.- Cuadra o través:

2.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 2?

1

2

3

a.- Ceñida

b.- Aproado

c.- Cuadra o través

d.- Aleta o a un largo

3.- ¿Cómo sería la trayectoria del velero desde el punto A al B?

a.- La trayectoria 1 inicialmente y después la trayectoria 3

b.- Sólo la trayectoria 1

c.- La trayectoria 3 inicialmente y después la 2.

d.- La trayectoria 1 inicialmente y después la 2.

1.- Alternativa C, el rumbo de navegación es por la cuadra o través debido a que el viento se recibe perpendicularmente a la línea de crujía formando un ángulo de 90°.

2.- Alternativa A, el viento 2 se recibe por la proa por lo cual es un viento de ceñida, por lo que hay que virar por avante para recibir el viento por las bandas (por la amura).

3.- Alternativa D, inicialmente el viento se recibe por la cuadra de babor, por lo que es posible navegar amurado a babor en línea recta sin tener que cambiar de banda. Cuando el viento cambia a mitad de camino y se empieza a recibir por la proa se debe comenzar a ceñir, por lo que hay que virar por avante para comenzar a avanzar, e ir cambiando de banda hasta llegar al punto B, tal como se muestra en la trayectoria 2.