# LABORATORIO N° 1 - ACTIVIDADES PRE-LABORATORIO ARQUÍMEDES & CENTROS DE FLOTACIÓN

Instrucciones:

- Este pre-laboratorio abarca la teoría que será utilizada experimentalmente en la ejecución práctica de laboratorio “Arquímedes & Centros de Flotación”.

- El pre-laboratorio debe ser completado y entregado antes de iniciar la ejecución del laboratorio.

- Si puede, responda las preguntas sin consultar sus apuntes y sólo utilícelos cuando tenga dudas o no entienda un concepto. Esto le permitirá mejorar su comprensión de los conceptos que el laboratorio intentará reforzar.

- Una vez que complete minuciosamente este pre-laboratorio, le será más fácil entender lo que el laboratorio intenta mostrarle y maximizará su rendimiento en su ejecución.

- Para la evaluación de este trabajo debe entregar todas las hojas de este, incluyendo las ecuaciones utilizadas, la sustitución por números que realice en las ecuaciones, las unidades y sus respuestas finales.

  - La Ingeniería es comunicación.

  - Un trabajo limpio que muestra una progresión lógica es mucho más fácil de evaluar.

- Intente hacer el trabajo en forma individual. Si no puede, participe en un grupo, pero no descanse en el esfuerzo de otros. El trabajo se entregará en forma individual por lo que, al colocar su nombre pueda sentir la tranquilidad de que realmente el laboratorio fue un esfuerzo suyo y del que se hace responsable.

Información del Cadete

Nombre:	 Bárbara Andrea Ponce Lagos

Curso:	 3°Lima

Fecha:	 26-03-2024

## Equipamiento del laboratorio

Para la realización de este laboratorio, se usará un estanque metálico y una maqueta de madera que representa el casco de buque como cuerpo flotante.

El estanque en el que flotará la maqueta ha sido equipado con un drenaje superior a través del cual rebalsará el agua desplazada, la que deberá ser recogida para ser medida. Este drenaje permite mantener un nivel de agua constante en el estanque.

Se proporciona un recipiente adecuado para recoger el agua, una pesa para pesar el casco y posteriormente el agua desplazada y una regla para mediciones.

## Teoría

Principio de Arquímedes y equilibrio estático

En la primera parte del laboratorio, el desplazamiento del casco se determinará por tres medios diferentes:

- Pesando el casco en la balanza.

- Pesar el volumen de agua desplazada en la balanza.

- Calcular el volumen sumergido y utilizarlo para calcular la fuerza de empuje y el desplazamiento.

- ¿Cuál de las 3 técnicas indicadas será más exacta para determinar la masa de la maqueta?

El segundo método	¿Por qué?  Porque según el principio de Arquímedes calculando el volumen o masa de agua desplazada es igual a la masa del objeto desplazado.

- ¿Cuál de las técnicas descritas es aplicable a un buque de tamaño real?

El tercer método	¿Por qué?  Porque en una situación real no podríamos poner el agua desplazada de un buque en una balanza, si no que podríamos calcular el volumen sumergido y de ahí resolver otros cálculos.

El principio de Arquímedes establece que:

Un objeto parcial o totalmente sumergido en un fluido experimentará una fuerza vertical resultante igual en magnitud al peso del volumen de fluido desplazado por el objeto.

Esta fuerza vertical se denomina "fuerza de boyantéz" (“fuerza de boyamiento“ en el video visto en clases) y recibe el símbolo FB.

- Escriba la relación matemática descrita por el Principio de Arquímedes que vincula FB con el volumen sumergido (∇) de un cuerpo flotante.

FB=∇

- Si el modelo en el estanque de agua flota positivamente, ¿está en equilibrio estático?

Si porque como flota positivamente las fuerzas se encuentran igual a 0 por lo que se encuentra en equilibrio estático.

- ¿Cuáles son las dos condiciones necesarias para que un objeto esté en equilibrio estático?

Condición 1: _ la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0

Condición 2: _ la sumatoria de los torques debe ser igual a 0

- Utilizando las condiciones para el equilibrio estático, escriba la relación matemática que vincula la fuerza de flotación (FB) experimentada por un cuerpo flotante y su peso o desplazamiento (Δ).

Peso= dagua x g x ∇

W= dagua x g x A x z

Donde:

A: área de superficie del objeto

Z: profundidad del objeto debajo de la superficie del agua

- Combine las expresiones dadas en (3) y (6) para dar la relación matemática que une el volumen sumergido de un objeto flotante (∇) con su desplazamiento (Δ).

Δ=∇ x dagua

- En la sección de casco flotante a mostrada a continuación, dibuje los dos vectores de fuerza descritos anteriormente. Muestre y nombre claramente los centroides a través de los cuales actúan. Sea preciso con las magnitudes.

- Describa cómo se ubican las posiciones de los dos centroides de la figura superior en un buque, completando la tabla siguiente.

|  | Referenciado desde | Acrónimo | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| Verticalmente | La quilla al centro de flotación | KB |  |
| Transversalmente | Centro de flotación a babor o estribor, está en la línea de crujía |  |  |
| Longitudinalmente | Centro de flotación a proa o popa, está a popa de la cuaderna maestra | PPr |  |
|  |  | PPp |  |

## Teoría de Centros de Flotación

- En las siguientes tres vistas ortogonales que representan la forma de un casco, dibuje en la línea de flotación, en la línea de crujía y en la cuaderna maestra, el centro de flotación para CADA vista.

- ¿Cuál es el significado del centro de flotación con respecto a la línea de agua?

Es el punto pivote de escora y cambio de asiento de un buque	_

- Describa hundimiento paralelo:

El hundimiento paralelo es cuando el buque se hunde de igual forma desde proa a popa, es decir que no se hunde un lado antes que el otro, si no que ambos lados se hunden simultáneamente. 	_

- ¿Dónde debiera agregarse un peso a un buque para logra un hundimiento paralelo?

En ambos lados de un buque, en la proa y en la popa, de esta forma el buque se hundiría de forma paralela o en medio, justo en el centro. 	_

- Completa la siguiente tabla para describir como se referencia la posición del Centro de Flotación en un buque.

|  | Referenciado desde | Acrónimo | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| Transversalmente | Intersección de la vertical que pasa por el centro de boyantez con la línea de crujía | TCF | Posición vertical y transversal del centro de flotación |
| Longitudinalmente | Posición longitudinal del centro de flotación | LCF | Posición longitudinal del centro de flotación |